附件1

限额以下小型工程施工安全质量检查记录表（参考用表）

建设单位（户主）名称：                                 承建单位：

| 序号 | 类别 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 施工准备 | 合法建设手续相关资料齐全（含开工建设信息录入） |  |  |  |  |
|  |  | 选用有技术、机械、经验素质好的专业施工队伍，宜选有资质的建筑公司 |  |  |  |  |
|  |  | 签订承包建设合同，明确具体的施工安全要求条款、安全责任、工程质量、保修期限等 |  |  |  |  |
|  |  | 考察地质环境，选址应避免在水沟、池塘和有粪坑、墓穴等松软地基，应避开有地质灾害风险（洪水、泥石流、滑坡）位置 |  |  |  |  |
|  |  | 有设计图纸或专用通用图集 |  |  |  |  |
| 2 | 人员管理 | 施工负责人在场并与开工建设信息录入一致 |  |  |  |  |
|  |  | 电工、焊工、架子工等特种作业人员取得建设行政主管部门颁发的操作资格证 |  |  |  |  |
|  |  | 与施工人员签订安全协议 |  |  |  |  |
|  |  | 无盲目指挥、违规作业、突击抢建行为 |  |  |  |  |
|  |  | 向施工人员提供合格劳保用品；施工人员正确使用头盔、劳保鞋、安全带等劳保用品 |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理 | 施工现场有安全标示，落实安全防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 施工临边、洞口位置设置防高坠、伤人等临边防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 现场配备消防灭火器材 |  |  |  |  |
|  |  | 乙炔气瓶和氧气瓶使用时与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离保持5米以上 |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬机、室外吊运机等升降设备地基坚固，机座安装牢固，防止移动和倾覆；升降设备远离危险作业区域；钢丝绳磨损未达到报废标准，间隔时间段涂刷保护油；严禁超载使用 |  |  |  |  |
|  |  | 施工机具无破旧、性能差；切割机、角磨机、电焊机等施工机具设置安全防护装置；电线电缆无破损、泡水 |  |  |  |  |
|  |  | 街道社区范围内工程，禁止使用竹脚手架 |  |  |  |  |
|  |  | 村镇范围内工程竹脚手架需符合要求： 1.严禁采用单排竹脚手架，双排竹脚手架搭设高度不超9米 2.严禁受力杆件钢竹、木竹混用 3.镇监管使用竹脚手架的工程需提交竹脚手架专项施工方案 4.脚手架基础应坚实无水泡 5.竹脚手架严禁超载 |  |  |  |  |
| 4 | 质量 管理 | 模板支撑系统的强度、刚度、稳定性应满足要求，支撑应垂直支设在地面坚硬的物体上，有防失稳、坍塌措施 |  |  |  |  |
|  |  | 选用正规厂家生产的钢筋，具备出厂合格证；钢筋外观无裂纹、疤节，螺纹钢纵肋螺纹均匀一致，圆钢断面成圆型；宜向销售商索取检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 水泥过期（超3个月）、结块的水泥不能使用，购买水泥时，应向销售商索取水泥合格证 |  |  |  |  |
|  |  | 水泥面浇筑后2-3天不能堆载，后续临时堆载不能过大或振动、集中堆放，避免破坏结构 |  |  |  |  |
|  |  | 承重结构（梁、板底部模板）不能随意拆除，水泥面须达到规定强度（1.板：当跨度≤2米时为 ≥50％；当跨度 >2米≤8时为≥75％；当跨度 >8米为 ≥100％；2.梁、拱、壳：当跨度≤8米时为 ≥75%；当跨度>8米时为≥100％；3.悬臂构件：不管跨度多大，均必须达到100％。） |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 其他安全事项 |  |  |  |  |
| 统计 | 符合 项， 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查人：                                               检查日期：

附件2

广州市临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设管理指引（范本）

一、申请办理小型（临时）建设工程开工建设信息录入管理手续时，建设单位应提供以下资料：

1.建设工程用地批准文件（村民自建房提供宅基地使用证）；

2.建设工程规划许可手续；

3.满足施工技术要求的施工图纸或选用的设计通用图和标准图集；

4.与施工单位签订的工程承发包合同；

5.工程规模较大的临时性工程还应提交施工、监理、设计单位中标通知书及合同，施工图设计文件审查批准书。

注：（1）改、拆建及室外装修等工程应提供上述第2、3、4项资料；市政工程应提供上述第3和4项资料。（2）对不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数、不涉及修改外立面、不降低建筑结构安全等级和不变更使用性质的改建项目，城中村改造、既有住宅增设电梯等微改造项目,按相关法律法规执行。

二、建设单位和个人应当按照下列程序办理：

1.建设单位和个人向开工建设信息录入管理单位领取并认真填写《广州市小型（临时）建设工程开工建设信息录入管理申请表》；

2.建设单位和个人持加盖单位印鉴（个人签名）的申请表，附第一项规定的证明文件，向开工建设信息录入管理单位提出申请；

3.开工建设信息录入管理单位在收到建设单位（个人）报送的申请表和所附证明文件后，对于符合条件的工程，应当自收到申请之日起5个工作日内签发《广州市小型（临时）建设工程开工建设信息录入管理证明书》；对于证明文件不齐全或者失效的，应当限期要求建设单位补正；对于不符合开工建设信息录入条件的，应当自收到申请之日起3个工作日内通知建设单位（个人），并说明理由。

附件3

广州市临时性建筑工程和限额以下小型

工程开工建设信息录入管理申请表（范本）

| 一、工程基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| 建设单位（个人）名称 |  | 负责人姓名 |  |
| 施工单位名称 |  | 负责人姓名 |  |
| 工程类别（在对应项目上打√） | 1.房建工程（新建□ 改、扩建□ 室内外装修□ ） 2.市政工程□ |  |  |
| 建设规模 | 总投资： 万元；建筑面积： 平方米；层数： 层 |  |  |
| 二、建设单位应提供的资料 |  |  |  |
| - 建设工程用地批准文件（村民自建房提供宅基地使用证）； - 建设工程的规划许可手续； - 满足施工技术要求的施工图纸或选用的设计通用图和标准架图集。 - 与施工单位签订的工程承发包合同。 - 工程规模较大的临时性工程还应提交施工、监理、设计单位中标通知书及合同，施工图设计文件审查批准书。 注：（改、扩建及室外装修等工程应提供上述第2、3、4、项资料；市政工程应提供上述第3和4项资料。） |  |  |  |
| 三、备注 |  |  |  |
| 1.申请单位（个人）应准确填写工程基本信息； 2.申请单位（个人）应如实提供相关资料，并承担由此引起的法律责任。 3.小型工程是指总投资30万元以下或建筑面积300平方以下的工程。 4.临时性工程是指经规划部门批准为临时性建筑的工程。 5.超出上述第3、4项范围的工程应依法到建设行政主管部门办理报建手续。 |  |  |  |

申请日期：    年     月     日  建设单位（个人）（盖章/签字           ）

经办人：                                 联系电话：

附件4

广州市临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入管理证明书（范本）

工程名称：

工程地址：

工程类别：                  计划工期：

建设规模：建筑面积    平方米；地上  层；总投资    万元

建设单位：

设计单位：

施工单位：

监理单位：

一、该工程的建设单位（个人）已将工程有关资料报我单位办理开工建设信息录入，资料齐全、合法有效。

二、工程的建设、施工单位应严格按照相关技术规范、规程组织施工，认真遵守相关职能部门的管理规定，认真做好文明施工措施，确保工程质量和施工安全。

三、《广州市小型（临时）建设工程开工建设信息录入管理证明书》为一式三份，开工建设信息录入管理单位和建设单位各一份，其余一份张贴于施工现场。

四、对工程违规施工行为，可致电             进行举报。

开工建设信息录入管理单位（盖章）

年   月    日