广 州 市 城 市 总 体 规 划

- (2001－2010)

文  本

广州市人民政府

2005年12月

目    录

第一篇  总论	1

前	言	1

第一章    城市发展战略目标	3

第二章    市域城镇体系规划	4

1.2.1	广州在珠江三角洲城市群的地位	4

1.2.2	城市化水平预测	4

1.2.3	市域城镇空间布局	4

1.2.4	城镇职能分工及规模等级	4

第三章    规划区范围、期限、城市性质与规模	6

1.3.1	规划区范围	6

1.3.2	规划期限	6

1.3.3	城市性质	6

1.3.4	城市规模	6

第四章    城市空间布局	7

1.4.1	城市空间发展策略	7

1.4.2	城市空间结构	7

第五章    综合交通规划	8

1.5.1	交通发展战略	8

1.5.2	城市综合交通系统的重点发展政策	8

1.5.3	交通发展的政策	9

1.5.4	城市道路系统总体规划	10

1.5.5	城市轨道交通系统总体规划	10

第六章    城市生态环境	13

1.6.1	城市生态建设目标	13

1.6.2  生态空间布局规划	13

1.6.3	城市生态功能区划	14

1.6.4	生态分区控制导则	14

第七章    历史文化名城保护	16

1.7.1	城市历史文化价值概述	16

1.7.2	保护原则与指导思想	16

1.7.3	城市空间环境景观保护规划	16

1.7.4	历史文化保护区及历史风貌区保护	16

1.7.5	城市历史文物古迹和近代革命史迹保护规划	17

1.7.6	城市近现代优秀建筑保护规划	17

第八章    珠江两岸总体规划布局	18

1.8.1	广州珠江河道治导线规划	18

1.8.2	广州珠江两岸总体布局	18

第九章    城市建设政策	20

1.9.1	总体策略	20

1.9.2	中心组团	21

1.9.3	番禺组团	22

1.9.4	花都组团	22

1.9.5	实施策略	22

第二篇  中心组团	25

第一章    发展方向与发展定位	25

2.1.1	组团发展策略	25

2.1.2	组团发展性质	25

第二章    人口及城镇建设用地发展规模	26

2.2.1	人口发展规模及空间分布	26

2.2.2	建设用地发展方向	26

2.2.3	城镇建设用地发展规模	26

第三章    空间结构与规划布局	27

2.3.1	空间结构	27

2.3.2	规划布局	27

第四章    城市建设用地规划	29

2.4.1	用地规划综述	29

2.4.2	居住用地	29

2.4.3	公共设施	30

2.4.4	工业用地	30

2.4.5	仓储用地	30

2.4.6	对外交通	30

2.4.7	道路广场	30

2.4.8	市政设施	31

2.4.9	绿地	31

2.4.10	特殊用地	31

第五章    综合交通规划	32

2.5.1	城市交通发展总体政策	32

2.5.2	道路系统规划	32

2.5.3	轨道交通系统规划	33

2.5.4	公共交通规划	33

2.5.5	对外交通规划	33

2.5.6	停车场规划	34

第六章    生态与绿地系统规划	36

2.6.1	城市绿地系统规划	36

2.6.2	城市绿地系统规划布局	36

第七章    公共设施规划	38

2.7.1	商业金融设施	38

2.7.2	文化设施规划	38

2.7.3	教育设施规划	39

2.7.4	体育设施规划	39

2.7.5	其他公共设施	39

第八章    市政公用设施规划	41

2.8.1	给水工程规划	41

2.8.2	污水工程规划	41

2.8.3	供电工程规划	42

2.8.4	通信工程规划	42

2.8.5	燃气工程规划	43

2.8.6	供热工程规划	44

第九章    防灾规划	46

2.9.1	抗震防灾规划	46

2.9.2	消防规划	46

2.9.3	人防规划	47

2.9.4	防洪排涝规划	48

2.9.5	气象灾害监测预警系统规划	49

第十章    历史文化名城保护规划与旧城改建规划	51

2.10.1	指导思想	51

2.10.2	城市空间环境景观的保护	51

2.10.3	城市历史文物古迹和近代革命史迹的保护	52

2.10.4	城市历史和特色风貌区的保护	52

2.10.5	城市旧城改建规划	53

2.10.6	广州市中心组团各级文物保护单位	53

第十一章    环境保护规划	69

2.11.1	环境保护目标	69

2.11.2	城市生态环境规划	69

2.11.3	水环境保护规划	69

2.11.4	大气环境保护规划	70

2.11.5	声环境保护规划	70

2.11.6	固体废弃物控制	70

第三篇  番禺组团	72

第一章    发展定位	72

3.1.1	组团发展策略	72

3.1.2	组团发展性质	72

第二章    人口及用地规模	73

3.2.1	人口规模	73

3.2.2	用地规模	73

第三章    空间结构与规划布局	74

3.3.1	空间结构	74

3.3.2	规划布局	75

第四章    城市建设用地规划	78

3.4.1	居住	78

3.4.2	公共设施	78

3.4.3	工业	78

3.4.4	仓储	79

3.4.5	对外交通	79

3.4.6	道路广场	79

3.4.7	市政设施	79

3.4.8	绿化	80

第五章    综合交通规划	81

3.5.1	综合交通发展政策	81

3.5.2	道路系统规划	81

3.5.3	轨道交通系统规划	81

3.5.4	对外交通系统规划	81

3.5.5	公共交通规划	81

第六章    生态与绿地系统规划	84

3.6.1	生态结构	84

3.6.2	绿地系统	84

3.6.3	生态规划策略	84

第七章    公共设施规划	86

3.7.1	公共设施综合布局	86

3.7.2	行政办公设施	86

3.7.3	商业金融设施	86

3.7.4	教育设施	86

3.7.5	文化设施	87

3.7.6	体育设施	87

3.7.7	医疗卫生设施	87

第八章    市政公用设施规划	89

3.8.1	给水工程规划	89

3.8.2	排水工程规划	89

3.8.3	供电工程规划	89

3.8.4	通信工程规划	90

3.8.5	燃气工程规划	90

3.8.6	供热工程规划	91

第九章    防灾规划	92

3.9.1	抗震防灾规划	92

3.9.2	消防规划	92

3.9.3	人防规划	92

3.9.4	防洪排涝规划	94

第十章    历史文化保护	95

第十一章    环境保护规划	97

3.11.1	规划目标	97

3.11.2	环保规划	97

第四篇  花都组团	99

第一章    发展定位	99

4.1.1	组团发展策略	99

4.1.2	组团发展性质	99

第二章    人口及城镇建设用地发展规模	100

4.2.1	人口发展规模	100

4.2.2	城镇建设用地发展规模	100

4.2.3	城镇建设用地发展方向	100

第三章    空间结构与规划布局	101

4.3.1	空间结构	101

4.3.2	规划布局	101

第四章    城市建设用地规划	104

4.4.1	居住用地	104

4.4.2	公共设施用地	104

4.4.3	工业用地	104

4.4.4	仓储用地	105

4.4.5	对外交通用地	105

4.4.6	道路广场用地	105

4.4.7	市政设施用地	105

4.4.8	绿地	105

4.4.9	特殊用地	105

4.4.10	物流园区规划	105

第五章    综合交通规划	107

4.5.1	综合交通规划策略	107

4.5.2	道路交通规划	107

4.5.3	公共交通规划	107

4.5.4	轨道交通规划	107

4.5.5	对外交通规划	107

第六章    生态绿地系统规划	110

4.6.1	生态结构	110

4.6.2	城市绿地系统规划	110

第七章    公共设施规划	111

4.7.1	公共设施总体布局	111

4.7.2	行政办公和商业金融设施	111

4.7.3	文化娱乐设施	111

4.7.4	科研及教育设施	112

4.7.5	体育设施	112

4.7.6	医疗卫生设施	112

4.7.7	邮政	112

第八章    市政公用设施规划	113

4.8.1	给水工程规划	113

4.8.2	排水工程规划	113

4.8.3	供电工程规划	113

4.8.4	通信工程规划	114

4.8.5	燃气工程规划	114

第九章    防灾规划	116

4.9.1	抗震规划	116

4.9.2	消防规划	116

4.9.3	人防规划	116

4.9.4	防洪排涝规划	117

第十章    文物古迹保护规划	119

第十一章    环境保护规划	120

4.11.1	环境保护目标	120

4.11.2	水源保护区	120

4.11.3	大气环境保护规划	121

4.11.4	声环境保护规划	121

4.11.5	固体废弃物控制	121

注：正文中下划线部分为城市总体规划强制性内容

# 第一篇  总论

## 前	言

1.0.1.1	为适应广州市经济社会发展需要，实现可持续发展，根据《中华人民共和国城市规划法》赋予城市人民政府的职权，对经国务院1984年批准的广州市城市总体规划进行修编，形成《广州市城市总体规划（1996-2010）》送审稿。建设部对送审稿审查工作于2000年10月完成，并将《广州市城市总体规划（1996-2010）》及有关材料报国务院待批。由于在此期间（2000年6月）广州市的行政区划发生了变化，花都、番禺撤市设区划入广州市，根据国务院办公厅的要求，原上报的广州市城市总体规划暂缓批复，待调整后重新报批。根据2001年11月建设部来文（建规函〔2001〕351号）要求，对广州市城市总体规划进行相应调整，形成本次规划成果。

1.0.1.2	本次调整重点是因行政区划的变化而带来城市整体空间结构、土地利用、道路交通等方面的调整，并补充番禺、花都两个新区的内容。

1.0.1.3	本次调整工作是在《广州市城市总体规划（1996-2010）》送审稿的基础上，结合《广州城市建设总体战略概念规划纲要》、《番禺片区发展规划》和《花都片区发展规划》，采用分层次编制的工作方法，将城市总体规划的编制工作分为总论和组团规划两个层次进行。

1.0.1.4	本次城市总体规划的主要依据有：

1、《中华人民共和国城市规划法》（1989年12月）；

2、《广州市人民政府常务会议纪要》（9届86次〔1990〕27号）；

3、《广州市国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》（广州市人民政府，1992年2月）；

4、《关于进一步深化改革、扩大开放的若干决定》（广州市委、市人民政府，1992年4月）；

5、《广州市十五年基本实现现代化总体发展方案（1990-2005年）》（广州市人民政府，1993年6月）；

6、《广州市区土地资源开发利用整治保护规划》（广州市城市规划局、广州地理研究所、广州师范学院地理系，1991年11月）；

7、《广州市市域规划（1989-2010年）》（广州市城市规划局、中山大学地理系）；

8、《珠江三角洲城镇体系规划（1988-2000年）》（广州地理研究所，1990年6月）；

9、《广州市国土总体规划》（广州市计划委员会，1991年）；

10、《珠江三角洲经济区现代化建设规划纲要(1996-2010年》(珠江三角洲经济区规划协调领导小组办公室、广东省计划委员会，1995年10月)；

11、《广州市国民经济和社会发展第九个五年计划及2010年远景目标纲要》(广州市人民政府，1996年3月)；

12、《广州市人民政府常务会议纪要》（穗府11届76次〔2001〕8号）；

13、《广州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》(广州市人民政府，2001年4月)；

14、《广州市土地利用总体规划（1997－2010）》（2000年5月）；

15、《广州市人民代表大会常务委员会关于〈广州市城市总体规划（2001-2010）〉的决议》（2004年5月）；

16、《珠江三角洲城镇群协调发展规划（2004-2020）》(广东省人民政府，2004年9月)；

17、《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020）》(广东省人民政府，2004年9月)。

## 第一章    城市发展战略目标

1.1.1.1	城市发展战略目标：以科学发展观统领全局，坚持实施可持续发展战略，实现人口、经济资源环境发展相协调，促进产业化水平的提高和经济健康发展并保持社会稳定，推动社会经济发展模式转型，促进社会发展和人的全面发展，构建社会主义和谐社会；充分发挥中心城市政治、经济、文化、信息中心和交通枢纽等城市功能，巩固和提高广州作为华南地区的中心城市和全国的经济、文化、对外交往中心城市之一的地位与作用，使广州在21世纪发展成为带动全省、辐射华南、影响东南亚的现代化大都市，高效、繁荣、文明的国际性区域中心城市，适宜创业发展又适宜生活居住的山水型生态城市。

1.1.1.2	城市规划战略目标：以区域协同发展与生态优先为前提，利用广州经济高速增长和中国快速城市化的机遇，采取跨越式发展模式，调整城市空间结构，促使城市结构由单中心向多中心转换，完善城市功能，保护历史文化名城，加强城市基础设施建设，促进经济健康发展，并保持社会稳定和地区生态环境的平衡。

## 第二章    市域城镇体系规划

### 1.2.1	广州在珠江三角洲城市群的地位

1.2.1.1	珠江三角洲城市群是我国目前最发达的三个城市群之一，它由中部的广佛都市区、东岸都市区和西岸都市区组成。

1.2.1.2	广州是珠江三角洲、广东省乃至华南地区的中心城市。为了加强广州在区域中的地位，必须首先强化广佛都市区规划发展的协同，在以广州为区域中心城市的基础上，共同发展为开放式的“区域组合城市”。

### 1.2.2	城市化水平预测

1.2.2.1	预测2005年广州市域城市化水平约为81.5%，2010年市域城市化水平约为85%；其中市辖十区2005年城市化水平约为85%，2010年城市化水平约为89%。

### 1.2.3	市域城镇空间布局

1.2.3.1	根据全市域城镇发展和开发建设条件，将全市域划分为都会区、南沙片区、花都片区、从化片区和增城片区。

1.2.3.2	都会区：荔湾、越秀、东山、海珠、芳村、黄埔、天河、白云等原八区（即现中心组团）、番禺区沙湾水道以北地区、东涌及增城新塘、永和两镇，总面积约2300平方公里；南沙片区为番禺区的沙湾水道以南地区（扣除东涌镇），面积约780平方公里；花都片区即为花都区行政管辖范围，面积约960平方公里；从化片区即现从化市行政管辖范围，面积约2000平方公里；增城片区为增城市域扣除永和镇与新塘镇的广大地区，面积约1400平方公里。

1.2.3.3	从有利于优化资源配置、保护自然资源和生态环境，实现城乡可持续发展出发，建立由都会区、片区中心、中心镇、一般镇构成的市域城镇体系，形成以都会区为中心，以高、快速路网与轨道交通体系为依托，各级城镇辐射范围合理、空间分布均衡的大中小城镇相结合的多层次、星座式市域城乡布局结构。

### 1.2.4	城镇职能分工及规模等级

1.2.4.1	都会区是广州市的政治、经济、文化和管理中心。

1.2.4.2	片区中心是指南沙、花都、增城、从化等片区的区、市政府所在城镇，将依托重大基础设施建设，发展成为中等或大城市。

1.2.4.3	中心镇是指在市域范围内选择分布合理、区位条件优越、经济发展条件较好、有一定规模的建制镇，将依托产业或基础设施建设发展成为中小城市。全市共有江高、狮岭、太平、石滩、沙湾、炭步、螯头、太和、新塘（南岗）、大岗、石楼、榄核、中新等中心镇。

1.2.4.4	一般镇是指中心镇之外的建制镇。

1.2.4.5   在规划期内，为了便于管理，按照行政区将市区分为中心组团、番禺组团、花都组团。中心组团，即原八区，主要是都会区北部；番禺组团即为番禺区行政管辖范围，包括都会区南部和南沙片区；花都组团即为花都区行政管辖范围。

1.2.4.6   在远景规划中，拟将中心组团范围向南扩大到沙湾水道。

## 第三章    规划区范围、期限、城市性质与规模

### 1.3.1	规划区范围

1.3.1.1	本次城市规划区范围为10个市辖区和2个县级市。

### 1.3.2	规划期限

1.3.2.1	规划期限为近期自2001年至2005年，远期至2010年，之后为远景规划。

1.3.2.2	总体规划的总论部分重点突出城市远景规划，组团规划主要体现近远期规划。

### 1.3.3	城市性质

1.3.3.1	广州市是广东省的政治、经济、文化、交通中心，是我国的历史文化名城和华南地区的中心城市，是我国重要的经济、文化中心和对外交往中心之一，是我国南方的国际航运中心。

### 1.3.4	城市规模

1.3.4.1	预测2010年市域总人口1225万，城镇人口1040万，其中市辖十区总人口1035万，城镇人口920万。

1.3.4.2	市辖十区人口分布： 2010年中心组团总人口680万，其中城镇人口628万；番禺、花都组团总人口355万，其中城镇人口292万。

1.3.4.3	2010年市辖十区城镇建设用地总量为785平方公里，其中：

- 中心组团（中心城）城市建设用地规模为549平方公里（含广州经济技术开发区新增用地28.98平方公里）,人均城市建设用地为87.42平方米。

- 番禺、花都组团城镇建设用地规模为236平方公里。

## 第四章    城市空间布局

### 1.4.1	城市空间发展策略

1.4.1.1	规划确定南部、东部为城市发展的主要方向。

1.4.1.2	城市空间发展的基本策略为：南拓、北优、东进、西联。

1、南拓：南部地区具有广阔的发展空间，新兴产业区、会展中心、生物岛、广州大学城、广州新城、南沙新区等将布置在南部地区，使之成为完善城市功能结构，强化区域中心城市地位的重要区域。

2、北优：北部是广州主要的水源涵养地和交通枢纽，应优化地区功能布局与空间结构，发展生态旅游业，并在保证新白云国际机场“机场控制区”的前提下，适当发展临港的机场带动区，建设客流中心、物流中心。

3、东进：以广州珠江新城和天河中央商务区的建设拉动城市发展重心向东拓展，依托广州经济技术开发区和广州科学城，将旧城区的传统产业向黄埔——新塘一线集中迁移，利用港口条件，形成密集的产业发展带。

4、西联：西部直接毗邻佛山等城市，应.加强广州同西部周边城市的联系与协调发展，加强广佛都市区的建设，同时对旧城区进行内部结构的优化调整，保护历史文化名城，促进人口和产业的疏解。

### 1.4.2	城市空间结构

1.4.2.1	以山、水、城、田、海的自然格局为基础，主要沿珠江水系发展的多中心组团式网络型城市结构。

1.4.2.2	确立珠江作为城市空间景观发展的纽带,规划沿珠江前后航道发展带、沙湾水道发展带、蕉门水道发展带，与广州传统城市中轴线、新城市中轴线以及沿轨道交通用地发展轴交汇，形成多中心网络型发展形态。

## 第五章    综合交通规划

### 1.5.1	交通发展战略

1.5.1.1	城市综合交通系统发展的总体目标是：在保护生态、环境的前提下，密切结合土地利用，积极构筑以机场、港口、铁路为龙头，以“双快”交通体系（高快速道路与快速轨道线）为骨干的高效、快捷、人性、智能、生态的都市综合交通运输系统，适应、促进并合理引导城市空间拓展与未来的持续发展，强化广州作为交通枢纽、物流、客流中心的地位，充分发挥华南政治、经济、文化中心和国际商贸中心的作用。

1.5.1.2	城市综合交通系统发展的具体目标是实现高效、快捷、人性、智能以及生态化的交通：

1、高起点、高标准地改造和建设广州空港、海港、铁路及其他交通枢纽，使之成为广州城市交通运输发展的龙头。

2、建立基于高快速道路交通系统与快速轨道交通系统的“双快”交通体系，通过缩短时空距离，形成对城市空间拓展、区域及枢纽间联系的重要支持，提高客货运输效率。

3、基于公交优先的原则，更加积极地发展以轨道交通为骨干，多层次、服务优良的城市公共交通服务系统，充分吸引并满足居民出行的需求。做好轨道交通与其他交通方式的“无缝”衔接，进一步提高轨道交通使用效率，发挥公交系统最大效能。同时积极采取有效措施，以适应小汽车进入家庭的发展趋势。

4、强调通过新技术的运用，提升城市交通的智能化水平，提高交通运输效率。

5、重视并改善步行系统及环境，在以生活、休闲、商贸功能为主地区确立“行人优先、人车分流”的原则，构筑绿色、休闲、人性化的交通空间。

6、妥善处理交通与土地利用及生态环境的关系，建设生态化交通系统，实现城市与交通的可持续发展。

### 1.5.2	城市综合交通系统的重点发展政策

1.5.2.1	机场：大力发展新机场，将广州新白云国际机场发展成为国际国内复合型门户枢纽机场。积极发展并完善服务新机场的高快速道路、轨道交通、铁路、客货流中心等交通运输设施。

1.5.2.2	港口：广州港是我国重要的区域性枢纽港口、珠江三角洲及华南地区对外贸易的重要口岸，将发展成为华南地区集装箱运输的干线港。规划形成内港港区、黄埔港区、新沙港区和南沙港区等四大港区，南沙港区是广州港今后发展的核心港区。加快发展广州港南沙港区，逐步疏整内港、建立以南沙港区为龙头，以新沙、黄埔港、内港为辅助的广州港区新格局。

1.5.2.3	铁路：积极发展东北及西北联络线、南部铁路支线，实现广州市域国铁的客货分流，并利用铁路线提供市郊列车服务。加快南部广州铁路新客站的建设，使之成为全国四大铁路客运中心之一；优化国铁客运系统布局，缓解广州站、广州东站的运输紧张局面。

1.5.2.4	城市快速轨道：大力发展城市快速轨道交通，建立以地铁、轻轨为基础，市郊列车、城际快速轨道线及其它有轨交通为辅助的城市轨道交通运输网，为形成公共交通导向型城市发展提供坚实基础。

1.5.2.5	城市道路：加大力度推进道路基础设施建设，进一步完善城市道路功能分级体系，适应小汽车进入家庭的趋势。在市域继续发展并完善环形放射（中心城区）加方格网状（新发展区）的高快速道路系统。在中心城区继续坚持道路改造并积极增加供给，逐步完善道路系统。在新发展区强调根据交通发展需求以及地区实际情况建设高快速路。

1.5.2.6	物流中心：依靠广州发达的机场、港口、道路、铁路等重大交通设施与通讯设施，大力发展三大国际物流园区（南沙国际物流园区、黄埔国际物流园区、广州空港国际物流园区）与五大区域性综合物流园区（芳村物流园区、花都物流园区、白云物流园区、番禺物流园区、增城物流园区），以及一批市域专业型物流中心及配送中心，采取国际国内双向物流和海陆空物流相结合的模式，形成服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全球的中国南方国际现代物流中心。

1.5.2.7	客流中心：在城市旧城区边缘、新发展区外围，依托高速快速道路、轨道交通线等交通设施，大力发展一批功能专业化、设施集约化、规模化，服务优良的一级客流中心，同时注重多种运输方式的衔接换乘，充分预留换乘停车场。

1.5.2.8	智能交通：建立广州智能化交通管理体系，基本实现交通管理的现代化、数字化、信息网络化、办公自动化，改善广州交通运行状况。

1.5.2.9	其他交通设施：在中心组团城区及外围地区积极增加公交站场，在新发展区充分预留公交站场用地。在各组团城区积极增加各类停车场供给，重点改善并强化配建停车场的建设。

### 1.5.3	交通发展的政策

1.5.3.1	完善改造区，包含广州老城区、天河新区、各组团中心等密集建成区，强调绿色、休闲与舒适的交通理念。

1、重视行人交通的需求，通过建设完善的步行系统为整个地区提供良好的人性化交通空间。

2、以公交优先作为交通发展基础，完善轨道公交与常规公交的衔接换乘体系，引导小汽车向合理规模方向发展。

3、采取交通管理、交通需求管理以及交通控制等手段，推动对机动车的相关管理限制政策，提高道路使用效率。城市重大建设项目需要进行交通影响评价。

4、在珠江两岸规划建设客运旅游专用码头，构筑休闲交通空间的同时展示城市景观特色。

1.5.3.2	引导控制区，包含广州大学城、广州新城等计划优先发展的新型城市功能区，强调公交发达、出行方便的“公交社区”交通理念。

1.5.3.3	协调管理区，包含南沙、花都、从化、增城等周边地区及大型交通枢纽地区，强调各种交通运输方式的协调发展。

### 1.5.4	城市道路系统总体规划

1.5.4.1	城市道路系统是由主骨架道路系统与基础性道路系统组成。

1.5.4.2	主骨架道路系统是城市的骨架，主要为城市长距离、快速的对内、对外交通出行服务，解决出入境或过境交通，城市组团间跨区交通，组团内交通出行需要。基本组成要素为：高速路、城市快速路、交通性主干道。

1.5.4.3	基础性道路系统是城市的次一级网络，主要为城市中、短距离、内部交通出行服务，实现点与点之间的可达性。基本组成要素为：主干道，次干道、支路。

1.5.4.4	城市道路主骨架网络状结构总体上呈环形放射加方格网状，三大组团的主骨架道路系统总体布局为：

1、中心组团道路系统布局形式以四个环为核心、八条快速联络线与十五条高、快速放射线为支撑，“十六横、十七纵”的交通性主干路组成的环形放射加方格网状的主骨架道路系统布局。

2、番禺组团主骨架路网形态与结构是以组团“五纵八横”的高快速路网为骨架，区域性主干道为辅助，各发展区地区性主干道为基础的三级走廊型网状路网结构体系。

3、花都组团主骨架路网形态与结构是以“三横五纵”的高快速路网为骨架，区域性主干道为辅助，各发展区地区性主干道为基础的三级走廊型网状路网结构体系。

### 1.5.5	城市轨道交通系统总体规划

1.5.5.1	城市轨道交通系统是由地铁、轻轨、市郊铁路、城际快速轨道交通及其他有轨交通组成。

1.5.5.2	轨道交通线网由广州市城市轨道交通线路、珠江三角洲城际轨道交通线路和利用国铁提供市郊列车服务的三类线路组成，参见表1.5.5.2。线网总长747公里，其中城市轨道线640公里，城际轨道线（广州段）40公里，市郊列车线67公里；车站总数350座，其中换乘站61座，城市轨道线车站18座，市郊列车线车站18座。线网基本构架由“交通疏导型”和“交通引导型”两类线路构成，形成既向心又交织的轨道交通系统，并有良好的辐射能力。至2010年，广州将建成地铁一号线、二号线、三号线、四号线、五号线、六号线、七号线、八号线及十四号线的全线或部分线路，线路总长度255公里。

1.5.5.3	轨道交通线网将使中心城区与片区中心之间的交通时间基本控制在30分钟以内，与佛山、东莞等周边地区交通时间基本控制在1小时内。

1.5.5.4	规划的车辆段及综合基地如下：

1、赤沙车辆段：用于二号线的检修、定修；

2、洛溪车辆段：用于三号线的检修、定修、大修、架修；

3、新造车辆段：用于四号线的检修、定修、大修、架修；

4、南岗车辆段：用于市域东西骨干线和南海-蟹山线的检修、定修、大修、架修；

5、高塘石车辆段：用于高塘石-南浦岛线的检修、定修、大修、架修；

6、横沙车辆段：用于七号线的检修、定修、大修、架修；

7、黄金围车辆段：用于八号线的检修、定修、大修、架修；

8、神岗车辆段：用于九号线的检修、定修、大修、架修、停车;

9、沙湾车辆段：用于十、十二号线的检修、定修、大修、架修；

10、蟹山车辆段：用于五、七、九号线的停车、检修、大修、架修；

11、南沙车辆段：用于南沙环岛线的检修、定修、大修、架修；

12、大岗车辆段：用于十三号线的检修、定修、大修、架修；

13、嘉禾停车场：用于二号线和三号线的检修；

14、沙贝停车场：用于五、六号线的检修。

15、槎头车辆段：用于十四号线的检修、定修、大修、架修。

表1.5.5.2  轨道交通线路一览表

| 编 号 | 线路简称 | 路 由 | 长 度 | 站点数 | 性 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号线 | 中山路线 | 西朗—中山路—广州东站 | 18.5km | 16 | 城市线 |
| 二号线 | 嘉和线 | 嘉和—公园前—江南西—南浦岛—新客站 | 32.0km | 25 | 城市线 |
| 三号线 | 机场线 | 新机场—广州东站—番禺广场—广州新城—海鸥岛 | 84.5km | 30 | 城市线 |
| 四号线 | 科学城线 | 罗岗新区—琶洲—大学城—广州新城—南沙 | 67.0km | 23 | 城市线 |
| 五号线 | 环市路线 | 滘口—环市路—珠江新城—蟹山—开发区 | 41.0km | 30 | 城市线 |
| 六号线 | 沿江线 | 沙贝—大坦沙—沿江路—沙河—高塘石 | 36.9km | 20 | 城市线 |
| 七号线 | 南浦岛线 | 新客站—大学城—蟹山—横沙—罗岗 | 33.5km | 16 | 城市线 |
| 八号线 | 黄金围线 | 黄金围—工业大道—昌岗路—新港路—新洲 | 34.5km | 28 | 城市线 |
| 九号线 | 天河北线 | 槎头—天河北路—中山大道—蟹山—南岗—新塘—荔城 | 79.0km | 34 | 城市线 |
| 十号线 | 市桥北线 | 紫坭—横江—市桥—石基—莲花山 | 30.5km | 11 | 城市线 |
| 十一号A线 | 南沙A线 | 环南沙岛的区内轨道交通线 | 25.5km | 23 | 城市线 |
| 十一号B线 | 南沙B线 | 蕉门—横沥—南沙 | 16.0km | 7 | 城市线 |
| 十二号线 | 沙湾线 | 西朗—新客站—横江—沙湾—市桥—广州新城 | 53.0km | 22 | 城市线 |
| 十三号线 | 横沥线 | 顺德大良—大岗—横沥—南沙 | 28.5km | 10 | 城市线 |
| 十四号线 | 新华线 | 汽车城—新机场—街口 | 60km | 19 | 城市线 |
| ---- | 市郊列车线 | 广州北站（花都）—新塘 | 67.0km | 18 | 市郊铁路线 |
| ---- | 广佛线 | 魁奇路—海八路—芳村—工业大道—沥滘 | 17.4km | 10 | 城际线 |
| ---- | 广珠线 | 珠海—中山—顺德—广州沥滘 | 11.1km | 6 | 城际线 |
| ---- | 广深线 | 深圳—东莞—广州蟹山 | 11.5km | 2 | 城际线 |
| 汇总 |  |  | 747.4 | 350 |  |

注：	（1）线路简称按：“纵向线路以线路北部终点、横向线路以线路中部道路名”的原则命名；

（2）城际线以起终点的城市命名。

## 第六章    城市生态环境

### 1.6.1	城市生态建设目标

1.6.1.1	建构与城市建设体系相平衡的自然生态体系，形成城乡生态安全格局，实现城乡生态良性循环，形成城市与自然的共生关系，保障、促进、引导城市可持续发展，为把广州建设成最适宜创业发展和生活居住的山水型生态城市创造条件。

1.6.1.2   实施“青山绿地”工程，完善城区园林绿化系统和交通绿化走廊。到2005年建成区绿化覆盖率达到36.5%，人均公共绿地面积10平方米；2010年绿化覆盖率不少于40%，人均公共绿地面积达到15平方米。

1.6.1.3   实施“蓝天碧水”工程，构筑融通城乡生态格局的“水网”。强化河湖水网自然水环境建设，以珠江和河网水道为脉络，完善城乡生态格局。强化珠江前后航道的景观规划和建设。抓紧市内河涌的综合治理，充分展现广州岭南水乡的风貌。各类河、涌堤岸河床要采用合理的开发、整治和保护模式，充分保护和维育河道的自然生态功能。保护饮用水源，开展中水回用，实现对水资源的高效集约利用。

1.6.1.4   全面治理水环境、大气、噪音污染，基本形成各环境功能区分区明确的城市空间布局，城市环境质量全面达到国家环保模范城市的标准。

1.6.1.5   落实环境影响评价篇章中提出的环境影响减缓措施，消除规划实施的潜在消极环境影响。

1.6.1.6   根据《珠江三角洲环境保护规划》，我市严格保护区面积为858.41平方公里，控制性保护利用区为2216.23平方公里，引导性开发建设区为4359.76平方公里。

### 1.6.2  生态空间布局规划

1.6.2.1	以广州市景观生态系统的安全格局为基础，构筑两道“绿色生态走廊”，打通纵贯南北的“生态通道”，保护三个“城市绿心”，建立各组团间的“生态隔离带”,建构多层次、多功能、立体化、网络式的生态结构体系，形成山水型生态城市的基本构架。

1.6.2.2	“绿色生态走廊”：以花都北部、增城西北部生态源为核心，由源间联接及源间辐射道联系，形成横贯广州北部的“赤坭——荔城绿色生态走廊”；以白云区东部生态源为核心，沿华南路西北段与规划的珠三角外环之间的生态隔离带向东延伸至新塘、南岗东北部山林地区，构建广州中部的“江高——新塘绿色生态走廊”。

1.6.2.3	“南北生态通道”：由增城西北部生态源、白云区东部生态源及其源间联接、南北向辐射道共同组成“北部生态通道”；以番禺区北部及南沙生态源为核心，与其南北向辐射道及南部水网生态隔离带共同组成“南部生态通道”。

1.6.2.4	“城市绿心”：以白云山风景名胜区、海珠区果树保护区、化龙镇水网密集区作为城市绿心。

1.6.2.5	“生态隔离带”：在各生态源周边缓冲区、自然河流通道外围及农田开敞区域建立各组团间的生态隔离带。

### 1.6.3	城市生态功能区划

1.6.3.1	广州的生态敏感（保护）地带位于市域的中北部与南部。

1.6.3.2	生态功能区划共分三类地区：生态管护区（含严格保护区）、生态控制区（含控制性保护利用区）和生态协调区（即引导性开发建设区的城市建设开发区），并制定相应的城市建设和生态保护策略。

1.6.3.3	生态管护区是指绝对保护、禁止进行改变自然生态环境状况开发建设的地区。该区包括《珠江三角洲环境保护规划》确定的广州市严格保护区，以及自然保护区、自北向南延伸的中、低山林地，重要的水源涵养地、基本农田保护区、饮用水二级以上的保护区以及城市组团间的结构性生态隔离带。该区拥有广州市大部分的森林生态资源，对维护区域生态系统的平衡与稳定起着关键性的作用。

1.6.3.4	生态控制区含《珠江三角洲环境保护规划》确定的控制性保护利用区，是指以生态自然保护为主导，可以适度地、有选择地进行建设的地区。该区属自然保护区、山体、林地、河流水体的毗邻地区，一般耕地，以及与整体生态维育紧密相关或现状建成区中生态结构不合理的地区。该区也具有较强的生态服务功能，对建设区产生的环境污染与人为干扰等影响有一定的缓冲作用，能够更好地维护生态管护区。

1.6.3.5	生态协调区即《珠江三角洲环境保护规划》确定的引导性开发建设区的城市建设开发区，是指适于进行建设，但必须重视与生态协调的地区。该区基本涵盖了绝大部分现状建设区以及适宜开发建设的生态非敏感区或低敏感区。该区应注意生态补偿，建立完善的生态绿地系统，处理好城市建设与环境承载力的协调关系。该区绿地率相对较低，城市绿地系统的建立与维护具有特别重要的意义。

### 1.6.4	生态分区控制导则

1.6.4.1	生态管护区（含严格保护区）：

1、有计划有针对性地建立水源保护区、生态保护区和自然公园，加强对饮用水源的保护和提高生态环境质量，至2010年，水环境质量全面达到国家水环境质量标准对各类水环境功能区的水质要求。

2、城市建设不得占用该区范围内任何用地，对在该区内的村庄或工矿用地应逐步搬迁，并作好生态恢复工作。

3、加强管理力度，禁止在该区内进行有损环境生态的各种活动，并严格执行国家有关规范。

4、区内自然生态资源影响范围涉及广州市域甚至范围更大的周边地区，故对本区影响不大的自然生态要素亦应加以维育，以期整体生态条件得以保护。

1.6.4.2	生态控制区（含控制性保护利用区）：

1、在该区周围划出一定范围用地作为对区域城乡生态安全格局起重要作用的地带，并严加控制，以防可建设用地过度开发或开发范围过大而破坏了区域生态环境。

2、加大区内建设规模和强度的控制力度，村镇建设也不宜过大过密，强调相对集中的发展模式。

3、扩大绿化概念，引导基本农田保护区、林地、园地、水系与城市绿地形成一体化系统。

4、积极引导及调整区内产业结构，发展生态型产业，同时配套环境保护设施，严格杜绝污染严重、能耗大的企业在该区落户。

5、在控制区内，对新功能区确定和土地利用必须慎重选择。

1.6.4.3	生态协调区（即引导性开发建设区的城市建设开发区）：

1、城市发展中应加强对生态环境承载能力的研究，规划与建设强度相适应的市政环保设施，切忌出现透支环境容量的过度开发行为。

2、城市建设区应强调生态补偿和绿化、净化，实现城市建设与总体生态环境建设同步进行。

3、滨海地区或珠江水系两侧用地用于城市建设时，应加强滨水地带绿化建设，美化滨水景观，同时配套分流制污水管线系统和城市污水处理系统，严防水体污染。

## 第七章    历史文化名城保护

### 1.7.1	城市历史文化价值概述

1.7.1.1	广州拥有悠久的历史文化和丰富的文物古迹、丰富的岭南文化和重要的文化地位、辉煌的港口历史和著名的贸易口岸、光荣的革命传统和众多革命史迹、独特的岭南山水和优美的水乡田园、千年的商业发展和多样的商业街市，是当代全面改革开放的试点城市、全国著名的华侨城市。

### 1.7.2	保护原则与指导思想

1.7.2.1	从总体上把握住广州是历史文化名城，在保护的基础上协调、融合现代化特征，将广州建设成为独具风格的现代化大都市。

1.7.2.2	继承和发扬历史文化名城的传统，在城市发展中，妥善处理城市建设与历史文化保护的关系，并融合岭南文化特色于其中，基本形成名城、文物保护与城市建设相互协调发展的局面，完善历史文化名城点、线、面相结合的保护体系。

1.7.2.3	历史文化名城保护的内容包括城市空间环境景观保护、城市历史风貌区保护、城市历史文物古迹和近代革命史迹保护、城市近现代优秀建筑保护。

1.7.2.4	根据本专项规划的特点，规划管理要求融合在保护规划内容之中，结合具体内容进行规划管理。

### 1.7.3	城市空间环境景观保护规划

1.7.3.1	加强历史旧城区传统城市格局的保护。历史旧城区（主要是明清城墙范围以内）拥有大量历史文物古迹，规划划定历史文化保护区、历史风貌保护区及缓冲区，针对不同情况分别提出保护对策。历史旧城区保持了较为完整的历史名城固有肌理、空间结构秩序，规划予以严格的保护。

1.7.3.2	严格保护并标识现存明清城廓遗址，结合交通、绿地及公共空间的规划设计，保护明清城廓的历史空间格局。

1.7.3.3	旧城格局保护强调与自然山水的依托关系，与珠江两岸风景河段呼应关联，强化广州城市格局的整体性，体现了广州城市格局保护与发展的统一性。

1.7.3.4	自然景观风貌保护，保护风景名胜区、珠江水体，建设珠江两岸沿线绿化，具有标志作用的名特园林、反映广州历史文化的历代羊城秀色景点。

1.7.3.5	人文景观风貌保护城市传统轴线、先烈路革命史迹景观带，保护并建设珠江两岸景观带、新城市中心轴线。

### 1.7.4	历史文化保护区及历史风貌区保护

1.7.4.1	历史文化保护区是指历史建筑遗存和传统风貌比较完整的街区，或在广州城市历史与文化发展中占有重要地位的文物建筑所在的街区，或在城市空间结构演变中具有重要历史意义的街区。

1.7.4.2	历史风貌保护区是指现存历史建筑或建筑群分布比较零散的地区,这些地区对广州历史旧城区的历史风貌和整体格局保护有着不可或缺的意义。

1.7.4.3   严格按照文物保护法保护区内的文物建筑，重点保护、修缮优秀建筑及遗产类建筑。严格控制区内历史建筑的拆除，采取修旧如旧的原则对历史建筑进行局部改造。

1.7.4.4   维持区内历史街道格局和尺度，严格控制区内大规模改造，保护区内风貌的整体性。疏导控制区内的交通，严禁拓宽历史道路。在保护街巷肌理格局的基础上，拆除少量质量与风貌均较差的建筑，增设小型绿化开放空间。

1.7.4.5   对于历史风貌保护区内现存的历史遗存片断，重点保护文物周边的历史建筑与特色街巷。

1.7.4.6   历史风貌保护区内建筑的改造必须根据具体城市设计的要求，对新建建筑的功能、体量、颜色和材料进行控制。

1.7.4.7   改善历史风貌保护区内的整体城市环境。根据实际情况对历史水系进行恢复或绿化改造，借此改善区内的交通状况、增加开放空间。

### 1.7.5	城市历史文物古迹和近代革命史迹保护规划

1.7.5.1	广州市现有全国重点文物保护单位19个，广东省级文物保护单位41个（其中中心组团有31个、番禺组团4个、花都组团2个、增城组团2个、从化组团2个），广州市文物保护单位159个（其中中心组团有132个、番禺组团10个、花都组团5个、增城组团8个、从化组团4个），众多文物古迹和近代革命史迹记录了城市的演变、发展和进步。

1.7.5.2	规划具体划定各个文物保护单位的保护范围和建设控制地带，文物保护单位范围内的所有文物建筑不得损毁，原则上不得破坏原有风貌，不得改建、迁建，不得占作它用，在文物单位建设控制地带的建设项目，其体型、体量、风格、色彩应与文物建筑相协调。

1.7.5.3	严格保护地下文物，加强对地下文物古迹的调查、发掘与保护。规划具体划定已经探明的以西汉南越王墓为核心的象岗山地段和以秦汉造船遗址与南越宫署遗址为核心的中山四路地段等地下文物埋藏保护地段，予以严格保护；对历史旧城区内的建设工程以及有可能埋藏文物地方的建设工程，应坚持先勘探、后施工的原则，坚决防止损毁地下文物。

### 1.7.6	城市近现代优秀建筑保护规划

1.7.6.1	除了已列入各级文物保护单位之外的全国评比的优秀建筑，记载地区历史的传统建筑和具有广州特色、形成城市标志的典型建筑均应予以保护。

## 第八章    珠江两岸总体规划布局

### 1.8.1	广州珠江河道治导线规划

1.8.1.1	广州珠江河道规划治导线以1998年水利部批准的治导线方案为依据。治导线控制范围：自珠江大桥至虎门水道两岸，包括前航道、后航道、三枝香航道、虎门水道。

1.8.1.2	前航道以现有码头外缘边线平顺连接线为规划治导线。后航道治导线以现有码头外缘边线连接线为基础。在保证珠江河道泄洪能力和纳潮量的基础上，满足港口、航道和有关设施的需要。

1.8.1.3	珠江两岸港口、码头、交通、桥梁及滩涂围垦等项目建设，必须服从经审批的规划治导线，要经水利、港务、港监、航道交通等主管部门提出书面审查意见后才能审批上述建设项目，需越出规划治导线占用水域在珠江沿岸建设码头，必须取得水行政主管部门审查批准。

### 1.8.2	广州珠江两岸总体布局

      - 广州珠江河道两岸开发利用的原则是明确岸线功能，合理利用岸线。

      - 珠江大桥以北河段，结合北部水源保护和生态走廊规划、流溪河绿化规划进行沿河堤防整治。

1.8.2.3	珠江大桥至广州大桥河段，是城市风景游览河段。

1、结合旧城改建，改造沿岸一线建筑物，使之具有滨江特色。

2、白鹅潭至广州大桥风景河段除保留现有公共轮渡码头外，其它码头，包括浮趸、海鲜舫等应一律予以外迁或拆除。

3、增加两岸公共绿地和绿化景点，并配置城市雕塑等。结合沙面、江湾新城、珠江游泳场、大沙头、二沙岛开发建设，建设重点景观区。

4、珠江大桥至白鹅潭河段东岸，岸线基本上按绿化生活岸线结合旧城改建予以实施。该河段西岸，将长堤一带开辟为临江大道，并按风景游览岸线规划建设。

1.8.2.4	广州大桥至黄埔大桥河段，是城市风景游览河段。

1、北岸临江一线主要为公共绿地、主题花园、文体公园、旅游公园、防护林带等。其景观规划设计应具有特色，必须与珠江新城的城市设计相协调，其中南方面粉厂至黄埔港河段，保留部分城市工业、仓储、港口码头岸线。

2、南岸是集会展、居住、文体及少量工业于一体的综合开发区，临江一线重点建设沿江绿化带、绿化广场、码头等配套设施，规划通过环境景观整治，建成绿树成荫，环境优美的风景带。

1.8.2.5	白鹅潭至丫髻沙大桥段是城市西端中心滨水公共活动区段，应有计划地调整岸线利用，强化生活界面。

- 通过基础设施投入，吸引商业办公、文化娱乐、综合居住开发等，置换现状工业仓储用地。

- 将海珠区该段的临江一线逐步置换为居住、公建、绿地功能，改善滨江区域功能布局，提升该段空间质量。

- 丫髻沙城市主题公园的建设使该处成为滨江公共活动次中心。

      - 丫髻沙大桥至小谷围岛西端是城市公共活动区段。

- 调整沥滘水道北岸土地功能，改善滨江区域功能布局，提升该段空间质量。

- 洛溪大桥北滨江地段控制为城市生态和景观绿地。

- 配合新城市中轴线的南延建设新客运港，形成新城市中轴线南端的城市公共区。

- 洛溪岛北岸建设城市公共设施和公共空间走廊，注重城市生态，强化生活界面。

      - 官洲岛至黄埔港段主要通过强化生态界面，建设高科技园区滨水景观带。

- 通过官洲生物岛建设强化高科技园区滨水景观带。

- 仑头水道北岸为果树保护区生态河段。

- 琶洲岛东端结合高新科研区和居住区的设立建设成为城市东端滨江活动中心。

- 长洲岛结合历史文化保护区建设形成滨江休闲景观带。

- 黄埔港滨水区通过整治建设20M宽的滨江绿带。

      - 新造水道与铁桩水道沿线通过置换不利地块，强化生态界面，保持小谷围岛环岛自然生态环境。铁桩水道北岸为长洲岛生态观光农业岸线,南岸保持新造镇自然农业岸线，作为内港区向外港区的自然过渡空间。

      - 黄埔至沙湾水道主要是临港工业、客运码头和生态景观岸线，其中东岸岸线黄埔至东江口段主要作为港口、临港工业岸线；西岸岸线沙涌口至沙湾水道为客运码头；海鸥岛岸线规划为旅游、客运码头和生态景观岸线。

南沙港区岸线沙仔岛至龙穴岛自然岸线是港口开发潜力最大的河段，应有计划地按规划开发利用。其中沙仔岛自然岸线规划为汽车滚装和杂货运输码头；小虎岛东端至虎门渡口段主要为能源化工码头；虎门渡口至大角咀段主要为客运、旅游和景观岸线；龙穴岛采取顺控结合方式规划建港岸线（包括西侧江海联运的小船泊位岸线）主要为集装箱运输，兼顾原材料运输的综合性港区。

## 第九章    城市建设政策

### 1.9.1	总体策略

1.9.1.1	体现区域整体发展，从珠江三角洲城市群经济一体化发展出发，加强区域合作与分工，建设服务于珠江三角洲的中心城市，促进区域城市的协调发展。

1.9.1.2	广州港内港区逐渐向南转移，黄埔新港、新沙港，特别是位于珠江出海口的南沙新港的建设将促使广州向河口、海口型城市方向转变，完善居住区配套设施服务体系。

1.9.1.3	培育城市策略性增长区，为城市发展控制土地资源。结合城市大型基础设施，特别是通过轨道交通建设来引导土地开发。应坚持公共开发主导的开发机制，由政府控制并经营土地和基础设施建设。

1.9.1.4	地铁四号线和京珠高速公路，串联一系列为整个珠江三角洲城市群服务的功能区，形成一条强劲的南向拓展轴，建设科学城、琶洲会展中心、生物岛、大学城、广州新城、南沙的高科技产业带，促进城市跨越式发展。

1.9.1.5	继续建设东翼传统产业拓展区，通过行政区划调整和体制创新，整合东部产业区，建设东部产业服务中心。规划增城市广汕公路以南的城镇以发展外向型工业为主，以北的城镇以发展三高农业和生态旅游为主。

1.9.1.6	从化市具有良好的农业发展条件和优越的旅游资源。可利用其独有的环境及旅游资源优势，发展旅游业和三高农业。

1.9.1.7	通过积极的立法和行政手段控制城市结构性生态用地。各级政府必须协作控制、调整城市组团隔离绿带内的村镇生产结构，通过一定的优惠政策鼓励发展高效益的果树、花木种植。

1.9.1.8   通过建设活动中心等相应措施，吸引具有较高人力资本和创新能力的人口，提升人口素质，增强城市总体竞争力。建立城市功能的延伸地带，以作为减缓人口压力的缓冲区和劳动力的贮备地区，同时也可作为调整优化人口结构的置换地区。

1.9.1.9   规划统筹安排消防站，以及消防供水、通讯、消防通道建设，促进城市消防设施合理分布，提高城市防火灭火能力。生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库应在城市边缘的独立安全地区设置，并达到与人员密集的民用建筑保护规定的防火安全距离。新建、扩建和改建各类工程，其设计和施工均必须严格执行有关防火规范和规定。

1.9.1.10	公安消防监督机构、基层治安管理机构、交通管理机构和司法行政机构等机构、设施的用地和布局必须以保证城市安全和社会安定为主要的指导原则。在新建和改建居住区中，必须按照万户左右居民设一处公安派出所的原则，作出具体的用地安排。在大城市的交通枢纽、商业中心、文化体育中心等公共场地，要在规划中统筹安排、设置专门的公安派出机构。居住区的综合开发，应当把规划确定的派出所作为必要的配套设施和其他公共设施进行统一建设，同时投入使用。

1.9.1.11  加强和完善医疗卫生配套设施建设，建设国际一流的重大疾病医疗和远程救治中心，推进优势卫生资源组合，形成若干高知名度医疗机构。

1.9.1.12  推进广州市公众、区级体育中心（场馆）等规划建设；继续完善体育场馆配套设施建设；加强群众性健身场地建设，逐步形成布局合理的市—区（县）—街（镇）—居委会（村）四级体育设施网络体系，为申办2010年亚运会打下坚实的基础。

1.9.1.13  关注人口老龄化，增加老龄人活动场所，健全老年福利服务体系和社区老年服务网络。

1.9.1.14  加强与军事设施保护与城市建设的协调，涉及军事设施的城市规划的制定和实施，应先征求相关军事机关的意见。

1.9.1.15  按照“拉开建设，优化布局，新区先行，带动老区”的思路，近期重点开发建设南部的南沙地区、广州大学城、广州铁路新客站以及东部的珠江新城、天河—黄埔—新塘地区；逐步完善旧城功能，疏解旧城交通、工业和人口，改善旧城环境。完善和加强城市基础设施建设，尤其是南部地区的市政基础设施；推进新白云国际机场航空港、广州港南沙港区和琶洲会展中心—大学城信息港三大港建设，增强区域性中心城市的集聚辐射功能。

1.9.1.16	根据近期建设重点和发展方向，重点加强对市政基础设施、公益性公共设施等公共开发主导的建设用地供应。对于以市场开发为主导的用地主要对其总量与方向加以控制与引导，规范开发行为，同时在满足上述两类用地的基础上，保留一定的土地存量（储备），增强土地供应的弹性和适应性。

1.9.1.17	通过统计整理闲置土地的分布与总量以及需求分析，制定基于供应可能性和市场需求的建设用地供应计划，并从城市规划实施角度，分门别类制定各个单项的、分地区的建设用地供应计划。建设用地供应坚持促进城市空间结构调整以及与社会经济发展相协调的原则，以新区供应为主、旧城为辅，优先和重点供应南部地区、东部地区，进一步优化土地利用结构，提高土地利用效益，加大盘活、清理闲置建设用地力度，严控粗放式发展的村镇建设用地规模。

### 1.9.2	中心组团

1.9.2.1	北翼地区必须采用严格控制下的低强度开发。作为广州市传统商业贸易功能的延伸、旧城功能的补充，可以发展全市性的商贸物流中心，开发低强度的居住区。

1.9.2.2	旧城区要确立社会、经济、环境综合改善的原则，将历史文化名城保护作为保持城市特色的政策基点。保护历史文化名城，疏解过高的人口与建设密度，预留和控制公共开敞空间与公共设施用地。旧城改造必须制定整体的旧城改造政策。通过整治、改善与适度的旧城更新，增加公共服务设施和商业网点的建设，突出广州作为传统的商业贸易中心及环境优美的历史文化名城的特色。

1.9.2.3	东翼地区通过发展珠江新城和科学城，建设广州21世纪中央商务区，拉动城市商务、行政功能东移。将东翼建设为广州制造业的基地、高新技术开发和生产中心和广州21世纪经济增长的核心区域之一。推进员村工业用地置换，释放东部组团发展空间，为东部产业区提供充足的居住及服务设施用地。加强南岗—新塘一线的居住服务设施建设，形成东部产业服务中心及产业工人居住组团。将增城市新塘及永和两个镇并入东翼政策区域，统筹产业发展，扩大东部产业发展空间。位于增城市永和镇西北部的永和经济开发区是广州经济技术开发区的组成部分。应加强东部新区政策协调，统一推动城乡一体化建设，保证社会、经济、环境的协调发展。

### 1.9.3	番禺组团

1.9.3.1	在保证城市可持续发展的前提下，以生态优先为原则，以建设21世纪现代化国际性区域中心城市为目标，统筹地方经济发展与城市总体发展，保障合理的城市结构和生态框架。

1.9.3.2	落实城市发展战略规划，积极控制城市策略性增长用地、结构性生态绿地和农业生态绿地。

1、策略性增长用地是指广州市建设大学城、广州新城、广州港南沙港区、广州铁路新客站等的储备用地，必须严格控制。

2、结构性生态绿地是指番禺大石与中心组团之间、大石与大学城之间、市桥与广州新城之间的绿化地带，不得再进行开发，已经建成的地区不得再改、扩建。

3、农业生态绿地是指沿珠江后航道城市发展带与沿沙湾水道发展带之间、番禺区与南海、顺德之间的广大农业地区，必须严格保护现有的基本农田，避免两条发展带之间出现连绵发展地区。

1.9.3.3	考虑本地区城市化以村镇经济为主要动力，针对现状农村地域工业化过于分散的问题，在保证村镇经济适度发展的前提下，加大力度实现集约建设。

### 1.9.4	花都组团

1.9.4.1	明确“生态优先”的原则，最大限度地降低开发建设与资源保护的冲突，同时以此形成组团发展的比较优势和特色，促进社会经济发展与环境保护的协调，并适当发展生态型旅游产业。

1.9.4.2	结合新白云国际机场、铁路、公路等对外交通优势，积极在花都发展汽车制造、临港产业，建设机场带动区、物流中心等。

1.9.4.3	严格按照“广州新白云国际机场周边地区控制性规划”，在中心组团北进发展区与花都区新华镇之间控制大片航空安全与生态控制区，保证必要的生态隔离。

### 1.9.5	实施策略

1.9.5.1	加快城市规划的地方立法，完善广州市城市规划法规体系，健全城市规划法制，使城市规划的实施纳入法制轨道。

1.9.5.2	健全城市规划行政管理机构，充实和加强各级城市规划行政主管部门和城市规划监督执法队伍，理顺市与所辖区城市规划部门的关系，坚持统一规划、统一领导。

1.9.5.3	多渠道筹集城市建设资金，为城市规划实施提供资金保障。

1.9.5.4	加强城市规划的宣传教育，提高全民的城市规划意识。

1.9.5.5	研究完善城市规划实施机制，充分利用法律、行政等多种手段，促进规划的有序实施。

规划城镇建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 市区 |  | 中心组团 |  | 番禺组团 |  | 花都组团 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（平方公里） | 占城市建设用地比例（%） | 面积（平方公里） | 占城市建设用地比例（%） | 面积（平方公里） | 占城市建设用地比例（%） | 面积（平方公里） | 占城市建设用地比例（%） |
| 1 | R | 居住用地 | 242.14 | 30.8 | 173.94 | 31.7 | 51.29 | 30.5 | 16.91 | 24.8 |
| 2 | C | 公共设施用地 | 91.19 | 11.6 | 69.60 | 12.7 | 14.55 | 8.7 | 7.04 | 10.3 |
| 3 | M | 工业用地 | 192.24 | 24.5 | 131.30 | 23.9 | 42.12 | 25.1 | 18.82 | 27.6 |
| 4 | W | 仓储用地 | 18.76 | 2.4 | 12.48 | 2.3 | 4.28 | 2.5 | 2.00 | 2.9 |
| 5 | T | 对外交通用地 | 32.44 | 4.1 | 24.17 | 4.4 | 6.10 | 3.6 | 2.17 | 3.2 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 95.07 | 12.1 | 65.94 | 12.0 | 22.02 | 13.1 | 7.11 | 10.4 |
| 7 | U | 市政公用设施 | 11.80 | 1.5 | 8.81 | 1.6 | 1.32 | 0.8 | 1.67 | 2.4 |
| 8 | G | 绿地 | 94.96 | 12.1 | 59.13 | 10.8 | 26.30 | 15.6 | 9.53 | 14.0 |
| 9 | D | 特殊用地 | 6.84 | 0.9 | 3.73 | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 3.02 | 4.4 |
| 合 | 计 | 城镇建设用地 | 785.44 | 100 | 549.10 | 100 | 168.07 | 100.0 | 68.27 | 100 |

# 第二篇  中心组团

## 第一章    发展方向与发展定位

### 2.1.1	组团发展策略

2.1.1.1.	依据"南拓、北优、东进、西联"的发展战略，调整城市空间结构，完善城市功能，使城市由单中心向多中心转变，促进产业化水平的提高和经济健康增长，保持社会稳定。

### 2.1.2	组团发展性质

2.1.2.1.	中心组团是广州市域金融业、服务业、传统产业核心区，将继续担负广州传统城市中心的功能，是广州历史文化名城的重要组成部分。

## 第二章    人口及城镇建设用地发展规模

### 2.2.1	人口发展规模及空间分布

2.2.1.1	中心组团规划用地面积1443.6平方公里，到规划期末，总人口680万，其中城镇人口(包括常住人口和暂住人口)628万。

2.2.1.2	通过旧城改建，疏解旧城区的工业和人口，促进旧城区人口合理分布，改善旧城区居住环境，使旧城区（指荔湾、越秀、东山三区和海珠区的一部分）人口控制在200万人左右。

### 2.2.2	建设用地发展方向

2.2.2.1	建设用地主要向东南方向发展，远期适当向北发展。

2.2.2.2	城市建设用地向东沿珠江扩展至黄埔地区，重点开发天河高新技术产业开发区、黄埔大沙地、云埔工业区，并继续完善广州经济技术开发区；向南沿广州大道扩展至洛溪大桥北桥头，重点开发海珠琶洲岛地区、洛溪大桥北综合区；向西南沿广中公路扩展至芳村二围河，重点开发东沙产业；向北沿广从、广花、广清公路扩展至新市、石井等地区。

### 2.2.3	城镇建设用地发展规模

2.2.3.1	规划期末中心组团城镇人口人均城市建设用地的规划指标为87.42平方米，城市集中建设用地发展规模为549平方公里。

2.2.3.2	城市集中建设用地控制范围的界线为：南边线即中心组团与番禺、佛山、东莞市接壤的行政界线，约从芳村东教镇沙溪村－沙洛下村－海珠区沥窖－长洲－黄埔港；东边线约为黄埔港－南岗－严田村沿现罗南公路转北至广深公路后沿广深高速公路西至玉树村，转北至龙洞；北翼地区东边线约为由同和至太和；北边线以华南路附近为界；西边线约从黄金围农场沿白泥河经石门至横沙、大坦沙。

## 第三章    空间结构与规划布局

### 2.3.1	空间结构

2.3.1.1	以行政区划为基础，以城市远景发展为目标，确定中心组团城市空间结构是：以旧城区为依托，以珠江河道和城市干道为轴线，建立多组团、半网络式的城市空间结构体系。

2.3.1.2	中心组团由三大发展区构成：城市中心区，城市北翼发展区，城市东翼发展区。每一发展区又分若干个小组团。发展区的划分主要以地域空间布局的独立性及其内部小组团发展的有机联系为依据，其功能具有较强的综合性；小组团的划分主要以行政辖区和自然地理界限为依据，其功能具有相对的专业性。

1、三大发展区布局以白云山风景区为绿心，流溪河和珠江及其沿河绿带贯穿三大发展区；城市空间结构体现了较强的生态环境观念，并反映了广州的自然地理特征。

2、三大发展区之间分别以环城高速公路、两条半环高速公路、向东向北各三条放射状快速道和高速路以及地下铁道、轻轨相联系，加强城市空间结构的整体性。

3、生态环境和交通工程是建立中心组团多组团半网络式空间结构的基础与核心，也是中心组团城市空间结构的基本规划特征。

### 2.3.2	规划布局

2.3.2.1	城市中心区包括旧城区、天河区、海珠区、芳村区，以及白云区的一部分，设有旧城中心和天河新城两个区域性都市中心。其中：

1、旧城区，是城市的综合中心区，其改造和建设应充分体现城市的政治、经济、文化和外交中心的功能，严格限制工业用地，疏散交通源，对有污染和交通运输量大的工业企业要有计划分期逐步外迁，保护城市环境和城市风貌。旧城改建应统一规划、分期实施，加强基础设施和公共设施建设，改善居住和交通条件，提高城市的综合功能，严格控制旧城区人口，合理控制建筑密度与容积率，控制环境容量。

2、天河区，将发展成为广州市的新城市中心，主要功能为商业、金融、行政、外事、居住生活、科研、文教、体育设施区；在进一步完善天河体育中心综合区的同时，重点发展珠江新城和天河高新技术产业开发区，为广州市对外交流合作和产业结构优化建立窗口和基地。

3、海珠区，协调发展工业、港口设施、第三产业，完善城市生活配套设施，保护果园林地；依托琶洲会展中心重点发展琶洲地区和洛溪大桥北综合区。

4、芳村区，改造、更新港口和仓储设施的同时，改善该地区的城市面貌，重点建设物流、对外交通等设施，保护花卉产业用地，发展花地湾生活居住区、塞坝口商住区和东沙经济区，逐步将芳村地区建设成为中心组团西南部多功能的、现代化的、繁荣的新城区。

2.3.2.2	城市东翼发展区，地理范围包括黄埔区及白云区的一部分，分为三个相互联系的小组团，即大沙地、云埔工业区、广州经济技术开发区。结合广州经济技术开发区的建设，大力发展工业、港口、仓库物流、对外交通等设施；开发大沙地和云埔工业区。依托奥林匹克体育中心的建设进一步完善周边用地功能，增强该区的吸引力。严格控制黄埔、大沙地居住地区发展方向，防止出现居住区于工业区混杂的情况。

2.3.2.3	城市北翼发展区，地理范围包括流溪河东南侧的新市镇、石井镇、同和镇等地带。该区主要发展无污染工业、居住及其配套公共设施。集中建设用地控制在华南路以南地区，作为广州市传统商业贸易功能的延伸、旧城功能的补充，可以发展全市性的商贸物流中心，开发低强度的居住区。华南路以北地区严格控制开发强度，除建设广州新白云国际机场、广北铁路编组站等大型城市基础设施项目外，对流溪河沿岸及东北部山林地等生态敏感地区加以保护控制，并加强中心组团与花都组团的空间隔离控制，防止城市群延绵发展。

## 第四章    城市建设用地规划

### 2.4.1	用地规划综述

2.4.1.1	用地布局基本原则：扩大城区范围，布局重点向东南转移，适当向北发展，合理调整功能分区，疏解旧城区人口和交通源，降低旧城区人口密度、建筑密度和交通负荷，逐步建成一个布局科学合理、设施承受力强、建筑风格具有岭南特色、生态环境良好的现代化城市。

2.4.1.2	城市建设用地规划包括三方面的内容：

- 向外围扩展建设用地，以满足城市发展建设用地规模需求；

- 合理调整不同性质城市用地的比例分配，以保证城市综合协调发展；

3、合理安排城市建设用地总体布局，提高城市运行效率，保护城市生态环境。

2.4.1.3	有选择地发展部分集中成片的建设用地，如东部白云、黄埔区交界地区，北部石井、槎头地区，西部横沙地区和东沙地区等。

2.4.1.4	按照国家《城市用地分类与规划建设用地标准》，本次规划将城市建设用地按使用性质分为九大类，并确定规划期末各类用地的规模和比例分配，通过各类性质用地比例的逐步调整，促进城市建设综合协调发展。规划城镇建设用地平衡表参见表2.4.1.4。

### 2.4.2	居住用地

2.4.2.1	居住用地分布原则是向新区发展，并在每个组团安排一定规模的居住用地，使之尽量就地平衡。重点开发荔湾区的大坦沙、芳村区的花地湾居住区和珠江大桥南区，海珠区的赤岗外事区、新城市中轴线观光塔区段和洛溪大桥北两侧综合区，白云区的横沙、金沙洲等居住区和黄金围安居工程，天河区的珠江新城市中心和棠下解困居住区，黄埔区的大沙地等居住区。

2.4.2.2	旧城改建的重点是那些人口密度高、破旧建筑多、市政设施落后、居住条件差的地区；近中期主要是改造重点景观地段以及重要的公共活动中心。

2.4.2.3	规划期末居住用地总面积为173.94平方公里（占城市建设用地31.68%），城市居民人均居住面积15.5平方米以上，每户拥有一套设备完善的单元住宅。

2.4.2.4	发展原则

1、重点加快新区建设，以新区建设促进旧城改建。通过新区建设，外迁旧城区人口，降低旧城区人口密度。旧城改建要严格控制人口规模，控制建筑密度和建筑容量，提高居住环境质量。

2、建设规模和分布必须与城市人口发展规模及其分布相适应，符合城市总体空间布局，并与城市各项功能相协调。

3、城市基础设施和公共服务设施必须同步建设，方便居民生活，使新区有巨大的吸引力。

4、建设水平符合城市经济社会发展目标，以发展适应广大市民需要的住宅为主。

### 2.4.3	公共设施

2.4.3.1	公共设施用地包括商业设施用地、文化娱乐设施用地、教育设施用地、体育设施用地、医疗卫生设施用地，规划期末公共设施用地总面积为69.60平方公里，占城市建设用地12.68%。。

### 2.4.4	工业用地

2.4.4.1	工业用地规划期末发展到131.30平方公里，占城市建设用地23.91%。

2.4.4.2	旧城区严格控制工业发展，不再增加工业用地。对城市中心区外围工业区主要进行合理调整，加强各项配套服务设施建设，建设好绿化隔离带，不再安排大型新、扩建项目，发展一些一类工业项目；流溪河流域必须保证工业属无污染项目，严格保护水源保护区。

2.4.4.3	完善和新建黄埔工业区、云埔工业区、广州开发区、天河高新技术产业开发区、白云区属工业区等重点工业区，一方面调整工业布局，另一方面为城市中心区工业企业外迁提供基地，创造条件。

### 2.4.5	仓储用地

2.4.5.1	中心组团仓储用地，规划期末发展到12.48平方公里，占城市建设用地2.27%。

2.4.5.2	结合工业规划布局和港口、铁路贸易物资的流向，适当扩大仓储用地规模，合理安排仓储用地布局。配合港口发展的仓库区有：东江口东岸仓区，占地１平方公里；夏元（下元）仓区，占地0.6平方公里。一般性物资仓区有：塞坝口、大干围、石马、中和、长安、新洲、东约、东沙、大石、穗丰、大沙、东坑等仓区。

2.4.5.3	吉山大陵山危险品仓区靠近规划的工业区，规划改建为一般性综合物资仓区，不再作为危险品仓区。

2.4.5.4	保留现有的将军山和新造油库，规划新建南岗油库、军用战备后方油库。沙路船舶基地规划作为海运、外贸、航道等部门的船舶基地，附设船用物资补充供应仓库。

2.4.5.5	逐步搬迁有严重污染及安全隐患的煤场、油库等设施。

### 2.4.6	对外交通

2.4.6.1	对外交通用地包括公路用地、铁路用地、港口用地、机场用地，规划期末对外交通用地总面积为24.17平方公里，占城市建设用地4.40%。

### 2.4.7	道路广场

2.4.7.1	道路广场用地包括城市道路用地、城市广场用地、社会停车场用地，规划期末道路广场用地总面积为65.94平方公里，占城市建设用地12.01%。

### 2.4.8	市政设施

2.4.8.1	市政公用设施用地包括供应设施用地、交通设施用地、邮电设施用地、环卫设施用地、施工与维修设施用地、殡葬设施用地、其他市政公用设施用地，规划期末市政设施用地总面积为8.81平方公里，占城市建设用地1.60%。

### 2.4.9	绿地

2.4.9.1	根据《城市绿化条例》，城市绿地系统规划将城市绿地分为公共绿地、生产绿地和防护绿地计入城市建设用地平衡。规划期末城市绿地总面积为59.13平方公里，占城市建设用地10.77%。

### 2.4.10	特殊用地

2.4.10.1	特殊用地包括军事用地、外事用地、保安用地，规划期末特殊用地总面积为3.73平方公里，占城市建设用地0.68%。

表2.4.1.4    规划城镇建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积(平方公里) | 占城市建设用地百分(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 173.94 | 31.68 |
| 2 | C | 公共设施用地 | 69.60 | 12.68 |
| 3 | M | 工业用地 | 131.30 | 23.91 |
| 4 | W | 仓储用地 | 12.48 | 2.27 |
| 5 | T | 对外交通用地 | 24.17 | 4.40 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 65.94 | 12.01 |
| 7 | U | 市政公用设施 | 8.81 | 1.60 |
| 8 | G | 绿地 | 59.13 | 10.77 |
| 9 | D | 特殊用地 | 3.73 | 0.68 |
| 合计 |  | 城镇建设用地 | 549.1 | 100.00 |

备注：

1表中所列城市绿地是指公共绿地、生产绿地和防护绿地；地区性小游园、居住小区绿地，道路沿线绿化、风景名胜区，城市农田林地未计入用地平衡；

2.表中所列城市道路广场用地包括城市高速公路、快速道和干道以及广场用地；城市街道及居住区与小区级道路用地未计入用地平衡；

3.广州新国际机场位于白云区与花都区交界地区，与规划发展的成片城市建设用地有一定间隔，未纳入对外交通用地统计，也未计入用地平衡；部分规划仓储用地零星分布在规划城市建设用地的外缘，亦未列入规划城市建设用地平衡；

## 第五章    综合交通规划

### 2.5.1	城市交通发展总体政策

2.5.1.1	逐步建立以公共交通为主体，快速轨道交通为骨干，各种交通方式相结合的多层次、多功能、多类型的城市综合交通运输体系。按照明确的道路功能分级体系，有效地规划、建设和使用道路交通设施。在大力发展公共交通和改善步行交通的同时，合理控制摩托车和私人小汽车的发展规模。采取基础设施建设和交通管理措施相结合的综合手段，全面整治旧城区的交通状况，改善环境质量。以地面路网和交通设施为基础，建设与高架路系统、高速公路系统和快速轨道合理衔接的立体交通网络。

2.5.1.2	城市交通发展战略重点是发展道路网络、轨道交通网络、扩展的完善公交服务，合理进行道路交通和需求管理。

### 2.5.2	道路系统规划

2.5.2.1	中心组团城市道路系统由11条城市高速路、17条城市快速路、33条交通性主干道形成的主骨架路网和一般主干道、次干道、支路形成的次要网络，及30个城市出入口、244座立交所组成的城市道路系统。规划道路长度4424公里，道路面积14653万平方米，道路网密度为5.6公里/平方公里，道路面积率18.5%。

2.5.2.2	规划城市主骨架道路系统详见表2.5.2.2。

2.5.2.3   道路系统布局以四个环为核心、八条快速联络线与十五条高、快速放射线为支撑，“十六横、十七纵”的交通性主干路组成的环形放射加方格网状的主骨架道路系统布局。

1、四个环包括：内环快速路、环城高速公路、华南快速路与二环高速公路；

2、八条快速联络线分别是：增槎路、广园西路、永福路、黄埔大道、东晓路、西南线、珠江大桥、新滘南路；

3、十五条高、快放射线分别是：广清高速路、广花路、机场高速路、新广从路、京珠高速路及华南路、广汕路及广惠高速路、广深高速路、广园东路、广深高速二线、广珠东线高速路、广番中部干线、广番西部干线、广珠西线高速路、龙溪路、广佛高速路；

4、十七纵交通性主干路：花地大道、如意坊线、康王路、解放路、江南大道、东濠涌高架路、良太路、旧广从路、广州大道，天河东、江海大道，科韵路，珠吉路，丰乐路、夏港大道、东江大道、槎神大道，铁路西线、106国道、机场西路、一环线、大观路、车陂路、罗南路；

5、十六横交通性主干路：白云六线、白云五线、白云四线、黄石路、云溪路、白云一线、环市东、天河路、中山大道、护林路、黄埔东路、东风路、中山路、寺右路、花城大道、花蕾路、宝岗北、鹤洞路、昌岗路、新港路、工业大道、南洲路、芳村大道、324国道。

### 2.5.3	轨道交通系统规划

2.5.3.1	积极构筑以城市轨道交通、城际轨道交通、市郊铁路三大系统组成的轨道交通系统。

2.5.3.2	轨道线网枢纽由城际枢纽和城区枢纽构成，其中城际枢纽有广州铁路新客站、广州东站、芳村西朗、沥滘站、海珠客运站、蟹山站和广州站；城区枢纽有公园前站、体育西路站、客村站、东山口站、珠江新城站、广州新城站等。通过国家铁路线和城际轨道线，城际枢纽直接覆盖了佛山市、东莞市、深圳市、中山市、珠海市等珠三角地区的主要城市。

### 2.5.4	公共交通规划

2.5.4.1	广州市城市公共交通发展的目标：至2010年城市公共交通的总体水平达到发达国家和地区的水平，并适度超前于同期的城市经济建设发展。发展以轨道交通、常规公共交通为主体，出租小汽车、中小巴、客轮为补充的公共客运交通系统，与铁路、公路、航运、民航等外围大交通衔接紧密，形成多层次、多元化、立体化交通基本框架。

2.5.4.2	规划增加公交站场105个，公交站场用地增加55万平方米。

### 2.5.5	对外交通规划

2.5.5.1	广州新白云国际机场位于广州市北部白云区与花都区交界处，是国际国内复合型门户枢纽机场，担负珠江三角洲地区与国内其他地区和国际航线的客、货运输大量任务。新机场规划2010年建设规模为3条跑道，最终设计规模为5条跑道，年旅客吞吐量8400万人次、货邮吞吐量337万吨，飞机起降72万架次。

2.5.5.2	港口规划

1、广州港位于珠江流域的东、西、北三江水道汇合处，是华南地区最大的客货内河航运中心和水陆联运枢纽，也是我国重要的沿海主要枢纽港之一。广州港区从珠江口进港开始，依次为虎门外港区、新沙港区、黄埔港区和内港港区。

2、规划至2010年，广州将新建大型深水泊位10－15个，其中以建设南沙港、黄埔新沙港深水码头为主，新增吞吐能力1500-2000万吨，全港吞吐量至2005年达到16000万吨，2010年达到21000万吨。

3、建设一批重点的煤炭、石油、粮食、集装箱及其他杂货码头。

4、外港重点开发新沙港区，继续完善黄埔港区。内港以调整功能、技术改造为主，加快、加强现有码头泊位的技术改造。

5、综合开发沥滘新客港、洲头咀客运码头和大沙头内河客运码头。

2.5.5.3	铁路系统规划

1、广州是华南地区最重要的铁路枢纽。加强和完善铁路及配套设施建设，提高综合运输能力。

2、铁路货运站场规划：保留三眼桥、广州北、黄埔、夏元（下元）、大朗和石围塘及等货场、逐步迁建吉山危险品货场；逐步搬迁广州南站货场。规划建设集装箱中心站、南沙疏港铁路集装箱办理站、综合性货场，并对大朗和石围塘等货场进行改造。

3、铁路客运站规划：建设“三主一辅”的客运站枢纽布局，建设南部广州新客站，改造广州站，完善广州东站，适当加强广州北站，逐步形成辅助客运站能力。保留黄埔横沙乘降所远景作客运站。

4、铁路编组站规划：规划建设“一主一辅”的编组站布局，重点改造江村编组站。江村编组站规划扩建为三级七站型，建设夏元（下元）辅助编组站。

5、铁路动车段规划：建设新广州动车段，将广州车辆厂改造为客车检修基地。

6、建设京广客运专线、广深港客运专线、广深铁路四线、广茂复线、广珠铁路、广珠城际轨道交通、南沙疏港铁路、东北联络线及西北联络线等。

2.5.5.4	公路客货运主枢纽站场规划

1、广州公路枢纽站场是华南地区的重要公路运输中心，也是全国公路运输网中的华南地区连接和辐射中心。规划加快公路主枢纽站场建设，逐步建立和健全开放型的货运交易市场和公用型客运站场系统。

2、规划进一步优化、调整现有的公路主枢纽场站布局，并强调轨道交通、常规公交、出租车等的交通接驳。

3、规划布局11个客运站、10货运站。见表2.5.5.4－1和表2.5.5.4－2。

### 2.5.6	停车场规划

2.5.6.1	至2010年停车位将增加到65 万个车位。停车场将主要建在商业区和主要交通枢纽（包括码头、火车站、机场和文化中心），并优先发展旅游点附近、知名老店附近和一些停车需求量大的区域，居民区、市区边缘也都是规划重点。

表2.5.2.2  规划城市主骨架道路系统统计表

| 年限 | 指标 | 高快速路 | 交通性主干道 | 主骨架道路合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划 | 道路长度(km) | 446 | 459 | 905 |
|  | 道路面积(万m2) | 2729 | 2423 | 5152 |

表2.5.5.4-1  中心组团公路主枢纽客运站场表

| 序 号 | 站名 | 位置 | 规划能力 （万人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州客运站 | 广州火车站西侧 | 4.5 |
| 2 | 天河客运站 | 广汕公路与环城高速公路交汇点北侧 | 4.25 |
| 3 | 芳村客运站 | 坑口地铁站东侧 | 4.5 |
| 4 | 海珠客运站 | 海珠区三窖村南洲路南侧 | 2.5 |
| 5 | 黄埔客运站 | 黄埔区107国道与石化路交汇处东南 | 2.5 |
| 6 | 江夏客运站 | 地铁二号线江夏站旁 | 3.0 |
| 7 | 火车东站客运站 | 火车东站北广场西侧 | 2 |
| 8 | 罗冲围客运站 | 罗冲围地区 | 1.5 |
| 9 | 开发区客运站 | 广州开发区东区，地铁四号线附近 | 1.5 |
| 10 | 窖口客运站 | 芳村大道西窖口地段 | 2.0 |
| 11 | 赤岗客运站 | 新港东路，地铁二号线赤岗站附近 | 3.25 |

表2.5.5.4-2  中心组团公路主枢纽货运站场表

| 序 号 | 站名 | 位置 | 规划能力 (万吨／日 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州东部物流中心 | 广州开发区以北，夏港大道延长线西面 | 1.5 |
| 2 | 广州北部物流中心 | 原白云货运站用地 | 1 |
| 3 | 沙太货运站 | 旧广从公路与沙太路交汇处 | 0.25 |
| 4 | 黄金围货运站 | 石井镇广清高速公路与华南路交叉口 | 0.8 |
| 5 | 大朗货运站 | 广花公路西侧夏茅地段， | 0.2 |
| 6 | 广州科学城货运站 | 广汕公路与罗南路交汇处东南角 | 0.25 |
| 7 | 黄埔集装箱场 | 黄埔区大沙镇双沙工业区 | 14万TEU |
| 8 | 东圃集装箱中转站 | 广州开发区以北，夏港大道延长线东面 | 27万TEU |
| 9 | 永泰物流配送中心 | 原白云客运站用地 | 0.25 |
| 10 | 神山物流配送中心 | 白云区江高镇广花公路东 | 0.25 |
| 11 | 窖口货运站 | 芳村大道西窖口地段 | 0.25 |

## 第六章    生态与绿地系统规划

### 2.6.1	城市绿地系统规划

2.6.1.1	以云山珠水、流溪河贯穿中心组团的自然特征为基础，在广州市"三纵四横"的生态廊道的基础上承担"三纵二横"的多层次、多功能、立体化、网络式的生态结构体系。

2.6.1.1	良好的生态环境和具有地方特色的园林绿化空间是现代化城市必须具备的特征之一。通过城市城市绿地系统规划，维持并强化广州市传统的花城特色，努力改善城市生态环境，为城市规模的扩大和三大区结构的形成奠定基础。

2.6.1.2	城市绿地系统规划的目标是建立以大环境绿化为中心，城乡一体、多层次、多功能的绿化体系，提高建成区绿化覆盖率、建成区绿地率及人均公共绿地（公园绿地）面积指标。城市绿化覆盖率2005年不少于35%，2010年不少于40%，建成区绿地率2005年达到33%，2010年达到35%以上，人均公共绿地（公园绿地）面积2005年达到10平方米，2010年达到15平方米，从根本上改善城市生态环境，把广州市建设成为具有岭南特色的花园城市。

2.6.1.3	根据《城市绿化条例》，本次城市绿地系统规划将城市绿地分为公共绿地、生产绿地和防护绿地，并计入城市建设用地平衡。

### 2.6.2	城市绿地系统规划布局

2.6.2.1	以白云山风景名胜区为绿心，流溪河、珠江及其两岸的绿化为绿带，在城市南部的海珠区和芳村区分别建设果园保护区和花卉保护区，组成以改善城市生态为主导、多层次的城市生态园林绿化体系。

2.6.2.2	全市性公园服务半径为2000米，区域性公园服务半径为1000米，居住区公园、小区花园和街坊绿地服务半径为300－500米。

2.6.2.3	在城市北部扩建完善南湖国家旅游渡假区；在城市东部的长洲岛，建设历史文化旅游区。

2.6.2.4	规划城市生产绿地主要向城市边缘地区发展。在规划发展区内适当安排三片生产绿地，即流溪河畔规划两处，芳村区西南部结合花卉保护区安排一处，生产绿地面积共计2.6平方公里，不足部份在中、远郊落实；市中心区和近郊区的现状苗圃逐步改造为城市公园。

2.6.2.5	城市道路均应建设绿化带，绿化带用地面积占道路总用地的比率，城市主干道不小于25%，城市次干道不小于20%。道路沿线是耕地的，道路红线范围外的绿化带宽度一般不得超过5米，其中县乡道路不得超过3米。

2.6.2.6	在城市北部地区设防护林，珠江两岸、市区内的河、湖等水体及铁路两旁设绿化带，宽度不少于30米；流溪河两岸防护绿地宽度控制在100米至300米；城市工业区和仓库区周围、城市各组团之间根据实际情况合理安排绿化隔离林带，以进一步加强城市水资源和城市环境的保护。

2.6.2.7	严格保护白云山风景名胜区，严禁侵占城市公园和果园花卉保护区用地，严禁砍伐名树古木，严格控制在城市公园内兴建经营性娱乐项目。

## 第七章    公共设施规划

### 2.7.1	商业金融设施

2.7.1.1	市级商业服务中心结合现状及城市总体发展规划设置在北京路－中山五路一带；西堤二马路－人民南路、长堤一带；第十甫－上下九路一带；天河城－珠江新城一带。

2.7.1.2	旅游商业服务中心设置在：广州火车站、流花地区；海珠广场一带；环市东路友谊商店一带；广州东站、天河体育中心一带。

2.7.1.3	区级商业服务中心规划：海珠区的区级商业中心共设5处，分别是：人民桥南端洪德路与洲头咀码头一带、江南大道中与昌岗路口一带、江南大道北与同福路口一带、洛溪大桥西北地段与南天商城一带、广州大桥赤岗新区一带；东山区的区级商业中心共设3处，分别是：署前路与龟岗大马路一带、区庄、农林路一带；荔湾区的区级商业中心共设２处，分别是：上九路--下九路一带、西村西场一带、大坦沙一带；白云区的区级商业中心共设3处，分别是：新市白云新城一带、沙贝横沙一带；天河区的区级商业中心共设４处，分别是：东圃一带、龙洞一带、沙河一带、石牌五山路一带；黄埔区的区级商业中心共设２处，分别是：大沙地一带、南岗--云埔一带；越秀区的区级商业中心在中山六路－中山五路一带设置；芳村区的区级商业中心在花地大道立交至花地湾中心一带。

2.7.1.4	配合各级商业服务中心布局，重点建设一批商业购物中心。为方便市民购物，在地铁沿线出入口上盖物业建设中等规模的商业服务网点，作为各级商业服务中心的辅助和补充。

2.7.1.5	结合新居住区开发建设，配套安排居住区级商业服务中心和网点。

2.7.1.6	近期改造更新一批具有一定规模的商业中心，在对外交通出口路段附近建设一批具有一定规模的专业批发市场。

### 2.7.2	文化设施规划

2.7.2.1	对现有文化设施不足的地区，主要从服务布局方面予以完善。对原有影剧院、文化馆、文化宫、俱乐部、书店等进行必要的改造和适当扩充。在改造时，可适当增加文化设施项目；对文化设施用地和建筑面积，只能增加，不能减少，更不得改变使用性质或被侵占。建立市、区、街三级文化网，保证每区有国家一级图书馆、一级文化馆、少年宫、博物馆及具有演出功能的文化广场，保证街道有省二级以上的文化站和图书馆、及小型文化广场。

2.7.2.2	规划增建天河、白云、芳村3个区级图书馆。规划建设广州市自然博物馆、广州科学馆、广州歌剧院、粤剧大观园、广州文化中心、杂技艺术广场、广州文化艺术学校、美术创作中心、雕塑创作中心、华侨博物馆等一批规模较大、具有标志作用的科技文化艺术中心，以及西村、黄石、罗涌围、五山、梅花、滨江、坑口、塞坝口、周门、石溪等40个区街文化中心；计划兴建一批科普娱乐设施。

2.7.2.3	规划兴建一批自然科学技术类博物馆以及反映岭南历史、文化、艺术等多样化的专门博物馆，增建一批高质量的城市雕塑、艺术建筑和名人纪念碑。

2.7.2.4	大力发展广播电视事业。在南沙建设广州电视台转播中心，规划建设一座现代化的广播中心，建设具有现代化高科技、功能齐全、集广播电视传输、计算机联接、电信业务于一体的多媒体终端的有线网络；建设一个设备一流的国家级音像资料馆；建设一个集旅游、娱乐、制片于一体的多功能的大型娱乐城。

### 2.7.3	教育设施规划

2.7.3.1	严格保护小学规划用地，原有小学用地不得占作它用；结合旧城改建，根据条件新建、扩建小学，并对校舍进行改造。结合新区开发，按规定标准配套建设新校。至2010年，规划中心组团小学总数达640所，每所小学服务半径500米左右，服务人口1至1.5万人，标准规模18至24班。

2.7.3.2	严格保护中学原有用地和发展用地，结合旧城改造，扩建学校和配套建设新校。到2010年，中心组团中学总数将达到390所左右，每所中学服务半径1500米左右，服务人口2至3万人，标准规模24至30班。

2.7.3.3	高等院校用地规模原则上不在原址扩大，重点完善基本设施，改善办学条件。对几所用地不足的市属高校，有条件时适当调整增加用地。

2.7.3.4	重视发展特殊学校和幼儿教育。结合住宅建设，按规定指标配套建设幼儿园。1至1.5万人需规划配置2所幼儿园，每所标准规模6至9班。

### 2.7.4	体育设施规划

2.7.4.1	严格保护体育设施用地，不得占作它用；完善各地区体育设施，填补空白和不足。加强体育活动中心、专业体育训练中心和新居住区的体育设施、运动场地的规划建设。

2.7.4.2	各区设一至二个区级体育中心，每个规划用地8至10万平方米，具体布点是：海珠区的洛溪大桥北桥头西侧，天河区的龙洞，白云区的太和、江高，芳村区的海中村。结合旧城改建，适当增加体育运动场所，结合新区开发，规划建设居住区级群众性体育运动场地约20处，每处服务人口5万人，设1个运动场和1个游泳场。

### 2.7.5	其他公共设施

2.7.5.1	旧城区根据条件扩建、改建医院门诊楼和住院楼，并结合旧城改建配套、完善医疗卫生设施。新区开发按规划配套建设新医院和医疗卫生设施，规划新建规模400床／所的区级综合性医院15所，服务人口10万人；新建社区卫生服务中心30所，服务人口3至5万人；同时大力建设各类专科医院。规划在罗岗等地新建市级老人院，在柯子岭等地建设市级老人活动中心，在各区镇建设敬老院和老人活动园。

2.7.5.2	结合旧城改建，对现用房残旧的邮政局所进行改建或扩建。

## 第八章    市政公用设施规划

### 2.8.1	给水工程规划

2.8.1.1	依据《珠江三角洲环境保护规划纲要》确定的水资源调配格局，保护流溪河水源，通过区域合作，进一步开发西、北江水源，形成多水源的城市供水格局。提倡节约用水，建设节水型的生态城市，实现水资源与社会、经济的可持续发展。

2.8.1.2	配合“东进”，扩容新塘水厂、西洲水厂，使供水能力由目前的120万m3/d提高到140－150万m3/d；高标准建设南洲水厂,建成直饮水供水系统。水厂水源建设规划见表2.8.1.2。

2.8.1.3	中心组团输水干管建设规划见表2.8.1.3。

2.8.1.4	中心组团加压站建设规划见表2.8.1.4。除表中所列的三个加压站外，尚需要建设各类小型加压站，以解决局部高位地区的供水问题。

2.8.1.5	西村、石门、江村、新塘水厂的饮用水源保护区，分一级保护区、二级保护区和准保护区。各级水源保护区的保护要求，依照《广州市饮用水源污染防治条例》执行。

2.8.1.6	流溪河是担负广州市主要供水量的西村、石门、江村等水厂的水源地，其流域限制大规模开发，两岸纵深二公里范围属一、二级水源保护区，必须严格执行《广州市饮用水源污染防治条例》，且流溪河两岸各设置100－300米宽的防护林带。

2.8.1.7	江村水厂地下水源作为应急水源加以控制，在平时限制使用。地下水源带范围内禁止新建、扩建造成或可能造成地下水污染的企业，禁止设置造成或可能造成地下水污染的堆放场所，禁止从事破坏性开采地下水或从事其他污染地下水的活动。

2.8.1.8	东部、西江、北江水源控制保护区，应加强城市和区域间的协作，禁止新建有污水排放的工厂；现有工矿企业应严格进行污水处理，达到国家规定的排放标准后方可排放。

### 2.8.2	污水工程规划

2.8.2.1	到2010年，珠江干流保持在II－III类水质，主要支流水质由目前的III类和部分IV类提高到II类至III类，广州河段西航道优于III类水质、前后航道和黄浦航道优于IV类水质。

2.8.2.2	城市污水实行以集中处理为主，分散处理为辅，重点建设区域性大型集中污水处理厂；城市污水处理厂的污水收集范围内，原则上不再修建小型的生活污水处理厂(站)。

2.8.2.3	排水体系以雨、污分流制为目标。新区开发建设必须实行分流制，旧城区结合改建逐步实行分流制。

2.8.2.4	充分利用珠江的水环境容量，根据水质控制目标来确定污水处理厂的建设计划。近期以最大限度地减少排入珠江的有机污染负荷为目的，确定污水处理厂的处理规模、处理程度以及出水水质标准。

2.8.2.5	城市建设用地规划控制范围划分为八大区域性污水处理系统：西朗污水处理系统、猎德污水处理系统、沥滘污水处理系统、大坦沙－横沙污水处理系统、大沙地污水处理系统、西北部污水处理系统、广州开发区污水处理系统、云埔开发区污水处理系统。各系统有相对独立的污水收集范围和相应的处理规模。未纳入区域性污水处理系统的万人镇单独设置污水处理厂。

2.8.2.6	城市污水处理厂应按规划分步实施。规划至2007年中心组团的城市生活污水处理能力和管网覆盖率达到100％，2007年工业废水排放达标率达100%。所有污水处理厂远期均应达到二级处理。

2.8.2.7	在城市总体规划基础上，应编制各污水处理系统的分区规划，确定污水处理规模、污水干管系统。

2.8.2.8	配合城市建设，配套建设污水收集管网系统。

### 2.8.3	供电工程规划

2.8.3.1	至2010年，中心组团电源总装机容量将达到270.6万千瓦（含企业自发自用机组）。

2.8.3.2	电厂建设以大型发电厂为主，并按国家小火电退役的规定至2010年规划退役54.8万千瓦机组。

2.8.3.3	加强500千伏主电源网的建设，2005年前建成3×1000兆伏安广南站，2010年前建成2×1000兆伏安花都站，与现有500千伏北郊、增城变电站形成500千伏双环输电网络。

2.8.3.4	220千伏电网将解列运行，以避免形成电磁环网，同时形成以500千伏变电站为中心环绕若干220千伏变电站的分片供电网络。

2.8.3.5	110千伏电网是以220千伏变电站为中心的辐射式电网。110千伏变电站根据负荷分布定点，每座变电站设定容量按3×40至3×63兆伏安建设。

2.8.3.6	旧区逐步归并和改造现有220千伏及以上高压走廊，新区应依托生态廊道和防护绿带规划建设统一的输电廊道。

2.8.3.7	110千伏及以下输电线路原则上采用地下电缆敷设。

      - 城区各级电缆线路应采用大型电缆管沟．避免建设多条电缆走廊，多次开挖道路埋设电缆。

      - 将高压走廊控制线内的违章建筑、违章加油站进行清拆整治。

### 2.8.4	通信工程规划

2.8.4.1	城市通信规划应满足市话用户、长途电话、移动通信、非话业务和新型业务发展的需要。

2.8.4.2	根据城市空间发展策略，配合“东进”及“南拓”，至2010年，增加2个长途电信枢纽局，使枢纽局总数达到4个。增建电信机楼26至30处，机楼总数将达到108处至112处，总容量达到650万门，电话线号普及率达到70%，移动电话普及率达到90%。

2.8.4.3	长途传输应采用光缆、卫星、数字微波技术，中心组团城市建设区内不得建设微波通道，应使用光缆或卫星予以代替。白云山微波终端站不得扩大现有用地规模，西德胜微波站逐步取消微波通道。

2.8.4.4	城市道路上的电信管道工程必须按规划容量一次性建设。

2.8.4.5	无线电收发信台严格按照划分的收发信区设点布置；整顿电磁空间环境，预留和控制卫星地面站备用点。适时发展新型通信业务，使通信网向多元化的综合业务网过渡。

2.8.4.6	根据通信技术的发展，建设从地下、地上到空中的立体通信网络系统，加强对移动通信的规划管理，规范无线机站和天线的设置，减少对城市景观和电磁辐射对居民的影响。

### 2.8.5	燃气工程规划

2.8.5.1	燃气发展应遵循因地制宜，多种气源，全面安排，近远期结合，分期实施的原则。

2.8.5.2	规划城市燃气主气源为天然气，液化石油气为补充气源。

2.8.5.3	十五期间，天然气进入广州以前，在维持现有油制气、液化石油气、焦炉煤气供应的基础上，扩大油制气管道供应范围。

      - 2006-2010年，现有油制气用户逐步转换为天然气,并发展天然气新用户；油制气厂至2009年停产，2010年中心组团基本普及天然气，实现年平均日132万立方米的供应量。

      - 广州液化天然气利用工程规划建设东、南两座接收门站，设计规模为年平均日接收天然气230万立方米。东门站位于增城永和镇广深高速路与广圆快速路相交处的西北侧，用地面积11600平方米；南门站位于番禺区广明高速公路南侧的生态隔离带、距迎宾路以东约1公里处，用地面积8000平方米。

      - 建设城市外围高压干管长约110公里，管径为DN500— DN700，设计压力1.5Mpa-5.0Mpa,承担广州地区城市燃气输配气和储气调峰。

      - 中心组团建设东门站内、土华、太和、吉山和田心五座高中压调压站，高压天然气经调压后接入城市中压管网，中压管网采用中压A级配气，总长度711公里。

2.8.5.8	在城市燃气管道尚未到达的村镇地区设置瓶装液化气供应站，满足农村用气需求。

2.8.5.9	民用燃气供应原则是在优先满足城镇居民炊事和热水用气的前提下尽可能满足幼托、医院、科研、学校、食堂等公共建筑的用气。

2.8.5.10	工业燃气供应原则是优先满足工艺上必须使用燃气的单位，使用燃气后可提高产品质量、改善劳动条件与生产条件的单位，使用燃气后能显著减少大气污染的工业企业。

### 2.8.6	供热工程规划

2.8.6.1	城市供热主要是对工业生产和宾馆、酒店的供热；在供热范围内，可适当向居民生活供热。城市供热必须坚持集中供热、热电并供、以热定电的原则，在供热范围内的工业企业应纳入集中供热系统。

2.8.6.2	城市供热规划实行统筹规划、近远期相结合、分期实施的原则。应充分利用现有热源点的容量扩大集中供热的范围，现有工业区的工业企业逐步过度到实行集中供热，新建工业区和开发区的工业企业应按集中供热的模式规划建设，严格限制建设分散供热的锅炉。

2.8.6.3	区域性集中供热点的服务半径为3至5公里，在服务半径内，不得增加建设热源点。

2.8.6.4	城市供热热源、热力管网和用热设施应统一规划设计、统筹安排、同步建设。主干管网必须按最终热量需要设计施工。在城市中心区，供热管网应埋地敷设，不得架空敷设。

2.8.6.5	在石井工业区、元岗工业区、云埔工业区、广州大学城等新开发地区，应结合开发建设的规划，落实集中供热热源点，实行集中供热。

2.8.6.6	充分发挥现有集中供热点的供热能力，满足服务范围内用户需要；结合液化天然气利用，有条件的应通过改造和置换供热点的一次能源，以减轻中心组团的大气污染。这些供热点包括：西村广州发电厂、员村热电厂、广州造纸厂、广州钢铁集团公司、广州恒运集团公司等热源。

2.8.6.7	大型企业应回收利用余热资源，替代现有的锅炉群，减少一次能源的消耗量，并合理地向邻近地区供热。

表2.8.1.2  中心组团水厂水源建设规划一览表

| 项目 | 水源 | 投资 | 说明备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南洲水厂 | 顺德西海 | 约20.1亿元 | 工程包括西海取水泵站、原水输水管道（DN2400×2）、输配水管道、净水厂内工程 |
| 西北江 引水工程 | 西江水 取水点拟在三水市下陈村 | 约35亿元 | 作为广州市西村水厂、石门水厂的水源(达到Ⅱ类水源标准)。采用两条长约50km的DN3500管输水。在南海市设分配井，原水经分配井送至西村和石门水厂进行常规处理。项目目前尚处于论证中。 |

表2.8.1.3  中心组团输水干管建设规划一览表

| 项目 | 说明备注 |
| --- | --- |
| 南洲水厂 配套管网 | 配合南洲水厂建设为主，包括顺德水道取水原水管2×DN2400，南洲路、工业大道和华南大道的输水主干管，及其它配套建设的配水管网。 |
| 新机场供水 配套管网 | 主要有106国道DN1000管、机场快速干线DN1200管、广花公路DN800管、DN600管、新广从公路DN800管、广汕公路DN1000管等 |
| 大学城、生物岛供水配套管网 | 南洲管廊DN1200管、仑头－生物岛－大学城DN800管、长洲岛－大学城DN600管 |

表2.8.1.4  中心组团加压站建设规划一览表

| 项目 | 说明备注 |
| --- | --- |
| 梅花园加压站 | 在颐和山庄东北侧建直抽加压站。第一步对DN800管加压，加压流量为3000m3/h，扬程为30m，解决梅花园、伍仙桥一带缺水缺压问题。第二步对DN1600管和DN800管加压，加压流量为6000m3/h，扬程为25m，实现调水过白云山，供梅花园、伍仙桥、同和一带缺水地区。同时可降低江村水厂的出厂水压，达到节能的目的。 |
| 小新塘加压站 | 从世界大观DN1200管抽水加压供广汕路龙洞一带，解决龙洞、广汕路一带缺水缺压问题。建设容积为2.5万m3水库，采用直抽与抽库水调节加压两种方式运行。 |
| 机场加压站 | 新机场离江村水厂的供水距离较远，规划在机场快速干线和106国道交界处的人和镇附近建设机场加压站，加压流量3300m3/h，加压扬程25m。 |

## 第九章    防灾规划

### 2.9.1	抗震防灾规划

2.9.1.1	广州市地处地震烈度七度区，是一类人防重点城市。城市的防灾规划要统筹考虑抗震、城市消防安全和人防工作等。

2.9.1.2	抗震防灾规划的指导思想及基本目标：预防为主，平震结合，逐步提高城市综合抗震能力，最大限度地减轻城市地震灾害，使城市在遭遇相当于基本烈度的地震影响时，要害系统不造成较重破坏，重要工矿企业能很快恢复正常生产，人民生活基本正常。

2.9.1.3	抗震防灾主要加强地震预测预报工作和提高城市的抗震能力。

1、做好地震小区划工作，一般新建工程按地震小区划结果进行抗震设防。重大建设工程、易产生严重次生灾害工程必须进行地震安全性评价工作，并按地震安全性评价结果进行抗震设防。

2、对低于国家标准GB18306－2001《中国地震动参数区划图》的重点工程进行抗震加固。

3、建筑物、构筑物以地震小区划为依据合理布局，并考虑避震疏散要求。

2.9.1.4	避震疏散要结合旧城区改造，规划公园绿地、文体用地等作为避震场所；控制主要疏散道路两旁建筑物的沿路退缩，保证大震时人员疏散和救灾物资运输畅通。

### 2.9.2	消防规划

2.9.2.1	结合新区开发和旧区改建，加强消防设施建设，增建、改建、扩建消防站，促进城市消防设施合理分布，提高城市防火灭火能力。

2.9.2.2	按照消防要求对城市规划建设用地进行消防分类，将广州市规划城市建设用地共分为8个消防类别进行消防规划控制。

2.9.2.3	以防为主，防消结合；实现"接到报警后消防车能5分钟内到达责任区前沿和12至15分钟内消防"的目标。

2.9.2.4	生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库应在城市边缘的独立安全地区设置，并达到与人员密集的民用建筑保护规定的防火安全距离。位于旧城区严重影响城市消防安全的工厂、仓库及输油管等，必须纳入改造规划，限期迁移或改造。

2.9.2.5	新建、扩建和改建各类工程，包括民用建筑、城市基础设施、仓库和油库、公共建筑，其设计和施工均必须严格执行有关防火规范和规定。

2.9.2.6	在旧城改建和新区开发中，必须按规划控制消防通道。超过消防规范规定面积的工厂、仓库、货场和体育馆、会堂、展览馆等公共建筑应设置环形消防车道。供消防车取水的天然水源和消防水源，应设置消防车道。

2.9.2.7	城市室外消防一次灭火用水量不小于100L/S；室外消火栓的供水管管径不小于150mm。消火栓间距不超过120米，城市道路宽度超过60米的宜在道路两侧同时设置消火栓。

2.9.2.8	为解决部分地区缺水和缺压，规划新建丰乐路加压站、黄埔加压站、广园加压站、小新塘加压站、梅花园加压站等。加强城市供水管网改造和建设，形成环网供水。

2.9.2.9	各类建设工程，应按规范设置室内消防系统。

2.9.2.10	规划新增消防站62个，其中普通消防站51个、陆上特勤消防站7个、水上特勤消防站3个、直升飞机特勤消防站1个，至2010年，中心组团将设有消防站共计82个。平均每个消防站责任面积6.0平方公里。

1、为解决城市高层建筑的消防救援、灭火需要，规划在黄村建立直升飞机消防特勤队。

2、保留芳村水上消防站，并规划在长洲、琶洲、新客港分别设置3个水上消防站。水上消防站可与陆上消防站结合设置，以节约用地。

3、规划在天河公园附近设置市消防指挥中心，并在各区相应设置区消防指挥中心，区级消防指挥中心宜结合消防站设置。

2.9.2.11	中心组团旧城区部分用地严重不足的消防站，补建或改建为小型站。

2.9.2.12	编制分区规划、控制性详细规划时，应按总体规划落实消防站建设用地。

2.9.2.13	禁止改变消防站用地或消防训练场地的使用性质，或建设与消防无关的其他项目。

2.9.2.14	城中村整治改建必须严格按《消防法》有关规定执行。城中村的房屋间距要保障留有通畅的消防通道，彻底消除城中村的火灾隐患。

### 2.9.3	人防规划

2.9.3.1	人民防空实行“长期准备，重点建设，平战结合”的方针，贯彻与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则。

2.9.3.2	人防总体防护的指导思想：人防总体防护贯彻人口防护与重点目标防护并重的指导思想。人口防护实行疏散与工程掩蔽相结合的原则，重点目标采取综合防护原则。

2.9.3.3	防护片区划分：中心组团划分为8个防护片区，即越秀区、东山区、荔湾区、天河区、白云区、海珠区、芳村区、黄埔区。

2.9.3.4	人民防空对城市建设的基本要求：适当控制城市规模，合理布局，适度确定建筑密度，市区有足够的绿地、广场、水面，城市街区划分及道路规划设计应保证战时疏散机动和抢险救灾。城市地下交通干线、地下过街隧道、地下停车场等城市地下空间的开发建设，以及供水、供电、供气、交通、通信、信息等重要经济目标的选址、建设，应当兼顾人民防空需要。

2.9.3.5	重要经济目标的防护：对重要经济目标（包括重要的工矿企业、科研基地、交通枢纽、通信枢纽、桥梁、水库、仓库、电站等），有关部门必须采取有效防护措施，并制定应急抢险抢修方案。对易产生次生爆炸、火灾和泄漏有毒、有害物质的设施（如化工企业，化工、燃料储库等），应迁出城区，远离居民区，远离水源地，并处于城市下风向。

2.9.3.6	人防通信警报网络建设：建立起全市灵敏可靠的通信警报体系，积极发展多种通信保障和警报报知手段。依法落实警报试鸣制度，实现警报发放集中统一控制，使警报音响覆盖率达到100%。

2.9.3.7	人防工程规划目标：建立数量充裕、类型齐全、配套完善、布局合理的人防工程体系；人均人防工程面积达到人均1m2的指标。

2.9.3.8	结合民用建筑修建防空地下室的标准：

1. 10层(含10层)以上或者基础埋置深度3米（含3米）以上的9层以下民用建筑，应当修建与首层建筑面积相等的防空地下室；

2. 除第(1)项规定以外的民用建筑，按地面总建筑面积的2%修建防空地下室。

2.9.3.9	人防指挥工程：应避开重点目标布局，其出入口应置于安全隐蔽且易伪装的位置。建筑面积标准：市级3000m2/座，区级2500m2/座，街道级1500m2/座；由同级人民政府负责组织修建。到2010年，共规划各级人防指挥工程68座，建筑面积8.62万m2。

2.9.3.10	人防医疗救护工程：设置人防中心医院、急救医院、救护站三级医疗机构；中心医院、急救医院每区各配置一座；救护站每5万人口配置一座。建筑面积标准：中心医院3800m2/座，急救医院2400m2/座，救护站1100m2/座；原则上由卫生部门负责组织，结合城市新建、改扩建的医疗设施同步建设，人口规模5万或以上的居住区要求配置人防医疗救护工程。规划期内规划建设57座，5.71万m2。

2.9.3.11	人防专业队工程：人口规模1.5万或以上的居住区要求配置人防专业队工程。规划期末工程量合计31.47万m2。

2.9.3.12	人员掩蔽工程：到2005年底、2010年底，规划人员掩蔽工程规模分别达到290.39万m2、416.34万m2。

2.9.3.13	人防独立物资库工程：到2010年底，规划该类工程规模达13.62万m2。

2.9.3.14	其它人防配套工程：包括地下连通道、核生化监测中心、地下食品站、燃油库等类型；到2010年底，规划各类人防配套工程规模总计82.04万m2。

2.9.3.15	单建式平战结合人防工程项目：规划期内结合地铁站点和城市广场、绿地等开敞空间修建平战结合的公共人防工程共27.58万m2。

### 2.9.4	防洪排涝规划

      - 根据珠江流域近期（2001—2010年）防洪建设目标，2010年广州市的防洪标准达到100年一遇，城区防洪（潮）堤可防御200年一遇的内洪和潮水。应通过与西、北江流域的上游区域协作和北江大堤、飞来峡水库等水利设施的联合调度，使城区防洪体系可防御北江300年一遇洪水。

1、市区防洪(潮)工程除白云区外原则上抬高建设区地面高程，达到100年一遇防洪标准（浮标厂站处参考高程107.79米）。近期则主要通过加高加固提防、修建水闸等工程措施来保证城市防洪安全。

2、城区的堤防工程，按现有堤线整修加高加固防洪堤墙，达到200年一遇的标准。堤墙高程应按设计洪(潮)水位加上超高。

3、农田地区：捍卫5万亩以上的按50年一遇标准设防，捍卫5万亩以下的按20年一遇标准设防。

2.9.4.2	珠江广州河段应按规划导治线进行整治，治导线控制范围：自珠江大桥至虎门水道两岸，包括前航道、后航道、三枝香航道、虎门水道。导治线规划应充分兼顾港口、航道、锚地及有关设施需要，同时应充分考虑城市景观，坚持以人为本、人水亲和、绿色生态、文化休闲的原则。

2.9.4.3	排涝规划坚持自排为主、蓄泄结合、泵排为辅的原则，和全面规划、综合治理、远近结合、分期实施的建设方针。河涌整治应兼顾美化城市景观、保护生态、市民休闲的要求。

1、城区排涝标准采用20年一遇24小时设计暴雨一日排干，农作物区排涝标准采用10年一遇24小时设计暴雨一日排干。

2、非调蓄水网地区应提高新建城区地面高程，达到防御100年一遇洪(潮)水位的高程。已建成区地面低于规划要求的，应在外江设堤满足防洪要求，围内考虑在低洼处增加调蓄水体，采用设泵抽排以防御内涝。农作物区应按排涝标准新建或改建闸、泵设施。

3、可调蓄水网地区应在不缩小水域面积的前提下，充分发挥河网调蓄功能，适当扩宽现有调蓄河涌面积或新开挖人工湖，提高调蓄水位，增强水体景观功能，按防洪（潮）标准改建或新建防潮闸，并按群闸泵联控实现调度自动化管理。

4、广深铁路以北地区可借助山丘地势自流排涝，按排涝标准整治河涌。广深铁路以南地区应根据不同情况分别整治，新建城区地面高程原则上按满足自排要求确定。

5、旧城区范围内应保留东山湖、荔湾湖、流花湖的排涝格局，排蓄相结合，局部低洼地段可增建泵站。

6、新开发地区应结合现有水体和地形，建设河、湖增加调蓄能力，同时有利于调节城市小气候，形成三角洲河网特色的生态城市。

2.9.4.4	近中期规划整治沙河涌、猎德涌、马涌、东濠涌及荔湾涌等，使旧城区排涝达到10年一遇一日暴雨标准。

      - 不得占用河涌规划红线范围进行开发建设，规划河涌原则上不得覆盖，已改为暗涌的，不得兴建与排涝无关的建筑物、构筑物，但可作为交通通道或绿化休闲地。

### 2.9.5	气象灾害监测预警系统规划

2.9.5.1	规划目标：以建立气象灾害探测和信息采集、传输、处理、分析、分发的短期、超短期预报为重点，强化对中尺度等重大灾害性天气的监测和预警能力。充分利用现代高科技成果，达到装备高起点、监测高密度、通信高速度、预报高质量、整体高效能的要求，形成多功能、全方位的气象灾害监测预警系统。

2.9.5.2	城市气象灾害监测预警系统由气象监测网与气象灾害预报警报系统两部分组成。

2.9.5.3	气象灾害监测网规划由3个标准地面气象观测站、10个七要素自动站、30个三要素自动站、气象卫星接收处理系统和多普勒雷达站等组成。

1、监测站点在城市建设用地规划控制范围内的，站点间水平距离5至6公里；在城市的其它范围内，站点间水平距离为8至10公里；并适当加强对低洼地、港口、航道、机场等城市重点防灾地区的监测。

2、3个标准观测站规划设于芳村花卉保护区、白云山北麓和珠江黄埔航道大濠洲岛以西的江心岛上。

3、多普勒雷达站规划设在白云山摩星岭。

4、在广州中心气象台内设立气象信息采集监控中心，采集和处理自动探测资料，监测各站的运行情况，发出任务调整的指令等。

5、在白云山顶公园九龙泉附近设立信号中转站，以保障自动监测站资料畅通无阻地到达采集监控中心。信号中转站可设于建筑物楼顶。

2.9.5.4	设立气象灾害警报网络系统。建设气象声像系统，改进电台、电视台的天气预报节目，及时传递重大灾害天气信息。机场、车站、大型文体娱乐中心、大型公众场所及城市交通主干道应设立气象电子显示屏，及时向社会公众发布突发性强烈气象灾害，使公众能果取紧急措施防灾避灾。

2.9.5.5	房屋、树木等障碍物与标准地面气象观测场的水平距离不得少于障碍物高度的10倍。建筑物与自动气象监测站的间距不得少于10米。监测站用地不得建设与气象监测无关的项目。

## 第十章    历史文化名城保护规划与旧城改建规划

### 2.10.1	指导思想

2.10.1.1	坚持广州市中心组团是广东省以及华南地区的政治经济文化中心的城市性质，搞好以老城区为核心的旧城保护，最大限度地保护历史文化遗产。

2.10.1.2	正确处理历史文化名城保护与城市现代化建设的关系，保护旧城风貌与合理开发使用相结合。

2.10.1.3	名城整体保护与分层次控制、重点保护与一般保护相结合。保护分三个层次：城市空间环境景观的保护、城市历史文物古迹和近代革命史迹保护、城市历史和特色风貌区的保护。

2.10.1.4	在保护与发展中要贯彻“以人为本”的思想，保护古都风貌与提高广大人民群众生活质量相结合，使历史文化名城在保护中得以可持续发展。

### 2.10.2	城市空间环境景观的保护

2.10.2.1	旧城格局保护：一方面，强调广州旧城与自然山水的依托关系。城市传统轴线经海珠广场沿江南大道向南延伸以及新城市中轴线的形成，体现了广州城市格局保护与发展的统一性。保护由南湖乐园经白云山风景名胜区至越秀公园的白云山山脉，通过越秀山峰上的中山纪念碑将南北走势的白云山脉与旧城传统轴线联为一体。另一方面，强调明清城廓格局的保护。严格保护越秀山城墙遗址和中山七路交叉口附近的西门瓮城遗志，对明清古城门旧址加以标识。

2.10.2.2	城市传统轴线南端的海珠广场作为珠江两岸风景河段保护控制区的核心景点。

2.10.2.3	城市传统轴线东西两侧规划有解放路高架步行区和北京路商业步行区，共同构成广州旧城空间结构的核心。

2.10.2.4	珠江两岸风景河段两端分别规划有西关大屋-荔湾风情保护控制区和新河浦独立宅院-东湖秀色保护控制区，与珠江两岸风景河段呼应关联，强化广州旧城格局的整体性。

2.10.2.5	自然景观风貌保护：保护白云山等风景名胜区，保护流溪河、珠江水体，建设两岸沿线绿化，保护越秀公园、流花湖、东山湖、荔湾湖、麓湖、兰圃、华南植物园、天河公园等极富岭南特色又与市民生活密切相关、对广州市空间结构具有标志作用的开敞空间和公园绿地，保护既反映广州历史文化，又具有时代特色的历代羊城秀色(景点)。

2.10.2.6	人文景观风貌保护包括：

1、保护北起越秀山中山纪念碑、经中山纪念堂、市人民政府大楼、沿起义路南至海珠广场的传统轴线，恢复、整饰、改建起义路两侧的建筑风貌，建设中央广场、海珠南广场作为中轴线景观节点；

2、保护南起广州起义烈士陵园、经黄花岗七十二烈士墓、沿先烈路北至沙河顶朱执信墓和十九路军淞沪抗日阵亡将士坟园的先烈路革命史迹景观带；

3、保护并建设珠江两岸景观带；建设北起燕岭公园、经天河火车站、天河体育中心，珠江新城、南至沥滘水上客运中心的反映广州市现代化建设风貌的新城市中轴线。

### 2.10.3	城市历史文物古迹和近代革命史迹的保护

2.10.3.1	广州旧城是历史悠久的古城，又是中国近代革命的策源地，历史文物古迹和近代革命史迹众多。中心组团现有全国重点文物保护单位15处，广东省重点文物保护单位31处，广州市重点文物保护单位132处，广州市第一批历史文化保护区14片，内部控制历史文化保护区9片，广州市第一批"老字号"27家，另有广州市登记文物保护单位64处。众多的文物古迹和近代革命史迹记录了城市的演变、发展和进步。

2.10.3.2	规划具体划定各个文物保护单位的保护范围和建设控制地带。

1、文物保护单位范围内的所有文物建筑不得损毁，不得破坏原有风貌，不得改建、迁建，不得占作它用，在文物单位建设控制地带的建设项目，其体型、体量、风格、色彩应与文物建筑相协调。

2、严格保护地下文物，加强对地下文物古迹的调查、发掘与保护。已经探明的以西汉南越王墓为核心的象岗山地段和以南越宫署遗址为核心的中山四路地段等地下文物埋藏保护地段，予以严格保护。

3、对历史旧城区内的建设工程，应坚持先勘探、后施工的原则，坚决防止损毁地下文物。

2.10.3.3	城市近现代优秀建筑的保护。除了已列入各级文物保护单位之外的全国评比的优秀建筑，记载地区历史的传统建筑和具有广州特色、形成城市标志的典型建筑均应予以保护，如广州市邮政局大楼、市政府办公大楼中山图书馆、广州美术馆等建筑以及广雅中学、培正中学、执信中学、中山大学、华南理工大学等建筑群。

### 2.10.4	城市历史和特色风貌区的保护

2.10.4.1	根据城市历史风貌特色，分别在归类确定了广州市的第一批历史文化保护区和第一批“老字号”保护对象。详细保护内容参见11.7附表。

2.10.4.2	保护北京路、中山五路街区、人民南、西堤街区、西关街区等具有传统特色的商业街区其建筑功能与建筑风格尽量保持原有特征与风貌。

2.10.4.3	保护文德路、大新路、一德路、十八甫路等具有传统特色的文化商业街，其建设功能与铺面装饰应保持传统文化特色。

2.10.4.4	保护万福路、文明路、豪贤路、泰康路、大南路等具有南方建筑特色的骑楼街，其保护地段可与相邻地段统一改造，但沿街建筑必须保持并恢复骑楼风格。

2.10.4.5	保护西关大屋、沙面、华侨新村、新河浦、农林上路等历史文化街区，分别划定保护区，对保护区内的历史传统建筑，不得拆建或改变使用性质。

### 2.10.5	城市旧城改建规划

2.10.5.1	旧城改造应当遵循加强维护、合理利用、调整布局、逐步改善的原则，统一规划，分期实施，防止见缝插针。加强城市基础设施和公共设施建设，优化土地资源配置，提高城市综合功能，并逐步改善居住和交通条件。

2.10.5.2	在统一改建的同时，加强基础设施和公共设施建设，重点完善旧城区道路系统和中小学、托幼、卫生院、肉菜市场、社会停车场等配套设施。

2.10.5.3	限制增加工业用地，有计划地对有污染和易燃易爆的工业企业进行治理、搬迁，使旧城区水环境、大气环境和噪声达到环境保护标准。

2.10.5.4	合理控制建筑密度和容积率，加强环境绿化建设，提高居住环境质量，实现人均公共绿地6平方米；

2.10.5.5	加强对历史文物古迹及城市风貌的保护，划定保护范围，控制周围建设地带的环境景观、建筑高度和建筑风格，保持城市发展的历史延续性；

2.10.5.6	优先发展新区，以新区建设促进旧城改建，逐步使旧城区人口向新区疏散，使旧城区人口控制在200万人左右；

2.10.5.7	严格限制增加大型交通源和新建交通量大的设施。

2.10.5.8	严格控制在高架路两侧50米范围内新建住宅，尽可能控制为绿化用地或体育设施用地。

### 2.10.6	广州市中心组团各级文物保护单位

2.10.6.1	中心组团全国重点文物保护单位共15个，参见表2.10.6.1。

2.10.6.2	中心组团广东省级文物保护单位共31个，参见表2.10.6.2。

2.10.6.3	中心组团广州市文物保护单位共132个，参见表2.10.6.3。

2.10.6.4	中心组团广州市第一批历史文化保护区名单共12片，参见表2.10.6.4。

2.10.6.5	中心组团广州市内部控制历史文化保护区名单共9片，参见表2.10.6.5。

2.10.6.6	中心组团广州市第一批“老字号”名单共27家，参见表2.10.6.6。

表2.10.6.1  中心组团全国重点文物保护单位(共15个)

| 序号 | 名 称 | 年代 | 地 点 | 公布时间 | 使用单位 | 主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三元里平英团旧址 | 1841 | 广园西路抗英大街145号 | 1961.3.4 第一批 | 广州博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 2 | 黄花岗七十二 烈士墓 | 1911 | 先烈中路79号 | 1961.3 第一批 | 黄花岗公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 3 | 广州农民运动 讲习所 | 1926 | 中山四路42号 | 1961.3 第一批 | 农讲所旧址纪念馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 4 | 广州公社旧址 | 1927 | 起义路1 号 | 1961.3 第一批 | 广东革命历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 5 | 光孝寺 | 五代-明 | 光孝路109号 | 1961.3 第一批 | 光孝寺 管理处 | 省宗教局 | 对外开放 |
| 6 | 陈家祠堂 | 清光绪 | 中山七路 恩龙里34号 | 1988.1. 第三批 | 广东民间工艺博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 7 | 国民党“一大”旧址(包括革命广场) | 1924 | 文明路215号 | 1988.1 第三批 | 省博物馆 | 省文化厅 | 对外开放 |
| 8 | 黄埔军校旧址 (包括东征烈士墓) | 1925 | 黄埔长洲岛 | 1988.1 第三批 | 广东革命历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 9 | 中华全国 总工会旧址 | 1925 | 越秀南路89号 | 1988.1 第三批 | 广东革命历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 10 | 怀圣寺光塔 | 唐、宋 | 光塔路56号 | 1996.11. 第四批 | 伊斯兰 教协会 | 市宗教局 | 对教徒 开放 |
| 11 | 广州圣心大教堂 | 清 | 一德路 旧部前56号 | 1996.11 第四批 | 天主教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 12 | 广州大元帅府 旧址 | 1917 | 纺织路东沙街18号 | 1996.11 第四批 | 纪念馆 筹建处 | 市文化局 | 2001年对 外开放 |
| 13 | 广州沙面建筑群 | 近代 | 沙面 | 1996.11 第四批 | 沙面街办事处 | 荔湾区政府 | 对外开放 |
| 14 | 秦代造船遗址 南越国宫署遗址 南越文王墓 | 秦汉 西汉 | 中山四路316号 解放北路867号 | 1996.11 第四批 | 西汉南越王博物馆 筹建处 | 市文化局 | 对外开放 |
| 15 | 中山纪念堂 | 1931 | 东风中路 295号 | 2001．6 第五批 | 中山纪念堂管理处 | 市政园林局 | 对外开放 |

表2.10.6.2  中心组团广东省级文物保护单位(共31个)

| 序号 | 名称 | 年代 | 地 点 | 公布时间 | 使用单位 | 主管部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升平社学旧址 (包括义勇祠) | 1841 | 白云区石井镇 | 1978.7 第一批 | 白云区 文化站 | 白云区 文化局 | 对外开放 |
| 2 | “三.二九” 起义指挥部旧址 | 1911 | 越华路 小东营15号 | 1978.7. 第一批 | 广州博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 3 | 中共广东区委 员会旧址 | 1924 | 文明路194--200 | 1978.7 第一批 | 广东革命历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 4 | 广州起义 烈士陵园 | 1927 | 中山三路92号 | 1978.7 第一批 | 广州起义士陵园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 5 | 广东贡院明远楼与中山大学天文台旧址 |  | 文明路 | 1978.7 第一批 | 中山大学天文台旧址属广东省博物馆博物馆 | 广东省 文化厅 | 对外开放 |
| 6 | 南海神庙 (包括浴日亭) | 明、清 | 黄埔庙头村 | 1978.7. 第一批 | 市文物考古研究所 | 市文化局 | 对外开放 |
| 7 | 清真先贤古墓 | 唐 | 解放北路901号 | 1978.7 第一批 | 伊斯兰 教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 8 | 省港罢工委员会 旧 址 | 1925 | 东园横路3号 | 1978．7 第一批 | 省港罢工 委员会旧址纪念馆 | 省总工会 |  |
| 9 | 中山纪念碑 | 1931 | 越秀公园 | 1978．7 第一批 | 越秀公园 | 市政园林局 |  |
| 10 | 中共第三次全 国代表大会会址 | 1923 | 东山恤孤院路３号 | 1979.12 第二批 | 东山区 房管局 | 东山区政府 |  |
| 11 | 广东省农民 协会旧址 | 1925 | 中山三路东皋大道礼兴街6号 | 1979.12 第二批 | 东皋大道 小学 | 东山区 教育局 |  |
| 12 | 周恩来同志主持的中共两广东区委军委旧址 | 1926 | 万福路190 号 | 1979.12. 第二批 | 东山区第二人民医院 | 东山区 卫生局 |  |
| 13 | 白云楼鲁迅故居 | 1927 | 白云路2号 | 1979.12. 第二批 | 省邮电局 | 省邮电局 |  |
| 14 | 六榕寺花塔 | 宋 | 六榕路87号 | 1989.6 第三批 | 市佛教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 15 | 五仙观及 岭南第一楼 | 明 | 惠福西路 西斋巷 | 1989.6 第三批 | 越秀区 博物馆 | 越秀区 文化局 | 对外开放 |
| 16 | 镇海楼 | 明 | 越秀公园 | 1989.6 第三批 | 广州博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 17 | 琶洲塔 | 明 | 新港东路 琶洲村 | 1989.6 第三批 | 广东革命 历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 18 | 广州古城墙 | 明 | 越秀公园内 | 1989.6 第三批 | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 19 | 药洲遗址 | 南汉 | 教育路80 号 | 1989.6 第三批 | 市演出公司 | 市文化局 | 对外开放 |
| 20 | 廖仲恺、何香凝 纪念馆 | 现代 | 纺织路 东沙街24号 | 1982． 单独公布 | 廖何纪念馆 | 仲恺农学院 | 对外开放 |
| 21 | 纶生白公祠(含“乐善好施”牌坊) | 清 | 广州市新滘镇龙潭村 | 2002．7 第四批 | 龙潭村委 | 新滘镇政府 |  |
| 22 | 石井桥 | 清 | 白云区石井镇 | 2002．7 第四批 | 石井镇政府 | 白云区政府 |  |
| 23 | 外国人公墓 | 近代 | 长洲镇深井村竹岗 | 2002．7 第四批 | 广东革命 历史博物馆 | 市文化局 |  |
| 24 | 广东咨议局 旧 址 | 1909 | 陵园西路2号大院之二 | 2002．7 第四批 | 广东革命 历史博物馆 | 市文化局 |  |
| 25 | 广雅书院旧址 | 1889 | 西湾路1号 广雅中学内 | 2002．7 第四批 | 广雅中学 | 市教育局 |  |
| 26 | 广东邮务管理局旧址 | 1913 | 沿江西路43号 | 2002．7 第四批 |  |  |  |
| 27 | 康乐园早期建筑群含岭南大学舍建筑群（马丁堂、格兰堂）、岭南大学附小建筑群、马岗顶洋教授建筑、模范村中国教授住宅群、孙中山铜像、七进士牌坊 | 1924 | 新港西路 中山大学 | 2002．7 第四批 | 中山大学 |  |  |
| 28 | 粤海关旧址 | 1914 | 沿江西路29号 | 2002．7 第四批 | 广州海关 |  |  |
| 29 | 广东财政厅 旧 址 | 1915 | 北京路376号 | 2002．7 第四批 | 广东省 财政厅 |  |  |
| 30 | 中央银行旧址 | 1924 | 沿江中路193号 | 2002．7 第四批 | 广州市 人民银行 |  |  |
| 31 | 十九路军淞沪 抗日将士坟园 | 1933 | 水荫路113号 | 2002．7 第四批 | 十九路军淞沪抗日将士坟园管理处 | 市民政局 |  |

表2.10.6.3  中心组团广州市文物保护单位（共132个）

| 序号 | 名称 | 年代 | 地 址 | 公布日期 |  | 使用单位 | 主管部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱执信墓 | 1921 | 先烈东路127号 执信南路152号 | 1963.3 第一批 |  | 十九路军陵园管理处 执信中学 | 市民政局 市教委 | 对外开放 |
| 2 | 庚戍新军烈士墓 | 1910 | 先烈中路 | 1963.3. 第一批 |  | 十九路军陵园管理处 | 市民政局 |  |
| 3 | 史坚如墓 | 1913 | 先烈中路79号 | 1963.3. 第一批 |  | 黄花岗公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 4 | 四烈士墓 | 1911 | 中山二路烈士陵园内 | 1963.3. 第一批 |  | 广州起义 烈士陵园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 5 | 广东人民抗英 斗争烈士纪念碑 | 1950 | 广花一路35号 | 1963.3. 第一批 |  | 白云区 绿化委 | 白云区政府 | 对外开放 |
| 6 | 广州解放纪念像 | 1959 | 海珠广场中心 | 1963.3. 第一批 |  | 海珠广场管理处办公室 | 越秀区 建设局 | 对外开放 |
| 7 | 华林寺罗汉堂 | 清 | 下九路 华林寺前31号 | 1963.3. 第一批 |  | 市佛教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 8 | 纯阳观 | 清 | 海珠区漱珠岗五凤村 | 1963.3. 第一批 |  | 市道教协会 | 市宗教局 |  |
| 9 | 绍武君臣冢 | 清 | 解放北路 越秀公园内 | 1963.3. 第一批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 10 | 王兴将军墓 | 清 | 解放北路 越秀公园内 | 1963.3. 第一批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 11 | 沙基惨案纪念碑 | 1950 | 六二三路 | 1963.3. 第一批 |  |  |  | 对外开放 |
| 12 | 万木草堂 | 1891 | 中山四路 长兴里3号 | 1983．8 第二批 |  | 立新房管站东方锁厂 | 东山区政府 |  |
| 13 | 冯如墓 | 1921 | 先烈中路79号黄花岗公园内 | 1983．8 第二批 |  | 黄花岗公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 14 | 邓仲元墓 （含仲元图书馆） | 1924 1929 | 先烈中路79号黄花岗公园内 越秀区 越秀公园 | 1983．8 第二批 第六批 |  | 黄花岗公园 广州艺术 博物院 | 市政园林局 广州市 文化局 | 对外开放 对外开放 |
| 15 | 华侨五烈士墓 | 1924 | 先烈中路动物公园旁 | 1983．8 第二批 |  | 十九路军抗日阵亡将士坟园管理处 | 市民政局 |  |
| 16 | 杨仙逸墓 | 1924 | 先烈中路79号黄花岗公园内 | 1983．8 第二批 |  | 黄花岗公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 17 | 邓荫南墓及 兴中会坟场 | 1926 | 先烈南路25号 | 1983．8 第二批 |  | 十九路军抗日阵亡将士坟园管理处 | 市民政局 | 对外开放 |
| 18 | 张民达墓 | 1926 | 先烈中路 动物园旁边 | 1983．8 第二批 |  | 十九路军抗日阵亡将士坟园管理处 | 市民政局 | 对外开放 |
| 19 | 海员亭 | 1932 | 解放北路 越秀公园内 | 1983．8 第二批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 20 | 越王井 | 秦.汉 | 连新路171号 | 1983．8 第二批 |  | 省科委 |  |  |
| 21 | 玉岩书院 (包括萝峄寺) | 清 | 白云区萝岗镇 | 1983．8 第二批 |  | 白云区 文化局 | 白云区政府 | 对外开放 |
| 22 | 十香园 | 清 | 江南大道中隔山怀德大街3号 | 1983．8 第二批 |  | 居廉、居巢 后人住宅 | 海珠区 文化局 |  |
| 23 | 仁威庙 | 明.清 | 泮塘仁威庙 前街20号 | 1983．8 第二批 |  | 荔湾区 文化局 | 荔湾区政府 | 对外开放 |
| 24 | 古海岸遗址 （五.六千年前） |  | 海珠区七星岗 | 1983．8 第二批 |  | 广州空军 后勤部 |  |  |
| 25 | 陈恭尹墓 | 清 | 天河区龙眼洞祥云岭 | 1983．8 第二批 |  |  |  |  |
| 26 | 梁佩兰墓 | 清 | 白云区柯子岭 | 1983．8 第二批 |  | 白云山风景名胜区管理局 | 市政园林局 |  |
| 27 | 邓氏宗祠(包括 邓世昌衣冠冢) | 清 | 海珠区龙涎里直街2号 | 1989．12 第三批 |  | 海珠区 博物馆 | 海珠区 文化局 | 对外开放 |
| 28 | 刘氏家庙 | 1900 | 沙河 大洲地12号 | 1989．12 第三批 |  | 市文物考古研究所 | 市文化局 | 正在维修 |
| 29 | 光复纪念亭 | 1928 | 解放北路 越秀公园内 | 1989．12 第三批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 30 | 万人坑 | 1938 | 黄埔牛山 | 1989．12 第三批 |  |  |  |  |
| 31 | 解放军进城式 检阅台旧址 | 1949 | 府前路市府 大楼楼台基 | 1989．12 第三批 |  | 市政府 办公厅 |  | 对外开放 |
| 32 | 冼星海墓 | 1985 | 麓湖公园内 | 1989．12 第三批 |  | 麓湖公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 33 | 赤岗塔 | 明 |  | 1989．12 第三批 |  |  |  |  |
| 34 | 三元宫 | 清 | 应元路11号 | 1989．12 第三批 |  | 市道教协会 | 市宗教局 |  |
| 35 | 黄埔军校驻省办事处、黄埔军校同学会，中国青年军人联合会旧址 | 1924 | 沿江中路239号 | 1989．12 第三批 |  | 市电信管线工程公司 | 市电信局 |  |
| 36 | 宋名贤陈大夫 宗祠 | 明 | 白云区石井镇沙贝村 | 1993．8 第四批 |  | 石井镇政府 | 白云区 文化局 | 对外开放 |
| 37 | 大佛寺 | 清 | 惠福东路惠 新中街21号 | 1993．8 第四批 |  | 市佛教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 38 | 海幢寺 大雄宝殿塔殿 | 清 | 南华中路188号 | 1993．8 第四批 |  | 市佛教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 39 | 濠畔街清真寺 | 清 | 天成路濠畔街387号 | 1993．8 第四批 |  | 市伊斯兰教协会 | 市宗教局 |  |
| 40 | 城隍庙 | 清 | 中山四路忠佑大街48号 | 1993．8 第四批 |  | 广州试验 仪器厂 | 越秀区国土房管局 |  |
| 41 | 卫氏大宗祠 | 清 | 海珠区沥窖镇大浦头 | 1993．8 第四批 |  | 卫氏宗亲会 | 海珠区沥滘镇政府 |  |
| 42 | 庐江书院 (何家祠) | 清 | 西湖路流水井29号之一 | 1993．8 第四批 |  | 流水井 幼儿园 | 越秀区教育局 |  |
| 43 | 黄氏宗祠 | 清 | 中山七路320号 | 1993．8 第四批 |  |  |  |  |
| 44 | 旧当铺 | 清未 | 华贵路26号 | 1993．8 第四批 |  | 逢源街 办事处 | 荔湾区 文化局 |  |
| 45 | 通福桥 | 明 | 芳村区石围塘街五眼桥村 | 1993．8 第四批 |  | 五眼桥村委 | 芳村区政府 | 对外开放 |
| 46 | 泰华楼 | 清 | 多宝坊27号 | 1993．8 第四批 |  | 私人房产 |  |  |
| 47 | 云桂桥 | 清 | 前进路146号 晓港公园 | 1993．8 第四批 |  | 晓港公园 | 海珠区建委 |  |
| 48 | 毓灵桥 | 清 | 芳村区冲口 杏花大街 | 1993．8 第四批 |  | 冲口街 办事处 | 芳村区政府 | 对外开放 |
| 49 | 永安堂 | 现代 | 沿江西路149号 | 1993．8 第四批 |  | 市少儿 图书馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 50 | 陈济堂公馆 | 现代 | 梅花村３号 | 1993．8 第四批 |  | 省妇联 |  |  |
| 51 | 爱群酒店 | 1937 | 沿江西路113号 | 1993．8 第四批 |  | 爱群酒店 | 市旅游局 | 对外开放 |
| 52 | 西关大屋建筑 | 清未民初 | 沙地一巷36号 逢源大街21号 逢源大街8号逢 源北街13号 逢源北街84号 逢源北街87号 | 1993．8 第四批 |  | 省设计院 省木偶剧团 住 户 住 户 荔湾区博物馆 住 户 | 市文化局 昌华街办事处 荔湾区文化局 昌华街办事处 | 对外开放 |
| 53 | 旧民居建筑区 春园 简园 葵园 明园 | 现代 | 新河浦路27号 恤孤院路24号 恤孤院路9号之三 培正路12、14号 | 1993．8 第四批 |  | 新河浦幼儿院 省文化厅 侨房无人居住 |  |  |
| 54 | 姑嫂坟 | 南宋 | 云台花园内 | 1993．8 第四批 |  | 白云山风景名胜区管理局 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 55 | 柯子岭六榕寺 和尚墓塔群 | 明清 | 白云区柯子岭和顺岗 | 1993．8 第四批 |  | 市佛教协会 | 市宗教局 |  |
| 56 | 简文会状元之墓 （含简氏宗祠祠） | 明清 | 白云区太和镇白云山乡 岭盘福路98号 | 1993．8 第四批 |  | 太和镇政府 | 市教委 |  |
| 57 | 广东造币厂 旧 址 | 清 | 黄华路4号 省党校内 | 1993．8 第四批 |  | 省党校 |  |  |
| 58 | 戴鸿慈墓 | 1910 | 白云山 索道出口处 | 1993．8 第四批 |  | 白云山风景名胜区管理局 | 市政园林局 |  |
| 59 | 车歪炮台 | 清 | 广州造船厂区东南面 | 1993．3 第四批 |  | 广船 有限公司 |  |  |
| 60 | 鱼珠炮台 | 清 | 黄埔港 前站293号 | 1993．3 第四批 |  |  | 海上安全 监督局， 黄埔监督站 |  |
| 61 | 乌涌清官兵 合葬墓 | 清 | 黄埔红山 | 1993．8 第四批 |  | 文冲船厂 | 广州船舶 工业公司 |  |
| 62 | 东亚酒店 | 现代 | 长堤３２６号 | 1993．8 第四批 |  | 东亚酒店 | 市旅游局 | 对外开放 |
| 63 | 粤军第一师 诸先烈纪念碑 | 现代 |  | 1993．8 第四批 |  | 市文化局 |  |  |
| 64 | 新一军印缅 阵亡将士公墓 | 1944 | 广园东路 沙河段1号 | 1993．8 第四批 |  | 军区后勤部油料管理所 |  |  |
| 65 | 血泪洒黄花碑 | 1946 | 黄华路 中约外街 | 1993．8 第四批 |  | 大东街 办事处 | 东山区政府 | 对外开放 |
| 66 | 沙基惨案烈士墓 | 1925 | 银河革命 公墓内 | 1993．8 第四批 |  | 银河革命 公墓管理处 | 市民政局 | 对外开放 |
| 67 | 抗战时期日军 细菌试验遗址 |  | 中山二路58号 | 1993．8 第四批 |  | 中山医科大学图书馆 | 中山医科 大学 |  |
| 68 | 西门瓮城遗址 | 明代 | 中山七路口 | 1999．7 第五批 |  | 待修复 |  |  |
| 69 | 越南青年政治 训练班旧址 越南青年革命 同志会旧址 | 1925 | 文明路 246、248号三楼 | 1999．7 第五批 |  | 广东革命 历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 70 | 文德楼 | 1925 | 文德东路 文德里1号、 3号、2号召 | 1999．7 第五批 |  | 民居 |  |  |
| 71 | 锦纶会馆 | 清代 | 下九路西来新街21号 | 1999．7 第五批 |  | 民居 |  |  |
| 72 | 横沙民俗建筑群 | 清代 | 黄埔横沙村 横沙大街 罗氏宗祠一带 | 1999．7 第五批 |  | 民居 |  |  |
| 73 | 长洲炮台 | 清代 | 黄埔长洲岛 | 1999．7 第五批 |  |  |  | 对外开放 |
| 74 | 中山医学院 校本部 | 民国初年 | 中山二路中山医科大学内 | 1999．7 第五批 |  | 中山医科 大学 |  |  |
| 75 | 执信中学 文物建筑 | 近代 | 执信南路 执信中学 | 1999．7 第五批 |  | 执信中学 | 市教委 |  |
| 76 | 美洲华侨纪念堂 | 1929 | 培正中学内 | 1999．7 第五批 |  | 培正中学 | 市教委 |  |
| 77 | 东山浸信会旧址 | 1909 | 东山寺 贝通津9号 | 1999．7 第五批 |  | 基督教协会 | 市宗教局 | 对外开放 |
| 78 | 南方大厦 | 1922 | 沿江西路49号 | 1999．7 第五批 |  | 南方大厦 集团 |  |  |
| 79 | 隅园 | 1930 | 寺通津42号 | 1999．7 第五批 |  | 民居 |  |  |
| 80 | 越秀山水塔 | 1931 | 越秀公园内 | 1999．7 第五批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 |  |
| 81 | 中山七路旧当铺 | 民国初 | 中山七路 22号后座 | 1999．7 第五批 |  |  |  |  |
| 82 | 旧民居建筑 | 清末 民初 | 南华西路 长寿西路鸿昌大街22号 宝源路8-34号、5-23号 多宝路201-221号 | 1999．7 第五批 |  | 民 居 |  |  |
| 83 | 李福林庄园 中心区住宅建筑 | 1921 | 海珠区新窖镇 广州园艺农 工商联合公司 | 1999．7 第五批 |  | 市园艺公司 |  |  |
| 84 | 四方炮台遗址 | 1653 | 越秀公园内 | 1999．7 第五批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 85 | 柯拜船坞遗址 | 1845 | 长洲黄埔 造船厂 | 1999．7 第五批 |  | 黄埔造船厂 |  |  |
| 86 | 旧金山华侨 千人墓 | 1887 | 横枝岗 | 1999．7 第五批 |  | 市肺结核 病院 | 市卫生局 |  |
| 87 | 卢廉若墓 | 1927 | 白云山双溪寺后 | 1999．7 第五批 |  | 白云山风景名胜区管理局 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 88 | 许氏黄太淑人墓 | 1845 | 白云区同和镇长红村凤凰山 | 1999．7 第五批 |  |  |  |  |
| 89 | 刘永福“虎”字 摩崖石刻 | 1898 | 白云山能仁寺 | 1999．7 第五批 |  | 白云山风景名胜区管理局 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 90 | 五羊石像 | 1959 | 越秀公园内 | 1999．7 第五批 |  | 越秀公园 | 市政园林局 | 对外开放 |
| 91 | 汉水闸与城墙 | 汉 | 越秀区惠福西路光明广场 | 2002．7 第六批 |  | 光明广场 房地产公司 |  |  |
| 92 | 朱澄墓 | 元 | 天河区龙眼洞华南植物园内 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 93 | 凤鸣古冢 | 宋 | 白云区新市镇红路水库东侧 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 94 | 云从龙墓 | 元 | 天河区沙河镇五仙桥云家山 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 95 | 华林寺祖师墓群 | 明至清 | 白云区 白云山二龙谷 | 2002．7 第六批 |  | 市佛教协会 |  |  |
| 96 | 巴斯教徒墓地 含巴斯楼 | 清 | 黄埔区长洲镇 | 2002．7 第六批 |  | 黄埔造船厂 |  |  |
| 97 | 庄有恭状元墓 | 清 | 黄埔区 大沙镇飞鹅岭 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 98 | 回教坟场 | 清 | 越秀区解放北路兰圃西侧 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 99 | 宋防御使钟公祠（含从化、白云山 钟轼墓） | 明至清 | 祠：从化市太平镇屈洞村，两墓：太平镇飞鹅 岭和白云山 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 100 | 曾氏大宗祠 | 明 | 白云区钟落潭龙岗村 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 101 | 卢氏大宗祠 | 明至清 | 白云区神山镇中八村 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 102 | 圣裔宗祠 | 清 | 白云区萝岗镇暹岗村 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 103 | 周氏大宗祠 | 清 | 白云区龙归镇南村 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 104 | 南溟黎公祠 | 清 | 海珠区新滘镇伦头乡 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 105 | 豫章书院和 潮州会馆 | 清 | 越秀区沿江路市第九中学内 | 2002．7 第六批 |  | 市二十九 中学 |  |  |
| 106 | 聚龙村民居 | 清 | 芳村区冲口街 | 2002．7 第六批 |  | 冲口街 办事处 |  |  |
| 107 | 整理东濠下游 碑记(含越秀桥) | 民国 | 东山区 越秀北路 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 108 | 联升社学旧址 | 1838 | 白云区太和镇上北街 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 109 | 东平公社 旧 址 | 1843 | 位于同和镇沙梨园，现为东平村沙园六巷 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 110 | 惠爱颠医院旧址 | 1898 | 芳村区明心路36号 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 111 | 波楼 | 1910 | 海珠区洪德路海天四望街波楼3号 | 2002．7 第六批 |  |  |  |  |
| 112 | 揽翠山房 (含大夫第、 兰亭祖宅) | 清 | 白云区新市镇萧岗村北门大街15号 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 113 | 明心书院 旧址 | 1912年 | 芳村区花地街明心路 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 114 | 黄宝坚石屋 (含寓所旁的诊所旧址) | 1912年 | 荔湾区文昌南路敬善里13号 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 115 | 真光书院 旧 址 | 1917年 | 芳村区白鹤洞岗顶 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 116 | 范鸿泰墓 | 1924年 | 东山区黄花岗公园内 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 117 | 广州市界碑 | 1930年 | 海珠区新滘镇小洲村 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 118 | 拜庭许大夫家庙 | 近代 | 家庙在越秀区高第街许地， 墓在天河区龙洞村 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 119 | 长洲黄埔军校史迹（含黄埔公园、济深公园的教思亭和花架、北伐纪念碑等与黄埔军校史迹有关的旧址、遗迹 | 近代 | 黄埔区长洲镇柯拜船坞西侧牛膀山 |  | 2002．7 第六批 | 黄埔造船厂 广东革命历史博物馆 | 广州市文 化局 |  |
| 120 | 颐养园旧址 | 民国 | 东山区二沙岛 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 121 | 广州市 消防局旧址 | 民国 | 东山区文明路49号 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 122 | 叶剑英商议讨逆旧址 | 1922 | 越秀区西湖路小马站15号 （曾家祠） |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 123 | 古应芬墓 | 1931 | 白云区同和镇云东小区东侧 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 124 | 市立中山图书馆旧址 | 1933 | 东山区 文德北路71号 |  | 2002．7 第六批 | 中山图书馆 | 省文化厅 | 含番山亭 |
| 125 | 中山大学 石牌旧址建筑 | 1935-1952 | 天河区石牌五山路、东莞庄 |  | 2002．7 第六批 | 华南理工大学 |  |  |
| 126 | “孙逸仙博士开始学医及革命运动策源地”纪念碑 | 1935 | 越秀区沿江西路107号 |  | 2002．7 第六批 | 中山大学附属第二医院 |  | 含医院民国时期大楼与门楼 |
| 127 | 胡汉民墓 | 1936 | 天河区龙眼洞银屏岭 |  | 2002．7 第六批 | 省林业学校 |  |  |
| 128 | 毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址 | 1958 | 天河区 棠下达善大街27号、49号 |  | 2002．7 第六批 |  |  | 含龙葵钟公祠 |
| 129 | 杨孚井 | 东汉 | 海珠区 新港西下渡路东约大街 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 130 | 岭南第一泉 | 明 | 白云区飞鹅岭下政民路77号 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 131 | 黄埔古港遗迹和黄埔村早期建筑 | 明至清 | 海珠区黄埔村 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |
| 132 | 五眼井 | 清 | 荔湾区下九路西来初地 西来后街 |  | 2002．7 第六批 |  |  |  |

表2.10.6.4 中心组团广州市第一批历史文化保护区名单(共14片)

| 序号 | 名称 | 所在行政区域 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙面 | 荔湾区 | 多种风格的四式建筑群，租界人工岛，古树众多，整体风貌独特。 |
| 2 | 新河浦 | 东山区 | 我市现存规模较大的中西结合的低层院落式传统民层群和历史街区。 |
| 3 | 大小马站一流水井 | 越秀区 | 我市旧城区内唯一尚存成群成片古书院的历史地段。 |
| 4 | 上下九一第十甫 | 荔湾区 | 我市保存较完整、规模最大的骑楼建筑传统商业街。 |
| 5 | 传统中轴线 | 越秀区 | 奠定广州旧城格局，反映名城风貌、体现山水城市的景观视廊，文物古迹和名胜景点、古树名木众多。 |
| 6 | 耀华大街 | 荔湾区 | 我市保存较整齐、完好，具一定规模的西关传统民居街巷。 |
| 7 | 华侨新村 | 东山区 | 解放后，广州建造的第一个大型华侨住宅区．低层庭院建筑，环境幽雅。 |
| 8 | 长洲镇 | 黄埔区 | 历史文化资源丰富，在我国近代史上知名度较高。 |
| 9 | 小洲村 | 海珠区新沼镇 | 我市城区内具有岭南水乡环境特色的古村寨。 |
| 10 | 白云山 | 白云区、越秀区、天河区 | 与珠江共同构成广州依山傍水的城市空句形态，是我市重要的自然与文化遗产。 |
| 11 | 横沙街 | 黄埔区 | 现存古书院和古民居较集中的一条历史街区。 |
| 12 | 聚龙村 | 芳村区 | 我市城区内保存较完整的古村寨建筑群。 |

表2.10.6.5  中心组团广州市内部控制历史文化保护区名单(共9片)

| 序号 | 名称 | 所在行政区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人民南 | 越秀区 |
| 2 | 北京路 | 越秀区 |
| 3 | 南华西街(北至南华西路、南至同福酉路、东至海幢公园、西至洪德路) | 海珠区 |
| 4 | 逢源大街(包括泮溪酒家、龙津西路、逢源大街、西关上支涌一带三角地段) | 荔湾区 |
| 5 | 荔湾湖 | 荔湾区 |
| 6 | 昌华大街 | 荔湾区 |
| 7 | 东皋大道 | 东山区 |
| 8 | 农林上路 | 东山区 |
| 9 | 珠江广州河段 | 荔湾区、越秀区、海珠区、东山区、天河区、黄埔区、芳村区 |

表2.10.6.6  中心组团广州市第一批“老字号”名单(共27家)

| 序号 | 字号 | 传统商铺地址 | 注册商标 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 广州酒家 | 文昌南路2号 | 广州酒家 |
| 2 | 陶陶居 | 第十甫路20号 | 陶陶居 |
| 3 | 北园酒家 | 小北路202号 | 北园 |
| 4 | 泮溪酒家 | 龙津西路151号 | 泮溪 |
| 5 | 莲香楼 | 第十甫路67号 | 莲香楼 |
| 6 | 大同酒家 | 沿江西路63号 | 无 |
| 7 | 成珠酒家 | 无 | 无 |
| 8 | 爱群大厦 | 沿江西路113号(旧楼) | 无 |
| 9 | 趣香饼家 | 无 | 趣香牌 |
| 10 | 致美斋 | 中山四路327号 | 致美斋 |
| 11 | 皇上皇 | 下九路1—3号 | 皇上皇金冠牌 |
| 12 | 新以泰 | 无 | 无 |
| 13 | 南方大厦百货商店 | 沿江西路49号 | 无 |
| 14 | 鹤鸣鞋帽商店 | 无 | 鹤鸣 |
| 15 | 大学鞋店 | 无 | 无 |
| 16 | 李占记 | 无 | 无 |
| 17 | 亨得利 | 无 | 无 |
| 18 | 艳芳照相馆 | 无 | 无 |
| 19 | 宝生园 | 无 | 宝生园 |
| 20 | 三多轩 | 无 | 无 |
| 21 | 陈李济 | 无 | 杏和堂 |
| 22 | 敬修堂 | 无 | 园田牌 |
| 23 | 王老吉 | 无 | 王老吉 |
| 24 | 何济公 | 无 | 何济公 |
| 25 | 潘高寿 | 无 | 潘高寿 |
| 26 | 海珠大戏院 | 长堤大马路292号 | 无 |
| 27 | 太平馆 | 北京路342—346号 | 无 |

## 第十一章    环境保护规划

### 2.11.1	环境保护目标

2.11.1.1	总体目标：到2010年环境污染和生态破坏得到有效控制，基本形成各环境功能区分区明确的城市空间布局，环境保护与经济、社会取得协调发展。

2.11.1.2	具体目标：综合确定环境建设指标、环境质量指标和污染控制指标三部分共计26项环境保护目标指标体系，参见表2.11.1.2。

### 2.11.2	城市生态环境规划

2.11.2.1	北翼发展区是江村、石门、西村水厂饮用水源保护区范围，且部分地区属饮用水源二级保护区，该地区的发展原则是：以环境保护，特别是水环境保护为发展前提；主要建设中低密度居住区和无污染的一类工业项目，严禁发展重污染的三类工业项目和有毒有害物品仓库；严格控制土地开发强度；加强绿化建设，提高这一地区的绿地率和人均公共绿地面积，建成流溪河两岸宽各100米至300米的绿化防护地带；搞好污水处理，该地区的大型开发项目必须同步建设污水处理设施；争取将西村、石门、江村水厂的汲水点迁移至流溪河上游人和坝附近，确保水厂取水水质。

2.11.2.2	中心区的建设分为旧城中心区改建和新城中心区开发两部分。

1、城市中心区的建设必须遵循旧城改建与新区开发所确定的规划原则，以新区开发促进旧城改建，调整城市中心区的用地结构，降低旧城中心区人口密度。

2、搬迁白云机场等旧城中心区内的大型交通枢纽和西焦煤场和南岸码头等占地大、交通运输量大、污染严重或易燃易爆的工业企业，拓宽城市道路，加密路网，绿化、美化城市环境。

3、新区开发做到空间布局合理，生态环境良好，基础设施完善，其环境建设应为广州市迈向二十一世纪的规划建设树立样板。

2.11.2.3	东翼发展区的规划建设必须遵循以下原则：

1、强化工业区的功能，尽量避免工业区与居住区混杂；

2、云埔工业区和南岗工业小区地处东江水源保护地带，严格限制发展有废水污染的工业、仓储项目；

### 2.11.3	水环境保护规划

2.11.3.1	划定广州市饮用水源一级保护区范围、饮用水源二级保护区范围、饮用水源准保护区范围以及地下水源保护区范围，并根据国家《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》，分别明确水环境II类标准、III类标准和IV类标准所适用的区域。

2.11.3.2	至2010年，水环境质量全面达到国家水环境质量标准对各类水环境功能区的水质要求。

2.11.3.3	水环境保护规划措施：节约用水，减轻供水压力，减少污水排放，改善水环境；调整产业结构，开发节水新技术，提高工业用水重复利用率，治理主要河涌等。

2.11.3.4	严格保护现有饮用水源，积极开辟新水源。

2.11.3.5	分期建设城市污水处理系统，加强治理工业废水污染的废水治理。

### 2.11.4	大气环境保护规划

2.11.4.1	到2010年，市区、新发展地区、文教卫生区不低于大气环境质量二级标准。

2.11.4.2	对污染源排放的总量进行控制，调控其排放方式和排放布局，降低空气中污染物浓度，使各类环境质量功能区的空气中污染物浓度达到相应的环境质量，严格控制酸雨污染。

2.11.4.3	2005年以前，对重点企业和重点污染源使用脱硫装置和脱硫剂；2005至2010年，在加强脱硫的基础上，有效控制NOx的排放，严格控制酸雨污染。

2.11.4.4	严格控制机动车污染。计划自2005年7月1日起，全面实施国家第二阶段机动车排放标准；自2006年1月1日起，实施国家第三阶段机动车排放标准；计划提前实行国家第四阶段机动车排放标准。同时，严格执行国家新颁布的在用车排放标准。

### 2.11.5	声环境保护规划

2.11.5.1	划分五类声环境功能区，并相应确定各声环境功能区的噪声标准值。

2.11.5.2	加强交通噪声、工业噪声、建设工地施工噪声的污染防治，加强社会生活噪声管理等。

### 2.11.6	固体废弃物控制

2.11.6.1	对固体废弃物污染控制和城市生态环境保护的城市环境保护规划和规划措施参照"城市环卫设施规划"、"城市城市绿地系统规划"、"历史文化名城保护规划"、"市郊农业资源和土地利用保护规划"和"珠江两岸整治利用规划"等专项规划内容。

表2.11.1.2  规划期环境保护目标

| 类别 | 指 标 | 单位 | 2005年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 建设 | 森林覆盖率 | % | 43 | 45 |
|  | 自然保护区覆盖率 | % | 10 | 12 |
|  | 人均公共绿地 | m2/人 | 10 | 15 |
|  | 建成区绿化覆盖率 | % | 35 | 40 |
|  | 建成区绿地率 | % | 33 | 35 |
| 环境 质量 | 空气污染指数良好率 | % | ＞90 | ＞92 |
|  | 大气环境NO2年均浓度 | mg/m3 | 0.08 | 0.07 |
|  | 大气环境SO2年均浓度 | mg/m3 | 0.06 | 0.055 |
|  | 大气环境PM10年均浓度 | mg/m3 | 0.10 | 0.08 |
|  | 城市水功能区水质达标率 | % | 100 | 100 |
|  | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 96 | 100 |
|  | 区域环境噪声平均值 | 分贝 | 55 | 53 |
|  | 交通干线噪声平均值 | 分贝 | 68.5 | 67 |
|  | 公众对生态环境满意率 | % | 75 | 85 |
| 污染 控制 | 环境保护投资指数 | % | 2.6 | 2.8 |
|  | 环境噪声达标区覆盖率 | % | 70 | 95 |
|  | 烟尘控制区覆盖率 | % | 100 | 100 |
|  | 工业废水排放达标率 | % | 90 | 100 |
|  | 机动车尾气排放达标率 | % | 90 | 99 |
|  | 工业固废综合利用率 | % | 90 | 90 |
|  | 危险废物处置率 | % | 100 | 100 |
| 环境 建设 | 城市生活污水处理率 | % | 70 | 90 |
|  | 工业废水排放达标率* | % | 90 | 100 |
|  | 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 |
|  | 生活垃圾资源化利用率 | % | 35 | 55 |
|  | 城市气化率 | % | 96 | 98 |

*现状值不包括非重点乡镇企业

# 第三篇  番禺组团

## 第一章    发展定位

### 3.1.1	组团发展策略

3.1.1.1	番禺组团是广州南部重点发展地区，范围为番禺区行政区范围。

3.1.1.2	积极控制策略性的重点发展区，调整完善现状建成区，保护结构性生态绿地和农业发展区。

1、重点发展区是广州大学城、广州新城、南沙地区。

2、调整完善区是指大石、钟村、南村、市桥、沙湾、石基等地区，完善交通、市政基础设施，加强公共设施配套，提高城市化质量。

3、结构性生态绿地是番禺组团与中心组团之间、发展区之间的绿化隔离地带，应加强保护，控制开发建设，对已建设地区逐步进行生态重建。

4、农业发展区是广州“山、水、城、田、海”自然生态格局中“田”的核心部分，是市域重要的高新农业和都市型农业发展区。限制零星的村庄居住用地发展，通过迁村并点，逐步实现集约发展。

3.1.1.3	本地区城市化以村镇经济为主要动力，保证村镇经济适度发展的前提下，大力实现地区集约建设。

### 3.1.2	组团发展性质

3.1.2.1	番禺组团是广州市21世纪的重点发展地区，沿南拓轴将建设成为基于知识经济和信息技术、服务于珠江三角洲、华南地区乃至全国的教育中心；集以控制、管理、服务等新型技术产业为主导的生态型文化旅游产业、国际化商务办公、现代物流、居住于一体的，全面提升广州国际化区域中心城市地位的信息化生态型的新城市中心；区域服务业核心区、临港产业区，将成为21世纪新的广州市科教资讯产业中心和航运中心。

3.1.2.2	以城乡协调发展为原则，发挥区位优势和交通优势，突出展现岭南水乡风情的文化底蕴和自然特色，强化广州的中心城市地位。

## 第二章    人口及用地规模

### 3.2.1	人口规模

3.2.1.1	规划至2005年，总人口220万，其中城镇人口160万。

3.2.1.2	规划至2010年，总人口242万，其中城镇人口207万。

### 3.2.2	用地规模

3.2.2.1	规划至2005年，城市建设用地将达到152平方公里。

3.2.2.2	规划至2010年，城市建设用地将达到168.07平方公里。

## 第三章    空间结构与规划布局

### 3.3.1	空间结构

3.3.1.1	番禺组团空间结构为：由两条依托轨道交通的发展轴、三条沿江城市发展带、四条结构性生态隔离带、六个发展区共同构成的具有岭南水乡特色的网络型生态城市结构。

3.3.1.2	两条依托轨道交通的发展轴是：

1、沿轨道交通三号线发展轴，北起广州新机场南到南沙经济技术开发区的快线，串联着广州新城市中心和番禺组团的一系列发展热点，在番禺组团通过大石、钟村、市桥、石基、石楼、东涌、黄阁及南沙经济技术开发区，是现状广州市旧城功能疏解和拓展的主要地区。

2、沿轨道交通四号线发展轴，串联一批基于知识经济和信息技术的新兴产业地区，从广州科学城、琶洲国际会展中心、广州生物岛、广州大学城到远期控制的广州新城，汇合轨道交通三号线，辐射南沙经济技术开发区和广州港南沙港区，是广州市未来新的城市功能布局的策略性增长地区。

3.3.1.3	三条沿江城市发展带分别是：珠江后航道发展带，由北部调整完善区、广州大学城重点发展区构成；沙湾水道发展带，由市桥调整完善区、远期控制的广州新城重点发展区构成；蕉门水道发展带，南沙地区沿蕉门水道发展。

3.3.1.4	四条结构性生态隔离带分别是：

1、北部生态廊道：沿珠江后航道城市发展带和沿沙湾水道城市发展带之间的东西向生态隔离带，西起大石、钟村镇西部的农业生态保护区，通过香江动物园等中部山林地段，向东经过化龙农业大观、莲花山，延伸至珠江。

2、中部南北向生态廊道：北部调整完善区、市桥调整完善区与广州大学城重点发展区、远期控制的广州新城重点发展区之间的生态隔离带，位于现状发展地区和策略性增长地区之间，南起蕉门水道入海口，经市桥组团东侧生态隔离带、向北延伸至珠江后航道。

3、中部东西向生态廊道：远期控制的广州新城重点发展区、市桥调整完善区与南沙重点发展区之间的生态隔离带，西起滴水岩，沿沙湾水道向东延伸至珠江。

4、西部生态廊道：南起洪奇沥水道入海口，沿西部快速道路，经滴水岩、大夫山，向北延伸至珠江后航道。

3.3.1.5	六个发展区包括一个都市农业发展区、两个调整完善区、三个重点发展区。

1、北部调整完善区：含大石、钟村二镇以及南村镇中部快速干道以西部分，以大石为组团中心。该区是番禺的北门户，未来广州铁路新客站所在地，重要的工业基地，广州城郊型高素质环境居住区，珠三角现代都市旅游胜地。

2、市桥调整完善区：含市桥、沙湾二镇以及石基镇中部快速干道以西部分，是广州市南部重要的生活服务中心、商品流通中心和番禺组团的行政中心。

3、广州大学城重点发展区：含新造镇以及化龙的大部分、南村镇中部快速干道以东部分，是广州信息港的重要组成部分，是产、研、学一体化发展的新功能区。

4、广州新城重点发展区：含石楼镇、东涌镇以及石基镇中部快速干道以东部分、化龙镇的一部分。

5、南沙重点发展区：含南沙经济技术开发区、珠江管理区、黄阁镇、横沥镇、万顷沙镇、围垦公司以及灵山镇的一部分，是集物流业、临港产业、高新科技产业为一体的现代产业基地，重要的粤港通道。

6、中部都市农业发展区：含榄核、鱼窝头、大岗、灵山等镇，是重要的加工业基地，是市域重要的高新农业和都市型农业发展区。

### 3.3.2	规划布局

3.3.2.1	北部调整完善区包括大石、钟村、南村西部三个相对独立的功能区：

1、大石功能区综合发展房地产业、技术和资金密集的外向型工业、商贸业和旅游业。沙窖岛、南浦岛以居住区开发为主。沙窖岛、大石镇区有规划中的轨道交通三号线站点，规划分别结合站点布置区级商业服务中心和组团级商业服务中心。轨道交通七号线通过南浦岛、与三号线在大石设换乘站，规划在南浦岛设置了两个结合站点的组团级公共服务中心。

2、钟村功能区由钟村镇区、祁福新村至华南碧桂园开发带构成。规划平衡发展房地产业、技术和资金密集的外向型工业。在汉溪路规划有轨道交通站点，结合站点布置大型购物中心。在石壁地区规划有未来广州铁路新客站。

3、南村西部功能区地处珠江南岸，迎宾路和规划中部快速干道之间。该功能区以房地产业为主，是广州市目前房地产开发的热点，结合轨道交通三号线的站点设置，在中部和南村新镇区北部布置两个公共服务中心。

3.3.2.2	市桥调整完善区包括市桥、沙湾二个建制镇以及中部快速干道以西石基镇部分用地，是广州市南部重要的服务中心、商品流通中心、文化教育中心、交通枢纽之一和番禺区的行政中心。

1、市桥组团中旧城区已有的居住用地以改造为主，降低建筑密度，增加居住区的绿地和配套设施。东区以番禺广场为中心，发展集办公、金融、咨讯、购物、休闲于一体的商务区。商业中心规划位于市桥中心地带的大北路与光明路之间，往南延伸形成具南国水乡特色的休闲购物街区。规划在西区建设新的体育中心、文化中心。

2、沙湾组团，市桥水道以南、沙湾水道以北，用地以市桥南区及沙湾镇区共同组成，规划发展成为番禺组团副中心。

3、石基西部组团，番禺组团中部快速干道以西的石基镇用地，是市桥城市功能和居住人口扩散的承受地。发展以低层住宅为主的一类居住用地。

3.3.2.3	大学城重点发展区，以广州大学城（小谷围岛）为核心，是广州城市南拓轴上的重要节点。

1、沥窖水道以北新造小谷围岛规划整体开发建设成广州大学城，形成相对独立的具有独特城市功能的组团。

2、沥窖水道南岸地区受大学城的直接辐射作用，其城市功能主要依托大学城形成和发展。以两条规划结构性生态廊道为界，分为三个组团。

(1)南村组团在现状南村镇基础上主要发展以信息产业为主导的高新技术产业区，形成居住-产业综合组团。

(2)新造组团以整合新造镇现状建设为基础，以地铁站点为中心布置高新技术研发、产业和居住于一体的大学城核心功能区外延配套服务区。

(3)化龙组团处于生态敏感性较高的地区，不作大规模开发建设，规划以现状化龙镇为基础，整合村民居住社区，适当发展居住区，形成大学城核心功能区外延配套的后备服务区。

3.3.2.4	广州新城重点发展区，是广州城市南拓轴上的核心节点，是集以控制、管理、服务等新型技术产业为主导的生态型文化旅游产业、国际化商务办公、现代物流、居住于一体的，全面提升广州国际化区域中心城市地位的信息化生态型的新城市中心。

3.3.2.5	南沙重点发展区分为三个功能组团：

1、南部龙穴岛组团，空间上可划分为广州港南沙作业区及物流中心区、蕉门水道西岸新垦临港工业及配套生活服务区、横沥物流配送区以及万顷沙生态农业综合发展区。

(1)广州港南沙作业区及物流中心区包括鸡抱沙、龙穴岛和孖沙围垦区的全部地区，以集装箱为主的港口货物运输、物流中心为主导功能，发展保税加工、仓储配送、修船等与港口运输货物相关产业；

(2)新垦临港工业及配套生活服务区包括蕉门水道以西的新垦、万顷沙和围垦公司的部分地区，主要发展临港产业、仓储、散货码头以及港区的生活居住配套服务设施；

(3)横沥物流配送区包括横沥岛、灵山镇东南角的部分地区以及珠江农场的北部地区，发展物流储运配送业，满足港区对内、对外的物资集散要求；

(4)万顷沙生态综合发展区包括蕉门水道西岸万顷沙、新垦、珠江管理区和围垦公司的大片地区，建设绿色农产品生产基地，综合发展生态都市农业、渔业和以此为基础的生态旅游业。

(5) 在万顷沙地区，规划期内将建设以石化产品深加工和精细化工、新材料化工为主的现代化临港石油化工工业基地。在优化广东省产业布局部署的指导下，依托广州港南沙港区，在万顷沙或孖沙地区建设大型钢铁工业基地，适度发展物流业基地。同时，坚持生态优先、协调发展的原则，严格把关，避免建设污染排放量大的项目，对污水的排放进行严格控制。

2、中部南沙组团，空间上可划分为地区服务中心区、休闲商务区和资讯产业区。

(1)地区服务中心区包括黄阁南部和南沙岛北部沿东湾滘水道两岸地区，发展集行政办公、商贸金融、文化体育、医疗、教育、居住等功能于一体，形成服务于整个南沙地区配套设施完善的地区性综合服务中心。

(2)休闲商务区包括南沙岛滨江的东岸地区及中部山地东侧，主要功能为商务会展、旅游服务、体育休闲等。

(3)资讯产业区包括南沙岛西岸南部（西部工业区）和南岸地区（粤港资讯产业园），发展以资讯科技产业为主导，集研发、生产、出口加工、教育培训、高科技工业、居住于一体的综合功能。

3、北部黄阁组团在空间上可划分为临港工业园区和生活服务区。

(1)临港工业园区主要由黄阁北部工业区、小虎岛石化工业区、沙仔岛造船工业区、南沙岛东北部沿岸工业区为主构成；

(2)生活服务区位于黄阁镇南部，主要功能有居住区和地区公共服务中心。黄阁组团以小虎岛石化工业、沙仔岛造船工业为基础，重点发展石化、造船、原材料等大型基础性工业，形成黄阁临港工业园区及石化储运基地。

3.3.2.6	中部都市农业发展区，加大行政调整的力度，打破原有的镇域界线，在新的地域组合内统一考虑该区的发展。鼓励有条件的中部农业区各村镇规划建设农业观光区和观光果园区

1、榄核与灵山北翼组成的发展带，在榄核原有城区的基础上向东发展，新增工业集中设置在墩塘一带与灵山北翼九比工业区连为一体，形成规模效应，发展依托111省道和西部快速干线。严格限制榄核镇榄核河以北工业的发展，集约发展榄核河以南工业。

2、整合鱼窝头区现有零星状建设，中心组团在原有镇区的基础上依托南沙大道向西发展，北翼临沙湾大桥组团依托交通优势，发展组团工业。规划取消鱼窝头镇范围内小乌工业点，集中发展北翼大石、中心工业点。

## 第四章    城市建设用地规划

### 3.4.1	居住

3.4.1.1	北部调整完善区将成为广州市旧城居住功能疏解的主要地区。

3.4.1.2	配合广州大学城的建设，规划在新造小谷围、新造镇珠江后航道南岸地区建设一片满足大学城师生和高新技术研发人员的居住用地，与大学城配套的研究设施用地、科研开发生产用地有机结合、均衡分布。

3.4.1.3	市桥调整完善区是番禺组团的旧城中心，人口集中，未来必须扩展旧城空间，调整完善原有城市的空间结构，改善居住环境质量。

3.4.1.4	远期控制的广州新城重点发展区是21世纪广州市域新兴产业发展区，规划未来配套形成若干体系完备、开发建设管理水平高层次的大型居住区，在海鸥岛布置若干生态旅游渡假区。

3.4.1.5	规划在南沙地区发展区布置若干支持临港产业、物流中心等功能的居住组团，分别位于黄阁镇南部、南沙经济技术开发区、横沥、珠江管理区。

3.4.1.6	规划居住用地规模合计为51.29平方公里。

### 3.4.2	公共设施

3.4.2.1	在小谷围建设广州大学城，发展成为广州科研教育文化新区。

3.4.2.2	在广州新城规划发展服务于珠江三角洲的新兴技术服务中心和管理中心。

3.4.2.3	规划在海鸥岛发展生态型旅游产业。

3.4.2.4	运用SOD、TOD发展模式，规划沿轨道交通三号线、四号线布局公共服务设施，在洛溪岛、大石、汉溪、南浦、华南新城、南村新区和大学城形成若干组团服务中心。

3.4.2.5	在市桥调整完善区继续完善商务和文化体育设施。

3.4.2.6	规划公共服务设施用地规模合计为14.55平方公里。

### 3.4.3	工业

3.4.3.1	沿规划西部快速干道，布局一系列技术资金密集、外向型为主导的传统工业发展区，通过疏港道路与广州港南沙港区相连。

3.4.3.2	北部调整完善区要促进现状工业从粗放、劳动密集型向资金、技术密集型升级。逐步搬迁混杂于居住区中对居民生活有影响的零星工业，集约发展沿西部快速干道的大石、钟村镇级工业区。

3.4.3.3	市桥调整完善区要逐步搬迁旧城区中对居民生活有影响的零星工业，集约发展沿西部快速干道的沙湾工业园区。内环路内侧不应再设置工业用地。

3.4.3.4	中部都市农业发展区必须保护农田，必须要有均衡的产业结构，为继续发挥大岗、灵山以及榄核几个镇工业发展的现有优势，规划沿西部快速干道集中规划布置若干大型工业区。

3.4.3.5	沿规划中的轨道交通四号线发展轴，在广州大学城重点发展区、广州新城重点发展区、南沙地区发展区发展一系列新兴产业园区。

3.4.3.6	在大学城重点发展区周边南村工业区、新造工业区建设服务于大学城的高新技术的研发基地、高新技术产业的孵化器以及各所大学的实验场所。

3.4.3.7	广州新城重点发展区是广州未来城市发展的策略性产业发展区。

3.4.3.8	结合广州港南沙港区大力发展临港工业区，该地区北部主要发展黄阁临港工业园区及形成大型汽车产业基地，在南沙经济技术开发区发展资讯科技园区；南部在广州港南沙港区的南端发展大型临港工业及造船工业，利用蕉门水道西部万顷沙等地区建设工业码头和散货码头。

3.4.3.9	规划城镇集中建设区内的工业用地规模合计为45.12平方公里。

### 3.4.4	仓储

3.4.4.1	规划结合广州港南沙港区大力发展广州市南部临港物流中心，在蕉门水道西部万顷沙、横沥等地区布置仓储用地。

3.4.4.2	规划仓储用地4.28平方公里。

### 3.4.5	对外交通

3.4.5.1	未来公路客货运中心由多级、多类组成，本次组团规划主要确定一级综合中心站场，一级中心站场根据城市规划布局，分设六个地区，共17个。

3.4.5.2   规划在钟村石壁附近设置广州铁路新客站，为全国四大铁路客运枢纽之一。

3.4.5.3   规划对外交通用地6.10平方公里。

### 3.4.6	道路广场

3.4.6.1	根据市域道路功能与服务特征的不同，规划道路分为：

1、区域性干道，包括京珠高速公路、珠三角环形高速公路。

2、市域性主干道，包括105国道、迎宾路、南沙大道、南部干道、西部干道、东部干道、广明高速公路、清河路。

3、市域性次干道，包括南大路、兴业大道、市新路、市莲路、市南路（南沙）、广珠东线、鱼窝头大道、市区内环路、市区外环路、番禺大道等。镇（区）主次道路。

3.4.6.2	规划道路广场用地22.02平方公里。

### 3.4.7	市政设施

3.4.7.1	番禺区市政设施规划，应遵循统一规划、共建共享的原则，主要管线的架设或铺设应严格按照规划，其走向应与生态廊道、道路相协调并尽量沿生态廊道、道路布置，以适应城市化进程和可持续发展的要求。

3.4.7.2	规划市政设施用地1.32平方公里。

### 3.4.8	绿化

3.4.8.1	本规划通过建立不可建设区、限制建设区和适宜建设区三类土地开发与管理的模式，对山坡地、森林地及各类环境敏感地的开发实行严格管制，达到土地资源保护与利用的平衡。

3.4.8.2	规划绿化用地26.30平方公里。

番禺组团城镇建设用地规划平衡表

| 用地性质代码 | 用地名称 | 用地面积 （平方公里） | 占总用地百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 | 51.29 | 30.5 |
| C | 公共设施用地 | 14.55 | 8.7 |
| M | 工业用地 | 42.12 | 25.1 |
| W | 仓储用地 | 4.28 | 2.5 |
| T | 对外交通用地 | 6.10 | 3.6 |
| S | 道路广场用地 | 22.02 | 13.1 |
| U | 市政公用设施用地 | 1.32 | 0.8 |
| G | 绿地 | 26.30 | 15.6 |
| D | 特殊用地 | 0.09 | 0.1 |
| 城镇建设用地 |  | 168.07 | 100.0 |

## 第五章    综合交通规划

### 3.5.1	综合交通发展政策

3.5.1.1	强化交通基础设施建设，合理优化交通资源配置，建立适应广州网络型城市发展的走廊型路网体系，积极发展以轨道交通为骨干的城市公共交通体系。

### 3.5.2	道路系统规划

3.5.2.1	番禺组团的道路系统由高速公路、快速路、交通性主干道、一般主干道、次干道等组成。其中高速公路、快速路、交通性主干道构成主骨架路网。

3.5.2.3	主骨架路网以“五纵九横”的高快速路网为主导，交通性主干道为辅助，各发展区地区性主干道为基础的三级走廊型网状路网结构体系。规划干道网长度1938km、道路网络密度2.82km/km2。参见表3.5.2.3、表3.5.2.4.1。

### 3.5.3	轨道交通系统规划

3.5.3.1	番禺片区规划的轨道交通线网由7条线组成，分别是3号线（机场线）、4号线（科学城线）、7号线（南蒲岛线）、10号线（市桥北线）、11号线（南沙环岛线）、12号线（沙湾线）、13号线（横沥线）。系统内设九个大型换乘枢纽站，分别是：广州铁路新客站、洛溪站、大石站、汉溪站、光明站、新城站、海鸥岛站、大学城站、南沙新客港站。

### 3.5.4	对外交通系统规划

3.5.4.1	公路客货运系统，规划一级综合中心站场17个:	市桥、新客港、万顷沙中、大石、新城西、莲花山客运中心，新城北、新城南、大学城客、西南、龙穴北、龙穴南、万顷沙南、横沥、市桥北、市桥南、南沙北货运中心。

3.5.4.2	铁路系统，

1）在钟村石壁规划建设广州铁路新客站，使之成为全国四大铁路客运枢纽之一。新客站北连京广客运专线，南接穗港高速铁路及广珠城际轨道线。

2）规划设置南部疏港铁路。线路北接广茂铁路及规划西北联络线，经南海进入番禺区，沿番禺西部经市桥、沙湾，进入南沙港区。预留远景跨珠江口接广深铁路和衔接未来广珠铁路线通道。港口铁路集疏运系统站场由货场和编组站组成。规划在横沥设置铁路集装箱货场，在南沙港区内结合未来港口发展规划相配套的货场；编组站设置两个：南沙港区内的港前编组站和万顷沙编组站。

### 3.5.5	公共交通规划

3.5.5.1	发展以轨道交通、常规公共交通为主导，出租小汽车、中小巴、客轮为补充的公共客运交通系统，与铁路、公路、航运、民航等外围大交通衔接紧密，形成多层次、多元化、立体化交通基本框架。

表3.5.2.3  番禺组团城市路网规划主要指标表

| 道路指标 | 方案 | 高快速路 | 主干道 | 次干道 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路密度 | 现状 | 0.1 | 0.41 | 0.24 | 0.76 |
| （km/km2） | 规划 | 0.42 | 1.1 | 1.3 | 2.82 |
| 平均道路宽度 | 现状 | 26 | 23 | 13 | 21 |
| （m） | 规划 | 85 | 59 | 40 | 57 |
| 道路面积率 | 现状 | 0.30% | 0.90% | 0.30% | 2% |
| （％） | 规划 | 3.60% | 6.40% | 5.20% | 15% |

注：高快速路按陆地面积1012km2进行计算，城市主干道、次干道按规划建设用地面积630 km2进行计算。道路面积率按照1012km2计算。

表3.5.2.4.1  番禺组团高（快）速路系统表

| 道路 等级 | 道路名称 | 线 路 走 向 | 规划宽度 （m） | 路段长度 （km） | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 速 公 路 （4） | 广明高速公路广州段 | 碧江-屏山-祈福-冼庄立交-眉山-草堂村-珠三角环形高速公路东段 | 80 | 28 | 2,4 |
|  | 珠三角环形高速公路南段 | 潭洲水道-湴湄-下坭-小乌-庆盛-沙南 | 80 | 27 | 4 |
|  | 广珠东线 | 新洲-大学城-新造-石基-东涌-黄阁-潭尾-横沥 | 80 | 36 | 2,3 |
|  | 虎门高速 | 潭尾-广隆-东井-虎门大桥 | 80 | 21 | 1 |
| 快 速 路 （10） | 南大干线 | 石壁-猛涌-南草堂-崇德-草堂村 | 80 | 22 | 2,4 |
|  | 市莲干线 | 沙湾西-横江-新水坑-小龙-莲花山 | 80 | 30 | 4 |
|  | 沙湾干线 | 三善大桥-三益围-紫坭大桥-沙湾西-草河涌-石基涌-官涌 | 80 | 24 | 4 |
|  | 黄榄干线 | 五沙-高沙-马克-留东 | 80 | 14 | 4 |
|  | 万龙干线 | 年丰-福生-龙穴岛 | 80 | 15 | 4 |
|  | 新龙干线 | 万顷沙-新垦-龙穴岛 | 80 | 13 | 4 |
|  | 西部干线 | 东沙-南浦-石壁-屏山-南双王-紫坭-五沙-潭洲-新联二 | 80 | 60 | 4 |
|  | 迎宾路 南沙大道 | 番禺大桥-沙溪-龙美-区府-草河-小乌-万洲-亭角 | 80 | 39 | 1 |
|  | 中部干线 | 仑头-大学城-陈边-坑头-新桥-雁洲-小乌-新沙-新联二-横沥-侨垦-新垦 | 80 | 49 | 3 |
|  | 东部干线 | 化龙-莲花山-沙尾-留东-黄阁-南沙-龙穴岛 | 80 | 51 | 3,4 |

## 第六章    生态与绿地系统规划

### 3.6.1	生态结构

3.6.1.1	番禺组团城乡生态结构为“三纵两横”。

3.6.1.2	“三纵”是三条南北向生态主廊道。

1、西部生态廊道南起洪奇沥水道入海口沿水道北上，穿过滴水岩、大夫山向北延伸，其组成要素主要有水系、田园和山林，属于现状自然生态要素保持较完好的地区。

2、中部生态廊道南起焦门水道入海口沿水道北上，连接规划控制的市桥和广州新城之间的生态隔离带，穿过广州大学城向北延伸，其组成要素主要有水系（含湿地）和耕地两种。

3、东部生态廊道南起珠江口，沿珠江水系及两侧滨水地区北上，经海鸥岛向东北方向延伸，其主要组成要素以水系为主（含湿地）。

3.6.1.3	“两横”，即两条东西向生态主廊道。

1、北部廊道西起钟村周边的山林和农田，经香江野生动物园等中部山林地段，向东穿过化龙农业大观延伸至莲花山和珠江。

2、南部生态廊道西起滴水岩，沿沙湾水道向东延伸至珠江，共同构成网络型生态廊道。

### 3.6.2	绿地系统

3.6.2.1	绿地系统由水系、山林地、田、园等要素组成。

3.6.2.2	水系有珠江主航道、洪奇沥水道、沙湾水道和市桥水道。

3.6.2.3	山林地主要分布在沙湾水道以北的西侧地区，较大的有滴水岩、大夫山和东侧的莲花山。南村、新造、化龙地区分布有许多较为低矮的山丘台地；沙湾水道以南有三处山林都较大，分别是南沙的黄山鲁山系（番禺最高山）、黄阁的大山乸和大岗的莲塘坪。

3.6.2.4	田主要分布在沙湾水道以南的大部分地区和沙湾水道以北南村、新造、化龙以南，石基、石楼连花山以北的地区。

3.6.2.5	园主要指农民由于种植经济作物的果园、菜园等，规模相对较小，布局分散，大都分布在各镇居民点相对集中的地区。

3.6.2.6	规划集中城镇公共绿地面积22.38平方公里。规划建成区绿化覆盖率2005年达到35%，2010年达到40%；建成区绿地率2005年达到33%，2010年达到35%；人均公共绿地（公园绿地），2010年达到15平方米。

### 3.6.3	生态规划策略

3.6.3.1	维育山、水、城、田、海的自然空间格局，在城乡建设过程中要尊重和维护良好的自然环境资源，严格保护耕地，巩固绿色农业生产基地的地位，保护珠江水系及其口门地区的海域生态环境。

3.6.3.2	对生态主廊道范围内的生态用地进行有效控制，加强现状建成区内生态环境的重建工作，梳理滨水地区的空间环境，通过用地政策分级和建设策略导引使城市建设和生态环境建设同步协调，创造良好内外生态环境。

3.6.3.3	管护结构性生态用地，严格控制城市组团间结构性生态用地，防止城市连片蔓延发展，建立多中心网络型空间结构。

3.6.3.4   明确南沙重点发展区内万顷沙鸟类迁徙过冬区域和龙穴岛海蚀海岸的相关保护措施。

## 第七章    公共设施规划

### 3.7.1	公共设施综合布局

3.7.1.1	规划在小谷围建设广州大学城，远景规划在广州新城发展服务于珠江三角洲的新兴技术服务中心和管理控制中心。

3.7.1.2	规划控制海鸥岛大片用地，发展基于休闲旅游的大型项目。

3.7.1.3	运用SOD、TOD发展模式，规划公共服务设施体系沿轨道交通三号线、七号线布局，其中在洛溪岛将形成整个北部调整完善区的服务中心，在大石、汉溪、南浦、华南新城、南村新区和大学城形成组团服务中心。

3.7.1.4	在市桥调整完善区继续完善商务和文化体育设施，发展南部新区。

### 3.7.2	行政办公设施

3.7.2.1	在番禺区行政架构下，落实区、街道办事处、镇、村行政办公设施用地。

### 3.7.3	商业金融设施

3.7.3.1	市级商业服务副中心设置在市桥、洛溪岛。

3.7.3.2	增建一批综合农贸市场，配建公厕、垃圾站、停车场和市场管理所。

3.7.3.3	引导商业网点布局成体系，完善市桥区级商业中心，新建南沙区级商贸中心，建设市次级商业中心（大石、潭大灵、石莲、万顷沙）、镇一级商业中心。区级、区次级商业中心应设大型超市、百货商店、餐馆酒店；镇级商业中心至少应设小型超市、小型百货店、小型餐馆等。

### 3.7.4	教育设施

3.7.4.1	以普及高中阶段教育为重点，促进各类各级教育事业协调、健康发展；到2010年，形成具番禺特色、适应经济和社会发展要求的现代化教育体制。

1、在自然村集中的地方原则上应对规模较小的小学按18-24班规模予以合并。

2、大力发展中等专业职业技术教育，到2010年，在新建职业高中和中专专业技术学校2所，共有职中、中专专业技术学校13所。

3、幼儿教育方面，幼儿入园率达95％以上。

4、特殊教育方面，按30班规模完成特殊学校建设和教育设备配置，同时因地制宜办好镇特殊教育班和随班就读，使残疾儿童入学率达95％以上。

3.7.4.2	新建居住区、居住小区、居住组团必须按规定配置相应教育设施，原则上每2-3万人设1所中学，规模为24-30班；每万人配置1所小学（18-24班规模），每万人配置2所幼儿园（9班规模）。城区中学、小学布局分别按1000米、500米服务半径配置。

### 3.7.5	文化设施

3.7.5.1	建番禺区科技馆，内设科技展馆、科技交流中心、科研成果推广站。各镇成立各级农业技术推广站属下的农业培训中心。

3.7.5.2	按文化娱乐设施每千人拥有25-30座位的指标，规划增建影剧院16个，3个区级图书馆，2个市级青少年活动中心。

3.7.5.3	在市桥建设一批综合性、多功能、现代化的高品位文化艺术设施：演艺中心、艺术培训中心、图书馆、文化广场、博物馆二期工程，改造、建设一批档次较高、服务优质的普及型文化娱乐设施，抓紧老区文化设施改造更新和新区文化设施配套建设。

3.7.5.4	南沙按高标准规划剧场、文化中心和青少年宫等文化设施，其他文化设施按国家规范配置。

3.7.5.5	各镇配套影剧院、图书馆、新华书店、文化活动中心（站）、文化公园各一个。

3.7.5.6	市桥及南沙各建1个广播电视中心，各镇应加强广播站的建设。

3.7.5.7	在小谷围岛上建广东科学中心。

### 3.7.6	体育设施

3.7.6.1	2010年规划人均群众性体育设施用地达0.7-1.3平方米左右。

3.7.6.2	在市桥、南沙分别建设一个全新、多功能、大规模、高标准的现代化体育中心，分别占地约40公顷，内设20000座位体育场，6000座位体育馆和训练馆、游泳馆、乒乓球馆、桌球馆等，并附设旅业、饮食、娱乐等配套设施。

3.7.6.3	各镇规划建设1个小型体育运动中心（包括体育场、体育馆、游泳池）。其他体育运动设施按如下标准配置：每0.3-0.7万人2个羽毛球场、1个篮球场；0.7-1.5万人设2-4个羽毛球场、2个篮（排）球场或2个网球场，1座健身房。

### 3.7.7	医疗卫生设施

3.7.7.1	扩建现有3所区级医院、20所镇级医院。规划南沙增加2所300床位以上市级综合医院，3所区级医院，床位指标每千人拥有7.4张。完善医院结构，规划增加儿童医院、五官科医院、传染病院、肿瘤等专科医院。

3.7.7.2	居住区应每0.6-1万人设1处社区医疗服务中心，独立地段小于0.6万人也应设1处。结合新区开发和旧区改造配套，调整医疗设施，形成多层次的医疗卫生体系。

3.7.7.3	规划南沙建设2个市级老人院，各镇规划扩建原敬老院，原则上增建1个150-200床位敬老院。扩建番禺沙溪颐老院、黄阁敬老院、市桥敬老院、南沙老人院。

3.7.7.4	迁建殡仪馆至大夫山西面，面积为10公顷，按国家二级馆标准配置。要考虑预留一定的绿化隔离带，注意处理好与周边环境景观关系。在市桥规划社会福利中心，解决弃婴、残疾孤儿安置问题，占地约3.3公顷。

3.7.7.5	新区按100-700户的标准设一社区服务中心，旧区应考虑增设社区服务中心。

## 第八章    市政公用设施规划

### 3.8.1	给水工程规划

      - 以沙湾水道、顺德水道作为生活饮用水源,必须加强城市和区域间的合作，统一水资源的保护，防止水质恶化，确保水源长期稳定的供给。

      - 以建设区域性大型水厂为主，重点发展以沙湾水道为水源的水厂，对于采用其他水源的小型水厂，关闭或改为工业用水厂。近期充分利用现有区属沙湾水厂、东涌水厂的生产能力，与扩建中的大石东乡水厂联网，形成以沙湾水厂、东涌水厂、东乡水厂为主，东涌镇、沙湾镇、鱼窝头镇、榄核镇、钟村镇、石基镇水厂为辅的多水厂供水布局。远期除扩建沙湾水厂外，应在上游选择水源，新建大型水厂。

      - 近期充分利用现有管网系统，并配合“南拓”战略高标准、高起点建设南沙供水管网；远期逐步改造大石、南村、新造、化龙等地区的输水干管，完善全区的供水网络。

### 3.8.2	排水工程规划

3.8.2.1	规划2010年城市生活污水处理率达到70%（其中南沙重点发展区达到100％），以后逐步提高。逐步对旧城区合流制排水系统进行截流式合流制改造，新建城区严格按雨污分流制进行排水管网建设。

3.8.2.2	城市生活污水采取分区域集中处理的原则，分别设置大石－南村、市桥－广州新城、南沙、深水港区、潭大灵区污水处理系统。

      - 工业废水，其性质与生活污水相近的，尽可能纳入城市污水处理厂处理；对大型工业项目，或污水不能纳入城市污水处理厂处理的，应自行处理达标后排放。

      - 配合“南拓”战略，高标准、高起点建设南沙重点发展区的排水系统。

### 3.8.3	供电工程规划

3.8.3.1	电源主要依靠省网及地区主力电厂供给。结合广东省液化天然气（LNG）项目的建设和南沙地区的开发，利用珠江电厂的三期用地，建设珠江燃气调峰电厂，满足南沙地区开发的能源需求和提高广东电网的调峰能力。

3.8.3.2	规划电网等级为500千伏、220千伏、110千伏、10千伏、380伏/220伏，淘汰现有的35千伏等级。220千伏线路采用架空为主，110千伏及以下电力线路以电缆为主要敷设方式。广南500千伏高压走廊及220千伏骨干电网应沿生态廊道、绿化防护带内布置，电力电缆应结合城市道路建设预埋电力管道。

3.8.3.3	逐步完善电网结构。区内以220千伏电网为骨干电网，直接从500千伏广南变电站和珠江电厂受电，并向110千伏电网供电。应加快220千伏变电站的建设，220千伏变电站主变总容量为6550兆伏安，需要建设约14座220千伏变电站；除现有的番禺站、鱼飞站外，规划在北部的大石、南村、新城，南部的南沙、深水港区增加220千伏变电站。110千伏变电站设置在负荷中心。

3.8.3.4	近期规划建设广南500千伏变电站及其输电系统。广南变电站是广东省主骨干电网的重要节点，是广州南部地区（海珠区和番禺区北部）的主电源点。规划位于南村镇和石基镇交界处，广明高速公路南侧。其输电系统（包括四回500千伏输电线路和14回220千伏输电线路）利用规划建设的南部快速干线的绿化防护带和广明高速公路生态走廊进行建设，并结合大学城生态岛和番禺北部的规划，理顺现有的220千伏线路。

3.8.3.5	近期规划建设番禺富山220千伏变电站及其输电系统。富山变电站是番禺区北部组团大石、市桥组团的西部供电主电源点，位于大夫山生态公园西侧与顺德市交界处。输电系统利用大夫山生态走廊和现有的220千伏黄芳线作为输电走廊。

3.8.3.6	近期规划建设金中220千伏变电站及其输电系统。金中变电站是南沙开发区和黄阁工业区近期的主要供电电源点，承接珠江电厂和珠江燃气电厂的电源联网。其输电系统结合现有的珠瑞线、珠番线及珠芳线改造迁移，沿快速路、高速公路绿化防护带及河岸绿化防护带建设输电走廊。

### 3.8.4	通信工程规划

      - 通讯网向高速、宽带化发展，建设光纤主网络，加快信息高速公路的建设。

      - 规划远期线号普及率为每百人70线，一般居民应达到一户两门电话的水平，移动电话普及率为每百人90部。

      - 按照统一规划、公平竞争、资源共享的原则编制信息网规划。信息管道和机房站点规划应满足多个运营商的建设要求和预留适当的裕度，并充分考虑建设实施的可行性；应科学利用地下空间，整合管道资源，实现管道资源和信息资源的共享。

      - 网络建设应包括电话、有线电视、数据通信、移动通信、公共服务网和专用数据网，管道建设应统一规划、统一实施、统一管理；机房站点建设应充分考虑可持续发展的需求，按需求分布和土地使用功能集中设置，避免影响城市景观和造成电磁污染。

      - 有线电视网络的建设，其覆盖范围将包括家庭用户和企事业用户两大用户群。对于家庭用户，按每2—3万户建设一处分前端基站；对于酒店、宾馆、写字楼等公共建筑，每栋预留一处光接收机站。

      - 城市道路上的电信管道工程必须按规划容量一次性建设。

### 燃气工程规划

      - 规划城市燃气主气源为天然气，液化石油气为补充气源。结合城市规划和建设逐步完善燃气管网。

      - 天然气利用工程规划建设南门站，位于番禺区广明高速公路南侧的生态隔离带、距迎宾路以东约1公里处，用地面积8000平方米。

      - 规划沿东部快速干线东侧的绿化隔离带建设广明高速公路至珠江电厂高压输气管线满足珠江电厂及南沙地区的天然气需求。

      - 结合南门站及珠江电厂高压管线的规划，在番禺中心区及南沙地区建设高中压调压站，高压天然气经调压后接入城市中压管网。

      - 在城市燃气管道尚未到达的村镇地区设置瓶装液化气供应站，满足农村用气需求。

      - 民用燃气供应原则是在优先满足城镇居民炊事和热水用气的前提下尽可能满足幼托、医院、科研、学校、食堂等公共建筑的用气。

      - 工业燃气供应原则是优先满足工艺上必须使用燃气且用气量不大的单位，使用燃气后可提高产品质量、改善劳动条件与生产条件的单位，使用燃气后能显著减少大气污染的工业企业。

### 3.8.6	供热工程规划

3.8.6.1	城市供热主要是对工业生产和宾馆、酒店的供热；在供热范围内，可适当向居民生活供热。城市供热必须坚持集中供热、热电并供、以热定电的原则，在供热范围内的工业企业应纳入集中供热系统。

3.8.6.2	城市供热规划实行统筹规划、近远期相结合、分期实施的原则。应充分利用现有热源点的容量扩大集中供热的范围，现有工业区的工业企业逐步过渡到实行集中供热，新建工业区和开发区的工业企业应按集中供热的模式规划建设，严格限制建设分散供热的锅炉。

3.8.6.3	区域性集中供热点的服务半径为3至5公里，在服务半径内，不得增加建设热源点。

3.8.6.4	城市供热热源、热力管网和用热设施应统一规划设计、统筹安排、同步建设。主干管网必须按最终热量需要设计施工。在城市中心区，供热管网应埋地敷设，不得架空敷设。

3.8.6.5	南沙重点发展区等新开发地区，应结合开发建设的规划，落实集中供热热源点，实行集中供热。

3.8.6.6	充分发挥现有集中供热点的供热能力，满足服务范围内用户需要；结合液化天然气利用，有条件的应通过改造和置换供热点的一次能源，以减轻城区的大气污染。

3.8.6.7	大型企业应回收利用余热资源，替代现有的锅炉群，减少一次能源的消耗量，并合理地向邻近地区供热。

## 第九章    防灾规划

### 3.9.1	抗震防灾规划

3.9.1.1	逐步提高城市综合抗震能力，减轻地震灾害的影响，使城市在遭受基本烈度地震时，要害系统不遭受较严重破坏，使人民生活基本正常。

3.9.1.2	设立区级防震指挥中心一个，负责制订地震应急方案，在收到临震预报时，负责向全区发布命令，统一指挥人员疏散、物质转移和救灾组织。设镇级指挥中心三个，分别位于市桥镇、石基镇和沙湾镇。由区级中心统一指挥，并负责本区的疏散、安置、转移、灾情汇报和组织、抢险救灾工作。防震指挥中心可附设在区、镇人民政府内。

3.9.1.3	规划中的主要通道，包括交通性干道、生活性干道作为主要的避震疏散通道。使居民在灾害发生时能安全、便捷地疏散。

3.9.1.4	规划将城市公园、广场、运动场、学校操场、河滨及附近农田、绿地作为避震疏散场地。在分区规划中应合理组织疏散通道，使避震疏散场地服务半径小于５００米，并保证每人3平方米的用地。

3.9.1.5	规划的生命线系统，包括政府机关、供水、供电、通讯、交通、医疗、救护、消防站等等，作为重点设防部门。要求生命线系统的工程按各自抗震要求施工，并制定出应急方案，保证地震时能正常运行或及时修复。建筑物必须按抗震烈度七度设防，并符合国家和当地规范。主要疏散通道两侧建筑应按要求退后，高层建筑必须有一定的广场或停车场设计。

3.9.1.6	要按有关消防规范制定防范措施，防止震后易发生火灾、水灾、瘟疫，危险品仓库必须远离居民生活区设置，并保持一定防护距离。水源周围不准设置有污染的仓库和工业区。

### 3.9.2	消防规划

3.9.2.1	规划统筹安排消防站，以及消防供水、通讯、消防通道建设，并合理配置消防人员和装置。

3.9.2.2	规划消防指挥中心2个，分别设在市桥镇和南沙岛，负责接收火警和车辆调度、火场指挥、通讯联系等。规划增设30个各级消防站，消防站的布局以接警5分钟内到达责任区最远点设置。并在特殊工业区设置专职消防队，负责工业区救火救灾任务。

3.9.2.3	消防通道按建筑防火的要求进行改造和建设。

3.9.2.4	城市室外消火栓间距不超过120米，消火栓的供水管管径不小于100mm。城市道路宽度超过60米的宜在道路两侧同时设置消火栓。

### 3.9.3	人防规划

3.9.3.1	人民防空对城市建设的基本要求：适当控制城市规模，合理布局，适度确定建筑密度，市区有足够的绿地、广场、水面，城市街区划分及道路规划设计应保证战时疏散机动和抢险救灾。城市地下交通干线、地下过街隧道、地下停车场等城市地下空间的开发建设，以及供水、供电、供气、交通、通信、信息等重要经济目标的选址、建设，应当兼顾人民防空需要。

3.9.3.2	重要经济目标的防护：对重要经济目标（包括重要的工矿企业、科研基地、交通枢纽、通信枢纽、桥梁、水库、仓库、电站等），有关部门必须采取有效防护措施，并制定应急抢险抢修方案。对易产生次生爆炸、火灾和泄漏有毒、有害物质的设施（如化工企业，化工、燃料储库等），应迁出城区，远离居民区，远离水源地，并处于城市下风向。

3.9.3.3	人防通信警报网络建设：建立起全市灵敏可靠的通信警报体系，积极发展多种通信保障和警报报知手段。依法落实警报试鸣制度，实现警报发放集中统一控制，使警报音响覆盖率达到100%。

3.9.3.4	人防工程规划目标：建立数量充裕、类型齐全、配套完善、布局合理的人防工程体系；人均人防工程面积达到人均1m2的指标。

3.9.3.5	结合民用建筑修建防空地下室的标准：

1. 10层(含10层)以上或者基础埋置深度3米（含3米）以上的9层以下民用建筑，应当修建与首层建筑面积相等的防空地下室；

2. 除第(1)项规定以外的民用建筑，按地面总建筑面积的2%修建防空地下室。

3.9.3.6	人防指挥工程：应避开重点目标布局，其出入口应置于安全隐蔽且易伪装的位置。建筑面积标准：区级2500m2/座，街道级1500m2/座；由同级人民政府负责组织修建。到2010年，共规划各级人防指挥工程8座，建筑面积1.40万m2。

3.9.3.7	人防医疗救护工程：设置人防中心医院、急救医院、救护站三级医疗机构；中心医院、急救医院每区各配置一座；救护站每5万人口配置一座。建筑面积标准：中心医院3800m2/座，急救医院2400m2/座，救护站1100m2/座；原则上由卫生部门负责组织，结合城市新建、改扩建的医疗设施同步建设，人口规模5万或以上的居住区要求配置人防医疗救护工程。规划期内规划建设8座，合计建筑面积1.28万m2。

3.9.3.8	人防专业队工程：人口规模1.5万或以上的居住区要求配置人防专业队工程。规划期末工程量合计3.00万m2。

3.9.3.9	人员掩蔽工程：到2005年底、2010年底，规划人员掩蔽工程规模分别达到20.00万m2、50.00万m2。

3.9.3.10	人防独立物资库工程：到2010年底，规划该类工程规模达3.00万m2。

3.9.3.11	其它人防配套工程：包括地下连通道、核生化监测中心、地下食品站、燃油库等类型；到2010年底，规划各类人防配套工程规模总计13.00万m2。

3.9.3.12	单建式平战结合人防工程项目：规划期内结合地铁站点和城市广场、绿地等开敞空间修建平战结合的公共人防工程共5.00万m2。

### 3.9.4	防洪排涝规划

3.9.4.1	根据珠江流域近期（2001—2010年）防洪建设目标，规划确定2010年番禺组团的防洪标准达到100年一遇，城区的外江水道、沿海主要堤围达到防御200年一遇洪潮设计标准，其它地区近期维持现状50年一遇的外江堤围防洪标准。

3.9.4.2	规划确定2010年番禺组团城区的排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干，其它地区排涝维持10年一遇24小时暴雨一天排干的标准。

3.9.4.3	规划区内外江水道的功能要根据珠江流域总体规划确定，应满足规划区的防洪潮、航运及生态等要求。以防为主，提高现有防洪、防潮工程防御能力；以江海堤防建设为重点，结合湿地保护，要求堤岸工程生态化；改造险闸，加强干堤、支堤；结合口门、河道整治、围垦等综合治理，建设堤围工程应兼顾围内排灌系统建设。

3.9.4.4	堤围内的排涝河涌，除了应保证防洪排涝功能外，还应因地制宜满足城市景观、休闲通航等要求。

## 第十章    历史文化保护

3.10.1.1	对分布在本组团用地内的各级重点文物保护单位必须严加管理。

表3.10.1.1  各级重点文物保护单位

| 序号 | 名称 | 年代 | 地点 | 公布时间 | 使用单位 | 主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国重点文物保护单位（3个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虎门炮台 （番禺部分） | 1841 | 番禺区上下横档岛 | 1988.1 | 广东革命历史博物馆 | 市文化局 | 对外开放 |
| 2 | 余荫山房 | 清 | 番禺区南村镇北大街 | 1989.6 |  | 番禺区旅游 | 对外开放 |
| 3 | 莲花山古采石场 | 明、清 | 番禺区莲花山旅游区山顶北 | 1989.6 | 莲花山旅游区 | 番禺区旅游公司 | 对外开放 |
| 广东省重点文物保护单位（4个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 莲花塔 | 明、清 | 番禺区莲花山 | 1989.6 第三批 | 莲花山旅游区 | 番禺区旅游公 | 对外开放 |
| 2 | 莲花城 | 明、清 | 番禺区莲花山旅游区山顶北 | 1989.6 第三批 | 莲花山旅游区 | 番禺区旅游公 | 对外开放 |
| 3 | 留耕堂 | 清 | 番禺区沙湾镇北村承坊里 | 1989.6 第三批 | 沙湾文化站 | 沙湾镇政府 | 对外开放 |
| 4 | 屈大均墓（包括八泉亭、屈氏宗祠） | 清 | 番禺区新造化龙 | 1989.6 第三批 | 新造镇文化站 | 新造镇政府 | 对外开放 |
| 广州市重点文物保护单位（10个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黎氏宗祠 | 清 | 番禺区南村镇板桥上街 | 1989.12 第三批 | 南村板桥村委 | 南村镇政府 |  |
| 2 | 愉园 | 清 | 番禺区南村镇南村村北 | 1993.8 第四批 | 余荫山房旅游公司 | 番禺区旅游总公司 |  |
| 3 | 植地庄抗日战役纪念碑 | 1994 | 番禺区南村镇里仁洞村 | 1993.8 第四批 | 番禺区民政局 |  |  |
| 4 | 番禺沙头东汉墓群 | 东汉 | 番禺区沙角镇 | 1999.7 第五批 | 番禺博物馆 | 番禺区文化局 | 对外开放 |
| 5 | 陈氏宗祠 | 明 | 番禺区石楼镇一村西 | 2002.7 第六批 |  |  |  |
| 6 | 孔尚书祠与阙里南宗祠 | 明 | 番禺区石基镇大龙村 | 2002.7 第六批 |  |  |  |
| 7 | 鳌山古建筑 | 清 | 番禺区沙湾镇三善村 | 2002.7 第六批 |  |  |  |
| 8 | 屈氏大宗祠 | 清 | 番禺区化龙镇莘汀村头 | 2002.7 第六批 |  |  |  |
| 9 | 广游二支队司令部旧址 | 1938年 | 番禺区沙湾镇涌边村 | 2002.7 第六批 |  |  |  |
| 10 | 群园建筑 | 1941年 | 番禺区市桥镇海傍路 | 2002.7 第六批 |  |  |  |

## 第十一章    环境保护规划

### 3.11.1	规划目标

3.11.1.1	控制环境污染和生态破坏，保持沙湾、市桥河道水质稳定，保证沙湾饮用水源的水质。改善大气环境质量，减少城市超标噪声覆盖面积，实现绿化达标。

3.11.1.2	全面改善生态环境，提高环境质量，努力创建空气清新、水质洁净、环境优雅的城市生态环境。

### 3.11.2	环保规划

3.11.2.1	严格保护沙湾水道、蕉门水道等重要水源，划定蕉门水道饮用水源控制保护区范围。水环境功能划分为饮用水源功能区和综合利用水功能区。

3.11.2.2	根据国家规定《地表水环境质量标准GB3838—2002》的Ⅱ类标准，沙湾水道饮用水源一级保护区规划位于市自来水公司沙湾水厂取水口上游1000米至下游1000米内的水域，以及靠取水口一侧沿岸纵深200米以内的陆域，市自来水公司东涌水厂取水口上游1000米、下游1000米以内水域及靠取水口一侧沿岸纵深100米以内的陆域。

3.11.2.3	根据国家规定《地表水环境质量标准GB3838—2002》的Ⅲ类标准，沙湾水道饮用水源二级保护区规划为九如围头到大刀沙围头下游1000米的顺德水道、紫坭河和沙湾水道除一级保护区以外20700米的水域及其两岸纵深1000米以内的陆域。

3.11.2.4	规划市桥水道从黄猄围到大刀沙为综合用水区，执行《地表水环境质量标准GB3838—88》的Ⅳ类标准。

3.11.2.5	优先保护饮用水源、改善城镇水环境质量，安排城镇污水处理系统建设。建成番禺区市桥前锋净水厂一期工程(10万吨／日)、南沙大涌污水处理厂(5万吨／日)。为保护沙湾水道水源，尽快安排榄核镇、东涌镇的污水处理设施建设。

3.11.2.6	与佛山、东莞等周边城市合作，共同保护水源，控制水污染，改善区域水环境质量。重点解决佛山地区通过花地河、水口水、西南涌的排水对广州市主要饮用水源地西航道的污染，以及顺德北窖地区的污水对番禺主要饮用水源地沙湾水道的污染。

3.11.2.7	根据《国家环境空气质量功能区划分》和番禺中心组团的实际，大夫山森林公园、滴水岩自然保护区执行《环境空气质量标准GB3095—1996》的一级标准。除一类区外的其他区域，均属二类区，执行二级标准。

3.11.2.8	严格控制机动车污染。计划自2005年7月1日起，全面实施国家第二阶段机动车排放标准；自2006年1月1日起，实施国家第三阶段机动车排放标准；计划提前实行国家第四阶段机动车排放标准。同时，严格执行国家新颁布的在用车排放标准。

3.11.2.9	近期限制农药化工厂、北海水泥厂、沙湾水泥厂及市桥东部工业区的发展，远期对这些工厂实行搬迁。紫坭糖厂和紫坭水泥厂实行严格排放措施，必须达到环保要求时才允许排放。

# 第四篇  花都组团

## 第一章    发展定位

### 4.1.1	组团发展策略

4.1.1.1	充分利用对外交通区位优势，大力发展现代交通运输和仓储业及配套的包装、加工、配送等产业，建设成为广州市北部的物流中心。重点建设两个物流园区：广州空港国际物流园区、花都物流园区。

4.1.1.2	以汽车工业、机电工业、皮革加工业、建材工业等为主导，加强与广州中心组团及其它周边地区的经济联系，在环境容量许可的范围内，发展传统工业产业。

4.1.1.4	依托新白云国际机场，发展与航空交通联系紧密的外向型、高新技术产业和服务业。

4.1.1.5	保持作为广州市农业生产基地的职能，大力推进“三高”农业，提高农业产业化水平。农业发展以城郊型农业及外向型农业为重点，同时大力发展观光农业，提高农业综合效益。

4.1.1.6	在切实保护好自然生态环境的前提下，利用优越的自然景观资源和丰富的人文历史资源，适度发展度假型、疗养型、业务型旅游业，以及少量低密度住宅区。

4.1.1.7	城镇建设仍以集中发展为主，重点建设花都中心城区，同时着重发展五个重点建设区。

### 4.1.2	组团发展性质

4.1.2.1	花都组团是拥有强大交通枢纽功能，以自然生态环境优美，现代物流业、汽车工业、与空港联系紧密的外向型、高新技术产业等产业为特色的，城乡协调有序发展，功能相对独立完善，适合居住、创业的广州市北部重要城市组团。

## 第二章    人口及城镇建设用地发展规模

### 4.2.1	人口发展规模

4.2.1.1	2010年总人口113万，其中城镇人口85万，占总人口的75%。

### 4.2.2	城镇建设用地发展规模

4.2.2.1	2010年城市建设用地68平方公里。

### 4.2.3	城镇建设用地发展方向

4.2.3.1	城市建设用地布局的基本原则是集中布局，尤其是集中布局在花都中心城区和五个重点建设区。

4.2.3.2	花都中心城区是组团发展的重心所在，规划花都中心城区城市建设用地规模为42平方公里。

4.2.3.3	以狮岭镇、花山镇、炭步镇、赤坭镇和北兴镇五镇镇区为基础布局重点建设区，集中布局城市建设用地，提高城市基础设施配套服务水平和效率。

4.2.3.4	以芙蓉镇、花东镇、花侨镇、梯面镇等镇镇区为基础布局次级建设区，着重调整各项用地布局，提高公共设施服务水平，优化综合环境。

4.2.3.5	在组团北部地区，结合自然地形条件规划布局一些为全市服务的风景名胜公园、休疗养用地和旅游服务业用地。

## 第三章    空间结构与规划布局

### 4.3.1	空间结构

4.3.1.1	以花都中心城区为核心，以网络状的交通干线为骨架，以各建设区为节点，建构起“单核心——网络——节点”的空间结构。

4.3.1.2	花都中心城区以新华镇为核心，依赖交通网络基础，强化与广州中心组团的联系，发挥吸引和辐射能力，带动组团整体发展。

4.3.1.3	由高、快速道路和交通性主干道两个层次的交通网络架构整个组团内的城镇发展建设网络。

4.3.1.4	组团内的城镇建设发展以两个层次的交通网络为支撑，在高快速道路网络布局狮岭、炭步、花山、赤坭、北兴五个重点建设区节点，在交通性主干道网络布局芙蓉、花东、花侨、梯面四个次级建设区节点。

### 4.3.2	规划布局

4.3.2.1	中部以城镇发展为重点，东、西部以城镇和农业协调发展为重点，北部以山林保护和旅游发展为重点，共划分为六个发展区：花都中心城区重点发展区、中部城镇重点发展区、东部机场周边控制区、东部协调发展区、西部协调发展区及北部山林保护和旅游发展区。

4.3.2.2	花都中心城区重点发展区范围以新华镇为主体，分为五个功能区：

1、老城区综合功能区，是新华镇老城区范围，功能以居住为主，规划保留现状位于秀全大道、商业大道、新华路、公园前路一带的区级商业中心区和结合广州（火车）北站新站房周边以铁路和公路旅客为主要对象的商业区，形成花都组团的商业服务中心。

2、行政商务及居住功能区，位于老城区东北侧，功能以区级行政管理中心和居住生活区为主，结合行政管理中心规划布局区级商务中心，以信息、咨询、金融、保险等和写字楼办公功能为主，兼有零售商业。

3、马来西亚工业园，中心城区东南部部分地区处于新白云国际机场65分贝以上噪音影响区范围。

4、西部工业功能区，位于广清高速公路以西，以现有新华工业区为基础形成西部工业区，是花都中心城区近中期的主要工业发展用地。发展汽车、电子、轻型加工、纺织服装、精细化工、食品等工业。

5、汽车城功能区，位于花都中心城区以西，建设集汽车及零配件生产、贸易、销售、服务、文化娱乐为一体的现代化综合性汽车城。

      - 中部城镇重点发展区，位于花都中心城区重点发展区以北，包括狮岭、芙蓉、花山镇的南部。花山、狮岭两镇镇区为重点建设区。

1、利用毗邻新白云国际机场和广州铁路集装箱结点站等良好的交通条件，重点发展外向型工业及农业，同时大力发展商贸流通、交通运输等第三产业。

2、狮岭镇应继续加强皮具、眼镜和饰品业，成为这些行业在华南，甚至中国的重要生产基地。以皮具的生产为依托，大力发展以皮具为特色的会展业，提高狮岭镇在行业中的知名度。依托军田铁路集装箱结点站发展现代物流业。

3、芙蓉镇未来应大力发展服装、玩具等行业促进这些产业在该镇的空间集聚。

4、花山镇依托其现有基础大力发展不锈钢型材等金属加工业、医药、医疗器械等行业；利用毗邻新白云国际机场的有利条件发展高新技术产业。

      - 东部协调发展区，位于机场周边控制区以北，包括花侨镇范围和花东镇、北兴镇的南部。北兴镇区为重点建设区。

1、结合北兴镇区和花东镇区发展外向型加工工业及现代物流业，同时重点发展城郊型和外向型农业，成为广州市的蔬菜水果和花卉生产基地之一。

2、花东镇未来应大力发展现代物流业，调整工业结构，除原来具有优势的机械、摩托车配件、服装等行业以外，还应结合空港发展高新技术产业。

3、北兴镇未来应充分利用现有基础发展服装、针织、电子、机械等行业，利用优越的交通区位条件发展现代物流业，大力发展花卉种植和孔雀养殖业。

4、花侨镇区主要功能为周边城乡地区的管理、服务和流通中心，适量发展无污染的劳动密集型加工工业。

      - 西部协调发展区，位于组团西部，包括赤坭镇南部和炭步镇镇域范围。炭步镇区和赤坭镇区为重点建设区。

1、本区规划发展为广州市郊农业生产基地之一，以粮食、塘鱼、水果、蔬菜生产和外向型农业生产为主，大力发展农产品加工业，同时结合当地的自然资源和水运条件，发展建材工业、机电及轻加工业。

2、赤坭镇应加强建材工业的技术改造，逐步进行产业结构调整，搬迁建材业，转而积极发展服装、皮具等行业。可依托生态环境良好的水库周边地区发展以生物制药为特色的高新技术产业。

3、炭步镇可依托毗邻花都汽车产业基地的条件，发展汽车零配件制造等汽车外围行业；加强与南海、三水等周边地区的经济联系，发展传统工业产业和外向型加工工业，可适度发展建材工业，但应加强技术改造，减少污染，

4、农业发展是本区的一个重点，应提高农业科技水平和产业化水平，建立粮食、塘鱼、水果、蔬菜生产基地，发展规模农业，提高经济效益。此外应充分利用本区的交通区位优势，大力发展外向型农业和观光农业。

4.3.2.6	北部山林保护及旅游发展区，位于山前旅游大道以北，包括梯面全镇及狮岭、芙蓉、赤坭、花山、花东、北兴各镇的北部地区。梯面镇区为次级建设区。

1、本区以水土保持、水源涵养和风景旅游为主，规划建立布局合理、结构完整、功能齐全的生态公益林体系，作为广州市北部的绿色屏障。

2、在严格保护公益林体系的基础上，规划利用自然环境资源和旅游资源，适当发展休疗养型、度假型及业务型旅游项目和低密度住宅。

3、梯面镇区以发展旅游服务业为主，适当发展高新技术产业、环保产业，严格限制发展有污染或占地大的工业。

4.3.2.7	机场及周边控制发展区，位于组团东南，属于机场周边不可建设区控制范围。

## 第四章    城市建设用地规划

### 4.4.1	居住用地

4.4.1.1	居住用地16.91平方公里，占城市建设用地的24.8％。

4.4.1.2	花都中心城区居住用地主要分布在老城区及老城区以东和以北地区。老城区逐步搬迁居住用地内产生大气污染和噪音污染的工业企业，综合完善配套公共设施，增加绿化用地。新建居住区在老城区以北和以东集中成片布局。

4.4.1.3	中部城镇重点发展区的居住用地以现有狮岭镇区、花山镇区和芙蓉镇区为依托，选择主导方向集中布局、形成规模，提高配套设施服务水平。

4.4.1.4	东部协调发展区和西部协调发展区的居住用地结合现有镇区集中布局。

4.4.1.5	北部山林保护及旅游发展区以保护为主，严格控制与该地区发展性质不符的项目进入。

### 4.4.2	公共设施用地

4.4.2.1	公共设施用地7.04平方公里，占规划城市建设用地的10.3％。新增公共设施用地将主要布局在花都中心城区及各镇区。

### 4.4.3	工业用地

4.4.3.1	规划城镇集中建设区内的工业用地18.82平方公里，占规划城市建设用地的27.6％。

4.4.3.2	花都中心城区重点发展区工业用地主要布局在广清高速公路以西的新华工业区和花都汽车产业基地。

1、新华工业区规划主要发展机械制造、电子、服装、食品工业等传统工业。

2、花都汽车产业基地规划将发展为一个集汽车及零配件生产、销售、贸易、服务为一体的综合性的汽车城。

3、马来西亚工业园主要配合机场发展相关产业。

4.4.3.3	其他城镇的工业用地一般在镇区附近集中布局。

1、中部城镇重点发展区工业用地主要布局在狮岭镇工业区和花山镇华侨工业区，狮岭镇工业区重点发展皮革皮具业，花山镇华侨工业区重点发展外向型加工业。

2、西部协调发展区的工业用地主要布局在炭步镇区南部的工业区及赤坭镇区南部，炭步镇重点发展建材、机电和外向型加工工业，赤坭镇重点发展建材、机电、服装等传统产业。

3、东部协调发展区的工业用地布局在北兴镇区东部以及花东镇区的南部和西部，北兴镇重点发展外向型加工业，花东镇重点发展服装等传统轻工业。

4、机场周边控制发展区和北部山林保护及旅游发展区规划严格控制工业用地。

### 4.4.4	仓储用地

4.4.4.1	仓储用地2.00平方公里，占规划城市建设用地的2.9％。

4.4.4.2	仓储用地主要布局在各物流园区,结合各工业区也应有仓储用地布局，此外在珠三环以北地区预留战备仓库用地。

### 4.4.5	对外交通用地

4.4.5.1	对外交通用地2.17平方公里，占城市建设用地的3.2％。

4.4.5.2	新增用地主要包括广州（火车）北站扩建用地、花都港港口用地、广州新白云国际机场用地以及长途客运站、对外交通道路等公路用地。

### 4.4.6	道路广场用地

4.4.6.1	道路广场用地7.11平方公里，占城市建设用地的10.4％。

### 4.4.7	市政设施用地

4.4.7.1	市政设施用地1.67平方公里，占城市建设用地的2.4％。

### 4.4.8	绿地

4.4.8.1	绿地9.53平方公里，占规划城市建设用地的14.0％。

4.4.8.2	公共绿地9.05平方公里，生产防护绿地0.48平方公里。

### 4.4.9	特殊用地

4.4.9.1	保留现状特殊用地3.02平方公里，占规划城市建设用地的4.4％。

### 4.4.10	物流园区规划

4.4.10.1	规划发展两个物流园区：广州空港国际物流园区、花都物流园区。

4.4.10.2	广州空港国际物流园区规划发展为国际性枢纽型物流园区，用地在新白云国际机场以北地区。

4.4.10.3	花都物流园区规划发展为区域性综合物流园区，规划用地位于京广铁路以西，山前大道以南。

表4.4.1.1  规划城镇建设用地平衡表

| 用地性质代码 | 用地名称 | 用地面积 （平方公里） | 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 | 16.91 | 24.8 |
| C | 公共设施用地 | 7.04 | 10.3 |
| M | 工业用地 | 18.82 | 27.6 |
| W | 仓储用地 | 2.00 | 2.9 |
| T | 对外交通用地 | 2.17 | 3.2 |
| S | 道路广场用地 | 7.11 | 10.4 |
| U | 市政公用设施用地 | 1.67 | 2.4 |
| G | 绿地 | 9.53 | 14.0 |
| D | 特殊用地 | 3.02 | 4.4 |
| 合计 | 城镇建设用地 | 68.27 | 100.0 |

## 第五章    综合交通规划

### 4.5.1	综合交通规划策略

4.5.1.1	紧密围绕空港、铁路客运站等枢纽,完善交通集疏运系统；积极发展以公交优先为核心的城市综合交通体系，合理布置各种交通设施，凝聚区域空间结构体系，强化与周边地区交通联系。

### 4.5.2	道路交通规划

4.5.2.1	花都组团的道路系统由高速公路、快速路、交通性主干道、一般主干道、次干道等组成。其中高速公路、快速路、交通性主干道构成主骨架路网。

4.5.2.2	高快速路网由“三横五纵”网络状高快速公路体系构成。

1、“三横”：珠三环高速公路、中部快速路、珠三角环形高速公路北段。

2“五纵”：京珠高速公路、机场高速公路北延线、广花快速路、广清高速公路、西部快速路。

4.5.2.3	交通性主干道主要有：106国道、迎宾大道、建设路、北三环高速公路与中部快速路之间的东西向主干道、三东大道、中心城区南环路、白云六线等。

4.5.2.4	道路节点：为了提高主干道路的通行能力，花都组团规划高速公路与其他道路、铁路交叉均设立体交叉，快速路与交通性主干道、铁路相交均设立体交叉。

### 4.5.3	公共交通规划

4.5.3.1	发展以轨道交通、常规公共交通为主导，出租小汽车、中小巴、客轮为补充的公共客运交通系统，与铁路、公路、航运、民航等外围大交通衔接紧密，形成多层次、多元化、立体化交通基本框架。

### 4.5.4	轨道交通规划

4.5.4.1	广州地铁三号线延长线经白云区于嘉禾与地铁二号线汇合后，向北进入新白云国际机场，止于新白云国际机场北车站，以加强花都组团、新白云国际机场与广州中心城区之间的大运量快速公共运输能力。

4.5.4.2	利用广州中心城区至花都现有铁路发展市郊列车，近期终点止于广州火车北站，远期进一步向北拓展。

4.5.4.3	规划东西向轨道交通线十四号线，串联西部工业区、广州火车北站及新白云国际机场北站，并预留向北延伸到化街口镇。

### 4.5.5	对外交通规划

4.5.5.1	新白云国际机场：规划建设成为设施一流、服务优良的华南地区空运中心、国家三大枢纽机场之一。通过完善的高快速道路、轨道交通、铁路客货运中心等衔接设施，进一步强化新白云国际机场与周边地区的联系，充分发挥其对花都组团的带动作用，促进地区发展。为使新白云国际机场的建设发展与城市发展相协调，应合理控制新白云国际机场周边地区。

4.5.5.2	航道及港口：白坭水道在花都组团西部通过，花都港是对外二类中等规模港口，有两个1000吨级泊位。

4.5.5.3	铁路及站场：广州北站逐步形成辅助客运站能力。在狮岭镇地区规划建设铁路集装箱物流中心站。

4.5.5.4	公路客货运站场：规划在广州（火车）北站西广场、中心城区东部、及北部布局3处公路客运中心，在新华镇西部工业区、东部马来西亚工业园、花都汽车城南部、狮岭镇区东部、北兴镇区东部规划5处公路货运中心。

表4.5.2  花都组团主骨架道路系统表

| 道路 等级 | 道路名称 | 线 路 走 向 | 宽度 （m） | 长度 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速 公路 | 珠江三角洲外环高速公路增城沙庄至花都北兴段 | 赤坭－狮岭－芙蓉－花山－花东－北兴－太平 | 60 | 57.1 |
|  | 京珠高速公路 | 从化-北兴－钟落潭 | 60 | 9.6 |
|  | 广清高速公路 | 神山－新华－狮岭－清远 | 60 | 20.8 |
|  | 机场高速公路北延线 | 人和－新华－花山－北三环高速公路 | 60 | 14.1 |
|  | 珠三角环形高速公路北段 | 炭步 | 60 | 2.4 |
|  | 街北高速公路 | 北兴－街口 | 60 | 2.3 |
| 快速路 | 广花快速路 | 龙归－新华 | 60 | 5.3 |
|  | （西部快速路） | 清远－赤坭－炭步－南海 | 60 | 20.6 |
|  | （中部快速路） | 炭步－新华－花山－花东－花侨－北兴－太平 | 60 | 5.6 |
| 东西向区域性主干道 | 山前旅游大道 | 赤坭－狮岭－芙蓉－花山－花东－ 花侨－北兴 | 60 | 31.1 |
|  | 赤坭－狮岭 | 西莲塘－赤坭镇区－集益－狮岭镇区 | 40 | 28.9 |
|  | 狮岭－花山－花东－花侨 | 狮岭镇区－合成－益群－芙蓉镇区－两龙－花东镇区以北－花侨镇区 | 40 | 23.3 |
|  | 三东大道－永发大道 | 新华工业区－区政府以北－三东－机场高速北延线 | 50 | 12.1 |
|  | 农新路－云山大道 | 新华工业区－广州北站－东莲塘 | 50 | 7.3 |
|  | 新都大道 | 新华工业区－花都广场－省电台 | 50 | 7.7 |
|  | 望亭路－新华路－商业大道 | 朱村－大陵－广州北站－东莲塘－龙口 | 40 | 11.1 |
|  | 中心城区以南主干道 | 赤坭镇区－风神汽车城－神山－东境 | 60 | 22.3 |
|  | 塱头－炭步镇－石湖 | 塱头－炭步镇－石湖 | 40 | 5.1 |
|  | 白云六线 | 三水－大涡圩－炭步镇区－神山 | 60 | 6.9 |
| 南北向 区域性 主干道 | 红棉大道 | 新华工业区－岐山－炭步 | 50 | 11.8 |
|  | 花港大道 | 农新路－花都港－中部快速路 | 50 | 6.9 |
|  | 建设路 | 狮岭－新华－雅瑶－东境－白云六线 | 40 | 19.6 |
|  | 迎宾大道－百寿路 | 三东－省电台－东莲塘－106国道 | 60 | 7.7 |
|  | 曙光大道 | 中部快速路－区政府以东－雅瑶－白云六线 | 40 | 10.6 |
|  | 迎春北路 | 东莲塘－石塘 | 60 | 2.8 |
|  | 106国道旧线 | 花山坪山－迎宾大道 | 60 | 5.6 |
|  | 106国道新线 | 梯面－民安－花城－花山－东境－人和 | 50 | 27.9 |
|  | 花东镇以西路 | 北三环－农光－花东镇区 | 40 | 5.7 |
|  | 北钟公路 | 九龙潭－北兴－钟落潭 | 40 | 8.6 |

## 第六章    生态绿地系统规划

### 4.6.1	生态结构

4.6.1.1	以城市生态圈层、生态协调圈层和山林生态圈层等三个生态圈层的结构来组织各类生态要素。

4.6.1.2	城市生态圈层是花都中心城区的范围，以城镇建设用地为主。规划通过增加各类绿地，架构起城市绿地系统，改善环境质量。

4.6.1.3	生态协调圈层在城市生态圈层外围，以农业用地为主，成组团结构布局八个城镇建设区。规划集约布局城镇建设用地，适当调整各类生态用地比例，从而改善生态协调圈层的整体生态环境质量和效应。

4.6.1.4	山林生态圈层主要包括组团北部和西部的山林地以及其间的坑塘水库，规划主要通过划定和保护生态公益林体系来加强本圈层的生态效能。

### 4.6.2	城市绿地系统规划

4.6.2.1	生态绿地系统主要由城市园林绿地及耕地、林地构成。

4.6.2.2	城市城市绿地系统规划布局

1、规划至2010年花都组团集中公共绿地面积9.05平方公里。建成区绿化覆盖率2005年达到32％以上，2010年达到40％以上；建成区绿地率2005年达到28％，2010年达到35％；人均公共绿地（公园绿地）面积2010年达到15平方米以上。

2、规划生产防护绿地主要布局在新白云国际机场场址周边、流溪河沿岸、高速公路、快速路和公路两侧、铁路两侧及工业区与居住区之间等。

3、规划布局王子山森林公园、蟾蜍石森林公园、福源森林公园、丫髻岭森林公园、九龙潭森林公园、高百丈森林公园等森林公园，建设马鞍山公园，改造秀全公园。

4.6.2.3	规划到2010年开发复垦新增耕地11.77平方公里，耕地保有量达到233.50平方公里，其中基本农田保护区211.20平方公里。

4.6.2.4	规划到2010年林地保持约370平方公里，森林覆盖率达到38.53%。其中生态公益林168.48平方公里，作重点保护。其余为商业用材林，面积201.52平方公里。

## 第七章    公共设施规划

### 4.7.1	公共设施总体布局

4.7.1.1	公共设施分为区级中心、区级副中心及镇区中心三级布局。

4.7.1.2	布局两处区级公共中心，分别为老城区及广州（火车）北站西广场一带的综合商业中心和以区政府为核心的行政办公中心。

4.7.1.3	布局四个区级副中心，分别为花都汽车城内的管理及商贸中心，花都中心城区西北部以华南花卉交易市场为中心的批发商贸中心，位于狮岭镇的皮革皮具批发商贸中心，以及马来西亚工业园以东的商贸中心。

4.7.1.3	结合各镇区现有的公共设施布局镇区中心。镇区中心布局在重点建设区狮岭、花山、炭步及北兴镇区和次级建设区赤坭、芙蓉、花东、花侨镇区，重点完善文化、体育、娱乐、医疗设施以及咨询、中介信息等服务设施，逐步形成为各发展区城乡提供服务功能的公共中心。

### 4.7.2	行政办公和商业金融设施

4.7.2.1	继续完善和发展以区政府为核心的区级行政办公中心。

4.7.2.2	完善花都中心城区秀全大道、商业大道、新华路一带的区级商业金融中心，随着广州（火车）北站的建设发展站西广场一带的商业服务设施。

4.7.2.3	在花都中心城区西北部以华南花卉交易市场为核心布局一处区级商贸副中心，继续发展花卉专业市场。

4.7.2.4	在狮岭镇布局一处区级商贸副中心，继续发展皮革皮具专业市场。

4.7.2.5	在花都汽车城内规划布局一处区级商贸副中心，发展汽车及零配件专业市场。

4.7.2.6	在马来西亚工业园以东布局一处区级商贸副中心，发展航空配套产业的商业贸易。

4.7.2.7	在各镇的镇区中心集中布局商业金融设施，尽快提高规模等级和服务水平。

4.7.2.8	结合新居住区开发建设配套布局居住区级商业服务设施，完善商业服务设施网络。

4.7.2.9	规划结合王子山森林公园、蟾蜍石森林公园、福源森林公园、高百丈森林公园、九龙潭森林公园、芙蓉嶂风景区以及梯面镇布局七处旅游服务区。

### 4.7.3	文化娱乐设施

4.7.3.1	在花都中心城区建设一批综合性、多功能、现代化的高品位文化艺术设施，改造、建设一批档次较高、服务优质的普及型文化娱乐设施，抓紧老区文化设施改造更新和新区文化设施配套建设。

4.7.3.2	在区级行政办公中心布局会议中心、文化中心及展览馆，按每千人拥有25－30座位的指标增建影剧院，规划布局1个区级青少年活动中心。

4.7.3.3	各镇区规划布局影剧院、图书馆、文化活动中心各一处。

4.7.3.4	结合新居住区开发建设配套布局居住区级文化娱乐设施，包括社区文化中心、青少年活动中心。

### 4.7.4	科研及教育设施

4.7.4.1	在区级行政办公中心布局科技信息中心，在赤坭镇镇区北部结合现状布局一处科研培训区，在花都中心城区东部布局科研中心。

4.7.4.2	结合旧城区改造和新居住区开发完善中小学配套建设，合并现状规模过小的中小学。

4.7.4.3	按照每2-3万人配套1所24-30班中学，每1-1.5万人配套1所18-24班小学，配置60所普通中学、160所小学。

### 4.7.5	体育设施

4.7.5.1	规划人均群众性体育设施用地达0.7—1.3平方米。

4.7.5.2	近期在花都中心城区建设区级的花果山体育中心，远期在迎宾大道以东建设大型体育中心。

4.7.5.3	各镇区规划布局1个小型体育运动中心（包括体育场、体育馆、游泳池）。

4.7.5.4	新居住区体育设施按以下标准配置：每5万人设置1个运动场，用地面积10000平方米、1个游泳场，用地面积2000-3000平方米。

### 4.7.6	医疗卫生设施

4.7.6.1	结合新区开发和旧区改造配套、调整医疗设施，形成多层次的医疗卫生体系。

4.7.6.2	增加儿童医院、五官科医院、传染病院、肿瘤等专科医院。床位指标每千人拥有7.4张。

4.7.6.3	居住区按照每5万人设1所200床综合医院或每10万人设1所400床综合医院、每5万人设1所社区卫生服务中心的标准配置医疗卫生设施。

4.7.6.4	各镇区规划布局1所综合医院或1所社区卫生服务中心。

### 4.7.7	邮政

4.7.7.1	在花都中心城区建设一个邮政总局；在广州（火车）北站西广场规划配置一个邮包分检中心；花都中心城区新建4个邮政支局；其它镇区规划各设置一个邮政支局。

## 第八章    市政公用设施规划

### 4.8.1	给水工程规划

4.8.1.1	规划以白坭河、流溪河及秀全水库、羊石水库、六花岗水库等地面水为水源，逐步摒弃使用地下水。预留九湾潭水库、芙蓉嶂水库、福源水库、三坑水库为远期取水水源。

4.8.1.2	规划近期以分区供水方式为主，局部地区具备条件的，尽量采取集中供水。近期花都中心城区主要依靠东部水厂、巴江水厂和秀全水厂供水，芙蓉镇依靠秀全水厂供水，其余各镇依靠现有水厂供水。远期以建设区域性大型水厂为主，各镇的现有小型水厂关闭或改为工业用水厂。

4.8.1.3	供水管网充分利用现有区属自来水管网，配合城市建设用地的拓展建设输水干管，逐步完善全区的供水网络。

### 4.8.2	排水工程规划

4.8.2.1	结合规划确定的建设用地规模和发展方向，合理确定污水处理厂的规模及布局。污水处理后的废水水质应达到国家《污水综合排放标准》（GB8978—96）的一级排放标准。到2010年生活污水处理率达到70%。

4.8.2.2	排水体系以雨污分流制为目标，新区开发建设必须实行雨污分流制。旧城区结合旧城改造逐步实行分流制。

4.8.2.3	城市污水以集中处理为主，分散处理为辅，重点建设区域性大型集中污水处理厂，将生活污水及性质相近的无毒工业废水集中统一处理。有毒、有害的工业污水应自行处理达标后，才能排入市政污水管道。城市污水处理厂收集范围内，原则上不再分散建设小型生活污水处理厂。

4.8.2.4	花都中心城区划分为两个污水处理系统，即西区污水处理系统和莲塘污水处理系统。

### 4.8.3	供电工程规划

4.8.3.1	花都组团电力供应电源主要依靠省电网，由中心组团500千伏北郊变电站引两回线路分别到220千伏郭塘变电站及220千伏田心变电站，两者形成回路，成为组团主要供电电源。此外组团内有巴江电厂及华辉柴油机发电厂，装机容量已达17.198万千瓦/15台，近期可补充省电网电力供应的不足，远期按国家小火电退役的规定改造。

4.8.3.2	2010年前规划建设500千伏花都变电站（2×1000兆伏安）。以220千伏电网为骨干电网，规划设220千伏变电站4座，总容量2220兆伏安。田心站变电容量由2×150兆伏安扩建至4×150兆千伏安，另外在新华镇大布、赤坭镇黄沙和花东镇各规划一个3×180兆伏安的220千伏变电站。

4.8.3.3	按照城镇建设用地发展规划，规划设110千伏变电站25座，总容量2760兆伏安。110千伏变电站在负荷中心设置。

### 4.8.4	通信工程规划

4.8.4.1	通讯网向高速、宽带化发展，逐步完善光纤主网络，加快信息高速公路的建设。

      - 花都中心城区布置一座市话—长途通讯枢纽（长、市话合一型），新建4个电信机楼，并且扩大现有各电信机楼容量以满足电信发展的需要。

      - 城市道路上的电信管道工程必须按规划容量一次性建设。

### 4.8.5	燃气工程规划

4.8.5.1	规划近期城镇居民燃气普及率达到95%，部分商业和公共服务业、少量工业（陶瓷、纺织等轻工业）使用城市燃气。远期城镇居民燃气普及率达到99%以上，绝大部分商业和公共服务设施、部分工业使用城市燃气。

4.8.5.2	近期城镇地区以液化石油气为主要气源，扩大气化管道供应范围。远期城镇地区以使用天然气为目标。

4.8.5.3	燃气工程规划城镇居民生活用气耗气量指标为2700-2840兆焦/人•年。

4.8.5.4	近期天然气到达前，扩建花都中心城区的原有储存站，使其贮存能力达8000吨左右；在铁路以西布局一处储存站，贮存能力约8000吨左右，主要解决工业区的燃气供应；此外利用狮岭军田车站，建设第二储存站，贮存能力4000吨，解决外围城镇的供气需要。

4.8.5.5	花都中心城区结合燃气负荷和用地布局情况布局液化气气化站，其余各镇在原换气站的基础上适当扩建。各气化站、换气站远期随天然气的发展可作为调压站用地。

表4.8.3.3  变电站规划一览表

| 序号 | 变电站名称 | 等级 | 容量（万千伏安） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电心站 | 220kV | 4×15 | 扩建 |
| 2 | （新华镇大布） | 220 kV | 3×18 | 新建 |
| 3 | （赤坭镇黄沙） | 220 kV | 3×18 | 新建 |
| 4 | （花东镇） | 220 kV | 3×18 | 新建 |
| 5 | 新华站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 6 | 九塘站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 7 | 松岭仔站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 8 | 蓝田站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 9 | 龙口站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 10 | 石湖站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 11 | 军田站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 12 | 大陵站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 13 | 金田站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 14 | 芙蓉站 | 110 kV | 2×4 | 扩建 |
| 15 | 公益站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 16 | 湖畔站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 17 | 梯面站 | 110 kV | 2×4 | 扩建 |
| 18 | 北兴站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 19 | 乐同站 | 110 kV | 3×4 | 扩建 |
| 20 | 港口站 | 110 kV | 3×5 | 新建 |
| 21 | 三东站 | 110 kV | 3×5 | 新建 |
| 22 | 东莞站 | 110 kV | 3×5 | 新建 |
| 23 | 骆村站 | 110 kV | 2×4 | 新建 |
| 24 | 白坭站 | 110 kV | 2×4 | 新建 |
| 25 | 莲塘站 | 110 kV | 2×4 | 新建 |
| 26 | 集益站 | 110 kV | 2×4 | 新建 |
| 27 | 花城站 | 110 kV | 2×4 | 新建 |
| 28 | 联安站 | 110 kV | 1×4 | 新建 |
| 29 | （机场带动区） | 110 kV | 3×5 | 新建 |

## 第九章    防灾规划

### 4.9.1	抗震规划

4.9.1.1	花都中心城区地处地震烈度六度与七度区边界，是国家规定需要抗震设防地区。规划要求新建永久性建筑物和构筑物按七度抗震设防。

4.9.1.2	抗震疏散救护体系：所有主次干道均应作为抗震救灾疏散道路；在广州（火车）北站附近仓库区设立各种紧急救援物资仓库；组团各发展区的生产生态绿地、防护绿地、公共绿地、社会停车场、广场、体育中心等旷地，居住区内中小学操场等均作为避难地。

### 4.9.2	消防规划

4.9.2.1	规划统筹安排消防站，以及消防供水、通讯、消防通道建设，并合理配置消防人员和装置。

4.9.2.2	按最大服务半径6公里，平均服务面积10平方公里的标准设置消防站。

4.9.2.3	规划在花都中心城区设一个消防指挥中心和6个消防站。在炭步、狮岭、赤坭、花山、梯面、北兴各设一个消防站。

4.9.2.4	规划在花都中心城区设一处消防观测站，与松岭西侧的消防站结合布置。

4.9.2.5	城市室外消火栓间距不超过120米，消火栓的供水管管径不小于100mm。城市道路宽度超过60米的宜在道路两侧同时设置消火栓。

### 4.9.3	人防规划

4.9.3.1	人民防空对城市建设的基本要求：适当控制城市规模，合理布局，适度确定建筑密度，市区有足够的绿地、广场、水面，城市街区划分及道路规划设计应保证战时疏散机动和抢险救灾。城市地下交通干线、地下过街隧道、地下停车场等城市地下空间的开发建设，以及供水、供电、供气、交通、通信、信息等重要经济目标的选址、建设，应当兼顾人民防空需要。

4.9.3.2	重要经济目标的防护：对重要经济目标（包括重要的工矿企业、科研基地、交通枢纽、通信枢纽、桥梁、水库、仓库、电站等），有关部门必须采取有效防护措施，并制定应急抢险抢修方案。对易产生次生爆炸、火灾和泄漏有毒、有害物质的设施（如化工企业，化工、燃料储库等），应迁出城区，远离居民区，远离水源地，并处于城市下风向。

4.9.3.3	人防通信警报网络建设：建立起全市灵敏可靠的通信警报体系，积极发展多种通信保障和警报报知手段。依法落实警报试鸣制度，实现警报发放集中统一控制，使警报音响覆盖率达到100%。

4.9.3.4	人防工程规划目标：建立数量充裕、类型齐全、配套完善、布局合理的人防工程体系；人均人防工程面积达到人均1m2的指标。

4.9.3.5	结合民用建筑修建防空地下室的标准：

1. 10层(含10层)以上或者基础埋置深度3米（含3米）以上的9层以下民用建筑，应当修建与首层建筑面积相等的防空地下室；

2. 除第(1)项规定以外的民用建筑，按地面总建筑面积的2%修建防空地下室。

4.9.3.6	人防指挥工程：应避开重点目标布局，其出入口应置于安全隐蔽且易伪装的位置。建筑面积标准：区级2500m2/座，街道级1500m2/座；由同级人民政府负责组织修建。到2010年，共规划各级人防指挥工程3座，建筑面积0.55万m2。

4.9.3.7	人防医疗救护工程：设置人防中心医院、急救医院、救护站三级医疗机构；中心医院、急救医院每区各配置一座；救护站每5万人口配置一座。建筑面积标准：中心医院3800m2/座，急救医院2400m2/座，救护站1100m2/座；原则上由卫生部门负责组织，结合城市新建、改扩建的医疗设施同步建设，人口规模5万或以上的居住区要求配置人防医疗救护工程。规划期内规划建设3座，合计建筑面积0.46万m2。

4.9.3.8	人防专业队工程：人口规模1.5万或以上的居住区要求配置人防专业队工程。规划期末工程量合计2.00万m2。

4.9.3.9	人员掩蔽工程：到2005年底、2010年底，规划人员掩蔽工程规模分别达到2.00万m2、12.00万m2。

4.9.3.10	人防独立物资库工程：到2010年底，规划该类工程规模达2.00万m2。

4.9.3.11	其它人防配套工程：包括地下连通道、核生化监测中心、地下食品站、燃油库等类型；到2010年底，规划各类人防配套工程规模总计0.5万m2。

4.9.3.12	单建式平战结合人防工程项目：规划期内结合地铁站点和城市广场、绿地等开敞空间修建平战结合的公共人防工程共2.00万m2。

### 4.9.4	防洪排涝规划

4.9.4.1	地区防洪规划和流域防洪规划相协调，工程措施和非工程措施相结合，抵挡外洪，截疏山洪。通过全面规划，分期实施，逐步建立完善的防洪体系。

4.9.4.2	防洪标准：规划花都中心城区到2010年达到100年一遇防洪标准；巴江河、天马河、新街河堤防标准2005年达到50年一遇，2010年达到100年一遇。

4.9.4.3	花都中心城区的防洪体系主要分为两部分：截疏山洪和抵御外洪。

1、截疏山洪：

将田美河沿天贵路向北沿伸至平步大道的北侧，截住北部的客水，并向东与铁山河连通；降低铁山河和铜鼓坑的河床标高，使之与整治以后的新街河顺畅连通；在中心城区外的铁山河和铜鼓坑上游各建一座河闸，以控制上游水位保证灌溉用水；引上游来水冲洗田美河等，保证纵贯城区各河道的清洁和景观用水。

2、抵御外洪

巴江河、新街河、天马河均需按标准设置防洪堤；巴江河设防从五和新街河口至炭步桥；新街河设防从五和新街河口至莲塘新村河汊；天马河设防从大陵天马河口至古塘新村河汊；在天马河上游设置一座河闸，以保证上游灌溉用水；在下游河口附近结合天马河公园绿化规划设置一座橡皮坝，以保证在枯水期时，天马河留有一定水位。

## 第十章    文物古迹保护规划

4.10.1.1	花都组团有国家级文物保护单位一处，省级文物保护单位二处，市级文物保护单位五处。规划对各文物保护单位提出保护范围和建设控制范围，详见表4.10.1.1。

表4.10.1.1  文物保护范围

| 序号 | 文物级别 | 名称 | 地点 | 保护范围 | 建设控制 地带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级 | 洪秀全故居 | 新华镇大布村官禄布 | 从建筑物外墙基向外延伸20米 | 从保护范围外缘起向外延伸50米 |
| 2 | 省级 | 冯云山故居遗址 | 新华镇大布村禾落地 | 从建筑物外墙基向外延伸20米 | 从保护范围外缘起向外延伸50米 |
| 3 | 省级 | 资政大夫祠古建筑群 | 新华镇三华村 | 从建筑物外墙基向外延伸20米 | 从保护范围外缘起向外延伸50米 |
| 4 | 市级 | 进士第 | 赤坭镇赤坭村三和庄 | 从建筑物外墙基向外延伸5米 | 从保护范围外缘起向外延伸25米 |
| 5 | 市级 | 谭氏宗祠 | 炭步镇文一村 | 从建筑物外墙基向外延伸3米 | 从保护范围外缘起向外延伸20米 |
| 6 | 市级 | 中国同盟会番花分会旧址（集之徐公祠） | 新华镇三华村 | 从建筑物外墙基向外延伸3米 | 从保护范围外缘起向外延伸20米 |
| 7 | 市级 | 花县第一界农会旧址（王氏大宗祠） | 花东镇九湖村 | 从建筑物外墙基向东、西方向延伸3米，向南北方各延伸10米 | 从保护范围外缘起向外延伸20米 |
| 8 | 市级 | 田心庄古建筑群 | 花东镇高溪村 | 从建筑物外墙基向东、西、北方向延伸5米，向南方向延伸20米 | 从保护范围外缘起向外延伸30米 |

## 第十一章    环境保护规划

### 4.11.1	环境保护目标

4.11.1.1	环境保护总目标：在花都组团社会经济持续高速发展，特别是工业化和城市化的发展过程中，按照可持续发展的原则，使自然资源得到保护，环境污染得到控制，实现人口、经济、社会、生态和环境协调发展，城镇环境质量全面达到相应的国家环境标准。

### 4.11.2	水源保护区

4.11.2.1	水源保护区分一级保护区、二级保护区和准保护区。

4.11.2.2	一级保护区是以秀全水厂、巴江水厂、东部水厂、梯面镇水厂、北兴镇水厂、花东镇水厂、炭步镇巴江水厂、赤坭镇水厂、狮岭镇水厂等汲水点为中心，半径200米的水域，以及在汲水口一侧河岸或库岸纵深200米的陆域。

4.11.2.3	二级保护区包括以下地区：

白坭河：从白坭圩至五和对开江面，共18.7公里江段，以及该江段沿岸纵深不少于3公里的花都组团境内陆域，除一级保护区以外的区域。

流溪河：从太平桥至李溪坝的对开江面共20.6公里江段，以及沿岸纵深不少于2公里的陆域，除一级保护区以外的区域。

秀全水库：水库全部水体，以及正常高水位沿库岸纵深不少于3公里的汇水区域，除一级保护区以外。

4.11.2.4	准保护区主要包括以下地区：

白坭河：国泰至白坭圩对开江面，共7.7公里江段，以及沿岸不少于5公里的陆域。

流溪河：从街口至太平桥对开江面，共27.8公里江段，以及沿岸纵深不少于3公里的陆域。

天马河：芙蓉嶂水库至秀全水库坝的全部水域，以及沿岸纵深不少于3公里的陆域。

新街河：从田美至五和对开江面，以及沿岸纵深不少于5公里的陆域。

芙蓉嶂水库、福源水库、九湾潭水库和三坑水库，远景预留为附近城镇饮用水源，按水源保护区进行保护。

4.11.2.5	一级保护区的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水质标准；二级保护区的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准；准保护区的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水质标准。

### 4.11.3	大气环境保护规划

4.11.3.1	根据花都组团规划用地布局和大气环境质量现状，大气环境分为三个功能类区。

4.11.3.2	一类区：珠三环以北地区；二类区：除一、三类区外所有地区；三类区：赤坭镇及炭步镇工业区。

4.11.3.3	花都组团大气环境功能区的一类区大气环境质量执行国家环境空气质量一级标准，二类区大气环境质量执行国家环境空气质量二级标准，三类区大气环境质量执行国家环境空气质量三级标准。

4.11.3.4	严格控制机动车污染。计划自2005年7月1日起，全面实施国家第二阶段机动车排放标准；自2006年1月1日起，实施国家第三阶段机动车排放标准；计划提前实行国家第四阶段机动车排放标准。同时，严格执行国家新颁布的在用车排放标准。

### 4.11.4	声环境保护规划

4.11.4.1	依据城市区域环境噪声标准(GB3096-93)，结合城市性质、功能结构和规划布局，划分五类声环境功能区，并相应确定各声环境功能区的噪声标准值。

4.11.4.2	改变城市功能混杂局面，建立声环境功能区；加强道路系统建设，加强交通管理，降低交通噪声；加强工业噪声的污染防治；制定建设工地施工噪声管理规定，严禁施工扰民；加强社会生活噪声管理等。

### 4.11.5	固体废弃物控制

4.11.5.1	加强对工业固体废弃物的回收和综合利用，到2010年应达到90%以上的回收率，不能利用又不影响地下水水质的粉尘、污泥、建筑垃圾、粉煤灰等，可埋到需要填土的发展用地内，以免造成雨水冲刷流入河沟，淤塞和污染河道水体。

表4.11.1.1  花都组团环境保护指标规划表

|  | 指标名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境建设指标 | 城市绿化覆盖率 | % | >40 |
|  | 城市人均公共绿地面积 | m2/人 | >15 |
|  | 新居住区绿地率 | % | >40 |
|  | 旧城改造居住区绿地率 | % | >25 |
|  | 工厂、仓库绿地率 | % | >30 |
|  | 机关、学校、医院绿地率 | % | >40 |
|  | 城市生活污水处理率（全区） | % | >70.0 |
|  | 城市生活垃圾无害化处理率（花都中心城区） | % | 100 |
|  | 城市气化率 | % | >95 |
| 污染控制指数 | 工业废水处理达标率 | ％ | >95 |
|  | 工业废气达标率 | ％ | >95 |
|  | 废气中SO2年平均值 | 万t/d | <1.0 |
|  | 机动车尾气达标率 | ％ | >98 |
|  | 废气烟尘排放量 | 万t/d | <4.0 |
|  | 粉煤灰综合利用率 | ％ | >90 |
|  | 噪声达标区覆盖率 | ％ | >70 |
| 环境质量指标 | 饮用水源水质达标率 | ％ | 100 |
|  | 大气环境SO2年平均浓度 | mg/m3 | <0.055 |
|  | 大气环境TSP年平均浓度 | mg/m3 | <0.15 |
|  | 自然降尘量 | t/km2月 | <7 |
|  | 区域环境噪声达标率 | % | >95 |