中转码头配套附属设施设置标准

一、洗车槽：洗车槽长度尺寸不少于5000 mm，宽尺寸不少于3000 mm；排水沟截面尺寸宽不少于300 mm，深不少于400 mm；槽面所用钢筋直径不少于32 mm。

二、洗车设备：码头出口应设置高压冲洗设备。洗车槽外侧应当设置管道加压泵（或潜水泵）和两支高压冲洗水枪。管道加压泵功率不少于4千瓦（或扬程不少于40m），流量18立方米/小时；潜水泵功率不少于3千瓦（或扬程不少于40m）；高压冲洗水枪胶管内口径不少于32 mm。

三、沉淀池：应根据地形分为三级沉淀，污水经沉淀过滤后，再利用冲洗车辆或者排入市政排水管网。

四、出入口硬化：应设置水泥混凝土路面。混凝土标号不应低于C25，路面厚度不应少于250 mm。

五、分类堆放场地：港口（码头）应设置建筑废弃物分类堆放场地，并设置分类堆放标志。

六、抑制扬尘设备：码头、装卸平台应合理设置喷雾抑尘设备。