| 附表五 |  | （一）旧城区居住建筑间距（L）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮挡 被遮挡 |  | 多、低层（H1） 图例： |  |  |  | 高层板式（H1） 图例： |  |  |  | 高层塔式（H1） 图例： |  |
|  |  | 南北向 |  | 东西向 |  | 南北向 |  | 东西向 |  |  |  |
|  |  | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 |
| 多、低层（H2） 图例 | 南北向 | ≥0.8H1且≥8米 | ≥6米 | ≥0.5H1且≥6米 | ≥0.3H1且≥6米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥9米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米、≤50米 | ≥9米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥0.5H1且≥6米 | ≥0.3H1且≥6米 | ≥6米 | ≥0.5H1且≥8米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 | ≥9米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米 | ≥15米 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥15米、≤50米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层板式（H2） 图例 | 南北向 | ≥0.8H1且≥12米 | ≥9米 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥0.3H1且≥9米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥13米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥13米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米、≤50米 | ≥13米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥0.3H1且≥9米 | ≥9米 | ≥0.5H1且≥12米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥13米 | ≥13米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米 | ≥15米 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥15米、≤50米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层塔式（H2） 图例 | 示意图 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥9米 | ≥0.3H1且≥9米 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥15米 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥13米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米、≤50米 | ≥0.3×30+ （H1-30）×0.1 且≥18米、≤50米 |

注： 1.Ｈ为计算建筑间距的建筑高度。

2.当板式低、多层建筑短边超过14米、板式高层建筑短边超过20米以及塔式高层建筑边长超过40米时，应当按照板式建筑长边计算建筑间距。

|  |  | （二）其他地区居住建筑间距（L）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮挡 被遮挡 |  | 多、低层（H1） 图例： |  |  |  | 高层板式（H1） 图例： |  |  |  | 高层塔式（H1） 图例： |  |
|  |  | 南北向 |  | 东西向 |  | 南北向 |  | 东西向 |  |  |  |
|  |  | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 |
| 多、低层（H2） 图例 | 南北向 | ≥1.1H1且≥8米 | ≥6米 | ≥0.8H1且≥6米 | ≥0.5H1且≥6米 | ≥1.1×30+ （H1-30）×0.8 | ≥9米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.8×30+（H-30）×0.5 且≤50米、 | ≥15米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥0.8H1且≥6米 | ≥0.5H1且≥6米 | ≥6米 | ≥0.8H1且≥8米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥9米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 且≥26米 | ≥18米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米、≤50米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层板式（H2） 图例 | 南北向 | ≥1.1H1且≥15米 | ≥9米 | ≥0.8H1且≥9米 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥1.1×30+ （H1-30）×0.8 | ≥13米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 且≥26米、≤50米 | ≥18米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥0.8H1且≥9米 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥9米 | ≥0.8H1且≥15米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米 | ≥13米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 且≥26米 | ≥18米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥18米、≤50米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层塔式（H2） 图例 | 示意图 | ≥0.8H1且≥9米 | ≥9米 | ≥0.5H1且≥9米 | ≥0.8H1且≥9米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 | ≥18米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 且≥26米 | ≥0.8×30+ （H1-30）×0.5 且≥26米、≤50米 | ≥0.5×30+ （H1-30）×0.3 且≥26米、≤50米 |

注：1.Ｈ为计算建筑间距的建筑高度。

2.当板式低、多层建筑短边超过14米、板式高层建筑短边超过20米以及塔式高层建筑边长超过40米时，应当按照板式建筑长边计算建筑间距。

| 附表六 |  | 民用非居住建筑间距（L）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮挡 被遮挡 |  | 多、低层（H1） 图例： |  |  |  | 高层板式（H1） 图例： |  |  |  | 高层塔式（H1） 图例： |  |
|  |  | 南北向 |  | 东西向 |  | 南北向 |  | 东西向 |  |  |  |
|  |  | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 | 位于南侧 | 位于东侧 |
| 多、低层（H2） 图例 | 南北向 | ≥0.5H1且≥8米 | ≥6米 | ≥0.4H1且≥6米 | ≥0.3H1且≥6米 | ≥0.5H1 且≥12米 | ≥9米 | ≥0.4H1 且≥9米 | ≥0.3H1 且≥9米 | ≥0.4H1 且≥9米 | ≥9米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥0.4H1且≥6米 | ≥0.3H1且≥6米 | ≥6米 | ≥0.4H1且≥8米 | ≥0.4H1且≥9米 | ≥0.3H1 且≥9米 | ≥9米 | ≥0.4H1 且≥12米 | ≥15米 | ≥0.3H1 且≥15米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层板式（H2） 图例 | 南北向 | ≥12米 | ≥9米 | ≥9米 | ≥9米 | ≥0.5H1且≥15米 | ≥13米 | ≥0.4H1 且≥15米 | ≥0.3H1且≥13米 | ≥0.4H1且≥15米 | ≥13米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东西向 | ≥9米 | ≥9米 | ≥9米 | ≥12米 | ≥0.4H1 且≥15米 | ≥0.3H1 且≥13米 | ≥13米 | ≥0.4H1且≥15米 | ≥15米 | ≥0.3H1且≥15米 |
|  | 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层塔式（H2） 图例 | 示意图 | ≥9米 | ≥9米 | ≥9米 | ≥9米 | ≥0.4H1且≥15米 | ≥15米 | ≥0.3H1 且≥13米 | ≥0.4H1且≥15米 | ≥0.4H1且≥15米 | ≥0.3H1 且≥15米 |

注：1.Ｈ为计算建筑间距的建筑高度。高层建筑超过100米的建筑高度部分不纳入计算建筑间距的建筑高度。

2.当板式低、多层建筑短边超过14米、板式高层建筑短边超过20米以及塔式高层建筑边长超过40米时，应当按照板式建筑长边计算建筑间距。