附件1

预拌商品混凝土生产企业基准评价办法

基准评价以广州市混凝土质量追踪及动态监管系统（以下简称“系统”）中采集的混凝土试件第三方检测数据为统计依据。评分通过监管系统自动统计，每月的1日对上月数据评分一次。基准评价中，混凝土试件强度保证率和混凝土试件数量两项得分权重分占90%和10%。

一、   混凝土试件强度保证率计分

由施工单位、监理单位等各方按有关混凝土质量标准规定的抽检方法，共同见证取样制作植入电子芯片的标准养护混凝土试件，由第三方检测机构检测试件的混凝土强度，根据测得的强度数据，取本统计周期内不低于规定强度等级值的试件组数与试件总组数之比即为混凝土试件强度保证率。混凝土试件强度保证率计分方式，以合格率100%记100标准分，合格率每减少1%扣减8分（不计负分），以得分乘以0.9权重得到该企业（搅拌站）的混凝土试件强度保证率得分，即按下式计算：

混凝土试件强度保证率得分=[100-(100-保证率)×8] ×0.9

系统中未有检测结果录入的企业，统一按54分计算。

二、混凝土试件数量计分

混凝土试件组数计分方法按系统中各企业在本评价周期内的试件总组数由高到低排名，第1～10名记10分，第11～30名7.5分，第31～50名记5.0分，第51～60名记2.5分，第61名及以下记0分。

三、基准评价计算

各企业混凝土试件强度保证率和混凝土试件数量两项得分相加为该企业该月的基准评价原始分。本月、上月、再上月基准评价原始分分占50%、30%、20%权重计算本月基准分。计算公式为：

企业当月基准分=当月评价原始分×50%＋上一个月原始分×30%＋再上一个月原始分×20%