附件1：

变更及补充进场检验产品的质量要求及抽样规则

产品类别//检验执行的标准//进场检验要求//组批及抽样规则//备注

建筑砂、石

普通混凝土用砂质量标准及检验方法//JGJ52-92//颗粒级配、针片状颗粒、泥块含量、有害物质、密度//500吨为一批，抽取试样应不少于8点，砂的总量为50kg，石的总量按最大粒径定。//变更产品标准

普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法//JGJ52-93//颗粒级配、泥块含量、有害物质、密度、坚固性、强度////变更产品标准

PVC线槽、线管//电气安装用导管的技术要求,通用要求//JG/T3050-1998//标志、结构尺寸、电气性能、抗弯曲能力、耐热性能、冲击性能//同一批号抽8×1.0m//变更产品标准

插座//家用和类似用途插头插座

第一部分：通用要求//

GB2099.1-1996//标志、尺寸、防触电保护、接地措施、结构、拔出力、耐热、爬电距离和电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕//每个规格型号抽3个//新增加种类

硬聚氯乙烯塑料管材管件用溶剂型胶粘剂//硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管材管件用溶剂型胶粘剂//Q/(GZ)GZZJ001-2002//外观、粘度、24h剪切强度、常温静液压强度//同一批号抽500ml//新增加种类

附件2：

建设工程材料进场检验单位及检验类别一览表

单位名称//检验业务范围（十九类）//地址邮编//电话//传真

广东省建设工程质量安全检测总站//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类、外加剂、防水材料、建筑涂料、UPVC给排水管材管件、PVC线槽、线管、铝合金型材//先烈东路121号//（510500）//87250543//87252231//87256379

广州穗监工程质量安全检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类、外加剂、UPVC给排水管材管件、电线电缆//黄沙大道留庆新横街9号（510150）//81729362

81720330//81729362

广州建设工程质量安全检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类、防水材料、外加剂、铝合金型材//下塘西路447号//（510091）//83507280//83507285//83584634

广东省建材产品质检中心、广东省水泥质量监督检验站（广州站）//水泥、钢筋、建筑砂石、混凝土、砂浆、墙板、砌块类及砖类、外加剂、防水材料、建筑涂料、塑料给排水管材管件//南岸路塘前新街6号//（510160）//81700122//81826514//81707045

广州市建材产品质检站、广州市水泥质量监督检测站//水泥、钢筋、建筑砂石、混凝土、砂浆、墙板、砌块类及砖类、外加剂、防水材料、建筑涂料//教育路114号//（510030）//83382624

83335071//83337637

广东省产品质量检验中心//塑料给排水管材及管件、PVC线槽、线管、DN25以下管道阀门、电线电缆、漏电开关及断路器、家用插座、UPVC管材管件用胶粘剂//海珠区南村路泰山庙前3号（510220）//84420606//84251462//84420604

广州市产品质量监督检验所//建筑钢材、铝合金型材及铝单板、铝塑复合板、塑料给排水管材及管件、PVC线槽、线管、DN25以下管道阀门、建筑涂料、防水材料、电线电缆、漏电开关及断路器、家用插座、UPVC管材管件用胶粘剂//八旗二马路38号//（510110）//83334528//83304827//83349114

广东省涂料产品质检站、广州合成材料老化质检中心//建筑涂料、防水材料、塑料给排水管材管件、PVC线槽、线管//天河区棠下//（510665）//82305911//82317502//82305245

广东省冶金工程质量监督站检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//广州市东圃（510660）//82307158//82307565//82307158

广东省高速公路中心试验室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、外加剂//广州花都区宝华路29号侨苑小区荣桥楼（510800）//36886165//36886172//

广州市建筑设备安装工程质量检测站//UPVC给排水管材及管件、DN25以下管道阀门、电线电缆、漏电开关及断路器//文德路28号三楼//（510115）//83332259//83348084//83348084

广州市市政园林工程质量检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//鹿湖路鹿景桥底//（510095）//83589190//83505014//83839190

中国有色金属工业华南质监中心//铝合金型材、铝单板、铝塑复合板//天河区五山有色金属研究院（邮编510651）//37238441//85231729－6169//87238841

白云区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//新广从路元下田村春庭街1号地下（510405）//36240015//36240002//36240007

芳村区建设工程质量安全监督检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类、电线电缆、漏电开关、铝型材//芳村花地合约街12号//（510370）//81895265//81562320//81562320

海珠区建设工程质监站检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//新港西路153号之4//（510275）//84453557//34281274

东山区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//寺右一马路212号首层//（510600）//87365371//87609096

越秀区建设工程质监站检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//光塔路维新里1号//（510180）//83333707//83333707

荔湾区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//荔湾路幸福新村福儿路7号101室（510170）//81020731//81020227//81020227

天河区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//天河区黄埔大道中166号//（510655）//85545154//85545155//85545156

黄埔区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//黄埔港前路699号//（510700）//82487058//82387632

经济技术开发区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//开发区金碧路19号103、104//（510730）//82213014//82264604

珠江管理区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//番禺区万顷沙珠江中路68-1号（511462）//84944346//84945373//84942341

番禺区建设工程质量检测中心//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//番禺区市桥东环路79号（511400）//84691001//84691002//84691001

花都区建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//花都区新华镇秀全大道47号（510800）//36898663//36898228//36898108

增城市建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//增城市荔城镇园塘区翠华路五巷2号（511300）//82621654//82626210

从化市建设工程质量监督检测室//水泥、建筑钢材、建筑砂石、混凝土、砂浆、砌块类及砖类//从化市街口镇河滨南路36号（510900）//87927379//87927379

关于建筑工程质量检测收费问题的复函

粤价函〔2002〕146号

省建设厅：

你厅《关于报送广东省建筑工程质量检测取费方案的函》(粤建办函〔2001〕580号)悉-经研究，现复如下：

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,以及国家叶委、经贸委、财政部、监察部、审计署、国务院纠风办印发的《中介服务收费管理办法》(计价格〔1999〕2255号)等规定,同意具有相应资质等级的建筑工程质量检测单位接受有关单位自愿委托(应签订委托协议书),按照国家"或建设部等有关规范、规程、标准进行建筑材料、建设工程检测时收取检测(验)费,具体收费项目及标准详几附表。由于收费标准的构成因素全省各地存在差异,同意在批准的收费标准基础上上下浮动l0%,具体由各市物价局审定。国家计委和建设部有规定收费项目及标准的,按国家规定执行。

请你单位通知有关收费单位在收费场所显著位置公布服务程序或业务规程、服务项目和收费标准等,实行明码标价。使用税务机关统一印制的税务发票,并自觉接受物价、税务部门的监督检查。

本规定自二OO二年五月一起试行二年，试行期满，应按规定程序重新报批

二〇〇二年四月十五日