附件4

管护界线围蔽标准（2014-2015年度）

（一）砖砌围墙界线围蔽标准：单价为515元/米。基础高度60厘米，墙体高度为自然地面以上1.5米、墙厚18厘米、墙体外侧抹灰，且每隔4米（含砖柱尺寸）设置一条砖柱，砖柱长×宽×高为0.36米×0.33米×1.5米，墙体上需以喷涂等形式明显标志储备用地，并列明相关法规及侵占警示（详见图1. 砖砌围墙围蔽工程图纸）。

（二）梁柱结合界线围蔽标准：柱单价为420元/条（含基础），地梁单价为145元/米。钢筋混凝土柱截面为0.20米×0.20米、高出现状自然地面2米，地下埋深0.7米，钢筋混凝土柱基础0.6米×0.6米，基础厚0.3米，原则上间隔20米（含柱尺寸）处设一根钢筋混凝土柱。钢筋混凝土地梁：宽0.2米，高0.4米（详见图2. 梁柱结合围蔽工程图纸）。

（三）混凝土柱铁丝网界线围蔽标准：单价为145元/米（含柱、铁丝网）。钢筋混凝土柱截面为0.20米×0.20米、高出现状自然地面1.80米，钢筋混凝土柱基础0. 5米×0.5米，基础厚0.35米，原则上间隔4米（含柱尺寸）设一根钢筋混凝土柱，混凝土柱间拉设铁丝网（详见图3. 混凝土柱铁丝网围蔽工程图纸）。

（四）储备用地标志牌每块含制作、安装费等全部费用共1000元（详见图4. 储备用地标志牌图纸）。

图1. 砖砌围墙围蔽工程图纸

图2. 梁柱结合围蔽工程图纸

图3. 混凝土柱铁丝网围蔽工程图纸

图4. 储备用地标志牌图纸