- 2024年第一季度广州市声频功率放大器产品质量监督抽查结果

- （本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2024年第一季度，广州市市场监督管理局对声频功率放大器产品质量进行了监督抽查，共抽取了 5批次样品，经检验，发现不合格的1批次。

本次抽查依据GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通用技术设备 第1部分：安全要求》、GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》、GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》等标准。对声频率功率放大器的检验项目（GB 8898.1-2011）防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、机械强度、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电源端骚扰电压（或交流电源端口的传导发射）、骚扰功率（或1GHz以下辐射发射）、谐波电流；（GB4943.1-2022）安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流（正常工作条件下）、设备稳定性、电源软线、电源端骚扰电压（或交流电源端口的传导发射）、骚扰功率（或1GHz以下辐射发射）、谐波电流。

主要不合格项目：断开连接器后电容器的放电。
主要不合格项目情况分析:

断开连接器后电容器的放电不合格的主要原因可能是企业在电路设计X电容容量过大，在设计上存在没有安装适合的泄放电阻等缺陷。该项目主要考核可接触区域是否会危险带电，产品不合格可能导致触电危险。

附件：2024年第一季度广州市声频功率放大器产品质量监督抽查结果