附件

《装配式混凝土结构工程施工质量验收规程（征求意见稿）》意见采纳情况表

| 序号 | 技术规范 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 采纳情况 | 不采纳的理由等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.11 | 检验方法修改为：“检查生产工艺及相关检测报告”。 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 不采纳 | 此条文与GB/T 51231 11.2.4的表述一致。抗拔强度检验报告是粘贴瓷砖的构件在生产厂批量生产后对其粘结强度进行分批抽样检验，并出具的。构件进场时需对此报告进行检验。 |
| 2 | 增加5.0.8 | 预制构件安装之前，应清除杂物，尤其是灌浆套筒，杂物清除后，在安装之前应做吹孔试验。 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 采纳 | 补充至5.0.3。 |
| 3 | 10.1.6条第3款 | 增加预制构件安装施工记录表格 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 采纳 | 补充至附录E。 |
| 4 | 附表B.0.3；表B.0.4 | 表头：工程名称、单位工程名称为两行，建议参照房建的表格改为：单位（子单位）工程名称。 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 1.0.2 | 该条“工业与民用房屋”与规范中4.1、10..1等处的“房屋建筑工程”不一致，建议统一。此外，建议明确是否适用于装配式工业厂房。 | 广州机施建设集团有限公司 | 采纳 | 参照GB/T 50841-2013《建设工程分类标准》，统一为“民用建筑工程”，工业建筑可参照执行。 |
| 6 | 4.2.12 | 所述为“管片”要求，与标题为“市政管廊”不一致，且未见管廊防水处理要求等关键因素。建议根据标题补充完善。 | 广州机施建设集团有限公司 | 部分采纳 | 1. 当市政管廊采用盾构法施工时，预制构件形式采用管片。管片的施工验收较其他管廊预制构件有较大不同，故本章在普通管廊预制构件验收内容的基础上补充了采用盾构法施工时管片验收的相关内容。 2. 5.2.17、5.2.4等已有管廊防水验收内容。 |
| 7 | 5.3.1 | 目前国内已施工完成不少全装配市政桥梁，预制柱与基础连接及预制柱接长等除采用混凝土连接，还有其他连接方法，规范中未见相关内容。预制柱与基础连接及预制柱接长等预制结构受力关键节点，建议完善相关要求。 | 广州机施建设集团有限公司 | 采纳 | 已增加预制构件间采用套筒等连接方式时，需满足5.1.4-5.1.12的要求。 |
| 8 | 2.0.4 | 在后面的内容里不涉及,尤其是“5.2市政管廊工程”中没有相关表述,建议改为“装配式综合管廊”。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 |  |
| 9 | 2.0.5 | 该术语在后面的内容里不涉及,尤其是“5.2市政管廊工程”中没有相关表述,建议删除。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 |  |
| 10 | 5.0.2 | 增加“当预制构件采用灌浆、座浆等连接时”，该序号改为5.0.5，与5.0.6相接为宜。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 不采纳 | 5.0.1和5.0.2为进场原材料的要求，后面为施工的要求，考虑此排序规则，暂不更改排序；灌浆和座浆非具体的连接方式，灌浆料可用在套筒灌浆连接、浆锚连接、钢企口连接等方式中，座浆为接缝堵缝方式，故暂不修改。 |
| 11 | 5.0.7 | 增加“当预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时” | 广州市市政工程安全质量监督站 | 部分采纳 | 预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时的规定已在5.1.10主控项目里具体规定，故在一般规定里不再重复描述。 |
| 12 | 5.2 | 标题为“市政管廊工程”，但后面内容用了“综合管廊”、“预制构件”，需要统一。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 | 因综合管廊都为市政工程，故在本规程中综合管廊、市政综合管廊和市政管廊三个概念可认为等同，已在术语中明确。 |
| 13 | 5.2.8 | 与5.2. 10、5.2.11、5.2.12分别有“装配式综合管廊安装”、“构件安装”、“预制构件安装”、“预制混凝土构件安装”四个表述，需统一。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 |  |
| 14 | 5.2.11 | 已包含在5.2.9中，建议删除该条。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 |  |
| 15 | 5.2.12 | 表格与5.1.17重复，没有针对综合管廊安装。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 不采纳 | 具体允许偏差数值有区别；管廊验收时部分验收标准和要求可参考房建工程。 |
| 16 | 5.2.14 | 第一句内容与5.2.10重复。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 采纳 |  |
| 17 | 5.3.2 | “全数检查”建议改为“按照国标《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的规定确定”。 | 广州市市政工程安全质量监督站 | 部分采纳 | “全数检查”与GB 50204及CJJ2等规范一致。 |
| 18 | 通篇 | 在2.0.7 术语中有“预制构件”的定义，但通篇多处出现“构件”的表述，建议统一修改为“预制构件”。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 |  |
| 19 | 2.0.2 | 术语定义修改为：由预制混凝土部件（构件）通过钢筋、连接件或预应力筋加以连接（或施加预应力）并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构，简称装配整体式结构。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 部分采纳 | 已与GB/T 51231及JGJ1保持一致。 |
| 20 | 2.0.15 | 术语定义修改为：采用特殊工具或工艺形成的凹凸不平或骨料显露的混凝土表面，实现预制构件与后浇混凝土之间的可靠结合。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 不采纳 | 条文与JGJ1保持一致。 |
| 21 | 2 术语 | 增加定义：钢筋套筒灌浆接头工艺检验钢筋连接用灌浆套筒预埋前，在现场随机抽取不同品牌、不同外形尺寸、不同规格的钢筋，模拟施工条件制作对中套筒灌浆连接接头试件进行的力学性能试验。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 不采纳 | 因有关套筒连接规范中（如JGJ355）多次提到工艺检验和平行检验，但未给出定义，考虑到此此术语为建筑专业常识内容，故不增加。 |
| 22 | 2 术语 | 增加定义：钢筋套筒灌浆接头平行检验在施工现场随机抽取灌浆套筒，并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头平行试件进行的力学性能试验。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 不采纳 | 同上。 |
| 23 | 3.0.1 | 将“专项施工技术方案”修改为“专项施工方案”。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 4.1.3 | 在预制构件进场使用前，建设单位应组织项目施工、监理、构件生产及安装等相关单位确定构件进场检查验收方案，并由施工单位编制，经监理单位审批后按方案实施。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 |  |
| 25 | 5.1.6 | 相关规范，没有“座浆”的提法。建议通篇将“座浆”改为“坐浆”，包括5.1.6条。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 不采纳 | GB/T 51231 10.3.7中采用的是“座浆”的表述，考虑规范编制的时间顺序，按GB51231使用。 |
| 26 | 5.0.6 | 1 对进场的灌浆料，应按照厂家提供的配合比在现场制作用于检验其强度的试件，经强度检测合格后才可施工；若对灌浆材料有特殊性能要求的，应按灌浆料的进场批次逐批进行检验，合格后才可使用于现场。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 | 因此条与5.0.2重复，故删除此条文。 |
| 27 | 5.1.10 | 《钢结构设计规范》GB 50017应为《钢结构设计标准》GB 50017。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 |  |
| 28 | 5.1.11 | 与JGJ355-2015 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》的要求不符，当钢筋的品牌改变、外形尺寸改变较大时，可不进行工艺检验？ | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 | 已按JGJ 355修正。 |
| 29 | 5.1.12 | 此处未强调同批号，能否突破JGJ355-2015 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》的强制性条文？ | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 | 已按JGJ 355强条要求进行修正。 |
| 30 | 5.1 房屋建筑工程 | 建议补充内隔墙板抗冲击试验的条文，并反映在竣工验收文件中。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 | 补充至第5章一般规定。 |
| 31 | 9.0.3 | “实体检验”在术语中没有定义，应通篇修改为“结构实体检验”。 | 广州建筑工程监理有限公司 | 采纳 |  |
| 32 | 5.1.15 | 对于密封胶规定可加入JCT485-2017（建筑窗用弹性密封胶）参考。 | 润铸建筑工程（上海）有限公司 | 采纳 |  |
| 33 | 5.0.6第1条 | 建议改为：对进场的灌浆材料，应按照厂家提供的配合比做试件，送检合格后才可进场施工，提供钢筋灌浆套筒连接接头的抗拉强度试验报告；若对灌浆材料有特殊性能要求的，应进行原材料检测，检测合格后才用于现场。 | 广东工业大学 | 部分采纳 | 此条为对灌浆、座浆料的进场要求，套筒若预埋于构件内，则型式检验报告进构件厂时由套筒生产厂家提供；构件进现场时，工艺检验报告由构件厂提供，已在验收材料中明确；5.1.11和5.1.12已明确现场做工艺检验和平行检验的要求。 |
| 34 | 5.0.6第3条 | 质量检验人员进行全程施工质量检查，能提供可追溯的钢筋套筒灌浆连接的施工检验记录、监理旁站记录及影像资料等。 | 广东工业大学 | 部分采纳 | 已在规程中要求提供监理旁站记录，但由于影像资料实际操作的复杂性，暂不作要求。 |
| 35 | 10.1.2 | 建议改为：装配式混凝土结构子分部验收后，应和现场施工的其他分部工程一并进行单位工程竣工验收，验收报告中应注明装配式建筑的性能指标、预制率和装配率等验收意见。 | 广东工业大学 | 不采纳 | 《装配式建筑评价标准》GBT 51129-2017颁布后，暂不提“预制率”的概念，而以“装配率”评价。 |
| 36 | 10.1.3第1条 | 建议改为： 1钢筋的品种、规格。 | 广东工业大学 | 不采纳 | 与GB/T 51231 11.1.5保持一致，钢筋牌号已包含品种信息。 |
| 37 | 10.1.3第6条 | 改为：6 预制混凝土构件接缝处的防水、防火等构造做法。 | 广东工业大学 | 采纳 |  |
| 38 | 附录E，F | 灌浆是否充分是装配式混凝土结构的施工质量验收关键问题之一，灌浆质量直接影响了结构的承载性能。故建议在填写记录表时，同时需要在构件上填写编号，并提供带有编号构件的现场灌浆质量结果照片，以供验收检查。 | 广东工业大学 | 部分采纳 | 构件编号已在构件进场验收标识中明确需标识于构件上；是否需要灌浆照片及视频可在第5章一般规定中明确。 |
| 39 | 附录H | 施工单位自检记录栏，建议同时附上相关照片。 | 广东工业大学 | 不采纳 | 座浆工序施工部位为非主要传力部位，故无需每次都提供照片。 |
| 40 | 5.1.16 | 淋水试验方法与GB/T 21086不一致，且淋水时间30分钟是否合适？是否参照GB/T 21086针对接缝淋水？ | 广州市万科企业有限公司 | 部分采纳 | 与GB/T 51231保持一致。 |
| 41 | 6.1 | 主控项目多条提及按国家现行有关便准规定确定，建议将相关规定编号附上，或增加引用相关规范的总说明。 | 广州市万科企业有限公司 | 采纳 | 6.1.2中补充规范总说明。 |
| 42 | “驻厂监督” | “施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程”。根据我司多年从事钢结构项目经验来看，应改为“监理及施工单位代表应驻厂监督生产过程”为更妥。 | 广州市建设监理行业协会 | 不采纳 | 参考国标GB/T 51231等的要求，施工或监理单位驻厂监督即可。 |
| 43 | 附录E~H | 签名顺序应改为：施工班组长、项目专业工长、专业质检员、专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）。 | 广州市建设监理行业协会 | 采纳 |  |
| 44 | 4.1.16表 | 如果构件是梁墙一体的检查尺寸允许偏差按梁还是墙。 | 广州市建设监理行业协会 | 采纳 | 墙类构件有暗梁的情况尺寸偏差按更严格的一方取值。 |
| 45 | 4.3 | 市政桥梁预制构件缺少桥墩、桥台和帽梁此部分内容。 | 广州市建设监理行业协会 | 采纳 | 增加4.3.11和4.3.13。 |
| 46 | 5.0.3 | 构件运输和吊装时先张法的或无预应力的是否按不同跨度确定强度并满足设计要求。 | 广州市建设监理行业协会 | 部分采纳 | 设计要求或混凝土强度不低于设计强度的75%。 |
| 47 |  | 建议对装配式建筑图纸增加要求，比如预制构件深化图的深化深度标准，设计资质，图纸盖章要求，深化设计费用由建设单位承担等。 理由：装配式建筑的图纸与现浇混凝土结构的图纸存在差异，建议明确。 | 广州市建设监理行业协会 | 不采纳 | 此规程仅为施工质量验收规范，深化设计要求应按省市相关设计标准有关规定执行。 |
| 48 | 6.3.11现浇段混凝土养护的描述 | “12h内不得在其上踩踏或安装模板及支架”，建议改成“未达到设计上人强度前，不得在其上踩踏，未达到规范要求的拆模强度前，不允许拆除模板及支架”；“采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水”建议改成“混凝土养护方法应按照各方审批通过的方案执行”。 理由：施工过程中，测量放线时间较早，12h间隔时间太久，建议由设计定上人时间；塑料布覆盖将会产生大量建筑垃圾，建议在施工方案中明确养护方法。 | 广州市建设监理行业协会 | 部分采纳 | 已按GB 50204-2015修正。 |
| 49 | 2.0.1 | 全装配混凝土结构的全字删除，装配式混凝土分为装配整体式和装配式。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 不采纳 | 与JGJ1一致，JGJ1术语中已明确装配式混凝土结构包括装配整体式和全装配混凝土结构等。 |
| 50 | 2.0 | 2.0节中的术语太多，例如2.0.29、2.0.30、2.0.31- 2.0.38等一般性术语，属于大家都明白的部分，建议精简。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 部分采纳 | “主控项目”、“返工”、“返修”等术语多次在后文提到，且对验收规范较重要。 |
| 51 | 5.0.3 | 建议删除构件运输和吊装时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，不应低于设计强度75%，构件出厂有合格证明文件，合格构件产品强度应该是百分百。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 不采纳 | GB/T 51231 9.6.4中已明确“除设计要求外，构件出厂时的混凝土强度不宜低于混凝土强度等级值的75%”，故出厂强度不一定是100%。 |
| 52 | 5.0.6 | 删除若对灌浆材料有特殊性能要求的，应进行原材料检测，检测合格后才用于现场；与5.0.2重复。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 采纳 |  |
| 53 | 5.0.6 | 修改为检验批验收时，如对质量有疑问，可委托第三方独立检测机构进行检测。必要时可进行破损检验。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 采纳 |  |
| 54 | 8.3.10 | 修改建议：预制构件应注意防雷引下线及接地点的预留预埋，在预制柱体下侧预埋不少于两处钢板，钢板与主体内的竖向主体钢筋焊接，其钢板与下侧穿梁钢筋紧密焊接，焊接倍数必须达到要求。理由:建筑物等电位、电气保护接地和外露金属构件防雷等要求就近与接地系统连通，所以建议考虑接地点的预留。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 55 | 7.1.20 | 建议修改为“整体厨房和卫生间应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收，施工完成后对每个厨房和卫生间进行单独评价，最后并入成品住房工程验收中。”理由是整体厨房和卫生间安装完成后具备单独的使用功能，进行编号并评价，有利于项目推进。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 56 | 9.0.1 | 建议修改为“对涉及混凝土结构安全的有代表性的连接部位及预制构件，应进行结构实体检验。结构实体检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构完成，由检测机构编制相应的检测方案，经施工单位、监理单位审核后报当地建设主管部门备案后实施，并由监理单位见证实施过程。”理由：结构安全非常重要，结合广州现阶段现浇混凝土的实体检测要求。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 结构实体检验由监理单位组织施工单位实施，相关要求与GB 50204混凝土结构工程施工质量验收规范10.1.1一致。 |
| 57 | 10.0.2 | 建议修改为“装配式混凝土结构工程应由总监理工程师组织构件生产单位项目负责人、施工单位项目负责人、项目技术负责人、设计单位项目负责人等相关人员参加验收。参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。 理由：增加构件生产单位项目负责人参与现场验收会，更加明确各方的主体责任。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 58 | 3.0.1 | 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 部分采纳 | 方案审批流程按现行省市有关规定执行，无需在验收规范中详细描述。 |
| 59 | 3.0.6 | 装配式混凝土结构应进行质量控制资料检查及外观质量验收，并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。合格后再进行装配式混凝土结构子分部工程的质量验收。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 根据GB 50204 10.2.1，子分部验收合格即为要符合分项工程质量验收合格等4点要求，与条文表述一致。 |
| 60 | 4.1.11 | 检查数量：每1000m2（不足1000m2按1000m2计）同类墙体为1组，每组取3个试件 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 此条文与GB51231 11.2.4一致，预制构件表面预贴瓷砖的粘结强度应在工厂按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ／T 110及GB 50210进行检验，进场时按构件批次检查抗拔强度报告即可。 |
| 61 | 4.1.11、4.3.6 | 检查饰面砖、石材合格证、检测报告。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 同上，此条文为粘结强度验收内容，材料合格证在构件厂已经检查。 |
| 62 | 4.1.18 | 阴阳角方正用内外直角检测尺检查。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 63 | 附录B | 应有分包单位检查评定结果。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | GB 50300附录E、F、G的检验批、分项、分部工程验收记录表无分包单位检查评定结果项。 |
| 64 | 附录C | 应有分包单位检查结果。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 同上 |
| 65 | 附录D | 应有分包单位签名。 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 不采纳 | 同上 |
| 66 | 1.0.2 | 工业与民用房屋能否修改为工业与民用建筑，若地铁车辆段盖板工程等建构筑物采用装配工艺则有规可依。 | 广州地铁集团有限公司 | 采纳 |  |
| 67 | 2.0.23 | 灌浆料，除以水泥为基础的材料外，建议引入新型材料。 | 广州地铁集团有限公司 | 不采纳 | 此术语与《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355和《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408一致，目前市场上都是以水泥为基料的。 |
| 68 | 2.0.29 | 抽样检验，建议改为抽样复验 | 广州地铁集团有限公司 | 不采纳 | 检验批、验收等术语中多次提到“抽样检验”，并与GB 50300保持一致。 |
| 69 | 3.0.8 | 不合格的检验批处理，应明确与之对应的相关条款 | 广州地铁集团有限公司 | 部分采纳 | 不合格检验批的处理应满足本条文。 |
| 70 | 4.1.6、4.2.4 | 作为主控项目，应有明确的对标条款，否则执行困难。 | 广州地铁集团有限公司 | 部分采纳 | 预制构件质量应符合相应生产规程和设计的要求，本条款仅检查质量证明文件是否齐全合规。 |
| 71 | 4.1.7 第2条 | 对于不可单独使用的叠合板的底板，建议按检验批作结构性能检验。 | 广州地铁集团有限公司 | 不采纳 | 本条文与GB/T 51231 11.2.2一致。 |
| 72 | 4.2.5 第2条 | 对于不可单独使用的叠合板的底板或其它预制构件，建议按检验批作结构性能检验。 | 广州地铁集团有限公司 | 不采纳 | 同上。 |
| 73 | 附录F、附录G | 表格中应有判断注浆或灌浆合格的标准 | 广州地铁集团有限公司 | 部分采纳 | 施工过程中仅通过控制橡胶塞封堵时流出浆液是否呈条状以及监理旁站等控制灌浆质量，灌浆套筒是否需要进行检验需根据有关国家现行检测规范及9.0.4执行。 |
| 74 | 条文说明 6.3.10 | “施工缝应尽可能留设在受力较小的部分；留设部位应便于施工。”应改为“施工缝应尽可能留设在受剪力较小的部分；留设部位应便于施工。” | 广州地铁集团有限公司 | 采纳 |  |
| 75 | 4.3.7 | “饰面板镶安必须牢固。”删除，与4.3.8条重复。 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 76 | 4.3.7 | “镶安”应为“镶贴”。 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 77 | 4.3.8 | “检查样件粘结拔强度”应为“检查样件粘结抗拔强度”。 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 78 | 3.0.9 | 补充《钢筋焊接及验收规程》JGJ的规定(根据GB50204-2015 9.3.5条款) | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 79 | 4.0.2 | 一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除专门要求外，一般项目的合格点率应达到80%及以上（混凝土保护层为90%），不合格点的偏差不得超过允许偏差的1.5倍（钢结构为120%）。 (根据GB50300-2013检验批的验收规定) | 广州市第三建筑工程有限公司 | 部分采纳 | 与GB 50204 3.0.4一致，混凝土保护层为90%的要求已在4.1.7明确，规程中已明确型钢预埋部分的验收应符合钢结构验收规范的要求。 |
| 80 | 4.1.5条文说明 | 装配整体式结构中预制构件与后浇混凝土结合的界面称为粗糙面，粗糙面一般要求在预制构件上设置，有时还需要设置键槽并配置抗剪或抗拉钢筋等以确保结构连接构造的整体性设计要求。(根据GB50204-2015 9.2.8条款) | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 81 | 4.1.10条文说明 | 增加设计单位认可(根据GB50204-2015 9.2.8条款) | 广州市第三建筑工程有限公司 | 采纳 |  |
| 82 | 4.0.2 | “生产操作依据”词语用在此处不规范，删除“生产操作依据”，作为验收依据有完整的质量验收记录即可，生产操作依据“属于进行质量验收时需检查的内容之一。 “3 具有完整的生产操作依据和质量检验记录。”改为“3 具有完整的质量检验记录。” | 广东重工建设监理有限公司 | 采纳 |  |
| 83 | 4.1.3 | “经监理审批后按方案实施。。”编辑错误，最后多了个句号。 “经监理审批后按方案实施。。”改为“经监理审批后按方案实施。” | 广东重工建设监理有限公司 | 采纳 |  |
| 84 | 5.2 | 本章节“市政管廊工程”中管片没专门写具体验收内容。即使管片预制质量在构件验收规程中，本规程应考虑进场验收内容。 | 广东重工建设监理有限公司 | 采纳 | 除5.2.4，5.2.10等条款适用外，补充5.2.17-20。 |
| 85 | 5.1.16 | 1、原《建筑玻璃》规范改为《装配式混凝土结构技术规程》，该标准第13.3.2及其条文说明提出了接缝防水的淋水试验报告相关内容及检测方法。《建筑玻璃》标准附录D “现场淋水试验方法”中的试验方法与《装配式混凝土结构技术规程》标准第13.3.2及的条文说明方法略有不同，是否以《装配式混凝土结构技术规程》为准？ 2、第5.1.6中“淋水试验宜在屋檐下1.0m范围内连续形成水幕进行淋水30分钟。淋水试验方法参照现行《建筑幕墙》GB/T 21086附录D实施淋水试验报告。”、第5.2.17条“构件接缝应进行防水性能检验，并做水幕淋水试验。”及“水幕进行淋水30分钟”中的距离及时间参数是否有依据来源？ | 广东重工建设监理有限公司 | 部分采纳 | 根据标准发布时间顺序，以GB/T 51231 11.3.11条文说明的试验方法为准。此条文已修正。 |
| 86 | 6.1 | 应增加后浇带处的模板拆除的要求，或直接引用规范中后浇带混凝土的养护时间要求。《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3.11和8.5.2规定了后浇带混凝土的养护时间，即等于规定了模板的拆除时间要求。 | 广东重工建设监理有限公司 | 采纳 | 后浇带混凝土的养护时间补充于6.3.11。 |
| 87 | 7.1.16 | “满足适老化要求”？ | 广州市机电安装有限公司 | 部分采纳 | 住宅设计的要求。 |
| 88 | 7.2.18 | 整体卫生间安装前需对排水管道进行闭水、通水检查，安装后需对底盘、侧壁、排水立管进行闭水、通水检查，以保证给排水通畅，无渗漏。 应为整体卫生间安装前应对排水管道进行闭水、通水检查，安装后应对底盘、侧壁、排水立管进行闭水、通水检查，以保证给排水通畅，无渗漏。 | 广州市机电安装有限公司 | 采纳 |  |
| 89 | 8.1.12 | 管道的保温不应间断应为管道的绝热不应间断 | 广州市机电安装有限公司 | 采纳 |  |
| 90 | 8.2.1 | 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》应为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。 | 广州市机电安装有限公司 | 采纳 |  |
| 91 | 8.2.3 | CJJ/T 232应为CJJ 232。 | 广州市机电安装有限公司 | 采纳 |  |
| 92 | 8.2.4 | 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》应为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。 | 广州市机电安装有限公司 | 采纳 |  |
| 93 | 4.1.7 | 要求不够明确，实施过程中易出现分歧，建议进一步明确。 | 广州开发区建设局 | 部分采纳 | 本条文与国标GB/T 51231 11.2.2保持一致，条文说明中已进一步明确。 |
| 94 |  | 盾构管片也属于装配式预制构件，其检测应符合《盾构隧道管片质量检测技术标准》相关规定。 | 广州市建设工程质量监督站 | 采纳 |  |
| 95 |  | 装配式建筑，灌浆连接质量是关键，建议参考上海市《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆连接施工质量管理的通知》，结合我市具体情况，提出细化措施。 | 广州市建设工程质量监督站 | 采纳 | 已针对套筒、灌浆料、接头工艺检验和平行检验分别做出要求，实体检测根据国家有关检测规范的规定执行。 |
| 96 | 前言 | 标准起草单位：起草单位名单上应体现我公司名称--广州工程总承包集团有限公司。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 采纳 | 会在报批稿体现。对外征求意见稿非最终版本。 |
| 97 | 术语 | 添加“装配式型钢混凝土结构”precast steel concrete structure各构件采用带钢节点整体预制的混凝土部品。此类型预制构件现场安装通常有焊接和栓接两种形式”。 理由：目前预制构件连接方式除灌浆套筒等外，还有节点为型钢节点的“装配式型钢混凝土结构。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 不采纳 | 条文中未出现“型钢混凝土”的概念；根据说明，此处“装配式型钢混凝土结构”仅为混凝土结构采用型钢预埋节点连接方式，属于装配式混凝土结构一种，且此处型钢混凝土定于与传统型钢混凝土概念不同。 |
| 98 | 3.0.1 | 并经监理（设计）审核。主要考虑预制构件的一些优化方案要经设计复核后才能执行。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 部分采纳 | 条文已明确需监理审核。如为预制构件的优化方案，属于构件深化设计变更内容，应按设计变更流程执行。 |
| 99 | 3.0.7 | 应补充检验批的要求（即频率）。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 部分采纳 | 不同验收内容检验批划分和抽检频率不同，已在各条文体现。 |
| 100 | 4.1.3 | 与1一样，补充设计审核。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 不采纳 | 同3.0.1意见。 |
| 101 | 4.1.6 | 检验方法补充：外观检查 | 广州工程总承包集团有限公司 | 不采纳 | 外观质量检查已在4.1.9等条文中体现，此条文为检查预制构件的出厂质量证明文件。 |
| 102 | 4.1.7 | 4（2）中1000个为一批，建议根据构件大小、配筋情况而定。应改为50或者100个为一批；结构尺寸≤5平米的可按500或1000为一批。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 不采纳 | 本条文与国标GB/T 51231 11.2.2保持一致。 |
| 103 | 4.1.11 | 后面主控项目应补充：（1）预留钢筋外观质量（如生绣）； （2）预制构件二期打毛处理。 | 广州工程总承包集团有限公司 | 部分采纳 | （1）预留钢筋仅需检查规格、数量，已在4.1.10明确；生锈不属于4.0.1规定的外观缺陷。 （2）本章为构件进厂验收；构件接合面一般采用键槽和粗糙面形式，不需在施工现场进行二次凿毛。 |
| 104 | 3.0.2 | 第1和第2点重复，建议合并表达。 | 广州市建工设计院有限公司 | 不采纳 | 第1点为下部结构的验收；第2点为本层预制构件安装后浇注混凝土前隐蔽工程的验收。 |
| 105 | 4.0.2 | 建议增加：进厂预制构件应具有合格证和相关质量检验资料。 | 广州市建工设计院有限公司 | 部分采纳 | 合格证和质量检验资料都属于质量证明文件，构件进场时需验收，已于4.1.6主控项目中体现。 |
| 106 | 4.1.7 | 结构性能检验是否容易实施？ | 广州市建工设计院有限公司 | 部分采纳 | 结构性能检验为对构件承载力、挠度和裂缝所做的破坏性试验，不易实施。 |
| 107 | 第7章 | 建议增加塔吊和吊装环节的相关规定。 | 广州市建工设计院有限公司 | 不采纳 | 吊装属于施工措施，不属于质量验收内容。 |
| 108 | 第7章 | 建议增加施工安全生产的相关规定。 | 广州市建工设计院有限公司 | 不采纳 | 本规程仅为施工质量验收规程。 |
| 109 | 1、总则 | 应明确规程适用范围。 | 中建三局第三建设工程责任公司 | 采纳 | 已在1.0.2条明确。 |
| 110 | 5、预制构件安装与连接 | 检验批验收时，如对质量有疑问，可委托第三方独立检测机构进行非破损检测。应规定非破损检测方式和适用范围。 | 中建三局第三建设工程责任公司 | 采纳 | 本章节构件连接节点的套筒连接、钢结构连接可进行非破损检测，分别按相关检测和验收标准执行，节点的混凝土强度和保护层厚度按有关实体检测要求执行。 |
| 111 | 6.2钢筋工程 | 叠合板上部后浇混凝土中的钢筋宜采用成型钢筋网片，整体安装定位。应增加现场绑扎钢筋网片相关规定。 | 中建三局第三建设工程责任公司 | 部分采纳 | 成型钢筋的验收按6.2.4执行；现场绑扎钢筋的验收按6.2.8执行。 |
| 112 | 6.3.11 | 12h 内不得在其上踩踏或安装模板及支架。建议修改为混凝土初凝期内不得在其上踩踏或安装模板及支架，12小时养护期内踩踏应有保护混凝表面措施。 | 中建三局第三建设工程责任公司 | 采纳 | 已按GB 50204-2015修正。 |
| 113 | B．0.1～B.0.5表；附录C | 应增加：构件生产单位及其质量负责人 | 中建三局第三建设工程责任公司 | 部分采纳 | 生产单位参加构件验收，安装与连接不需要。 |
| 114 | 2.0.12 | 意见：装配式整体厨房应改为装配式集成厨房，更准确。 理由：卫生间一般不设置结构降板，防水要求也低，而且地面很难实现是整体，目前行业内地面都是做干法施工的架空地板。再和墙面、天花、橱柜等部品集成。 | 佛山万科置业有限公司 | 部分采纳 | 两种说法都普遍存在于装配式住宅建筑设计标准JGJ/T 398，住宅整体厨房JG/T 184和装配式混凝土建筑技术标准GB/T 51231中，术语定义内涵无差别，故在术语中增加装配式整体厨房又称集成式厨房的说法。 |
| 115 | 7.2.18 | 意见：整体卫生间需增加沉箱的二次排水措施。 理由：整体卫生间与结构沉箱是架空的，如果管道或管件安装不到位会出现渗漏，那么架空位置会积水。 | 佛山万科置业有限公司 | 部分采纳 | 二次排水措施属于整体卫生间设计内容，本规程仅针对排水验收进行描述。 |
| 116 |  | 建议：本标准编制严谨，引用国家、行业、地方相关标准较多较全，但针对地方实际和华南地区特点的创新性略显不足，特别对当前装配式混凝土建筑最易出现问题的外墙防水措施和质量验收方面较简单，建议增加防水处理的质量验收专门条款，以加强管控让验收工作更细化到位。 | 中民筑友科技（佛山）有限公司 | 部分采纳 | 外墙板接缝的防水性能已在5.1.16要求。 |
| 117 | 2.0.1 | 预制混凝土构件——在工厂或现场预先生产制作的混凝土（组合）构件，简称预制构件。 理由：装配式构（部）件的连接技术是关键，目前对型钢-砼组合型构件+干式工法连接应用已非常普通，亦是未来发展方向，加入“组合”一词，表述更全面准确。 | 中民筑友科技（佛山）有限公司 | 不采纳 | 与GB/T 51231保持一致，型钢作为预埋件，采用型钢方式连接的混凝土构件也称预制混凝土构件，组合构件还包含型钢混凝土、钢管混凝土等类别，不在预制混凝土构件定义范围内。 |
| 118 | 7.1 | 考虑到装配式建筑预制外墙的防水是难点和重点，建议增加外围护部品防水质量验收专项要求如下： 1.1 预制混凝土外墙防水工程的质量应符合下列要求： 1 墙面防水层及连接构造处接缝不得有渗漏现象； 2 预制外墙水平接缝、竖向接缝、门窗洞口、变形缝等连接部位的防水构造，应符合设计图纸要求； 3 砂浆防水层应坚固、平整，不得有空鼓、开裂、酥松、起砂、起皮等现象； 4 涂膜防水层厚度应符合设计图纸要求，无裂纹、褶皱、流淌、鼓泡等现象。 1.2 预制外墙防水工程采用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。进场的防水材料应抽样复验，不合格的材料不得在工程中使用。 1.3 建筑防水工程的施工质量验收应在施工单位自行检查合格的基础上进行。由施工单位申请，监理、建设单位组织验收，并应形成验收文件和图像资料。对出现渗漏水现象的建筑防水工程不予验收。 1.4 预制外墙防水工程验收时应在雨后或持续淋水2h或蓄水24h检查，不得有渗漏或积水现象，排水系统应畅通。 【条文说明】国家规范在各种材料的施工验收中均要求做持续淋水2h或蓄水24h后观察检查，但在实际工程验收中难以在每种材料施工后进行这种方式的检查，技术上也不应该这样做，所以特将这种检查方式放到子分部工程验收时进行。淋水检验应符合现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299 的规定。 1.5 预制外墙防水工程施工质量检验批应符合下列规定： 检验数量：按批检验。每1000㎡外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000㎡时也应划分为一个检验批；每个检验批每100㎡应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，每处不得少于10㎡，且不得少于3处。 检验方法：检查现场淋水试验报告。 【条文说明】装配式结构的墙板接缝防水施工质量是保证装配式外墙防水性能的关键，施工时应按设计要求进行选材和施工，并采取严格的检验验证措施。 现场淋水试验应满足下列要求：淋水流量不应小于3L/(m2·min)，持续淋水试验时间为24h，或者淋水流量不应小于5L/(m2· min)，持续淋水时间不应少于2h，某处淋水试验结束后，若背水面存在渗漏现象，应对该检验批的全部外墙板接缝进行淋水试验，并对所有渗漏点进行整改处理，并在整改完成后重新对渗漏的部位进行淋水试验，直至不再出现渗漏点为止。 | 中民筑友科技（佛山）有限公司 | 部分采纳 | 1.1，1.2已补充至7.1.5条文中；因本规程仅涉及装配式子分部工程验收，外墙防水子分部工程验收条款1.3，1.4未补充；1.5已有条文5.1.16。 |
| 119 | 7.2.6 | 采用架空体系的厨房和卫生间地面，骨架与基层、骨架与面层之间连接结构应牢固可靠，无松动、无异响，防水应符合国家现行有关标准的规定。采用薄型敷贴体系的厨房和卫生间地面，应确保基面平整，粘贴层厚度控制在≤8mm，粘结牢固，不起拱、不脱离。 理由：在华南地区，采取架空楼地面体系应用较少，采用薄型敷贴瓷砖和石材方式较普遍，只要能满足“两提两降”，亦是值得大力推广，而省内有些地方标准（如东莞），已将薄型敷贴达到免砂浆找平工艺纳入装配率评价系统中，值得借鉴。 | 中民筑友科技（佛山）有限公司 | 采纳 |  |
| 120 |  | 建议增加预制构件模具验收的内容和验收表格，包括钢材型号、偏差尺寸、共模方案、构件脱模是否顺畅。 | 广州万友砼结构构件有限公司 | 不采纳 | 本规程为装配式结构现场施工质量验收规程，不涉及构件厂验收内容。 |
| 121 |  | 建议增加预制构件起吊和斜撑用预埋件的检验方案，包括起吊预埋件的安全系数、出厂前是否要对其做抗拉拔试验。 | 广州万友砼结构构件有限公司 | 不采纳 | 同上 |
| 122 |  | 建议增加首件预制构件验收记录表格. | 广州万友砼结构构件有限公司 | 不采纳 | 同上 |
| 123 | 4 .0 .1 | 建议对蜂窝、孔洞、夹渣、裂缝等存在的质量缺陷有一个相对可量化的判定标准，例如；蜂窝占单位面积的比例，孔洞占单位面积的比例，孔洞的最大直径等。 | 上海研砼治筑建筑科技有限公司广州分公司 | 不采纳 | 本条文与GB 50204、GB/T 51231等现行相关混凝土外观质量判别标准一致，影响结构性能和受力的为严重缺陷，其他为一般缺陷，无法定量判别。实施过程中可由设计确定。 |
| 124 | 3 | 为适应采用BIM技术和对预制构件或部品的可追朔性，建议增加在施工现场对实际使用预制构件的数据采集工作要求。 | 上海研砼治筑建筑科技有限公司广州分公司 | 部分采纳 | 已有预制构件标识条文，但因采用BIM技术的数据采集尚不成熟，故不在规范中对其做要求。 |
| 125 | 1.0.2 | “本规程适用于”之后可否加上“广州市"。 | 深圳港创建材股份有限公司 | 采纳 |  |
| 126 | 4.0.1 | "连续部位缺陷"是否应为“连接部位缺陷”。 | 深圳港创建材股份有限公司 | 采纳 |  |
| 127 | 4.2.12 | 表管片允许偏差及检验方法中“弧、弦长”在<GB50446-2017>中仅要求测量“弧长”，成品的检验方法是否“用钢卷尺量”合适。 | 深圳港创建材股份有限公司 | 采纳 | 根据GB 50446和CJJ/T 164进行修正，改为卡尺量测。 |
| 128 | 1、总则 | 1.0.2建议将“工业与民用房屋”改为“工业与民用建筑”；进一步明确规程具体适用范围。 | 深圳中技绿建科技有限公司 | 采纳 |  |
| 129 | 3、基本规定 | 3.0.2 中：“5.装配式结构、装配式内外墙板、机电安装、装饰装修等分部、分项工程，建设单位协调设计、监理、施工单位建立工程质量样板引路制度。” 建议细化； | 深圳中技绿建科技有限公司 | 不采纳 | 广东省有详细的质量样板引路制度，根据相关文件执行即可，规程中不再详述。 |
| 130 | 7.部品安装 | 7.1.2 装配式混凝土建筑的部品验收应分层分阶段开展。建议细化； | 深圳中技绿建科技有限公司 | 部分采纳 | 部品验收分部分项划分按7.1.3执行。 |
| 121 | B．0.1～B.0.5表 | 建议应增加：构件单位及项目负责人项目栏 | 深圳中技绿建科技有限公司 | 不采纳 | 构件不合格可以发函退场，作为产品，生产厂家无需参与使用方验收。 |
| 132 | 9 结构实体检验9.0.4 | 章节内容过于简单，钢筋灌浆套筒是装配式混凝土结构工程中非常重要的环节，要特别重视。例如，北京市提出：“对预制混凝土构件安装和灌浆套筒连接的灌浆过程等关键工序的旁站情况”，要有“灌浆施工检查记录的影像资料”。 | 清华大学建筑设计研究院 | 部分采纳 | 灌浆过程需监理旁站，但因影像资料实施难度，暂不作强制要求。 |
| 133 | 附录B检验批质量验收表 | 只说“符合国家现行有关标准的规定及设计要求”是不够的，应有一些符合广州市的质量验收具体办法。 | 清华大学建筑设计研究院 | 部分采纳 | 本规程已根据相关广州市的质量验收具体办法编制。 |
| 134 | 第4章 | 涉及场内运输及存放，宜增加相关具体内容。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 不采纳 | 本规程仅为质量验收规程，不涉及施工技术。 |
| 135 | 5.0.3 | 补充： 1）应按设计要求与专项施工方案进行必要的安装施工验算；2）未经涉及允许，不得切割、开洞。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 不采纳 | 本规程仅为质量验收规程，不涉及施工技术。 |
| 136 | 5.0.6 | 补充： 套筒灌浆前，应现场模拟套筒连接接头的灌浆方式，进行灌浆质量及连接接头抗拉强度的检验并在检验合格后进行灌浆作业； 连接部位后浇混凝土或灌浆料强度达到设计强度后，方可进行上部结构吊装或拆除支撑。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 5.1.11所列情况需做工艺检验，施工过程中需做平行检验；5.1.13已体现接头和拼缝强度要求。 |
| 137 | 6.1.2 | 模板和支撑安装宜考虑增加叠合板、叠合梁等主要构件相关具体内容； | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 预制构件（含叠合构件）安装的支撑架要求已在5.0.5描述。 |
| 138 | 6.2 | 钢筋工程宜增加钢筋连接与钢筋定位相关内容。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 已有6.2.6，6.2.8等相关条文。钢筋连接与现浇结构相同的验收已在总述中明确参考规程（GB 50204）。 |
| 139 | 6.3.7 | 涉及叠合构件后浇混凝土要求，宜补充构件连接混凝土相关内容。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 已有混凝土验收相关内容（6.3节）。 |
| 140 |  | 建议增加装配式建筑构件信息化标识。预制构件生产单位应通过统一的信息系统制作带有唯一性识别码的芯片或二维码，出厂构件采用预埋芯片或粘贴二维码进行标识。芯片或二维码信息内容应包含工程名称、构件名、型号、生产单位、执行标准、制作浇筑日期、出厂日期、合格/修补状态、合格证号、质检人、生产负责人、驻厂监理人、验收及监管等。预制构件进场时监理单位应对每个构件的二维码信息进行扫描检查。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 因芯片或二维码相关信息化内容尚未完全成熟，相关内容根据政府有关文件执行即可，规程中不再做详细要求。 |
| 141 |  | 建议构件进场验收方案制定及构件验收参与单位增加设计单位。 | 宁波联城住工科技有限公司 | 部分采纳 | 与《广州市装配式建筑工程质量监督管理指引》一致，制定验收方案不强制设计参加，首批部品部件验收需设计参加。 |
| 142 | 4.1.7第1条第（4款） | 原文表述：对使用数量较少的构件，当能提供可靠依据时，可不进行结构性能检验。 修改意见：“使用数量较少”的表述需要量化，“可靠依据”需要明确，否则实际施工中无法操作。 | 中建二局广东建设基地有限公司 | 部分采纳 | 与GB/T 51231一致，条文说明中已有详细说明。 |
| 143 | 4.1.7第1条第（5款） | 原文表述：对多个工程共同使用的同类型预制构件，结构性能检验可共同委托，其结果对多个工程共同有效。 修改意见：对于同类型预制构件，其结构性能检验报告有效期为3年，不同工程同类型预制构件的结构性能检验报告可相互替代。 修改理由：原文表述中仅共同委托的结构性能检验对多个工程共同有效，实际施工中多个工程可能会采用同类型预制构件，但是各个工程进度不一致，无法做到共同委托，因此建议对结构性能检验报告设定有效期，在有效期内可以根据一定的替代原则进行替代。 | 中建二局广东建设基地有限公司 | 部分采纳 | 对几个工程共同有效的结构性能检验，需在检验报告中体现“共同委托”的工程名称，故可不限制有效期。本条文与GB/T 51231 11.2.2条文一致。 |
| 144 | 4.1.7第4条 | 原文表述：施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程 修改意见：施工单位同建设单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程，并在预制构件生产单位自检合格的基础上，对关键工序、隐蔽部位等进行验收，并形成书面验收记录。 | 中建二局广东建设基地有限公司 | 不采纳 | 施工或监理单位代表驻厂监造的此条款与GB/T 51231 11.2.2条文一致。 |
| 145 | 4.1.15 | 原文表述：预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面及装饰混凝土饰面的外观质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。 修改意见：预制构件表面装饰物，除外观质量外，与预制件间的连接强度、放射性等要求应符合设计要求及国家、行业有关规定。 | 中建二局广东建设基地有限公司 | 部分采纳 | 粘贴强度已在4.1.11要求，石材等进预制厂时就应检查放射性要求（报告），预贴构件进场时构件厂需提供与构件有关的质量证明文件。 |
| 146 |  | （1）对预制构件的钢筋原材、混凝土原材材料、灌浆料、植筋胶，是否有要求。 （2）对钢筋加工、连接、安装等是否有要求。 这两项内容在规范中未明确，建议补充。 | 中建二局广东建设基地有限公司 | 部分采纳 | （1）原材若是构件厂采购，则抽样复检和资料检查在构件厂就应进行，并提供相关报告给现场施工单位；若是施工单位采购（含灌浆料），则已有5.0.1和5.0.2做了要求。 （2）成型钢筋和钢筋原材有进场要求，钢筋安装与连接也有位置等要求，详6.2节。 |
| 147 |  | 建议规程增加针对由总承包施工、有驻厂监督生产的预制构件的结构性能检测的要求：单位（子单位）工程梁、板预制构件结构性能检测分别不少于一个构件；按要求不做结构性能检测的构件，对其进行主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。 理由：加强总承包施工单位及有驻厂监督生产企业的监管，确保工程质量，避免质量事故。 | 花都区建设工程质量监督站 | 部分采纳 | 4.1.7条已明确预制构件结构性能检测和结构实体检测相应要求，并与GB/T 51231保持一致。 |
| 148 |  | 建议规程增加针对预制构件所用钢筋、混凝土等原材料的监管要求，增加预制构件实体混凝土氯离子含量的检测。 理由：目前建筑用砂质量不稳定，特别是使用不合格海砂，对结构安全、耐久性造成严重隐患。 | 花都区建设工程质量监督站 | 部分采纳 | 预制构件用原材料要求主要在构件厂原材料进场时进行检验，预制构件进入施工现场时提交的质量证明文件需包含原材料合格证和复检报告。后浇混凝土用原材料在本规程6章要求。 |
| 149 | 4.1.8 | 原文：预制构件混凝土强度的抽检数量不宜少于同批构件总数的10%且不宜少于5件。 该要求与《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中关于批量评定检验频率不符，建议起草单位征询检测机构。 | 花都区建设工程质量监督站 | 部分采纳 | 4.1.8已根据GB/T 51231的有关要求做了抽检频率的修订：因预制构件进场时混凝土强度无设计要求时达到75%即可，所以进场时的实体检测不能等同于最后的结构实体检测。子分部验收时的实体检测频率按现行有关规范执行。 |
| 150 | 4.1.17 | 建议改为“4.1.17 预制构件中主要受力钢筋保护层厚度应符合本规程、国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定和设计的要求，合格点率应达到90％及以上，且不得有超过允许数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量：对框架柱类、梁类、板类及剪力墙类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。对选定的框架柱类、梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类、剪力墙类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 检验方法：按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204进行钢筋保护层厚度检验。” 理由：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015附录E结构实体钢筋保护层厚度检验的要求。 | 花都区建设工程质量监督站 | 采纳 |  |
| 151 | 5.1.12 | 建议改为“检验方法：应在施工现场随机抽取构件的连接接头试件，进行平行检验。检查钢筋接头力学性能试验报告。” 理由：接头质量是保证预制构件连接质量的关键。随机抽取构件的连接接头试件进行平行检验，比现场模拟制作试件，更能真实反映实体质量。 | 花都区建设工程质量监督站 | 不采纳 | 本条文已根据JGJ 355的有关要求做了修订：灌浆套筒为随机抽取，因构件接头的套筒采用预埋形式，故现场无法采用随机抽取接头试件，只能模拟施工条件制作试件。 |
| 152 | 总则1.0.2 | “本规程适用于工业与民用房屋……”，改为：本规程适用于工业与民用建筑……。规程适用范畴包括所有的工业、民用的构筑物，避免房屋以外的装配式建筑物无规范依据。 | 广州永万预制构件有限公司 | 采纳 |  |
| 153 | 术语2.0.1 | “……包括装配整体式混凝土结构、全装配……”，改为：“……包括预制与现浇混合式混凝土结构、全装配……”。表达更清晰。 | 广州永万预制构件有限公司 | 不采纳 | 装配整体式混凝土结构已有相应术语定义。 |
| 154 | 术语2.0.2 | 删除。在第1点解释清楚后，不用解释中再解释。 | 广州永万预制构件有限公司 | 不采纳 | 装配整体式结构条文中多次提到，需做术语定义。 |
| 155 | 术语2.0.3 | “建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物……”，改为：“用于容纳两类及以上工程管线的构筑物……”。综合管廊应不限建于地上或地下，可以建于城市也可建于乡镇。 | 广州永万预制构件有限公司 | 不采纳 | 与GB 50838-2015一致。 |
| 156 | 术语2.0.4 | “预制装配整体式混凝土综合管廊结构”改为：“预制与现浇混合式混凝土综合管廊结构”。表达更清晰。 | 广州永万预制构件有限公司 | 不采纳 | 与JGJ 1及工业与民用建筑保持一致。 |
| 157 | 术语2.0.15 | “预制构件结合面上用于抗剪的凹凸不平或……”，改为：“预制构件结合面上用于抗剪、抗裂、抗渗的凹凸不平或……”。功能描述不完整。 | 广州永万预制构件有限公司 | 部分采纳 | 与JGJ 1一致。 |
| 158 | 基本规定3.0.1 | “……专项施工技术方案，并经监理审核批准后”，改为：“专项施工技术方案，并经总监理工程师审核批准后”。只有总监有审批权。 | 广州永万预制构件有限公司 | 部分采纳 | 批准人根据政府有关文件和省统表执行，规程中明确审批单位即可。 |
| 159 | 基本规定3.0.3 | “装配式房屋建筑工程检验批、分项工程……”，改为：“装配式建筑工程检验批、分项工程”。本规范不只适用于装配式房屋建筑工程。 | 广州永万预制构件有限公司 | 部分采纳 | “房屋建筑工程”已修改为“民用建筑工程”。工业建筑工程参照执行。 |
| 160 | 基本规定3.0.4 | “装配式房屋建筑工程中，装配式混凝土结”，改为：“装配式建筑工程中，装配式混凝土结”。本规范不只适用于装配式房屋建筑工程。 | 广州永万预制构件有限公司 | 部分采纳 | 同上。 |
| 161 | 预制构件进场表4.0.1 | “露筋”改为“保护层厚度”，同时相应描述修改。根据混凝土耐久性的要求，不同使用环境，钢筋保护层厚度必须满足最低要求。 | 广州永万预制构件有限公司 | 不采纳 | 保护层厚度已作为一般项目进行验收，本条文为严重缺陷与一般缺陷的划分，与GB/T 51231等一致。 |
| 162 | 房屋建筑工程4.1.3 | “并由施工单位编制，经监理审批后按方案实施”。改为：“并由施工单位编制，经总监理工程师审批后按方案实施”。只有总监有审批权。 | 广州永万预制构件有限公司 | 部分采纳 | 批准人根据政府有关文件和省统表执行，规程中明确审批单位即可。 |
| 163 | 3.0.2 第4条 | 工程质量样板引路制度不知所云，有该制度就请说明清楚再讨论 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 广东省有相关工程质量样板引路制度。 |
| 164 | 3.0.2 第2条 | 隐蔽工程具体验收措施、具体的检测手段方式如何实施，请明确 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 隐蔽验收内容和具体措施已有具体条文和附录I明确。 |
| 165 | 3.0.6 | 见证检测或结构实体检测的具体检测手段方式请明晰定义 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 有专门实体检测章节。 |
| 166 | 4.1.6 | 检查质量证明文件或质量验收记录由谁来认证有效，由谁来提供请明确。另外，检验方法的质量验收记录为必要文件，质量证明文件为非强制要求文件，建议修改“或”。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 由构件厂提供，部分为第三方检测，部分由驻场监造工程师（如有）签名确认。 |
| 167 | 4.1.7 | 对裂缝宽度、抗裂的允许偏差没有明确，裂缝宽度大于多少，长度大于多少，视为不合格，请明确 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 由设计确定。 |
| 168 | 4.1.7.1（5） | “多个工程共同使用的同类型构件，结构性能检验可共同委托，其结果对多个工程共同有效。”这种情形一般发生在什么情况下？不同的设计方可能就构件的尺寸和配筋不同。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 与GB/T 5123111.2.2一致。 |
| 169 | 表4.1.16 | 对于预埋螺栓外露长度的规定+10稍偏大，如果对于具有受力作用的预埋螺栓，预埋的深度达不到要求影响强度。建议改为+5mm。 混凝土的保护层对于结构构件的耐久性影响非常大，建议将“对框架柱类、梁类、板类及剪力墙类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验”中的“2%”改为“10%”。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 不采纳 | 与现行标准GB/T 51231及GB 50204一致。 |
| 170 | 4.2.8 | 吊装方向一般可能不在表面标识，构件图或者安装图中可以表示出来，建议删除“吊装方向”。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 不采纳 | 吊装方向对施工人员操作影响较大，宜在构件上标识。 |
| 171 | 表4.2.11和表4.3.11、表4.3.12 | 对侧向弯曲的允许偏差定义有矛盾？建议统一。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 不采纳 | 预制混凝土墩台和柱等结构的侧向允许偏差可以不一致。与构件重要性和容错率等有关。 |
| 172 | 附录J | 首个标准层中间验收纪录在第3章基本规定中并未出现，突然出现一个标准层中间验收不知所云，而且还要对验收部位造价进行验收，可操作性太低，建议取消。 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 部分采纳 | 3.0.2已要求装配式建筑首层结构验收；取消造价填写。 |