广州市天然气（LNG）加气站发展规划

（2013－2020年）

广州市发展和改革委员会

二〇一三年十二月

目   录

前  言	1

1.	总论	3

1.1	规划依据	3

1.2	规划指导思想	4

1.3	规划目标	4

1.4	规划原则	5

1.5	规划范围与期限	6

1.6	主要规划指标	7

2.	城市概况及发展天然气汽车的条件和意义	8

2.1	城市概况	8

2.2	城市天然气利用概况	10

2.3	发展天然气汽车的条件	11

2.4	发展天然气汽车的意义	15

2.5	结论	21

3.	天然气加气站类型分析	22

3.1	天然气汽车简介	22

3.2	汽车加气站类型分析	24

3.3	汽车加气站类型的分析比较	28

3.4	加气站类型的确定	29

4.	天然气（LNG）汽车用户分析	30

4.1	LNG汽车用户分析	30

4.2	车辆发展现状	30

4.3	9车辆使用及燃料供应概况	30

4.4	目标市场LNG公交车发展规划	32

5.	LNG气源规划	33

5.1	可利用LNG气源概况	33

5.2	气源分析和确定	38

5.3	气源互换性	40

6.	市场需求预测	41

6.1	目标市场	41

6.2	市场预测	41

7.	LNG加气站总体布局规划	47

7.1	总体布局目标	47

7.2	布局选址原则	47

7.3	加气站用地控制原则	48

7.4	布局方案	48

7.5	启动期LNG加气站选址概述	56

8.	消防及防雷	67

8.1	编制依据	67

8.2	编制原则	67

8.3	安全间距	68

8.4	工程火灾危险性分析	69

8.5	主要消防措施	72

9.	环境保护	76

9.1	采用的标准规范	76

9.2	主要污染源分析	76

9.3	控制污染方案	77

10.	节能	79

10.1	编制依据	79

10.2	编制原则	79

10.3	节能措施	80

11.	安全及职业卫生	82

11.1	采用的法律法规和标准规范	82

11.2	主要危害因素分析	83

11.3	安全性评价	84

11.4	主要措施	84

12.	投资匡算及主要技术经济指标	87

12.1	投资匡算	87

12.2	主要技术经济指标	88

13.	阶段部署实施方案	89

13.1	年度建站实施计划	89

13.2	启动范围确定	89

13.3	实施基本思路	90

13.4	实施策略	91

14.	保障措施	93

14.1	加强领导，统筹协调，加大规划实施力度	93

14.2	建立完善相关制度，规范行业管理	93

14.3	建立滚动调整机制	94

14.4	切实解决加气站建设用地问题	94

14.5	鼓励行业良性竞争	94

14.6	建立天然气供应应急储备体系和应急机制	95

14.7	强化安全、节能和环保保障	95

附图：

- LNG加注站平面布置示例图

- 广州市海珠区LNG加气站布置点规划图

- 广州市荔湾区LNG加气站布置点规划图

- 广州市天河区LNG加气站布置点规划图

- 广州市白云区LNG加气站布置点规划图

- 广州市黄埔区LNG加气站布置点规划图

- 广州市越秀区LNG加气站布置点规划图

- 广州市番禺区LNG加气站布置点规划图

- 广州市花都区LNG加气站布置点规划图

- 广州市增城市LNG加气站布置点规划图

- 广州市萝岗区LNG加气站布置点规划图

- 广州市南沙区LNG加气站布置点规划图

- 广州市从化区LNG加气站布置点规划图

# 前  言

汽车行业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

近年来，广州市国民经济取得了持续快速发展，带动了汽车工业的发展，汽车尾气已成为城市大气污染的主要污染源之一，环境污染形势越来越严峻。面对严峻的环境压力，应尽可能降低机动车尾气排放浓度及噪音强度，在提高汽车制造工艺的前提下，最好途径是改变汽车的燃料结构，近年来从国家到地方政府采取了 “清洁汽车行动”等一系列控制机动车污染的措施。同时，2011年我国石油对外依存度已高达56.5%，如何在目前石油资源紧张、价格居高不下的情况下引进新的汽车能源，平衡用户需求与资源有效供给，进一步实施城市代用燃料汽车发展项目已迫在眉睫。

天然气作为清洁能源，以其清洁、绿色、低碳、高效正日益成为燃油燃料的替代。目前，天然气汽车技术日趋成熟、运行安全可靠，世界上许多国家和我国的一些省市都在大力发展天然气汽车。根据资料显示，世界上已有近100个国家和地区拥有天然气汽车，天然气汽车保有量已达1500余万辆，加气站20000座以上。近几年，世界上天然气汽车数量以25%左右的速度增长。据国际天然气汽车协会（IANGV）估算，到2020年天然气汽车可达6000万辆。而近两年，中国天然气汽车也发展迅速，其中LNG（液化天然气）汽车在以年均20%以上的销售速度增长，CNG（压缩天然气）汽车销量年均增长速度在30%以上。中国的天然气汽车保有量更是从2000年的不足1万辆发展到目前的100万辆，预计到2015年，中国天然气汽车保有量将达到150万辆，到2020年将达到300万辆的规模。早期天然气汽车主要分布在四川、陕西、甘肃、新疆等地区，目前，随着长距离天然气输送管道的加快建设和投入运行，东北、华北、华东、华南等越来越多的地区开始使用天然气汽车。可以预见，随着国内其他城市供气系统和全国范围内的加气站网络建设的完善，天然气企业和天然气汽车行业的市场空间将更为广阔。

从各方面条件来看，在我国大力发展天然气汽车是极具光明前景的。一是我们拥有丰富的天然气资源，长期供应有保障。二是天然气汽车的大量应用，有利于调整中国能源供应格局。三是有关技术课题的研究起步早，基础较好，具有一定的技术优势。无论是汽车改装，还是加气站建设，我国都已掌握了全套技术，而且积累了相当的工作经验。我国天然气汽车已从示范期过渡到快速发展期。

为进一步推动广州市天然气汽车发展，提前规划建设全市LNG汽车加气站，特制定《广州市天然气（LNG）加气站发展规划》。

# 总论

## 规划依据

- 《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）；

- 《天然气利用政策》（发改能源[2007]2155号）；

- 《能源中长期发展规划纲要(2004-2020年)》；

- 《广东省燃气管理条例》；

- 《广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

- 《广州城市总体发展战略规划（2010-2020）》；

- 《广州市城市总体规划（2010-2020）》；

- 《广州市城市功能布局规划》；

- 《广州市土地利用总体规划（2006-2020）》；

- 《广州市统计年鉴2012》；

- 《广州2020：城市总体发展战略规划咨询》；

- 《广州市2008-2010年空气污染综合整治实施方案》；

- 《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020）》；

- 《珠江三角洲基础设施建设一体化规划（2009-2020年）》；

- 《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》；

- 《建筑设计防火规范(GB50016-2006)》；

- 《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》；

- 《石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）》；

- 《环境空气质量标准（GB3095-1996）》；

- 《广东省机动车排气污染防治条例（2010年修正本）》。

## 规划指导思想

以国家“五个统筹”和科学发展观为指导思想，贯彻国家能源、环保以及天然气利用政策，根据广州市国民经济和城市发展总体规划，以优化能源结构、推进节能减排、改善城市环境、治理PM2.5、促进经济社会可持续发展、建设文明生态城市为目的，加快推进汽车加气项目的发展，通过合理规划天然气汽车加气站布局，逐步建立起适应经济社会发展、满足全市汽车加气消费需要，布局合理、竞争有序、保障有力、安全环保、技术先进、管理科学、功能完善、服务规范的现代化天然气汽车加气服务网络体系。

## 规划目标

发展天然气汽车的根本目标可以总结为调整能源结构，改善空气质量、治理PM2.5，促进现代城市综合交通发展，以取得相应的环境、社会和经济效益。

### 环境性目标

发展天然气汽车目的在于用清洁干净的天然气燃料代替传统的燃油燃料，因而产业的发展首先要实现的就是环境性目标。具体到天然气汽车对城市环境污染分担率的下降，从而改善城市空气质量，创造和谐美好的生活和工作环境。

汽车燃用LNG，按本规划远期（2020年）用气规模计算，年可替代燃油（汽油）量达72.21万吨，CO排放减少82.5%以上（可减排约1.04万吨），HC（碳氢化合物）排放减少78.2%（约0.033万吨），NOx（氮氧化合物）排放减少60.2%（约0.505万吨）；或年可替LPG量达69.11万吨，CO排放减少60.12%以上（可减排约0.103万吨），HC（碳氢化合物）排放减少49.0%（约0.004万吨），NOx（氮氧化合物）排放减少43% （约0.215万吨）。

### 社会性目标

社会性目标是从社会发展的战略角度出发，阐释天然气汽车的发展对社会结构和社会发展模式的影响。社会性目标重点在于改变能源结构，改造社会的资源消耗性发展模式，促进城市交通、能源及环境的协调可持续发展。

### 经济性目标

在市场经济体系中，相关利益主体的关系是依靠经济利益平维持的，系统的经济型目标是维持系统存在的根本条件。通过实现天然气汽车与加气站的经济效益，使其在系统的发展过程中起到关键的促进作用。

该项目远期（2020年），规划LNG汽车加气站126座，汽车燃用LNG每年可替代燃油约72.21万吨，节约燃料费用约8.24亿元，或每年可替代LPG约69.11万吨，节约燃料费用约8.59亿元。

## 规划原则

- 规划要符合国家能源开发利用政策及相关产业政策，天然气汽车加气发展应与广州市的燃气发展、能源发展规划相衔接，做到资源利用合理，资源分配有利，调整和优化能源的供应及消费结构。坚持节约能源，按照经济、能源、环保协调发展的原则，推进天然气汽车加气项目规范有序发展。

- 符合广州市社会和经济发展总体战略方针，满足广州市城市建设发展需要。充分发挥市场活力和潜力，利用多渠道、多元化的天然气气源资源优势，进一步发挥天然气在社会经济活动中的作用。

- 规划要符合城市总体规划、土地利用总体规划等，要与广州市公共交通、公路网等规划相衔接，与成品油加油站规划相结合，引导和规范汽车加气行业健康有序发展。要做到各阶段“无缝”过渡、分期合理、扩张有力、发展富有弹性。规划应保证具有较长生命周期和可持续发展性。

- 选用先进、成熟、可靠的工艺和技术，积极采用新材料、新设备，做到安全、经济，减少占地和拆迁。

- 规划设计应尽量做到与各有关部门进行协调，达到既能够最大限度地满足不同的发展需要，又能够指导天然气汽车行业的目的。

- 必须坚持科学态度，注重调查研究。应正确掌握和执行国家法规和地方规定，借鉴其他先行城市天然气汽车加气发展的经验，结合广州市的实际，提出可行的保障措施和推进政策，使规划更具可操作性。

- 为节约、集约用地，便于统一管理，选址时根据具体情况，考虑在现有加油站建设及规划用地内规划建设LNG加气站，同时考虑在LNG加气站内预留CNG加气位置。

## 规划范围与期限

### 规划范围

本规划范围为广州市辖区的所有行政区域，包括中心城区（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、黄埔区、海珠区）、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区，增城市、从化市。

### 规划期限

规划期限为2013年～2020年。分为：

启动期：2013年～2014年

近  期：2015年～2016年

远  期：2017年～2020年

## 主要规划指标

- 广州市LNG加气站规划指标一览表

| 期限 | 启动期 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年用气量(万Nm³) | 19357.58 | 38329.95 | 84193.33 |
| 平均日用气量（万Nm³） | 53.03 | 105.01 | 230.67 |
| 加气站数量（座） | 35 | 25 | 66 |
| 累计加气站数量（座） | 35 | 60 | 126 |
| 累计投资(亿元) | 3.02 | 5.16 | 10.836 |

# 城市概况及发展天然气汽车的条件和意义

## 城市概况

广州是广东省省会，也是国家中心城市、综合性门户城市。位于中国大陆南方，广东省的中南部，珠江三角洲的北端，濒临南海，毗邻香港和澳门，中国第三大河流珠江穿城而过，地理位置十分优越，素有中国“南大门”之称。

- 行政区划

广州市辖越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺、南沙、萝岗十区和从化、增城两个县级市，总面积7434.4平方公里。

- 人口

广州市在2010年11月1日零时（普查标准时点）的常住人口为1270.08万人。

- 经济总量

2012年，广州市实现地区生产总值（GDP）13551.2亿元，按可比价格计算，比上年（下同）增长10.5%。第一、二、三产业增加值占GDP的比重由2011年的1.6︰36.9︰61.5调整为1.6︰34.8︰63.6，第三产业比重提高2.1个百分点。

- 交通运输

至2011年，广州市的交通运输能力与运输总量为：—－公路通车里程。全市公路通车总里程9015公里，公路网密度达到1.2公里/平方公里，所有行政村和300人以上自然村实现了通水泥路。其中高速公路通车里程617公里，形成了“环+反射”状高等级路网体系，基本覆盖了我市各行政区域（含县级市），并有效连通周边城市。

机动车辆保有量。全市机动车保有量232.5万辆，其中小客车157.3万辆。全市公共汽电车保有量达11744辆，其中新七区10019辆，三区两市1725辆；全市出租车19294辆，其中新七区17671辆，三区两市1623辆；全市各类型货车总量约为24.1万辆，约占全市机动车总量的10%。

机动车对环境影响状况。机动车保有量和出行量的快速增长所带来的大气污染压力越来越大，机动车排气污染已成为影响广州市质量的主要因素之一。

- 环境状况

总体情况：2011年，广州市空气污染指数（API）在15～138之间，环境空气质量属优124天、属良236天、属轻微污染5天，优良天数合计360天，比2010年增加3天，优良天数比例为98.63%，比2010年上升0.82个百分点。以可吸入颗粒物为首要污染物236天，比2010年减少6天，以二氧化氮为首要污染物5天，比2010年增加4天。

主要污染物总体水平：2011年全市环境空气中二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物平均浓度均达到国家环境空气质量年平均浓度二级标准。其中，二氧化硫、二氧化氮平均浓度分别为0.028mg/m3和0.049mg/m3，比2010年分别下降15.2%和7.5%，可吸入颗粒物平均浓度为0.069mg/m3，与2010年持平。

- 公共事业

截至2012年底，广州市建成输气管网约6300公里，管道气客户约140万户。

## 城市天然气利用概况

随着广东省LNG项目2006年5月21日的建成投产，广州市开始进入了天然气时代。广州市天然气利用一、二期工程分别于于2006年、2010年顺利投产，广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）建设建设进展顺利，并于2011年底开始正式接收西气东输二线天然气。目前，广州市建成天然气门站4座，天然气高中压调压站6座，分输阀室１座，天然气调度中心及后方设施，另外石滩门站和鳌头门站正在建设中，黄阁门站（二期新黄阁）也正处于施工图设计阶段。

目前，广州市天然气利用领域正在由传统的居民、公福用户、商业用户向电厂、分布式能源、汽车加气、工业锅炉等新的领域拓展，天然气占能源消费的比重不断提高，且市场化经营已呈现多渠道和多元化趋势，天然气利用的进程正在加快。

- 供气工程设施

- 场站

共有门站４座（二期新黄阁门站是在一期的黄阁门站基础上增、扩建项目），高中压调压站6座，分输阀室1座。

门站：广源门站（站位于广园快速路与广深高速交汇点东南侧）、金山门站（位于番禺金山大道南侧，距番禺迎宾大道约1.0公里，与广东大鹏液化天然气有限公司分输站毗邻）、黄阁门站（位于黄阁镇留东村，站址位于大鹏末站西侧）、北兴门站（位于花都区花东镇北兴村）。

高中压调压站：太和调压站（位于白云区新广从快速路和北太公路的西北侧）、吉山调压（站位于油制气厂内）、小洲调压站（位于南洲路以南，海珠区境内）、田心调压站（位于广清高速公路与石井镇至鸦岗乡的乡镇公路的东南侧）、火村调压站、亚运村调压站（位于黄阁门站—金市路阀室高压管道中段，京珠高速公路以东，清河路以北，与深圳大鹏LNG长输管道毗邻的位置）

分输阀室：金市路分输阀室。

- 管网

截至2012年底，广州市建成输气管网约6300公里。

- 供应量

至2012年，广州市天然气消费量约14亿立方米，主要依赖于广东大鹏LNG项目和西气东输二线的天然气，其中管道天然气约12.9亿立方米，车载天然气约1.1亿立方米。

## 发展天然气汽车的条件

### 政策条件

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。今后较长一段时期，汽车在我国将快速普及，预计到2020年汽车保有量将达到2.5亿辆左右，按当前的燃油经济性水平估计，车用燃油年消耗量将突破4亿吨，由此带来的能源安全和空气污染问题也将更加突出。能源和环境对我国汽车工业可持续发展构成巨大挑战，加快培育和发展节能与新能源汽车产业是我国汽车工业应对能源和环境挑战、实现跨越式发展的必然选择。为落实党中央、国务院关于建设生态文明，推进节能减排，培育战略性新兴产业的总体要求，逐步减少对石油资源的依赖，加快发展节能与新能源汽车技术，增强自主创新能力，推动节能与新能源汽车产业化，鼓励新能源汽车的发展已成为国家实现交通领域节能减排重要举措，是应对全球金融危机、推动汽车产业转型升级、促进汽车产业振兴的共同行动。

《天然气发展“十二五”规划》第四章第五节引导天然气高效利用中明确指出：鼓励和支持天然气分布式能源、LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目。同时国家和省出台的新能源汽车发展规划均将明确将天然气汽车作为新能源汽车发展的重要方向和突破口。

### 气源条件

随着广东省LNG项目2006年5月21日的建成投产，广州市开始进入了天然气时代。广州LNG一期工程设计规模370万吨/年，每年可稳定供应广州12亿立方米天然气（含车载气）。二期工程设计规模为830万吨/年。于2011年底西气东输二线管道工程也已贯通我市；同时西气东输三线、川气东送管道工程也正在规划建设之中，预计将于2016年左右贯通输气，将为广州提供更可靠、稳定的天然气气源。另外，珠海高栏港 LNG 站一期工程供气规模达337万吨/年，折合天然气量约为 43.81 亿方/年，计划于2015年投入商业运行。

虎门港九丰LNG仓储项目。该项目规划在虎门港立沙岛石化基地建设1座8万吨级码头和2座8万m3LNG冷冻罐，以及相关配套设施，目前已建成完工，可作为广州市天然气的应急储备基地之一。

此外，在福建和海南等地，也均建有LNG接收站或液化厂，资源和仓储优势明显，全国充足的LNG以及发达的物流配送系统，可为广州市天然气汽车加气发展提供了可靠的气源。

### 技术条件

- 天然气汽车及加气技术成熟可靠

天然气汽车的应用，20世纪70年代以后进入到了快速发展期。根据世界燃气汽车协会（IANGV）的最新统计，目前，世界上已有近100个国家和地区拥有天然气汽车，天然气汽车保有量已达1500余万辆，加气站20000座以上。近几年，世界上天然气汽车数量以25%左右的速度增长。据IANGV估算，到2020年天然气汽车可达6000万辆。

世界天然气汽车(NGV)数量增长情况

目前NGV发展最快的国家主要为亚洲和美洲一些国家。其中巴基斯坦、阿根廷和巴西等国家处于领先优势，主要是这些国家天然气资源丰富，气价较低。近几年印度、伊朗和中国NGV发展速度也非常迅速。中国的天然气汽车保有量居世界第七位。其中LNG（液化天然气）汽车在以年均20%以上的销售速度增长，CNG（压缩天然气）汽车销量年均增长速度在30%以上。中国的天然气汽车保有量更是从2000年的不足1万辆发展到目前的100万辆，预计到2015年，中国天然气汽车保有量将达到150万辆，到2020年将达到300万辆的规模。同时截止2012底，全国已建成的CNG加气站近2500座，LNG加气站近400座。

国内天然气汽车发展历程

早期天然气汽车主要分布在四川、陕西、甘肃、新疆等地区，目前，随着长距离天然气输送管道的加快建设和投入运行，东北、华北、华东、华南等越来越多的地区开始使用天然气汽车，珠江三角洲的佛山、东莞、珠海、惠州、肇庆等城市也正在采取各项措施，推进天然气汽车的使用。随着国内外天然气汽车的发展，天然气汽车及加气技术也越来越成熟可靠。

目前国内LNG汽车及加气站的关键技术发展情况如下：

- LNG汽车的集成开发技术已经完全掌握；

- 发动机的动力性均能达到并超过原柴油机的水平；

- LNG汽车展示了良好的燃料经济性；

- LNG具有优越的排放性能，温室气体排放量减少20%；

- LNG供给系统具有很好的可靠性，保障了汽车用户的利益。

- 相关的设备大部分已实现国产化

我国从80年代开始引进汽车加气技术，经过多年的发展，到目前为止，国内已成立了多家汽车加气设备制造厂家，并出现了一些设备成套供应的公司，有关汽车加气方面的技术人员日益增多。国家和行业管理部门也出台了一系列汽车加气站的建设管理、燃气汽车改装技术及管理的标准、政策和法规，进一步促进了我国燃气汽车产业的健康发展。

### 市场条件

据统计，目前广州市共有公交线路 724 条（含夜班线路），线路平均长度 15.6 公里，单车平均每天行驶里程 226 公里；现有在用公交车 10052 台。

至2012年年底，广州市现有环卫作业车辆2217辆，其中垃圾运输车985辆，收运车467辆。市际旅游包车（广州市籍车辆数量）数量为3157辆，城际巴士（广州市籍车辆数量）数量为2339辆，机场大巴数量为261辆。

## 发展天然气汽车的意义

### 环境效益

汽车工业的高速发展不仅带来了对石油需求量的激增，而且引发了日益严重的环保问题。机动车已成为排放CO2、CO、NOX、CH化合物等物质的一大污染源。目前二氧化碳的排放量中国已高居世界第二，而二氧化碳是引发温室效应、引起全球气候不正常变化的罪魁祸首。以汽油、柴油为燃料的汽车，排放的尾气含有大量对环境造成严重污染的物质，特别是尾气含有苯和多环芳烃等强致癌物质，对人体有极强的危害，机动车尾气污染已成为世界各大城市严重的环境问题。而天然气汽车能有效减少汽车尾气中的有害物的排放量，对改善城市大气环境能发挥巨大的作用。

目前，用作汽车燃料的天然气大多是以压缩天然气(CNG)的形式存储的，天然气在常态下压缩并存储在20MPa以上的高压罐内，因而储罐体积较大，强度、安全性要求高。从实用效果上看，液化天然气(LNG)占用体积小、能量存储密度大、燃烧性能好、热值高和一次充灌行驶里程长，较之CNG更适合用作汽车燃料。此外，存储在-162℃低温下的LNG，具有大量的冷能，可将其冷量回收用于汽车空调或汽车冷藏车，这样就无需给汽车单独配备机械式制冷机组，既节省了投资，又消除了机械制冷带来的噪声污染，具有节能和环保的双重意义，是一种真正意义上的“绿色”汽车，尤其适用于设在城市中心地带的商业步行街或其他有噪声污染限制的地区。

- 同样负载下汽车使用不同燃料的污染物指标对比表

| 燃料类型 | 汽车尾气污染物相对量/%（以汽油各项指标排放为基准） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一氧化碳 | 碳氢化合物 | 氮氧化物 | PM（颗粒物） | 氧化铅 | 其它有害物质 |
| 汽油 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 柴油 | 20-40 | 10-20 | 45-60 | ＞1000 | 无 | 50 |
| LPG | 10-20 | 20-40 | 50-70 | 60 | 无 | 3-10 |
| CNG | 2-10 | 10-20 | 30-40 | 微量 | 无 | 无 |
| LNG | 1-4 | 8-18 | 25-35 | 无 | 无 | 无 |

综上分析，汽油、柴油汽车的排放性能较差，各类污染物指标均高于燃气汽车，同时存在着PM方面的污染。燃气汽车在CO和HC等方面优势较为明显，特别是对于PM的控制效果非常明显。对燃气汽车相比较而言，天然气（LNG 、CNG）汽车的环保性优于 LPG汽车，对于环保的贡献率更高，特别在氮氧化合物排放的控制上较为突出；因此天然气汽车是减少城市环境污染的理想交通工具，属国家鼓励发展的节能减排环保项目，尤其是LNG汽车的高效天然气利用项目。

### 社会效益

LNG汽车的社会效益体现在以下几点。

- 优化能源结构，缓解燃油供应紧张局面

随着我国经济建设的步伐不断加快，国内对原油的需求量越来越大，而国际原油价格又在日益上涨，导致我国原油供应紧张，为缓解这种紧张局面，急需替代燃料出现。数据显示，20世纪末以来，我国石油产量一直在15000万吨左右徘徊。1993年我国成为石油的净输入国，近年我国石油进口量仍急剧增加，2012年我国的对外石油依存度已经达到57%。而机动车就消耗了石油需求量的近三分之二，为规避汽车消耗资源造成的风险，各国均在寻求车用燃料的替代解决方案。其中，技术最成熟，资源依托最为可靠的就是天然气。

目前，我市绝大多数机动车使用的燃料为汽油和柴油，机动车辆对汽油、柴油的依赖非常大，燃油供应紧张的情况不断出现，已制约了社会经济的持续发展，急需改变目前这种汽车对汽油、柴油过分依赖的局面，优化能源结构，为社会经济的持续发展提供活力。

天然气作为一种优质、洁净的能源，是一种理想的汽车燃料。大力发展天然气汽车，加大天然气在社会能源结构中的比例，能有效的缓解社会经济发展对燃油的依赖程度，从而优化能源结构。

- 安全性

LNG是天然气经净化处理（脱除重烃、硫化物、CO2、水等）后，在常压下深冷至-162℃，由气态转变成液态天然气。与各燃料的安全性对比表如下。

- 各燃料安全性对比表

| 燃料类型 | 燃点 | 爆炸极限 | 扩散性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 247℃ | 1.0%~7.6% | 不易扩散 |
| 柴油 | 206℃ | 0.5％—4.1％ | 不易扩散 |
| LPG | 466℃ | 2.4％—9.5％ | 不易扩散 |
| LNG | 650℃ | 5％—15％ | 易扩散 |

由上表可知，LNG的燃点为650℃，比汽油、柴油、LPG的燃点高；点火性能也高于汽、柴油、LPG，所以比汽油、柴油、LPG更难点燃；LNG的爆炸极限为5～15%，且气化后密度很低，只有空气的一半左右，因而稍有泄漏即挥发扩散，而LPG的爆炸极限为2.4～9.5%，燃点为466℃，且气化后密度大于空气，泄漏后不易挥发，汽油爆炸极限为1.0～7.6%，燃点为427℃，柴油爆炸极限为0.5～4.1%，燃点为220℃。由此可见，LNG汽车比LPG、汽油、柴油汽车更安全。

- 培育新的经济增长点

发展代用燃料汽车，对相关产业有一定的带动作用，以其为龙头的相关配套设备的开发和生产，将会形成一个不小的产业群，对相关产业的带动作用是十分明显的。

目前，我国LNG加气站相关设备制造技术成熟，与加气站配套的LNG运输车船，下游的LNG汽车发动机和车载瓶、配件加工、整车装备、维修技术都已经实现国产化，且相对成熟。

### 经济效益

- 燃料成本分析

计算依据：

- 设定分析条件：车型以 11.4 米公交车为准，运行在城市路况，且运行期间开空调。

- 燃料价格：柴油为7.76元/升；LPG价格为4.95元/升；目前我市价格管理部门尚未对 LNG 实行价格调控管理，参考中山、深圳和佛山等地的市场价，约为5.355元/立方米，换算约为7.14元/公斤。

- 百公里燃耗：我市柴油公交车平均油耗约为38升/百公里，常规LPG公交车平均气耗约为62升/百公里；深圳、福建等LNG公交车平均气耗约为45立方米/百公里。

- 按常规公交车日均行驶约230公里，每年有效运营约330天，即每年运营7.6万公里测算。

- 各类型燃料公交车单车平均能耗成本对比表

| 车型 | 柴油公交车 | LPG公交车 | LNG公交车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料价格 | 7.76元/升 | 4.95元/升 | 5.355元/立方米 |
| 平均百公里燃耗 | 38升 | 62升 | 45立方米 |
| 百公里燃耗成本 | 294.88元 | 306.9元 | 240.98元 |
| 年均燃料成本 | 22.41万元 | 23.29万元 | 18.29万元 |

综上所述，三种燃料价格LPG公交车最高，LNG公交车最低。同时随着国际燃油价格不断上涨，燃气价格保持稳定，燃气汽车的价格优势将更明显。

- 车辆购置成本

根据调查，目前国内的LPG公交车约52万元/台，LNG公交车约55万元/台。在同等配置条件下，LPG公交车比柴油公交车约高2万元；LNG公交车与柴油公交车的价差也由2010年的15万元左右，下降至目前的5万元左右。

LNG公交车价略高的原因，一是燃气车辆需要装设钢瓶，且由于气体特性（LNG 要低度温贮存，低达－162℃），LNG 的钢瓶标准严于LPG钢瓶；二是目前燃气发动机销量较少，因此摊分的研发和模具等成本较高。随着国家排放标准的提高，且燃气发动机的应用力度加大，柴油车辆的采购成本与气体车辆的购置成本将进一步缩小。

- 维护保养成本

根据我市燃气公交车的使用经验，在配置相同的情况下，由于车辆机械和电器等部分结构基本相同，因此故障率差异忽略不计。理论上气体发动机由于燃料特性（较为干燥，缺少燃油润滑）所致，因此对发动机的维护保养要求较高，维护成本理论上会略高于柴油发动机。但由于我市已积累了丰富的燃气发动机使用经验，目前我市公交车辆的故障水平已基本和燃油车辆持平，并保持良好的安全性和可靠性记录。

随着国家和我市车辆排放标准的不断提高，燃油发动机必须采取更为严格标准、更为精密的技术，才能符合排放要求；而天然气燃烧完全，不产生焦油，无积碳，燃烧产物成气态，润滑油不会被稀释，燃烧运转平稳，噪音小，从而减少了气阻和爆震；此外，天然气辛烷值在130左右，而高级汽油辛烷值仅在97左右，所以天然气作为汽车燃料不需添加剂。使发动机寿命延长，且维护保养相对简便。

综上所述，经对三种燃料车辆的综合使用成本比较，燃气汽车的具有明显优势，有较好的经济效益，且随着排放标准的提高，气体发动机应用普及，以及国际燃油价格的不断攀升，燃气汽车的综合成本优势将将更明显。

## 结论

发展天然气汽车，不仅是治理城市汽车尾气污染的有效途径，对于改变城市交通能源结构、缓解成品油供应的紧张局面、降低燃料成本起到直接有效的作用，具有显著的环保效益、良好的经济效益和广泛的社会效益，也是城市能源战略的要求，符合我国的绿色GDP发展要求，应大力提倡。

加气站是天然气汽车的配套设施，与天然气汽车的发展相互促进，相互制约。因此，为促进天然气汽车的快速发展，规划建设与之配套的加气站是非常必要和紧迫的。

# 天然气加气站类型分析

## 天然气汽车简介

天然气汽车的装车燃料有两种：一是LNG，另一种是CNG。无论是LNG汽车，还是CNG汽车，发动机引燃系统和燃料供给系统基本是一致的，即提供给发动机燃烧的都是气态天然气。

压缩天然气汽车简称CNGV（Compressed Natural Gas Vehicle）或CNG汽车，是将天然气（主要成分是甲烷）压缩至25MPa，储存于气瓶中，经减压器减压后供给汽车内燃机燃烧的技术。国外自上世纪30年代开展天然气汽车技术应用研究，现已形成一系列成熟的配套技术，并发展成为一种新兴产业。目前，世界上已有近100个国家和地区拥有天然气汽车，天然气汽车保有量已达1500余万辆，加气站20000座以上。阿根廷、巴基斯坦、巴西、印度、伊朗和意大利的天然气汽车保有量居世界前六。值得注意的是，近几年亚太地区的天然气汽车发展迅速，2000-2007年年均增长50%，基中巴基斯坦、印度、伊朗的CNG汽车保有量分别达到了165万辆，820万辆和73万辆。而近两年，中国天然气汽车也发展迅速，中国的天然气汽车保有量居世界第七位，CNG（压缩天然气）汽车销量年均增长速度在30%以上，截止2012底，全国已建成的CNG加气站近2500座。

液化天然气汽车简称LNGV（Liquefied Natural Gas Vehicle）或LNG汽车。LNG汽车有两种形式，一是在汽车加气站内通过泵和汽化器将LNG转化为CNG，作为汽车燃料。LNG汽车技术在20世纪80年代，美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，上世纪90年代初技术已趋成熟，并开始小规模推广。目前，我国LNG加气站也已近300座。液化天然气（LNG）是天然气在常压下冷却至-162℃后液化形成，在此过程中已除去硫、汞等杂质，是非常清洁的无色透明液体燃料，液化后其体积缩小600倍，运输及贮存方便，燃烧时产生的污染比燃用其它燃料少得多，而且由于发动机“烧损”的机油少，汽缸不积碳，减少了发动机磨损，从而节约了维修费用，因此液化天然气车将对车主具有较大的吸引力。

LNG汽车与CNG汽车燃料系统各项指标对比表：

- CNG汽车和LNG汽车燃料系统各项指标对比表

| 各项指标 | 压缩天然气 | 液化天然气 | 两者之比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气储备量，kg | 75 | 75 | 1 |
| 储气罐容积，L | 400 | 175 | 2.3 |
| 工作压力，MPa | 20 | 0.15 | 130 |
| 储气罐数量，个 | 8 | 1 | 8 |
| 安装气罐所需的空间，m3 | 1.4 | 0.6 | 2.3 |
| 储气罐质量，kg | 740 | 85 | 9 |
| 储气罐单位容重，kg/kg | 10 | 1.15 | 9 |

LNG汽车具有更经济、安全、环保、机动等优势，是天然气汽车的又一发展方向。目前LNG汽车技术在我国正处于发展阶段，我国国内现已有多家汽车加气设备制造厂家，并出现了一些设备成套供应的公司，如撬装式和站房式。国家和行业管理部门也出台了一系列汽车加气站的建设管理、燃气汽车改装技术及管理标准、政策和法规。2013年3月份，我国颁布了LNG汽车加气设计标准规范，进一步促进了我国LNG汽车产业的健康发展。

由于天然气的上述特性，LNG主要适用城市公交车辆、旅游巴士、城际客车、载重运输车辆等大型车辆，CNG主要适用于出租车、私家车等小型车辆。

从以上对比可以看出，车辆使用液化天然气和压缩天然气，具有各自的优势。

## 汽车加气站类型分析

目前汽车加气站的主要型式有LNG加气站型式、L-CNG加气站型式、CNG子母站型式以及CNG标准站型式。

### LNG汽车加气站

LNG采用罐式集装箱储运，通过公路运至加气站，在卸车台通过卧式专用卸车增压器对集装箱增压，利用压差将LNG送至LNG储罐。工作状态下，LNG采用低温LNG烃泵从储罐输送到加气机为汽车加气。

- 卸车流程

把LNG槽车内的LNG转移至加气站内的储罐内，使LNG经过泵从储罐上进液管进入LNG储罐。

- 升压流程

LNG汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.45～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行加温升压。一般采用下进气方式，通过增压器与泵联合使用进行升压。

- 加气流程

LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过泵加压后由加气枪通过计量后给汽车加气。采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。

- 卸压流程

由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。

LNG站的主要设备有LNG储罐、LNG加气撬、LNG加气机等。

### L-CNG汽车加气站

L-CNG加气站是将LNG在站内气化后使之成为CNG，并对CNG汽车加气的加气站。其工艺流程为：用高压LNG泵将LNG储罐内的LNG输送至高压气化器进行气化，通过高压气化器将LNG转化为CNG，然后进入顺序控制盘将其储存于高压CNG储气瓶组内，当需要时通过CNG加气机对天然气汽车进行计量加气。

L-CNG加气站需要的主要设备有LNG储罐、LNG高压泵、高压气化器、储气瓶组和CNG加气机。

### CNG母站

母站是建在有天然气管线经过的地方，从天然气管道直接取气，国内现已建母站大多采取与门站合建的形式，这样保证进站压力高（通常在2.0－6.3Mpa之间），节约能源，原料气经过脱硫、脱水、加臭、稳压计量等工艺后，进入压缩机压缩至25Mpa，然后进入储气井储存或通过售气机给天然气汽车和CNG槽车加气。母站的设计规模一般较大，根据市场需求母站的建设规模有5×104Nm3/d－30×104Nm3/d不等。

母站工艺流程框图如下：

### CNG子站

子站是建在周围没有天然气管线的地方，通过CNG专用槽车从母站运来压缩天然气给天然气汽车加气。目前子站根据建站形式不同又分为机械子站和液压子站。子站的设计规模一般较小，通常为1.0×104Nm3/d或1.5×104 Nm3/d。

机械子站：一般还需配小型压缩机和储气井。为提高CNG槽车的取气率，用压缩机将槽车内的低压气体升压后，转存在储气井内或直接给天然气车加气，加气机为三线制的。

机械子站工艺流程框图如下：

液压子站：站内需要配备液压子站专用的CNG槽车和液压撬。将CNG槽车上的高压进液软管、高压回液软管、CNG高压出气软管与液压撬体连接，液压撬里的高压液压泵将高压液体介质（一种低挥发性液压油）注入储气瓶，保证CNG槽车的储气瓶内气体压力保持在20－22MPa，CNG通过储气瓶出气口经高压出气软管进入液压子站撬体缓冲罐后，经高压管输送至CNG加气机，给CNG汽车加气，CNG加气机为单线制。当大约95%的CNG被导出时，打开回液阀门，高压介质在气体压力和自身重力作用下返回到液压撬内储罐内。

液压子站工艺流程框图如下：

L-CNG加气站是将LNG在站内气化后使之成为CNG，并对CNG汽车加气的加气站。其工艺流程为：用高压LNG泵将LNG储罐内的LNG输送至高压气化器进行气化，通过高压气化器将LNG转化为CNG，然后进入顺序控制盘将其储存于高压CNG储气瓶组内，当需要时通过CNG加气机对天然气汽车进行计量加气。

### CNG标准加气站

标准站是建在敷设有城镇输配管网的地方，从输配管网直接取气，进站压力相对较低，通常在0.2－1.0Mpa之间，原料气经过脱硫、脱水、稳压计量等工艺后，进入压缩机压缩至25Mpa，然后进入储气井储存或通过售气机给天然气汽车加气。标准加气站设计规模一般为1.5×104Nm3/d或2.0×104 Nm3/d。

标准站工艺流程框图如下：

## 汽车加气站类型的分析比较

- 汽车加气站类型比较一览表

| 项目 | L-CNG加气站 | LNG加气站 | CNG标准站 | CNG子母站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术及建站经验 | 技术基本成熟，工艺流程较简单，易操作 | 技术日趋成熟，工艺流程简单， | 技术成熟，建站经验丰富 | 技术成熟，工艺流程最为复杂 |
| 主要设备 | 站内设备较少，需高压储气设备，高压管道较少 | 站内设备少，不需高压储气设备和高压管道 | 站内设备较多，需高压储气设备，且高压管道较多 | 站内设备繁多，需高压储气设备，且高压管道较多 |
| 供气保障 | 气源不受管网限制，且站内有LNG储罐，储存量大 | 气源不受管网限制，且站内有LNG储罐，储存量大， | 气源一般接自城镇输配管网，对管网压力要求较高 | 母站气源一般接自门站，为子站供气的管束车行驶受天气及路况影响 |
| 安全性 | 站内设置有LNG储罐，存在安全隐患 | 站内设置有LNG储罐，存在安全隐患 | 站内外安全间距要求较大 | 站内外安全间距要求较大，存在安全隐患 |
| 占地 | 占地面积较小 | 占地面积较小 | 与母站相比，占地面积略小 | 比一般标准加气站用地大。 |
| 适用车辆 | 出租车、私家车、城市公交、环卫车、邮政车及部分载重车 | 城市公交、环卫车、邮政车及部分载重车 | 加气灵活，运营区域相对集中的出租车及私家车 | 加气灵活，运营区域相对集中的出租车及私家车 |
| 主要优点 | 建站灵活，节能，投资较少，对城市管网无影响 | 建站灵活，最节能，投资少，安全性高，对城市管网无影响 | 技术成熟，建站经验丰富，设备配套，一次投资较少 | 技术成熟，建站经验丰富，对管网供气无影响，经营灵活，设备效率提高 |
| 主要缺点 | LNG槽车增加市区交通压力，存在一定的安全风险;且LNG槽车部分路段不能通过 | LNG槽车增加市区交通压力，存在一定的安全风险;且LNG槽车部分路段不能通过 | 对城市管网供气有要求 | 一次投资较大，管束车运输环节限制较多 |

根据以上分析比较，本规划确定广州市加气站建设主要采用LNG加气站与L-CNG相结合的形式，另外在城市管网允许的情况下可采用CNG标准站，同时可根据实际需要适当考虑CNG子母站的形式进行补充。

LNG的物理特性好，一次充入LNG后，车辆的续驶里程会延长，并能在相同行驶里程的情况下，减轻车辆的总重。LNG加气站主要适合于给市际班车、市际旅游车、市际专用车、公交车辆、环卫车辆及定点运行的载重卡车等车辆加气。

CNG的车用钢瓶自重大，充气时间长，一次携带燃料少，行驶里程短，不适合在高燃料消耗营运车辆上的推广，适用于出租车及私家车辆的加气。

## 加气站类型的确定

根据以上分析，本规划确定广州市加气站建设形式为：

- 出租车及私家车辆的加气主要采用L-CNG站的形式进行规划建设；另外在城市管网允许的情况下可采用CNG标准站，同时可根据实际需要适当考虑CNG子母站的形式进行补充。

- 市际班车、市际旅游车、市际专用车、公交车辆、环卫车辆及定点运行的载重卡车主要采用LNG加气站的形式进行规划建设。

根据广州市改善大气环境质量，减少PM2.5排放物的要求，本规划确定广州市加气站建设形式为LNG加气站，致力于推广LNG汽车，同时在LNG加气站的建设中进一步探索推进CNG汽车的发展。

# 天然气（LNG）汽车用户分析

## LNG汽车用户分析

- 参照国内同类城市经验，结合本规划委托内容，根据以上章节的分析，确定广州市LNG汽车用户如下：

  - 公交车辆

  - 环卫车辆

  - 市际班车、市际旅游车、市际专用车

  - 载重卡车

## 车辆发展现状

据统计，目前广州市共有公交线路 724 条（含夜班线路），线路平均长度 15.6 公里，单车平均每天行驶里程 226 公里；现有在用公交车 10052 台。

至2012年年底，广州市现有环卫作业车辆2217辆，其中垃圾运输车985辆，收运车467辆。市际旅游包车（广州市籍车辆数量）数量为3157辆，城际巴士（广州市籍车辆数量）数量为2339辆，机场大巴数量为261辆。

## 9车辆使用及燃料供应概况

2003年以前，我市公交车基本使用柴油燃料；当时公交车、出租车的总量占当时全市机动车保有量1.5%，但尾气排放占机动车排放45－48%。解决公交车、出租车的尾气排放，对全市改善大气环保意义重大。

我市在2003年进行清洁能源选择时，由于天然气（CNG与LNG）的来源均缺乏（澳大利亚的首批LNG于2006年9月才进入深圳，其中 65%用于工业发电，35%用于民用），并且在当时无论是有效供给、气站建设还是公交车辆技术等都暂不具备推广应用LNG条件。因此鉴于当时广州地区可提供的清洁能源只有 LPG，市委、市政府决策从 2003 年开始，我市公交、出租行业全面推广使用LPG清洁能源，截至2006年，我市基本完成了LPG清洁能源的推广工作。除个别加气站尚未配套的远郊公交线路和城中村接驳公交车外，全市公交车基本使用 LPG 清洁能源。经过近10年的推广应用LPG公交车，广州是在全国公共交通系统推广清洁能源最好城市之一，为此，广州得到了国家授予“清洁汽车行动-燃气汽车示范推广应用突出组织贡献”称号。我市目前已形成了较完善的应用管理规范，并在车辆供应、能源供应、维护保养、人员培训、应急处置等各环节形成了较强的保障能力。

广州周边城市有5个进口LPG的一级码头，日常储备量超过1万吨，我市二级供应企业具备自身储存能力，能够满足 7 天用量，加上广石化 LPG 国产化项目，完全可以保障广州现有 LPG公交车、出租车的用气。我市目前已建成LPG加气站39座，分布于广州各地区，基本满足全市LPG公交、出租车辆的加气需要。

根据市委市政府的部署，我市开展LNG公交车应用试点工作，目前，我市已建成投入运营LNG加气站两座，分别为番禺区公交公司公交站场LNG加气站、萝岗区珍宝巴士公司公交站场LNG加气站。

## 目标市场LNG公交车发展规划

经初步摸查，2013年广州市计划报废更新公交车辆约1500台，计划新增公交车约500台。2014年根据交委预测，拟报废更新及新增公交车辆约2100台。

2014年之后，具体公交车拥有量将根据总体规划及相关市政交通规划相关数据进行合理预测。其新购置的公交车建议以LNG汽车为主。

目前，广州市现有在用公交车 10052 台，其中，以 LPG为燃料的公交车为主。目前广州市建成并投入使用 LPG 汽车加气站共 39座，其中含油气合建站2座。广州市LPG加气站的建设已初据规模，现有公交车大部分使用LPG为燃料，鉴于LNG汽车具有污染更小，更经济的优点，建议现有公交车在报废更换时，不再购置LPG公交车，随着现有公交车的报废，逐步用LNG公交车替代LPG公交车和燃油公交车。

# LNG气源规划

天然气汽车加气站发展，首先要选定气源，根据合适的气源，结合天然气汽车加气发展需求，为汽车加气站发展规划提供依据。

## 可利用LNG气源概况

### 广东大鹏LNG项目简介

1996年，广东省上报国家发展计划委员会引进国外LNG，向珠江三角洲地区的城市供气，1999年底获批准立项。广东LNG项目分两期建设，LNG接收站设在深圳秤头角，规划铺设一条“u”型主输气干线，贯穿珠江三角洲经济区9座城市。

一期工程建设了370万吨/年LNG接收站，同时贯通一期工程四个城市（广州、深圳、东莞、佛山）的天然气高压输气管线。接收站设16万立方米的储罐两座，可停靠8～16.5万立方米LNG运输船的专用泊位一个。高压主干线起点为深圳市东部大鹏湾东岸秤头角，建设自LNG接收站至佛山主输气干线，电厂专用输气支线及相应城市管网，供香港、深圳市、广州市、佛山市、东莞市和新建的惠州LNG电厂、深圳前湾电厂及深圳东部电厂和美视电厂用气，全长为368公里，2006年5月21日建成投产。

二期在一期所建管网基础上增加供气量，并考虑南海天然气拟从珠海横琴岛上岸，两气进入同一管网，建设从珠海至佛山主输气干线及相应城市管网，供中山市、江门市和珠海市、肇庆市用气。一、二期总规模达1200万吨/年，管线全长约466公里。

由于LNG的供应环节与其它燃料的供应环节不同，它是由一个可靠性极高的、针对长期专门合同用户需要的设备链（生产、液化、运输及接收/再气化设备）组成的，所以将来无论同哪个资源国的LNG供货公司签订合同其供气都是有保障的。LNG贸易方式为买卖双方之间一对一的25年以上的长期照付不议合同，买方通过监控上游气田的储量和LNG生产运输，确保长期安全和稳定供气；卖方通过确认下游用气市场的可靠性和用户投资及支付能力，以保障气款按期回收。买卖双方的这种既制约又合作的关系及严密的合同体系，保证了LNG供应和消费的安全可靠。

- 组分及主要物理性质

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组份： C1，mol% | 97.032 |
| C2，mol% | 2.014 |
| C3，mol% | 0.346 |
| nC4，mol% | 0.07 |
| iC4，mol% | 0.078 |
| nC5，mol% | 0.002 |
| iC5，mol% | 0.002 |
| N2，mol% | 0.451 |
| H2S，PPm | ＜3.5 |
| 分子量， kg/kmol | 17.918 |
| 比重（空气=1） | 0.533 |
| 0℃热值 MJ/Nm³ 低热值 高热值 | 34.10 37.84 |
| 运动粘度，m²/s | 12.56x10-6 |

### 西气东输二线、三线

西气东输二线广州末站位于广州市从化市鳌头镇下西村。于2011年西气东输二线东段工程投产，中亚—西气东输二线干线全线贯通送气，来自土库曼斯坦的天然气可以直达珠三角。西气东输二线国内工程西起新疆的霍尔果斯口岸，东至上海、南至广东、广西，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、广东、广西、浙江、上海、湖南、四川共13个省、市、自治区，线路总长8704公里，设计输量300亿方/年。西气东输二线将综合考虑国内外天然气资源（即中亚天然气）、国内新疆三大盆地以及四川龙岗天然气的外输。

西气东输三线是继西气东输二线之后，我国第二条引进境外天然气资源的陆上通道，主供气源为来自中亚国家的天然气，补充气源为疆内煤制天然气。西气东输三线包括一条干线、五条支干线、三条支线，总长度约7378公里，总投资超过1200亿元。西气东输三线西起霍尔果斯口岸，东至福州市。管道首站西起新疆霍尔果斯，途经甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东等省区，东达末站福建福州，设计压力10兆帕至12兆帕，设计年输气能力300亿立方米。西气东输三线也已于2012年10月正式开工建设，预计将于2016年全部达成。

根据《广州市人民政府、中国石油天然气股份有限公司清洁能源战略合作框架协议》，中石油保证到2015年，为广州市提供30亿立方米天然气。

在西气东输二线沿线上将筹建LNG液化工厂，如：花都中油昆仑在西二线南宁干线2#分输阀室旁拟建小型LNG液化工厂，肇庆LNG液化工厂等。

西气东输二线组分及气质参数：

天然气组分   （体积百分比）

甲烷（CH4）    92.55%

乙烷（C2H6）    3.96%

丙烷（C3H8）    0.34%

正丁烷（C4H10）  0.12%

异丁烷（C4H10）  0.09%

异戊烷（C5H12）  0.22%

二氧化碳（CO2） 1.89%

氮气（N2）      0.85%

二氧化硫（SO2） 0.001%

- 天然气气源的燃烧特性参数表

| 气源 | 高热值 （MJ/m3） | 低热值 （MJ/m3） | 华白数 （MJ/m3） | 燃烧势 | 燃气类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西气二线天然气 | 38.43 | 34.0 | 51.28 | 40.8 | 12T |

### 珠海LNG

在高栏港经济区南迳湾石化仓储区分期建设，占地面积40万平方米，项目一期工程建设规模350万吨/年、建设3座16万立方米储罐，计划于2013年一期项目竣工投产；二期设计规模700万吨/年；工程总投资约122.8亿元。

珠海LNG接收站项目由广东省粤电集团有限公司联合中海油天然气及发电有限责任公司等企业合资建设，是广东省第二个LNG接收站。该项目建成后主要向珠江西岸的城市、电厂供气，主要供气城市包括珠海、中山、江门、广州、佛山、肇庆等。项目工程由LNG接收站、LNG专用船码头及输气干线三部分组成。

### 珠江口气田气

中国海油及其密切合作伙伴加拿大哈斯基能源公司共同于距珠海东南约345公里处的南海区域钻探发现储量达1500亿立方米的荔湾3-1气田。为接收和处理荔湾3-1气田及其它南海气田生产的天然气，中海油与哈斯基石油（中国）有限公司拟在高栏港经济区合作开发建设南海天然气陆上终端项目。该终端项目主要功能为接收海上气田开采的天然气和凝液，处理后向珠三角等地区提供合格的管道天然气、液化气、稳定轻烃等产品。

项目位于高栏港经济区南迳湾石化仓储区石嘴山，占地面积约145公顷，总投资200亿元，计划分期建设、滚动开发。首期项目计划投资70亿元，处理天然气规模为80-120亿方/年，预计年产值为150-200亿元；远期扩展到200亿方/年的产量规模。

### 虎门港九丰LNG仓储项目

为了缓解珠江三角洲地区燃料供应紧张，特别是天然气气源供应紧张的局面，2003年，广东广业投资集团与珠海九丰集团共同投资组建了东莞市九丰能源有限公司，注册资本2.277亿元，主要从事油气能源仓储、贸易与石化码头建设施工、运营管理业务。该公司LNG仓储项目计划在虎门港立沙岛石化基地建设1座8万吨级码头和2座8万m3LNG冷冻罐，配套建设1座1万m3CNG压力罐，LNG汽车槽车卸车设施和LNG气化设施。目前，已建成投产。

### 广州南沙LNG码头

广州南沙LNG接卸码头及储存气化站位于广州南沙龙穴岛最南端，地处珠江口伶仃洋喇叭湾湾顶附近，在伶仃水道上段的西侧，其上游是龙穴水道，下游是伶仃水道的中、下段。

本项目处于筹建阶段，已获省能源局开展前期工作批复。本项目接卸站为吹填地，周边按空旷地考虑，目前站外道路为西侧的港区规划路，可为本站建设提供便利条件，站区周边具有良好的安全、供电、供水条件，是建LNG接卸站的理想位置。该站外部交通、供水、供电、通讯等设施均由南沙港区统一供给。

LNG码头计划建设规模为5万吨级，LNG储存汽化站储存规模：首期8万m3，远期预留3x8万m3。

### 广西北海涠洲岛LNG

新奥集团在广西北海涠州岛1座LNG液化工厂，目前已投产，一期生产规模15万Nm3/日，二期生产规模45万Nm3/日。

### 其它海上LNG气源

按照我国的能源规划，近几年我国还将在珠海、广西、广东、浙江、上海、辽东、天津塘沽等地建设约十几座LNG大型接收码头，其规模大都在300-700万吨/年，建成时间约在2009年-2015年。

## 气源分析和确定

### 气源分析

- LNG气源分析一览表

| 项目 | 运输距离 （公里） | 建成时期 | 项目规模 | 供应可能性及供应可靠性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东大鹏LNG项目 | 180 | 2006.06 | 一期：370万吨/年 二期：700万吨/年 | 可能性大，运距短，可靠性好 |
| 西气东输二线（花都中油昆仑在西二线南宁干线2#分输阀室旁拟建小型LNG液化工厂，肇庆LNG液化工厂） | 距离短 | 筹建阶段 |  | 可能性大，运距短，可靠性好，但规模不大 |
| 珠海LNG项目 | 150 | 预计1013年 | 一期：300万吨/年 二期：700万吨/年 | 可能性大，项目规模大，运距短，可靠性好 |
| 珠江口气田气 | 150 | 筹建阶段 | － | 项目建成后可能性大，项目规模大，运距短，可靠性好 |
| 广州南沙LNG码头 | 距离短 | 筹建阶段 | 5万吨级码头 | 项目建成后可能性大，运距短，可靠性好 |
| 虎门港九丰LNG仓储项目 | 距离短 | 已建成 | 8万吨级码头 | 有可能性，规模小，自用需求大，可靠性一般 |
| 广西北海涠州岛LNG | 550 | 2005年末 | 一期：15万Nm3/日 二期：45万Nm3/日 | 有可能性，规模小，自用需求大，可靠性差 |
| 其它海上LNG气源 | － | － |  | 可作为远期气源 |

### 气源确定

气源的确定需要通盘考虑、统筹兼顾方能充分利用资源。根据不断出现的新气源及可利用资源在不同阶段中凸显的供应能力、供气价格等综合优势而适时作出调整，只有这样，才能最大限度保障城市气源供应安全，将资源效益最大化。

经上述现可能利用的LNG气源概况及分析，本规划气源近期以广东大鹏LNG、珠海LNG项目为主，西气东输二线沿线LNG液化工厂、虎门港九丰LNG仓储项目、广州南沙LNG码头气源为辅，广西北海涠州岛LNG为应急备用补充气源。到规划远期待珠江口气田气及其它海上LNG气源建成投成后，形成气价竞争的势态，届时可视实际气价进行对比加以选用。

## 气源互换性

因存在多种天然气气源的问题，故在实现天然气供气的同时，应充分考虑气源之间的互换性。经计算，以上天然气气质符合《天然气》（GB17820）中二类气质标准，满足《城镇燃气设计规范》（50028－2006）对天然气质量的要求。并可判定其属《城市燃气分类》（GB/T13611）中12T基准气的可互换燃气。各气源的燃烧势满足允许波动范围，华白数同样满足燃气具允许波动±5~10%的范围的要求，可以实现互换。

# 市场需求预测

## 目标市场

液化天然气（LNG）汽车是继压缩天然气（CNG）和液化石油气（LPG）汽车之后于近年才开始发展起来的一种新型环保汽车，从本质上讲也是天然气汽车，但由于汽车携带的LNG具有更高的燃料密度，一次充气的行驶里程远，并且LNG运输方便，因此具有更强的实用性，被认为是燃气汽车的发展方向。

世界各主要发达国家均十分重视LNG汽车技术的开发和推广，在十余年的时间内，LNG汽车技术在全世界各国得到了飞速的发展。

LNG在燃料箱中是常压绝热储存，所以存期不能过长，LNG车辆的应用主体是只适合于长时间、远距离行驶的车辆。从推广车型来看，LNG同时适用于城市公交车、市际班车、市际旅游车、市际专用车、环卫车辆及定点运行的载重卡车等。

## 市场预测

### 车辆数量现状及预测

天然气汽车的发展对象为城市公交车、市际旅游包车、城际巴士、机场大巴、环卫车以及其他车辆（主要指中短途市际货运车、工程车、载重卡车）。

至2012年年底广州市现有公交车数量为10052辆。经调查，目前广州市公交车单车平均每天行驶里程 226 公里， LPG 公交车辆平均气耗为 61.68 升/百公里 ，折合天然气耗量为每百公里消耗天然气44.7Nm3。本规划将根据以上调查数据，确定广州市公交车单车平均每天行驶里程 230 公里，耗能指标确定为百公里消耗天然气45Nm3。

2012年广州市现有环卫作业车辆2217辆，其中垃圾运输车985辆，收运车467辆。根据统计，环卫车单车平均每天行驶里程 200 公里，各类型环卫车平均百公里耗油量为27公斤，折合天然气耗量为每百公里消耗天然气29.7Nm3。本规划将根据以上调查数据，确定广州市环卫车单车平均每天行驶里程 200 公里，耗能指标确定为百公里消耗天然气30Nm3。

2012年广州市市际旅游包车（广州市籍车辆数量）数量为3157辆，单车平均每天行驶里程 380 公里，平均百公里耗油量为25升，折合天然气耗量为每百公里消耗天然气26.1Nm3。

2012年广州市城际巴士（广州市籍车辆数量）数量为2339辆，单车平均每天行驶里程 430公里，平均百公里耗油量为25升，折合天然气耗量为每百公里消耗天然气26.1Nm3。

2012年广州市机场大巴数量为261辆，单车平均每天行驶里程 402 公里，平均百公里耗油量为27升，折合天然气耗量为每百公里消耗天然气28.2Nm3。

根据调查资料，经预测计算，各类车辆发展数量如下。

- 各规划期限车辆数量

| 项目 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交车（辆） | 10052 | 11082 | 13000 | 15208 |
| 环卫车（辆） | 2217 | 2388 | 2558 | 3070 |
| 市际旅游包车（辆） | 3157 | 3481 | 3837 | 4664 |
| 城际巴士（辆） | 2339 | 2433 | 2532 | 2741 |
| 机场大巴（辆） | 261 | 316 | 382 | 559 |

### 车辆计算指标

车辆日均行驶里程（公里/日）是指车辆平均每天的行驶里程，百公里燃耗指标（标方/百公里）是指天然气汽车每百公里所需要的天然气数量，天然气数量以标准立方米计。

- 车辆计算指标

| 项目 | 日均行驶里程（公里/日） | 百公里燃耗指标（标方/百公里） |
| --- | --- | --- |
| 公交车 | 230 | 45 |
| 环卫车 | 200 | 30 |
| 市际旅游包车 | 380 | 26 |
| 城际巴士 | 430 | 26 |
| 机场大巴 | 402 | 28 |

### 车辆气化率

- 车辆气化率

| 项目 | 2014年（%） | 2016年（%） | 2020年（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交车 | 37 | 55 | 90 |
| 环卫车 | 10 | 30 | 65 |
| 市际旅游包车 | 10 | 30 | 65 |
| 城际巴士 | 10 | 30 | 65 |
| 机场大巴 | 10 | 30 | 65 |

### 其他车辆

本规划确定其他车辆（主要指中短途市际货运车、工程车、载重卡车）启动期及近期的用气量按总用气量的5％考虑，由于目前我国的LNG汽车正处于起步阶段，未来发展空间较大，故远期按照总气量的10%考虑。

### 用气量计算

- 用气量计算表

| 类型 | 日均行驶里程（公里/日） | 百公里燃耗指标（标方/百公里） | 项目 | 2014年 | 2016年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交车 | 230 | 45 | 车辆总量（辆） | 11082 | 13000 | 15208 |
|  |  |  | 气化率（%） | 37 | 55 | 90 |
|  |  |  | LNG车辆（辆） | 4100 | 7150 | 13687 |
|  |  |  | 日均气量（万标方） | 42.44 | 74.00 | 141.66 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 15488.78 | 27010.91 | 51707.37 |
| 环卫车 | 200 | 30 | 车辆总量（辆） | 2388 | 2558 | 3070 |
|  |  |  | 气化率（%） | 10 | 30 | 65 |
|  |  |  | LNG车辆（辆） | 239 | 767 | 1996 |
|  |  |  | 日均气量（万标方） | 1.43 | 4.60 | 11.97 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 522.97 | 1680.61 | 4370.15 |
| 市际旅游包车 | 380 | 26 | 车辆总量（辆） | 3481 | 3837 | 4664 |
|  |  |  | 气化率（%） | 10 | 30 | 65 |
|  |  |  | LNG车辆（辆） | 348 | 1151 | 3032 |
|  |  |  | 日均气量（万标方） | 3.44 | 11.37 | 29.95 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 1255.17 | 4151.48 | 10933.32 |
| 城际巴士 | 430 | 26 | 车辆总量（辆） | 2433 | 2532 | 2741 |
|  |  |  | 气化率（%） | 10 | 30 | 65 |
|  |  |  | LNG车辆（辆） | 243 | 760 | 1781 |
|  |  |  | 日均气量（万标方） | 2.72 | 8.49 | 19.92 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 993.04 | 3099.47 | 7269.08 |
| 机场大巴 | 402 | 28 | 车辆总量（辆） | 316 | 382 | 559 |
|  |  |  | 气化率（%） | 10 | 30 | 65 |
|  |  |  | LNG车辆（辆） | 32 | 115 | 364 |
|  |  |  | 日均气量（万标方） | 0.36 | 1.29 | 4.09 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 129.75 | 470.99 | 1494.07 |
| 其他 |  |  | 日均气量（万标方） | 2.65 | 5.25 | 23.07 |
|  |  |  | 年用气量（万标方） | 967.88 | 1916.50 | 8419.33 |
| 日用气量总计（万标方） |  |  |  | 53.03 | 105.01 | 230.67 |
| 年用气量总计（万标方） |  |  |  | 19357.58 | 38329.95 | 84193.33 |

### LNG加气站数量确定

根据以上天然气用气量测算结果，本规划LNG加气站数量均按照标准汽车加气站规模确定，按照单站加气能力为2万Nm³/d计算。确定需要建设的加气站数量如下。

- 启动期LNG加气站规划数量一览表

| 期限 | 平均日用气量 （万Nm³） | 年用气量 (万Nm³) | 单站建设规模 （万Nm³/d） | LNG加气站 数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动期 | 53.03 | 19357.58 | 2 | 35（含预留8座） |

- 近期LNG加气站规划数量一览表

| 期限 | 平均日用气量 （万Nm³） | 年用气量 (万Nm³) | 单站建设规模 （万Nm³/d） | LNG加气站数量（座） | 累计LNG加气站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 105.01 | 38329.95 | 2 | 25 | 60（含预留7座） |

- 远期LNG加气站规划数量一览表

| 期限 | 平均日用气量 （万Nm³） | 年用气量 (万Nm³) | 单站建设规模 （万Nm³/d） | LNG加气站数量（座） | 累计LNG加气站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远期 | 230.67 | 84193.33 | 2 | 66 | 126（含预留11座） |

为保证2013年及2014年新购置的LNG公交车的正常用气，考虑到公交车运营线路调整存在一定难度，以及LNG站建设周期、单站所能实现的建设规模等不确定因素的存在，同时为保障今后LNG环卫车及船舶的加气需求，在近、远期的规划建设中将预留一定数量的加气站招标，用于在城市生活垃圾终端处理设施场地和珠江航道布局天然气（LNG）加气站，待条件成熟确定选址后统一纳入该规划。

启动期（至2014年底）考虑规划预留 8座LNG加气站用地，同时，在近、远期的规划建设中，规划预留一定数量的加气站用地。其单站建设规模按2万Nm³/d计。

因此，本规划最终确定各期加气站规划建设的数量为：

- 至2014年完成建设LNG加气站35座，考虑预留8座；

- 至2016年累计完成建设LNG加气站60座，考虑预留7座，其中包括2014年之前建成的35座，2015～2016年新建LNG加气站数量为25座，考虑预留7座；

- 至2020年累计完成建设LNG加气站126座，，其中包括2016年之前建成的60座，2017～2020年新建LNG加气站数量为66座，考虑预留11座。

考虑到今后LNG环卫车、船舶推广使用和供气便利，在近、远期的规划建设中，将预留预留一定数量的加气站机动指标，用于在城市生活垃圾终端处理设施场地和珠江航道港区附近布点天然气（LNG）加气站，待条件成熟确定选址后，统一纳入本规划。

# LNG加气站总体布局规划

## 总体布局目标

- 总量控制，合理布局。规划具有总量控制的宏观性，在此基础上制定合理的规划布局方案；站的建设走向有序发展，形成LNG加气站的合理布局，力求达到社会效益与经济效益的综合平衡；

- 制定合理的年度计划。在达到规划宏观调控目的的同时，保证年度实施性建设计划的科学性与可行性，适应城市与公交车辆发展需求，保障供给，平衡需求，方便用户；

- 推进LNG加气站规划发展。加快加气站的规划建设数量，引导、推广使用清洁燃料，逐年提高使用比例；

- 管理配套。制定与LNG加气站规划相配套的管理措施和政策法规，体现规划与管理相结合的原则，保证规划的顺利实施；

- 2020年总量控制在126 座左右。

## 布局选址原则

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），加气站的布局选址要遵循以下原则：

- 与土地利用总体规划、城市总体规划和交通规划密切衔接，沿城市主要公交线路布局；

- 站点设置以区域内公交线路及公交站场为节点展开，结合重点城区的发展需求以“点线结合”的方式展开；

- 公交线路沿线两侧重点设置站点，保障车辆加注需求；

- 加气站建设先期以满足需要为主，后期以完善、保障为目标；

- 为节约、集约用地，便于统一管理，选址时根据具体情况，尽可能利用符合要求的加油站站址（利用加油站扩建加气功能的，组织国土、规划、环保、安监、消防、设计、加油所属单位等部门进行综合安全评估），同时可考虑在LNG加气站内预留CNG汽车加气及电动汽车充电位置，建设“四位一体”加油加气站；

- 对符合条件、加气功能单一的原LPG加气站改为LNG加气站；

- 在中心城区内不建一级加气站、一级加油加气合建站，在城市建成区内的加气站不位于城市干道的交叉路口附近。

## 加气站用地控制原则

本发展规划LNG加气站场用地按照以下标准控制，原则上实际使用面积不得超过下述标准：

- 场站用地指标一览表

| 序号 | 场站 | 规划控制面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级LNG加气站 | 6000 |
| 2 | 一级加油与LNG加气合建站 | 6000 |
| 3 | 二级LNG加气站 | 4500 |
| 4 | 二级加油与LNG加气合建站 | 5000 |
| 5 | 三级LNG加气站 | 3000 |

根据周边环境的差异，燃气场站用地面积在实际实施中略有不同，在实际实施中应区别对待，保障城市燃气供应的安全。

## 布局方案

### 加气站分布方案

各区域加气站的数量要满足该区域的LNG 汽车的加气需求；同时，为保障供气，LNG汽车加气站应有可靠的LNG气源。最后综合确定各区域的汽车加气站数量分布情况，见下表。

- LNG加气站分区规划一览表 （座）

| 区域 | 中心 城区 | 萝岗区 | 番禺区 | 南沙区 | 花都区 | 从化市 | 增城市 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动期 | 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 近期 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 远期 | 28 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 66 |
| 合计 | 64 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 126 |

### 加气站布点方案

经市场调研，并与当地规划部门及相关主管部门协商，规划广州市LNG加气站，分启动期、近期、远期建设。对于本规划内未确定用地红线的站点，初步拟选了LNG加气站的位置，在实施过程中可根据城市规划，与当地规划部门及相关主管部门进行协商确定。

- 启动期LNG加气站：

根据广州市总体规划及相关交通规划，通过实地勘察，确定广州市启动期规划实施的35座LNG加气站建设地址见下表，下表各区域的LNG加气站红线图已经基本确定。为保障LNG加气站建设的具体实施， LNG加气站建设的实际站址，可根据市场情况进行相关调整，但其建设规模需控制在本规划总体规划规模内。

- 启动期LNG加气站布点（用地）规划一览表

| 序号 | 名称 | 站址 | 可用地面积（m2） | 备注 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤沙LNG加气站 | 海珠新滘东路赤沙村路段南侧 | 8657 | LPG改LNG | 海珠 |
| 2 | 海珠新港东黄埔村LNG加气站 | 海珠区新港东路（北侧）与环城高速公路交界处黄埔下沙段 | 3626 | 新建 | 海珠 |
| 3 | 新滘南LNG加气站 | 海珠区新滘南路以北，华南快速以西路边（附近有公交客运停车维修场站） | 4332 | 新建 | 海珠 |
| 4 | 广中二LNG加气站 | 荔湾区鹤洞路 | 4000 | 现有油站扩建 | 荔湾 |
| 5 | 广中LNG加气站 | 荔湾区鹤洞路263号 | 5114 | 现有油站扩建 | 荔湾 |
| 6 | 芳村LNG加气站 | 芳村大道西279号 | 4462 | 现有油站扩建 | 荔湾 |
| 7 | 广钢1号门LNG加气站 | 芳村大道东广钢1号门东郎重油库 | 10200 | 新建 | 荔湾 |
| 8 | 珠吉路LNG加气站 | 天河区珠吉路与吉山西新村上街一巷交汇处 | 12000 | 新建 | 天河 |
| 9 | 北环高速公路广氮立交LNG加气站 | 天河区北环高速原广氮收费站南侧 | 53000 | 新建 | 天河 |
| 10 | 东圃镇黄村LNG加气站 | 天河区东圃东沙公路以西黄村“基元”地段 | 10000 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 11 | 罗冲围LNG加气站 | 白云区增槎路（附近有罗冲围公交场及客运站） | 8000 | 新建 | 白云 |
| 12 | 金沙洲B02地块LNG加气站 | 白云区金沙洲街 | 16343 | 新建 | 白云 |
| 13 | 集贤路LNG加气站 | 白云区白云大道广从路永泰街老马岭（原永平街老马岭自编50号） | 8000 | 新建 | 白云 |
| 14 | 白云大源南路LNG加气站 | 白云区沙太路与同泰路延长线交界处 | 6675 | 新建 | 白云 |
| 15 | 白云区太和LNG加气站 | 白云区广从路与北太公路交界处 | 6750 | 新建 | 白云 |
| 16 | 北环高速公路沙贝立交LNG加气站 | 白云区北环高速沙贝收费站南侧 | 4000 | 现有油站扩建 | 白云 |
| 17 | 开泰北LNG加气站 | 黄埔东路双沙路段 | 7000 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 18 | 八通LNG加气站 | 黄埔区丰乐北路姬堂社区路段 | 10000 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 19 | 长洲岛LNG加气站 | 长洲岛金洲路北侧、长洲派出所西侧 | 2931 | 新建 | 黄埔 |
| 20 | 鱼珠地块LNG加气站 | 黄埔大道以北和深涌以西鱼珠地块 | 2400 | 新建 | 黄埔 |
| 21 | 黄埔区护林路LNG加气站 | 黄埔区护林路沙尾头地块（城规编号：AP051034） | 2906 | 新建 | 黄埔 |
| 22 | 塘口南LNG加气站 | 中山大道塘口段 | 2940 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 23 | 金山南LNG加气站 | 番禺金山大道樟边村路段南侧 | 7500 | 现有油站扩建 | 番禺 |
| 24 | 番禺区蔡边南LNG加气站 | 番禺大道（原迎宾大道）辅道蔡边村路段南侧 | 4000 | 新建 | 番禺 |
| 25 | 番禺石基LNG加气站 | 番禺亚运大道与京珠高速交汇东北侧 | 4000 | 新建 | 番禺 |
| 26 | 大学城外环地块LNG加气站 | 广州大学城外环路华工路段（DSW0402地块） | 2184 | LPG改LNG | 番禺 |
| 27 | 大学城LNG加气站 | 番禺区大学城公交维修保养场 | 4000 | 新建 | 番禺 |
| 28 | 新光地块LNG加气站 | 番禺新光快速路隧道口、香江野生动物世界附近 | 8000 | 新建 | 番禺 |
| 29 | 风神大道LNG加气站 | 花都区风神大道2号 | 5000 | LNG储配站内 | 花都 |
| 30 | 丰茂气站地块LNG加气站 | 开发区东晖广场D11-C3-1地块 | 2800 | 新建 | 萝岗 |
| 31 | 萝岗区水西地块LNG加气站 | 八号路延长线东侧、北二环西侧 | 13334 | 新建 | 萝岗 |
| 32 | 龙穴岛地块LNG加气站 | 南沙区进港公路南侧距新龙特大桥约900米处 | 5500 | 新建 | 南沙 |
| 33 | 番顺LNG加气站 | 南沙大岗镇 | 3944 | 现有油站扩建 | 南沙 |
| 34 | 水电LNG加气站 | 增城市新塘镇107国道旁 | 7857 | 现有油站扩建 | 增城 |
| 35 | 四通LNG加气站 | 增城市荔新公路荔城出口 | 4573 | 现有油站扩建 | 增城 |

具体站点位置见“广州市各区LNG加气站布置图”

- 近期LNG加气站：

近期进一步完善加气站的加气网络，确定广州市近期规划实施的25座LNG加气站建设地址见下表。为保障LNG加气站建设的具体实施， LNG加气站建设的实际站址，可根据市场情况进行相关调整，但其建设规模需控制在本规划总体规划规模内。

- 近期LNG加气站布点（用地）规划一览表

| 序号 | 名称 | 站址 | 可用地面积（m2） | 备注 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新滘东LNG加气站 | 新滘东与科韵路交界处（仑头社会停车场旁边） | 2700 | 新建 | 海珠 |
| 2 | 石榴岗LNG加气站 | 广州市石榴岗路 | 5185 | 现有油站扩建 | 海珠 |
| 3 | 新滘西路地块LNG加气站 | 位于海珠区新滘西路与广州大道交汇立交桥以西1.1km | 7000 | 新建 | 海珠 |
| 4 | 山村LNG加气站 | 荔湾区芳村大道西山村三汽停车场内 | 4000 | 新建 | 荔湾 |
| 5 | 东塱LNG加气站 | 荔湾区东沙大道东 | 4000 | 现有油站扩建 | 荔湾 |
| 6 | 瑶台LNG加气站 | 广州市广园西路64、66号 | 4203 | 现有油站改建 | 越秀 |
| 7 | 天平架LNG加气站 | 广州市广州大道北天平架 | 5900 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 8 | 车陂北路LNG加气站 | 天河区车陂北路西侧（三汽停车场旁） | 3500 | 新建 | 天河 |
| 9 | 白云万顺达南LNG加气站 | 广东省广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗南边长岭地段 | 10670 | 现有油站扩新 | 白云 |
| 10 | 白云区东平村地块LNG加气站 | 新广从公路西路、白云区农场红路管理区黄草埔地段 | 36720 | 新建 | 白云 |
| 11 | 新广从路LNG加气站 | 广州市白云区新广从路西面（财经学校傍）石湖村段 | 11000 | 新建 | 白云 |
| 12 | 开泰南LNG加气站 | 黄埔区双沙南广江路东侧 | 10465 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 13 | 黄埔区矛岗路LNG加气站 | 黄埔区矛岗路（广本汽车城东南侧） | 4500 | 新建 | 黄埔 |
| 14 | 广州仓头LNG加气站 | 广州市广园快速仓头收费站西侧 | 13000 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 15 | 上漖西LNG加气站 | 番禺区105国道洛溪桥脚 | 5000 | 现有油站扩建 | 番禺 |
| 16 | 机场高速公路九龙湖服务区LNG加气站 | 花都区机场高速北延线K45公里处 | 4000 | 新建 | 花都 |
| 17 | 东镜LNG加气站 | 花都区广花公路 | 5000 | 现有油站扩建 | 花都 |
| 18 | 西基路金博LNG加气站 | 萝岗区西基路1号珠钢2号门南侧 | 14000 | 新建 | 萝岗 |
| 19 | 中新知识城LNG加气站 | 萝岗区中新知识城永九快速路以西，康大路以北 | 4500 | 新建 | 萝岗 |
| 20 | 南横LNG加气站 | 广州市南沙环岛西路 | 8400 | 现有油站扩建 | 南沙 |
| 21 | 番灵LNG加气站 | 南沙区广珠东线灵山镇段 | 2733 | 现有油站扩建 | 南沙 |
| 22 | 从化鳌头镇LNG加气站 | 广州市从化鳌头镇附近 | 4000 | 新建 | 从化 |
| 23 | 街口LNG加气站 | 从化市城郊镇石合村 | 7567 | 现有油站扩建 | 从化 |
| 24 | 城南LNG加气站 | 广汕公路增城路段 | 4600 | 现有油站扩建 | 增城 |
| 25 | 荔新公路LNG加气站 | 增城市新塘荔新公路与新和南路交界东北向、新建南路以西 | 30000 | 新建 | 增城 |

具体站点位置见“广州市各区LNG加气站布置图”

- 远期规划布局

至2020年，规划范围内规划建设LNG加气站累计共126座，规划远期需要新建LNG加气站60座，LNG加气站具体站址由各市、区规划主管部门在各片区相关规划时予以落实用地，并视广州市天然气汽车发展情况及加气站建设情况，在建站条件成熟的情况下进行建设，以满足天然气汽车加气需求。

另外广州三江汇聚，水系发达，拥有十分可观运输、旅游船舶，充分利用液化天然气（LNG）资源，将LNG 这种清洁能源推广应用到船舶领域，使船舶逐渐采用以LNG作为动力的能源。通过清洁燃料替代传统的柴油，减少船舶发动机尾气对空气的污染以及油污对水体的污染，推进绿色水上交通创造条件。因此在规划远期可适当的增加布局珠江航道船舶天然气（LNG）加气站。

同时为节约用地，便于统一管理，选址时根据具体情况，考虑在LNG加气站内预留CNG汽车加气及电动汽车充电位置。

下表为远期可选用地址，但为保障LNG加气站建设的具体实施， LNG加气站建设的实际站址，可根据市场情况进行相关调整，但其建设规模需控制在本规划总体规划规模内。

- 远期LNG加气站布点（用地）规划一览表

| 序号 | 名称 | 站址 | 可用地面积（m2） | 备注 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙潭村LNG加气站 | 海珠区新滘南路北侧 | 13481 | 新建 | 海珠 |
| 2 | 广茂LNG加气站 | 海珠区广州大道南 | 3300 | 现有油站扩建 | 海珠 |
| 3 | 敦和LNG加气站 | 广东省广州市海珠区广州大道南833号 | 3348 | 现有油站扩建 | 海珠 |
| 4 | 新光LNG加气站 | 新光快速路以西，新滘路以南、龙潭立交，原新光收费站旁 | 3000 | 新建 | 海珠 |
| 5 | 大干围码头LNG加气站 | 海珠区振兴大街大干围码头 | 10000 | 新建 | 海珠 |
| 6 | 金莱带钢厂LNG加气站 | 广州市荔湾区芳村大道西（金莱带钢厂内） | 10100 | 新建 | 荔湾 |
| 7 | 花地二LNG加气站 | 芳村区花地大道228号 | 4000 | 现有油站扩建 | 荔湾 |
| 8 | 万顺达LNG加气站 | 广东省广州市天河区东圃镇大观中路708号 | 4500 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 9 | 珠村LNG加气站 | 广州市中山大道珠村 | 2100 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 10 | 敦本LNG加气站 | 广东省广州市天河区长湴村长兴路北侧 | 4737 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 11 | 禾格洲LNG加气站 | 中山大道以南、汇采路以东地段，东圃汽车客运站对面 | 5000 | 新建 | 天河 |
| 12 | 八达LNG加气站 | 天河区广汕公路 | 4374 | 现有油站扩建 | 天河 |
| 13 | 沙河镇元岗村LNG加气站 | 沙河镇元岗村水暖器材厂 | 52859 | 新建 | 天河 |
| 14 | 龙洞LNG加气站 | 广汕公路龙洞林场上滩地块 | 4505 | 新建 | 天河 |
| 15 | 罗村LNG加气站 | 白云区竹料镇罗村 | 6500 | 现有油站扩新 | 白云 |
| 16 | 白云大道北LNG加气站 | 白云大道北壳牌永泰加油站 | 3000 | 现有油站扩建 | 白云 |
| 17 | 广从路龙归路段LNG加气站 | 广从路龙归路段壳牌加油站 | 2331 | 现有油站扩建 | 白云 |
| 18 | 太营地块LNG加气站 | 白云区太和镇营溪村大岭 | 4080 | 新建 | 白云 |
| 19 | 蚌湖镇西湖村地块LNG加气站 | 新广花公路、新镇庄西南侧 | 6258 | 现有油站扩建 | 白云 |
| 20 | 柏川LNG加气站 | 广州市白云区太和镇龙归北村106国道东侧 | 4800 | 现有油站扩新 | 白云 |
| 21 | 石马LNG加气站 | 位于石马项目加气站建设用地，距黄石立交约5.8公里 | 70964 | 新建 | 白云 |
| 22 | 江高镇江村LNG加气站 | 江高镇江村，靠近广花路 | 5000 | 新建 | 白云 |
| 23 | 龙归地块LNG加气站 | 北二环高速龙归出口北侧（106国道人和方向）1Km右侧 | 15000 | 新建 | 白云 |
| 24 | 登塘村LNG加气站 | 位于广从公路与九龙大道交界处 | 6000 | 现有油站扩建 | 白云 |
| 25 | 白云区白马地块LNG加气站 | 白云区夏花二路 | 3000 | 新建 | 白云 |
| 26 | 黄埔东路夏圆BRT总站LNG加气站 | 黄埔东路夏园BRT总站旁 | 5000 | 新建 | 黄埔 |
| 27 | 黄埔区鱼珠LNG加气站 | 黄埔区鱼珠黄埔大道东903号院 | 2430 | 新建 | 黄埔 |
| 28 | 沙步LNG 加气站 | 黄埔区开发大道以东、保沙路以北交界处 | 4000 | 现有油站扩建 | 黄埔 |
| 29 | 双玉LNG加气站 | 广东省广州市番禺区沙头街禺山西路南双玉路段 | 5580 | 现有油站扩建 | 番禺 |
| 30 | 番良LNG加气站 | 广州市番禺区亚运大道 | 4040 | 现有油站扩建 | 番禺 |
| 31 | 石基农业LNG加气站 | 番禺区市莲路 | 6667 | 现有油站扩建 | 番禺 |
| 32 | 番禺南站LNG加气站 | 番禺南站旁边（钟村镇石壁一村、二村中间的道路旁边） | 3437 | 新建 | 番禺 |
| 33 | 化龙LNG储配站地块LNG加气站 | 番禺区化龙镇 | 4000 | 新建 | 番禺 |
| 34 | 番禺区洛浦地块LNG加气站 | 番禺区南浦大道西二村 | 4000 | 新建 | 番禺 |
| 35 | 三东大道LNG加气站 | 花都区三东大道G106附近 | 4000 | 新建 | 花都 |
| 36 | 三凤LNG加气站 | 广州市花都区花东大道南 | 13299 | 现有油站扩建 | 花都 |
| 37 | 机场北LNG加气站 | 广州新白云机场内 | 6000 | 现有油站扩建 | 花都 |
| 38 | 狮岭新庄LNG加气站 | 花都区狮岭镇芙蓉大道新庄村（新庄加油站） | 2000 | 现有油站改建 | 花都 |
| 39 | 花东LNG加气站 | 白云机场北路花东镇九湖村 | 4500 | 新建 | 花都 |
| 40 | 花都狮岭镇LNG加气站 | 广州市花都区狮岭镇东边村 | 3438 | 新建 | 花都 |
| 41 | 塘美LNG加气站 | 增城市荔新公路与香山大道交汇处 | 9782 | 现有油站扩建 | 增城 |
| 42 | 萝岗区保税区LNG加气站 | 东江大道与北围路东北角 | 4000 | 新建 | 萝岗 |
| 43 | 暹岗LNG加气站 | 萝岗区开创大道暹岗村路段 | 4500 | 现有油站扩建 | 萝岗 |
| 44 | 萝岗区镇龙综合车场LNG加气站 | 永久快速-广汕公路西北 | 3000 | 新建 | 萝岗 |
| 45 | 龙兴LNG加气站 | 广州市开发区萝岗街华沙村沙湾村口 | 5006 | 现有油站扩建 | 萝岗 |
| 46 | 萝岗区永和LNG加气站 | 田园西路-永和大道交叉口 | 萝岗 | 新建 | 萝岗 |
| 47 | 中新广州知识城综合车场LNG加气站 | 九龙镇莲塘村 | 3000 | 新建 | 萝岗 |
| 48 | 萝岗区科学城LNG加气站 | 科珠路与南翔一路东南交 | 10000 | 新建 | 萝岗 |
| 49 | 番南LNG加气站 | 南沙开发区金洲村 | 4662 | 现有油站扩建 | 南沙 |
| 50 | 大岗作业区装备制造基地多用途码头站LNG加气站 | 南沙大岗镇新联一村、新围村 | 4000 | 新建 | 南沙 |
| 51 | 南沙区钢铁大道广气厂内LNG加气站 | 广州市南沙区钢铁大道（广气厂内） | 3000 | 新建 | 南沙 |
| 52 | 广州港南沙三期LNG加气站 | 广州港南沙三期内 | 5500 | 新建 | 南沙 |
| 53 | 南沙珠电路LNG加气站 | 南沙珠电路 | 6948 | 现有油站扩建 | 南沙 |
| 54 | 从化太平镇中花路LNG加气站 | 从化太平镇中花路（省道118）高埔村明兴电缆厂对面 | 2335 | 新建 | 从化 |
| 55 | 太平工业区LNG加气站 | 广州市从化太平工业区附近 | 3000 | 新建 | 从化 |
| 56 | 华山LNG加气站 | 从化江埔镇小海路段 | 4000 | 现有油站扩建 | 从化 |
| 57 | 从化温泉镇LNG加气站 | 广州市从化温泉镇云山路段 | 3500 | 现有油站扩建 | 从化 |
| 58 | 从化良口LNG加气站 | 广州市从化良口镇 | 4500 | 现有油站扩建 | 从化 |
| 59 | 江埔街LNG加气站 | 环市东路105号国道旁江埔地块 | 4000 | 新建 | 从化 |
| 60 | 广园东门站LNG加气站 | 广园东凤凰城路口 | 6000 | 新建 | 增城 |
| 61 | 中新镇客运站LNG加气站 | 中新镇客运站，广汕公路中新镇段 | 5000 | 新建 | 增城 |
| 62 | 福道LNG加气站 | 增城市新塘镇银沙开发区 | 5000 | 现有油站扩建 | 增城 |
| 63 | 广源东二LNG加气站 | 增城市新塘镇荔新公路遥田路段 | 4500 | 现有油站扩建 | 增城 |
| 64 | 上田LNG加气站 | 新塘镇瑶田村上田社（白斗）环城路南侧 | 16760 | 新建油气合建站 | 增城 |
| 65 | 新澳服务区LNG加气站 | 中新镇九和村高排上段（土名）（新新公路联丰段） | 3864 | 新建油气合建站 | 增城 |
| 66 | 新塘大道LNG加气站 | 新塘镇新墩村石头墩 | 6462 | 新建 | 增城 |

具体站点位置见“广州市各区LNG加气站布置图”

## 启动期LNG加气站选址概述

启动期是LNG汽车的发展初步阶段，其LNG加气站的选址及相关情况如下。

### 赤沙LNG加气站

位于广州市新滘东路赤沙村路段南侧，占地面积8657平方米。站前为新港东路，往西连接双塔路，往东连接华南快速，可服务的公交线路有70路夜班、 229路、239路、 262路、304路、582路、763路、b7路、大学城3线、大学城3线、旅游3线、夜66路等。该地块建设LNG加气站可以满足安全距离要求。

### 海珠新港东黄埔村LNG加气站

位于海珠区新港东路（北侧）与环城高速公路交界处黄埔下沙段，占地面积约3626平方米，该地块内建设LNG加气站已征得相关部门的同意－市经贸:规划确认复函(穗经贸函[2009]999号) 、市交委:确认函(穗交函[2010]1585号、规划部门:复函(穗规[2012]1137号)。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 新滘南LNG加气站

位于海珠区新滘南路以南，华南快速以西，龙潭果树公园西侧，总占地面积4332平方米，属于村自留用地。可服务的公交线路有14路、206路、250路、270路、761路、高峰快线39路、夜56路、夜6路、夜8路等；此外，途经的公交线路还有5路、264路、762路、801路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 广中二LNG加气站

位于广州市荔湾区鹤洞路西朗地铁站东侧，占地面积4000平方米，现有油罐总容积80m3，其中汽油3×20m3，柴油2×20m3，4台加油机，二级加油站，拟增加1个50 m3LNG储罐，2台四枪加气机，保持二级加油加气站规模，可以满足安全距离要求。主要服务对象为西朗站场公交企业和地铁接驳车辆，预测日加气车辆150车次，年供气量约6000吨。

### 广中LNG加气站

位于广州市荔湾区鹤洞路263号，站前为鹤洞路，双向六车道，连接广州、佛山两市，占地面积5114平方米，现有油罐总容积105m3，其中汽油3×30m3，柴油1×30m3，4台加油机，为二级加油站，拟增加1个50 m3LNG储罐，2台四枪加气机，保持二级加油加气站规模，可以满足安全距离要求。主要服务对象为往来广佛的公交车辆企业，预测日加气车辆150车次。

### 芳村LNG加气站

位于广州市荔湾区芳村大道西279号，占地面积4462平方米，站前为芳村大道，双向六车道，连接广州、佛山两市，往西500米为滘口汽车客运站，现有油罐总容积77m3，其中汽油3×22m3，柴油1×22m3，4台加油机，二级加油站，拟增加1个50 m3LNG储罐，2台四枪加气机，保持二级加油加气站规模，可以满足安全距离要求。主要服务对象为滘口客运站运输企业及公交企业，预测日加气车辆200车次。

### 广钢1号门LNG加气站

位于鹤洞路广钢4号门物资仓库东侧地块，占地面积约10200平方米。站前为鹤洞路，往东连接芳村大道南，往西连接广州环城高速，可服务的公交线路有11路夜线、69路、70路、91路、181路、181路、217路、222路、275路、 277路、285路、565路、769路快线、811路等。该地块内建设LNG加气站已征得相关交通部门的同意，该地块建设二级加气站可以满足安全距离要求。

### 珠吉路LNG加气站

位于天河区珠吉路与吉山西新村上街一巷交汇处，往南连接广园快速路。可服务的公交线路有夜13路、403路、581路、945路、348路、432路、495路、581路、b15路、 b20路、550路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 北环高速公路广氮立交LNG加气站

位于北环高速公路原广氮收费站南侧，占地面积5.3万平方米，用地性质是高速公路服务区用地。站前是沈海高速，为八车道高速公路，北接惠州、深圳，南连湛江、海口。现建有加油站，改造为一级加油加气站，可以满足安全距离要求。

### 东圃镇黄村LNG加气站

位于天河区东圃东沙公路以西黄村“基元”地段，往西连接广州环城高速、大观路，往往北连接中山大道。该地块属广州市天河区黄村街黄村股份合作经济联社集体建设用地，约10000平方米，原规划为加油站及配套用地，并已取得建设用地规划许可证和建设用地批准书。该地块位于广州东部的交通要道，周边车流量很大，其中多条公交线路途经此处，来往的出租车和各类社会车辆很多，可服务的公交线路有夜64、52、51、38路、404路、902路、b22路、b4a路、b4b路、b4路、广增8线、b23路、 b12路、b26路、b3c路、b3路、b19路等；另附近还有多所驾校（约有200辆教练车）以及一座水泥搅拌站（约有100辆混凝土搅拌车）。

### 罗冲围LNG加气站

位于白云区增槎路，位于罗冲围储配站内，占地面积8000平方米，罗冲围储配站内已规划预留LNG加气站用地。站前为增槎路，往北连接广清高速，沈海高速，往南连接内环路，可服务的公交线路有2路、 55路万科四季花城班车、229路空调、276路、283路、290路、 429路、 830路、 839路、885路、高峰快线30路、高峰快线9空调等。该地块建设二级加气站可以满足安全距离要求。

### 金沙洲B02地块LNG加气站

位于白云区金沙洲街，总占地面积16343平方米，该地块内建设LNG加气站已征得相关交通部门的同意。站前为金沙洲路，往北连接沈海高速，往南连接增槎路，可服务的公交线路有42路、55路万科四季花城班车、 276路、283路、290路、429路、830路、885路、 高峰快线30路、高峰快线9空调等。该地块建设LNG加气站可以满足安全距离要求。

### 集贤路LNG加气站

位于白云区白云大道广从路永泰街老马岭。该地曾得到规划局复函同意建设LPG加气站，文号：穗规[2010]1140号及穗规[2010]1630号。设在附近的公交线路有B18路、76路、425路、539路、743路、805路、864路、886路、922路、924路等。此外，途经的公交线路还有66路、76A路、529路、563路、701路、804路、833路等。该地块用地性质公共绿地（G1），周边属于规划公共绿地地（G1）和生产防护绿地（G2）。

### 白云大源南路LNG加气站

位于白云区沙太路与同泰路延长线交界处，占地6675平方米。站前为沙太路，往北连接华南快速路，往南连接沈海高速，可服务的公交线路有246路、501路、502路沙田班车、808a、808路、884路等。该地块建设LNG加气站可以满足安全距离要求。

### 白云区太和LNG加气站

位于白云区广从路与北太公路交界处，连接广从一路，北太路、太和路等路线。可服务的公交线路有728路、758路、529路、563路、701路、734路、804路、833路、972路等。该地块建设三级LNG加气站可以满足安全距离要求。

### 北环高速沙贝立交LNG加气站

位于北环高速公路原沙贝收费站南侧，占地面积3.2万平方米，用地性质是交通设施建设用地。站前是沈海高速，为八车道高速公路，往西连接广梧高速，往东连接广州环城高速。现建有加油站，改造为一级加油加气站后，可以满足安全距离要求。

### 开泰北LNG加气站

位于广州市黄埔区广深公路双沙路段，占地面积7000平方米，站前为107国道广深公路，双向八车道，为市区主干道，东连增城、东莞，西接广州市区和黄埔客运站，现有油罐总容积96m3，其中汽油2×32m3，柴油2×32m3，4台加油机，二级加油站，拟增加1个50 m3LNG储罐，2台四枪加气机，改造后为二级加油加气站，可以满足安全距离要求。主要服务对象为黄埔客运站运输企业及公交企业，预测日加气车辆100车次。

### 八通LNG加气站

位于黄埔区丰乐北路姬堂村路段，土地为向姬堂村租用，占地面积10000平米，该油站距离广园路800米、距离黄埔区中心仅1.5公里。LNG加气站在八通加油油站基础上进行扩建，为附近的大型企业如广本汽车厂、石化厂及相关配套的货运场、货运车队，以及来往的公交车、出租车和各类社会车辆提供加气。

### 长洲岛LNG加气站

位于黄埔区长洲岛金洲路北侧、长洲派出所西侧，可服务的公交线路有383路、430路、夜65路等，占地面积约2931平方米，该地块为加油加气站规划用地，现处于闲置中，地块上无重要建筑物，该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 鱼珠村地块LNG加气站

位于黄埔区黄埔大道与茅岗大道交界处。沿线车流量较大，距离黄埔港公交总站及丰乐南路公交总站较近。地块面积约2500平方米，地块是加油加气站规划，现处于闲置中，地块上无重要建筑物。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 黄埔区护林路LNG加气站

位于广州黄埔区护林路沙尾头地块（城规编号：AP051034），可服务的公交线路有339路、581路、945路等。该地块建设三级LNG加气站可以满足安全距离要求。

### 塘口南LNG加气站

位于广州市天河区中山大道塘口路段，占地面积3000平方米，站前为中山大道，双向八车道，为市区主干道，东连黄埔、东莞，西接广州市区和东圃客运站，现有油罐总容积180m3，其中汽油3×40m3，柴油3×40m3，4台加油机，一级加油站，拟保留2个40m3汽油罐，1个40m3柴油罐，增加1个50 m3LNG储罐，2台四枪加气机，改造后为二级加油加气站，可以满足安全距离要求。主要服务对象为东圃客运站运输企业及公交企业，预测日加气车辆250车次，年供气量约9000吨。

### 金山南LNG加气站

位于广州市番禺金山大道樟边村路段南侧，占地面积7500平方米，站前为金山大道，往东连接新光快速路，往西连接G105，可服务的公交线路有机场快线7b、机场快线七号b线。现有油罐总容积（折合汽油罐）120m3，其中汽油3×30m3，柴油2×30m3，6台加油机，二级加油站，拟增加30m3 地下式LNG低温储罐一台， LNG单枪加液机2台，改造后为二级加油加气（LNG）合建，可以满足安全距离要求。

### 番禺区蔡边南站LNG加气站

位于番禺大道（原迎宾大道）辅道蔡边村路段南侧，占地面积16343平方米，该地块内建设LNG加气站已征得相关部门的同意－规划部门:批准复函(穗番规函[2011]484号)。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 番禺石基LNG加气站

位于番禺区石基村番禺亚运大道与京珠高速交汇东北侧，该地块属燃气设施建设用地，占地面积2393平方米。站前为亚运大道，往西连接南沙港快速路，往东连接京珠高速东段路，可服务的公交线路有番禺148路、 番禺148路b、番禺149路、番禺160路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 大学城外环地块LNG加气站

位于广州大学城外环路华工路段（DSW0402地块），占地面积2180平方米，站前为大学城东四路，往东连接大学城外环东路，往西连接大学城中环东路，可服务的公交线路有65路夜班、 332路、383路、65路夜班、380a路、 380b路、332路、 381路、 382路、 大学城1线、大学城3线、大学城3线空调等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 大学城LNG加气站

大学城LNG加气站位于番禺区占地面积2200平方米，站前为大学城外环西路，往南为南沙港快速路，可服务的公交路线有381路、382路、380a路、380b路、387路、565路、广佛快巴快6线、801路、b52路、大学城3线路、夜48路等。该地块建设二级加气站可以满足安全距离要求。

### 新光地块LNG加气站

位于番禺新光快速路隧道口、香江野生动物世界附近。可服务的公交路线有129路、303a路、番109路、 番30路、番52路、番52路华南新城班车、番75路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 风神大道LNG加气站

位于花都区风神大道2号LNG储配站内，占地面积5000平方米。可服务的公交路线有广花市站-石角线、花60路、花61路、花68路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 水电LNG加气站

位于广州市增城市新塘镇107国道旁，占地面积7857平方米。现有油罐总容积（折合汽油罐）90m3，其中汽油2×30m3，柴油2×30m3，6台加油机，二级加油站，拟增加60m3 卧式LNG低温储罐一台， LNG单枪加液机2台，改造后为二级加油加气（LNG）合建，可以满足安全距离要求。

### 四通LNG加气站

位于增城市荔新公路荔城出口处，占地面积约4573平方米，站前为荔新公路，往东连接增城大道，往西连接G94，可服务的公交线路增城101路、 增城106路、增交6路等。现有油罐总容积（折合汽油罐）85m3，其中汽油2×30m3，柴油1×50m3，4台加油机，二级加油站，拟增加60m3立式LNG低温储罐一台， LNG单枪加液机2台，改造后为二级加油加气（LNG）合建，可以满足安全距离要求。

### 丰茂LNG加气站

位于广州开发区东晖广场D11-C3-1地块（丰茂气站），占地面积2800平方米。站前为开发大道，往北连接黄埔东路，可服务的公交线路有41路夜班、447路、516路、567路、569路、572路、573快、573路、575路、高峰快线28路、夜49路等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 萝岗区水西地块LNG加气站

位于萝岗区八号路延长线东侧、北二环西侧，占地面积13334平方米。可服务的公交路线有327路、392路、569支线、569支线短线、575a路、395路、569支线、569支线短线等。该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 龙穴岛LNG加气站

位于龙穴岛南沙港，龙穴岛南沙港分为二个区域，一是中船造船基地为中心的临港工业区，另一边是广州港南沙港区。 南沙港区除了一、二期将建成10个5万吨级的码头之外，其余的岸线将建成与临港产业相配套的深水码头、粮食码头、钢铁码头和大型散货码头，集装箱货车进出南沙港区经南沙港快线进入南沙港区，这些集装箱货车将是该LNG加气站主要服务对象。占地面积15671平方米，该地块建设三级加气站可以满足安全距离要求。

### 番顺LNG加气站

位于广州市大岗镇，占地面积约3944平方米，站前为新悦路，往西连接东新高速，可服务的公交线路有308路、312路等。现有油罐总容积（折合汽油罐）170m3，其中汽油3×40m3，柴油2×50m3，9台加油机，一级加油站，拟增加30m3 地下式LNG低温储罐一台， LNG单枪加液机2台，改造后为一级加油加气（LNG）合建，可以满足安全距离要求。

# 消防及防雷

## 编制依据

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）；

- 《城镇燃气管理条例》 （中华人民共和国国务院令第583号）；

- 《中华人民共和国气象法》（2000年1月1日实施）；

- 《气象灾害防御条例》（2010年4月1日实施）；

- 《防雷减灾管理办法》（2011 年9月1日实施）；

- 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（2011年9月1日实施）；

- 《广东省防御雷电灾害管理规定》 （1999年4月1日实施）；

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012；

- 《城镇燃气设计规范》GB50028－2006；

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005；

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010；

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 》GB50058－1992；

- 《建筑设计防火规范》GB50016－2006；

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－1998；

- 《自动化仪表工程施工及验收规定》GB50093－2002；

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规》GB50601-2010。

## 编制原则

天然气是易燃易爆气体，LNG加气站区属于重点防火单位，设计应遵循以下原则：

- 必须遵守“以防为主、防消结合”的方针，在设计中严格遵守相关规范要求的防火防爆要求，设计合理的消防方案，按规范要求配置消防设备，采取可靠的防范措施，防止和减少火灾的危害；

- 严格执行国家各项抗灾、防火技术和行政法规，积极采用先进、可靠、成熟的抗灾、防灾技术；

- 在施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；

- 投产后应加强消防设施的管理维护，加强有关人员的培训，使消防设施能够正常有效地运转；

- 消防设施根据规模、火灾危险性分析结果等因素综合考虑确定。

- 采取适当的防雷措施，防止或减少雷击所发生的人身伤亡、财产损失，以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行；严格按照国家防雷技术规范进行设计、施工和验收。

## 安全间距

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，LNG加气站与周边建、构筑物的安全间距要符合下表的规定。

- LNG 储罐、放散管管口、LNG 卸车口与站外建、构筑物的防火间距（m）

| 级别 项目 |  | LNG 储罐 |  |  | 放散管管口 | LNG 卸车口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 |
| 明火或散发火花地点 |  | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 民用建筑保护物类别 | 一类保护物 |  |  |  |  |  |
|  | 二类保护物 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 |
|  | 三类保护物 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50 m3 的 埋地甲、乙类液体储罐 |  | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 室外变配电站 |  | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 铁 路 |  | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 电缆沟、暖气管沟、下水道 |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 道 路 | 快速路、主干路； 高速、Ⅰ、Ⅱ级 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
|  | 次干路、支路； Ⅲ、Ⅳ级 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 架空电力线 | 无绝缘层 | 1.5 倍杆高 | 1.5 倍杆高 |  | 1 倍杆高 |  |
|  | 有绝缘层 |  | 1 倍杆高 |  | 1 倍杆高 |  |
| 架空通信线和通信发射塔 |  | 1 倍杆高 | 0.75 倍杆高 |  | 0.75 倍杆高 |  |
| 注1： 民用建筑保护物类别的划分应执行《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156 的有关规定。 注2: LNG 加气站的橇装设备与站外建、构筑物的防火间距应按本表相应设备的防火间距确定。 注3: 地下和半地下LNG 储罐与站外建、构筑物的防火间距可按本表减少30%和20%。 注4: LNG 储罐、放散管管口、LNG 卸车口与站外建筑面积不超过200m2 的独立民用建筑物（ 非明火）， 其防火间距可按本表的三类保护物减少20%。 注5: 民用建筑物面向加气站一侧的墙为一、二级耐火等级的无门窗洞口实体墙， 则储罐、加气机和放散管与该民用建筑物的防火间距可按本表规定的距离减少20%。 注6: 对国家有特殊规定的铁路线、公路线， 应按照相关规定执行。 |  |  |  |  |  |  |

## 工程火灾危险性分析

### 火灾爆炸危险品

LNG加气站内的主要火灾爆炸危险品有两种，分别为：

- 液化天然气（LNG）

液化天然气（LNG）属于液化烃，火灾危险性分类为甲A类液体。

LNG一旦从贮罐或管道中泄漏，一小部分立即急剧气化成蒸汽，剩下泄漏到地面，立即沸腾，同周围空气混合形成冷蒸汽雾，在空气中冷凝形成白烟，再稀释受热后成云。气化量取决于从土壤、水、大气传导给LNG的热量的变化。LNG刚刚泄漏时，气化率很高，为2.5m3/min（以液体减少量表示），土壤紧接着很快冻结，几分钟之内，气化率大幅度降低。在LNG泄漏2~30分钟内，气化率与时间的平方近似成反比，土壤冻结后，气化需要的热量从大气和太阳辐射中得到，气化率趋近于一个常数。

- 天然气（NG）

常温下天然气比空气轻，在空气中可迅速扩散。低温天然气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。天然气为易燃物质，甲类火灾危险品，具有燃爆性，其主要成分为甲烷。

- 引燃温度组别：			T3

- 引燃温度：				482~632℃

- 爆炸极限浓度（体积）：	4.9～15.0％

天然气火灾危险性分类为甲类气体，主要灭火方法为切断气源。天然气火灾的特点如下：

- 爆炸危险性大：由于天然气中主要成分为甲烷，天然气与空气的混合物浓度达到爆炸极限范围内时，遇到明火或高温即可发生爆炸，一旦爆炸就会酿成事故。

- 火焰温度高，辐射热强。

- 易形成大面积火灾：LNG贮罐区发生火灾时，随着LNG贮罐破裂、泄漏，LNG流淌到地面，迅速气化，气体向外扩散，其扩散面积越大，形成火灾的面积也就越大。

- 具有复燃、复爆炸性：LNG火灾灭火后，在未切断可燃气体的气源或易燃可燃液体源的情况下，遇到火源或高温将发生复燃、复爆。故LNG一旦燃烧，只有在完全切断气源或有非常可行、可靠的安全措施的情况下，方可灭火，否则，将引起复燃、复爆，造成更大的损失，若不能切断气源，只能在安全保护下让其自行燃烧掉。

### 主要生产场所及装置的火灾危险性分析

- 工艺装置火灾危险性分析

根据现行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012等有关规定，并参照现行《城镇燃气设计规范》中的设计规定，本项目可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性为1区，生产类别为甲类。

生产场所及工艺装置的火灾危险等级如下表所示。

- 生产场所及工艺装置的火灾危险等级一览表

| 装置名称 | 火灾危险性 | 涉及物质类别 |
| --- | --- | --- |
| LNG贮罐区 | 甲 | 甲A类液体、甲类气体 |
| LNG卸车区 | 甲 | 甲A类液体、甲类气体 |

- 站内建、构筑物火灾危险性分析

站内建、构筑物主要指附属用房（营业室、值班室、控制室、变配电室等），其火灾危险性等级如下。

- 建、构筑物火灾危险性等级一览表

| 名称 | 火灾危险性 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- |
| 营业室 | 戊 | 二级 |
| 值班室 | 戊 | 二级 |
| 控制室 | 戊 | 二级 |
| 变配电室 | 戊 | 二级 |
| 卫生间 | 戊 | 二级 |

- 电气火灾危险性分析

明火、短路、过载均会引起电气设备火灾；电器设备、线路一般都使用了大量的塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等材料，火灾蔓延速度快，燃烧时能产生大量烟雾，产生有毒气体，因此，电气火灾危险性也比较大。

## 主要消防措施

### 设计消防措施

- 根据相邻建（构）筑物特点，结合地形、风向等因素布置储罐等危险源设备，远离人口密集区，远离明火场所。

- 站内各设施之间防火间距严格按照相关规范确定。

- 设置拦蓄区。拦蓄区是由围堰构成，根据规范要求，LNG储罐的周围应设置拦蓄区，防止发生泄露时液体蔓延。

- 设置集液池。在拦蓄区内设置集液池以便收集泄露的LNG或雨水，雨水通过集液池潜污泵排入就近的雨水管网。

- 装置露天化、敞棚化。天然气泄漏后迅速扩散，与空气混合后容易形成爆炸混合物。在设计时充分考虑装置露天化、敞棚化，采用四周完全敞开的罩棚。

- 配备必要的火灾自动报警器、干粉灭火器等灭火设施及器材。

- 按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》划定爆炸和火灾危险区域，罐区划分为气体2区爆炸危险环境，在爆炸区域内选择相应防爆级别的电器设备、灯具、电缆等。

- 按照《化工企业静电接地设计规范》，对工艺装置、管道等进行防静电接地，对加气机处的受气车辆进行防静电接地。

### 设计防雷措施

- 加气棚、营业室等建（构）筑物应做好直击雷防施和防闪电感应措施。

- 储气罐、放散管、加气机、电气设备、站内路灯、牌等金属物应按要求做好接地及防静电处理。

- 输气管等金属管道应按要求做好等电位连接措接地处理。

- 电气、电子系统应按要求做好防雷击电磁脉冲措。

### 管理消防措施

- LNG加气站是使用可燃液体的场所，站区内严禁吸烟，操作人员上岗时必须穿戴工作服、防护服和使用防护设施，工作服必须是防静电工作服，严禁穿着带钉鞋进站上岗。

- 加强对职工的安全思想教育，提高职工的安全生产意识，树立“安全第一”的指导思想。

- 站内要设置有关专业的安全和卫生执行机构、监督机构，抓安全教育，要求各级管理和操作人员必须经过安全教育，考试合格，才能上岗。在工作中必须遵循安全操作规程，严禁火源，严禁与站区无关人员进入。

- 站内设置明显的进站须知、严禁烟火的警示牌。

### 消防设施

- 消防器材设置

LNG加气站在LNG罐区、站房、加气区配置磷酸铵盐干粉手提式、推车式灭火器，用于扑灭初起火灾及局部火灾。灭火配置表如下：

- 灭火器配置表

| 序号 | 位置 | 手提干粉 MF/ABC5 | 手提干粉 MF/ABC8 | 推车干粉 MFT/ABC35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG罐区 |  | 2 | 2 |
| 2 | 加气区 |  | 4 |  |
| 3 | 站房 |  | 6 |  |
|  | 总计 |  | 12 | 2 |

- 消防水系统

- 设置有地上LNG储罐的一、二级LNG加气站应设消防给水系统，但符合下例条件之一时可不设消防给水系统：

- LNG加气站位于市政消火栓保护半径150m以内，且能满足一级站供水量不小于20 L/s或二级站供水量不小于15 L/s时。

- LNG储罐之间的净距不小于4m，且在LNG储罐之间设置耐火极限不低于3h钢筋混凝土防火隔墙。防火隔墙顶部高于LNG储罐顶部，长度至两侧防护堤，厚度不小于200mm。

- LNG加气站位于城市建成区以外，且为严重缺水地区；LNG储罐、放散管、储气瓶（组）、卸车点与站外建（构）筑物的安全间距，不小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中表4.0.8和表4.0.9规定的安全间距的2倍；LNG储罐之间的净距不小于4m；灭火器材的配置数量在《汽车加油加气站设计与施工规范》第10.1节规定的基础上增加1倍。

- 三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站，可不设消防给水系统。

- 消防给水应利用城市或企业已建的消防给水系统。当无消防给水系统可依托时，应自建消防给水系统。

- 设置有地上LNG储罐的各类LNG加气站及加油加气合建站的消防给水设计，应符合下列规定：

- 一级站消火栓消防用水量不应小于20 L/s，二级站消火栓消防用水量不应小于15 L/s。

- 连续给水时间不应少于2h。

- 消防水泵宜设2台。当设2台消防水泵时，可不设备用泵。当计算消防用水量超过35L/s时，消防水泵应设双动力源。

- 固定式消防喷淋冷却水的喷头出口处给水压力不应小于0.2MPa。移动式消防水枪出口处给水压力不应小于0.2MPa，并应采用多功能水枪。

# 环境保护

## 采用的标准规范

- 《中华人民共和国环境保护法》；

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- 《建设项目环境保护管理条例》[国务院（98）253号令]；

- 《建设项目环境保护设计规定》[（87）国环字第002号]；

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012；

- 《声环境质量标准》GB3096-2008；

- 《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

- 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008。

## 主要污染源分析

自然环境是人类赖以生存的必要条件，必须加以保护；LNG加气站在运行过程中对周围环境的影响极小，但工程在生产过程中的分离排污、天然气泄漏、放空及设备运行噪音可能对环境造成一定的影响。

其主要污染源如下：

- 扬尘

在施工期间产生的扬尘对施工场地附近的环境空气影响较大。

- 噪声

工程施工期间，施工机械会产生噪声，对周围居民的生产生活会造成一定影响。工程建成运行期间，设备有一定的噪声。

- 天然气放散

LNG加气站只有在检维修时或者事故状态才有少量天然气放散。

- 废水

废水主要为生活污水和厂站冲洗及设备清洗产生的废水，污水进入城市污水管网。

- 固体和液体废弃物

LNG加气站运行过程中，过滤器中集有少量微尘和污水罐中的少量污物。

## 控制污染方案

- 扬尘的控制措施

在施工期间应设围栏防护，对弃土表面洒水。制订合理的施工计划，采取集中力量分段施工的方法，尽量缩短施工周期，以减轻扬尘的影响范围和影响程度。

- 噪声的控制措施

对于施工期间的机械噪声，应严格执行《建筑施工厂界噪声限值》，安排好施工时间，尽量避开夜间施工，对必须在夜间施工的工地，应对施工机械采取降噪措施，以减少对周围居民的影响。

对于运行期间产生的噪声，应该在设计阶段严格执行《工业企业噪声控制设计规范》的规定，站址远离特殊噪声敏感点，尽量选择带消声装置的产品，将站内噪声控制在昼间低于60db，夜间低于50db。

- 减少天然气放散影响的措施

加气站在正常情况下无天然气排放，只在检维修和事故状态下才有少量的天然气排放，为了减少放散，应对运行设施进行有效的维护和管理。

对于超压放散装置设连锁装置，在危险排除后自动关闭阀门装置，尽量减少放散量。

在天然气中加入臭剂，在有可能出现天然气泄漏的场所设可燃气体泄漏报警装置和强制排风装置，尽可能减少发生事故的可能性。

- 废水的控制

基地的生活污水经化粪池处理后，排至站外市政排水管网，其外排水质符合《污水排入城市下水道水质标准》的要求。

加气站生活污水经化粪池处理后，排至污水管网。

- 固体和液体废弃物的处理

在运行中，仅有微量的粉尘和管道锈尘会存积于过滤器内，每年重量低于10Kg。属无毒无害废渣，可按一般工业垃圾处理，职工生活垃圾，运往指定的垃圾场填埋。

- 绿化

绿化有利于防止污染，保护环境，为工作人员创造良好的工作生活环境。LNG加气站内空旷地带遍植树木花草，提高绿化水平，美化环境。

# 节能

## 编制依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

- 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇：建筑》；

- 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇：结构》；

- 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇：给水、排水》；

- 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇：暖通空调、动力》；

- 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇：电气》；

- 《综合能耗计算通则》GB 2589-2008。

## 编制原则

- 贯彻落实国家节能政策，积极推广节能技术，提高节能设计水平；

- 根据当地自然条件、地理位置，因地制宜，合理有效利用能源；

- 积极采用新技术、新工艺、新材料，新设备，优化节能结构，搞好设计，提高项目能源的综合利用效率及水平；

- 配备相关的设备及器具，做好能源的计量和检测，便于能源管理；

- 设计过程除应符合与节能设计相关的国家标准外，还应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

## 节能措施

### 建筑节能

- 建筑物尽量采用南北朝向布置。

- 建筑置于主导风向的迎风面，建筑物室内自然通风良好。

- 总图绿化率高，减小了地面对建筑物的反射辐射，降低区域的夏季境温度，减轻区域的热岛现象，并能净化空气、降低噪音。

- 建筑物的体形系数小于节能设计设标准的规定，尽量减少外墙的凸凹面和架空楼板，采用封闭式楼梯间等。

- 窗户大小以满足采光要求为限，所选门窗型材应采用塑料型材，外门外窗具有良好的气密性、水密性、不小于30分贝的隔声性能和不小于2.5kPa的抗风压性能。

- 屋顶和外墙保温隔热性能应符合建筑节能设计标准的规定，既保温又要隔热。

- 屋顶和外墙的外表面，采用浅色饰面层，减少屋顶和外墙面的吸热。

### 结构节能

框架填充墙采用加气混凝土砌块，与传统的实心砖相比，不仅可以节约粘土，还可节约制作时的能源消耗，提高块材的保温隔热性能。同时，使用加气混凝土砌块还可以减轻结构自重，降低基础材料及费用，减小地震作用效应。

### 电气节能

- 变压器选用节能型变压器。

- 变压器经常性负载容量在额定容量的70％，使变压器长期处于经济运行，减少了变压器内耗。

- 加强用电管理，考核电能消耗，选用节能型用电新产品，采用发光效率高的光源和灯具、静电电容补偿以降低无功损耗。

- 站内设有UPS，作为自控仪表和事故状态下的应急电源。

- 照明设计严格按照《建筑照明设计标准》GB50034－2004中有关照度标准的规定进行设计。

### 工艺节能

- 设备选用高效节能产品，以节约能源。

- 设置各种能源计量仪表，如水表、电表，考核能源标准，有利节能。

- 阀门选用有资质的厂家生产的合格阀门，以保证天然气不泄漏。

### 给、排水节能

- 充分利用市政供水压力，不加设任何动力设施。

- 采用节水器材、器具，既节能又节水。

- 大、小便器选用节水型产品。

- 站内设无动力化粪池，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

- 站内雨水利用站区地形，采用无组织形式排放。

### 其它

以上为LNG加气站设计阶段的一些节能技术手段，在工程建成并运行后，还应由业主组织设置专门的节能机构及人员，加强员工节能知识培训，提高员工节能意识，切实将节能工作落实到实处。

# 安全及职业卫生

## 采用的法律法规和标准规范

- 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令第70号（2002年11月1日实施）；

- 《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令 第583号）

- 《广东省燃气管理条例》（2010年修正本）；

- 《广东省建设项目安全设施监督管理办法》（广东省人民政府令第147号）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）；

- 《特种设备安全监察条例》国务院549号令；

- 《简单压力容器安全技术监察规程》TSGR0003-2007；

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009；

- 《压力管道安全技术监察规程》TSGD001-2009；

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；

- 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令(第591号)；

- 《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局13号令2000年10月起实施；

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012；

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令（第52号）。

## 主要危害因素分析

### 安全主要危害因素分析

工程的主要安全危害因素可分为两部分。其一为自然因素形成的危害或不利影响，包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等；其二为生产过程中产生的危害，包括毒害气体、火灾爆炸、机械伤害、噪声震动、触电等多种因素。上述各种危害因素的危害性各异，出现或发生的可能性和几率不一，危害作用范围和所造成的后果均不相同。

- 自然危害因素

自然危害因素主要包括：地震、不良地质、雷击、极端气温、暴雨等灾害性天气。总体来看，自然危害因素的发生基本是不可避免的，但可以对其采取相应的防范措施，以减轻人员、设备的伤害或损失。

- 生产危害因素

生产危害因素主要包括有害气体、火灾爆炸、震动和噪音、意外事故、触电、碰撞、坠落、机械伤害、冷灼伤、冻伤等，意外事故均能对人体形成伤害，严重时造成人员的死亡。

天然气主要成分为甲烷，属于低毒性物质，对呼吸粘膜和皮肤有一定的刺激作用，空气中含量较高时会造成窒息。甲烷的爆炸与火灾危险性见下表。

- 甲烷特性一览表

| 名称 | 化学式 | 密度 Kg/Nm3 | 特性 | 爆炸范围 V% | 自燃点℃ | 闪点 ℃ | 火灾危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | CH4 | 0.872 | 无色无味气体 | 5~15 | 645 | ＜-66.7 | 甲 |

### 职业病危害因素分析

- 场站值班人员长时间监控场站运行，工作人员长期电脑前工作，可能造成颈椎病、肩周炎等电脑病；

- 检修作业中电焊烟尘的主要成份为氧化铁，氧化锰，氟化物及非结晶质二氧化硅，长期吸入高浓度的电焊烟尘可引起焊工尘肺病；

- 夏天天气炎热，露天作业时，易造成中暑。

## 安全性评价

LNG加气站必须符合《城镇燃气设计规范》50028-2006、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中有关的选址原则。加气站与周围的民用建筑物、火花发生地等的安全距离，场站内设施之间的防火间距，站内消防通道、安全疏散、消防系统的设置需要达到《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012等中的要求。

工艺装置应定期检测、交通合理疏导、所有电气设备的防爆，防雷防静电设施的完善，安全疏散通道的设立，均可极大地加气站的危险、危害程度。

## 主要措施

### 安全防范措施

根据两类危害的特点，结合工程实际情况，遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的技术措施。在设计上采取如下措施，从根本上防范事故的发生。

- 严格执行现行《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》，保证LNG工艺设备与周围各建构筑物的安全距离；

- 选择良好的工程地质条件建站，建构筑物严格按照现行《建筑抗震设计规范》和现行《构筑物抗震设计规范》处理地基和结构；

- 工艺系统设计均为密闭系统，易燃、易爆物料在操作条件下运行在密闭的设备和管道系统中；

- 所有压力容器和设备按国家现行标准和规范进行设计、制造和检验；

- 凡需经常操作、检查的设备均设有操作平台、梯子及操作保护栏杆，平台和框架周围设有扶手、围栏和护栏等。装置及配套系统内机泵等转动设备均设有防护罩；

- 电缆使用阻燃电缆，配电间均采用单母线分段运行方式；

- 在防爆区域内电气设备选用防爆电器设备，控制室内装设应急照明，以保证在事故情况下控制室的照明，在控制室设断电延时30min的UPS以确保仪表用电；

- 在防爆区内，电气设备和仪表均选用防爆型产品。

- 自控系统在各主要工艺设备的连接处设置紧急切断装置，便于事故状况下的远程切断和紧急停车。

- 自控系统在容易积聚易燃、易爆气体的场所设置可燃气体报警器，在有天然气泄漏的情况下进行报警。

- LNG加气站区设专职安全运营部门，具有迅速扑灭零星火灾的能力和一定的应对大型的灾害的消防自救能力。

- 危险场所设置必要的安全标志，防止意外事故发生。易发事故场所设置相应的应急照明设施；

- 完善安全管理制度，加强安全教育，树立“安全第一”的指导思想，杜绝人为因素造成的事故。

- 建设项目竣工验收要求：工艺系统的强度试验及泄漏试验应当符合国家现行标准《压力管道 工业管道》第五部分：检验与试验GB/T20801.5-2006的规定，系统的吹扫应符合《工业管道施工及验收规范》GB50235-2010的相关规定。

### 职业卫生防范措施

- 提高焊接技术、改进工艺和材料、改善作业场所的通风状况、加强个人防护、劳动保护宣传教育及现场跟踪检测工作、定期对电焊工进行体检，发现问题及时解决。

- 高温防护措施为做好防暑降温，补充水分和食盐、供应适当清凉饮料、戴好宽边草帽、调整劳动休息时间等。低温防护措施为穿好防寒服、戴好防寒的手套及鞋。

# 投资匡算及主要技术经济指标

## 投资匡算

### 匡算依据

- 《城市基础设施工程投资估算指标》

- 《广东省安装工程综合定额》（2012年）

- 类似工程预决算技术经济指标

### 工程投资匡算

本规划投资匡算按照LNG加气站标准单站的设备进行估算

（本规划投资估算不包括征地费用，征地费用根据实际地块的具体情况确定）。

- 单站投资估算表

| 序号 | 投资项目 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 加气站 | 690 |
| 1 | 土建工程 | 250 |
| 2 | 工艺工程 | 350 |
| （1） | 设备 | 290 |
|  | LNG储灌 | 70 |
|  | LNG泵撬 | 40 |
|  | LNG加注机 | 140 |
|  | 工艺管道 | 40 |
| （2） | 安装工程 | 60 |
| 3 | 自控、电气工程 | 60 |
| 4 | 给排水及消防工程 | 15 |
| 5 | 空调通风 | 5 |
| 6 | 防雷工程 | 10 |
| 二 | 工器具及生产家具 | 20 |
| 三 | 其它费用（LNG槽车等） | 150 |
|  | 合计 | 860 |

本规划工程的内容为126个LNG加气站的建设。工程静态投资（不包括征地费用）为10.836亿元。

- 工程投资估算表

| 分期 | 建站数量（座） | 工程投资（亿元） |
| --- | --- | --- |
| 启动期 | 35 | 3.02 |
| 近期 | 25 | 2.14 |
| 远期 | 66 | 5.676 |
| 合计 | 126 | 10.836 |

## 主要技术经济指标

- 主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 启动期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 用气量 |  |  |  |  |
| 1 | 年用气量 | 万Nm³ | 19357.58 | 38329.95 | 84193.33 |
| 2 | 平均日用气量 | 万Nm³ | 53.03 | 105.01 | 230.67 |
| 二 | 主要工程量 |  |  |  |  |
| 1 | LNG加气站 | 座 | 35 | 25 | 66 |
| 三 | 工程总投资 | 亿元 | 3.02 | 2.14 | 5.676 |

# 阶段部署实施方案

## 年度建站实施计划

根据年度需气量及加气站总体布局规划，年度建站实施计划如下：

- 至2014年完成建设LNG加气站35座，考虑预留8座；

- 至2016年累计完成建设LNG加气站60座，考虑预留7座，其中包括2014年之前建成的35座，2015～2016年新建LNG加气站数量为25座，考虑预留7座；

- 至2020年累计完成建设LNG加气站126座，，其中包括2016年之前建成的66座，2017～2020年新建LNG加气站数量为66座，考虑预留11座。

各区域的汽车加气站数量分布情况，见下表。

- LNG加气站分区规划一览表 （座）

| 区域 | 中心 城区 | 萝岗区 | 番禺区 | 南沙区 | 花都区 | 从化市 | 增城市 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动期 | 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 近期 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 远期 | 27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 66 |
| 合计 | 63 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 126 |

## 启动范围确定

由于LNG汽车尚属起步阶段，按照典型示范、分步实施的原则，确定启动范围，使市场的认知度迅速提高，进而推广至全广州范围。

影响启动范围的选择因素有如下几种:

- 目标市场的认知度

- 政府支持力度

- 市场容量的大小

- LNG气源供应安全度

根据广州市节能与新能源汽车示范应用的任务安排，广州市计划 至2013 年示范应用混合动力公交车 1240 台，另经初步摸查， 2013 年广州市计划报废更新车辆约 2000台 。本规划确定将该部分公交车辆作为LNG加气站工程启动范围，在启动范围内设立示范工程、示范线路进行市场的推广。

## 实施基本思路

### 充分利用启动范围的优势，点轴开发，培育强有力的示范线路

这一原则要求加强启动范围的示范工程建设，使之成为强大的发展核心。

以启动范围为跳板，着眼于实施点轴开发，把市场潜在优势转变为现实的经济资源，强调培育强有力的示范线路，发展联系各点的交通示范干线。

### 遵循整体性规划原则

首先要求把布局网络中的各条线路近、远期形态相互衔接，形成时序上的整体性；二是布局网络中的点、线、面分成为功能明确、分工合理的整体性结构；三是各条主线发展轴形成协调一体的多层次整体性结构；四是在远期规划的气源供应的框架下，实现各区域的整体性与互补性。

### 多极点、多层次的开放型网络化发展的原则

这一原则要求充分利用公交线路和资源供给的可能性，发展规划线路，建立起规模效应；其中，在核心发展点，要求根据设站区位、发展基础和条件，建立联结网络。采取点、线、面结合的形式，促使各阶段的布站格局逐步形成多极点、多层次的开放型网络化，使之不仅在近期加气站资源有限情况下满足市场需要，且在远景期的弹性拓展空间较大。

## 实施策略

### 循序渐进、突出重点，实施重点项目示范与推广策略

本规划工程是涉及政府、企业乃至全社会生产、生活各个层面的系统工程，是一项长期而艰巨的任务，因此，要分步实施。

先试点示范，后推广铺开。突出重点，点面结合、有计划、有步骤地开展重点项目示范。按照“经济、社会和环境三统一”，“技术成熟、规模经济”原则，选择重点区域、重点线路作为示范，摸索经验，总结规律，逐步形成发展模式，成熟后推广。

### 制度创新与先行策略

敢于创新，建立和完善相关政策、法规体系，建立与之相适应的经济体制，形成有利于规划推广的利益分配机制、价格形成机制、社会运行机制、生态环境价值评估机制等，并适度超前做好制度安排。明确政府、企业、公众在发展过程中的地位与作用、责任和义务，使之有章可循、有法可依。政府制定相关政策法规和措施，营造公平公正、规范有序的外部环境，通过市场引导，政府宏观调控，达到合理配置资源，促进发展的目的。

### 科技创新与提升策略

依靠技术进步，实现经济持续增长。继续发挥科技创新优势，以高新技术为基础，逐步建立相适应的技术创新机制和支撑体系；通过技术创新、技术改造，突破技术瓶颈，提升传统技术水平和技术咨询服务质量，提高技术进步对发展LNG加气站工程经济的贡献率。

# 保障措施

## 加强领导，统筹协调，加大规划实施力度

LNG汽车加气站作为新兴的产业，其发展不仅涉及政府、企业以及社会生产、生活多个层面，而且还涉及城市交通、能源安全、污染防治、新能源汽车产业发展等多个领域，是一项系统的工程，必须加强对该项工作的统一领导，统筹协调。建议由市投资主管部门牵头，对天然气加气站按照天然气汽车投放和加气站建设计划同步以及总量控制、分期实施的原则，统筹协调交通、经贸、国土、规划、建设、环保、城管、消防、安监、质监、气象等部门“形成合力、各司其职、相互促进”，有计划、有步骤、有秩序地推进广州市LNG汽车加气站规划的落实和建设。

## 建立完善相关制度，规范行业管理

根据广东省人民政府办公厅《关于印发广东省企业管理体制改革方案的通知》（粤府办[2013]5号）和《关于印发广东省企业投资项目管理分类改革目录（暂行）的通知》（粤府办[2013]6号）， 对我市天然气加气站实行竞争性配置。由市投资主管部门通过制定规划，确定建设总量，做好项目布局，明确技术标准、准入条件等，采取公开招标等方式选择投资主体，为各种所有制企业创造更加平等的投资环境。制定广州市天然气加气站竞争性配置工作实施方案，确保项目依法、依规建设、经营，保障加气行业合理、有序发展。加快研究制定车用天然气价格机制，同时，结合我市新能源汽车示范推广情况，研究制定相关扶持政策。

## 建立滚动调整机制

主管牵头部门要及时掌握规划实施情况，做好中期进度评估。根据广州市新能源汽车的推广应用情况，结合各区加气站实施进度，适时调整规划的主要目标、重点任务，保障各区域的安全稳定供气，促进天然气汽车产业健康持续发展。

## 切实解决加气站建设用地问题

做好广州市LNG加气站规划与城市发展规划和土地利用规划的衔接，保障LNG加气站规划用地的落实和顺利实施。修编城镇控制性规划和燃气专项规划时，应落实天然气汽车加气站用地红线。天然气汽车加气站建设用地采取通过公开招标的方式取得，建设用地性质为天然气汽车加气站规划专用地或市政设施用地。鼓励现已运营及拟建的加油站、LPG站在保障安全、符合加油、加气站规划和《汽车加油加气站设计与施工规范》的前提下新建及改扩建为油、气合建站。现已投入运营及规划拟建的汽车客运站、城市公交停车场，为保证汽车就近加气，在不影响正常运营并具备建站条件的基础上鼓励增建天然气汽车加气站（或油、气合建站）。对空间比较狭窄的场站，探索采用移动式、满充式汽车加气技术，减少加气站用地。

## 鼓励行业良性竞争

鼓励LNG加气站建设单位之间良性竞争，优化市场环境，促进广州市LNG加气站行业的健康发展。在综合考虑市场资源合理配置和保证社会公共利益的前提下，企业之间应加强合作，共同面向市场，实现资源共享、优势互补，提高LNG加气站建设和运营管理的经济效益、社会效益。

## 建立天然气供应应急储备体系和应急机制

天然气汽车加气行业，要建立健全城市天然气储备体系和机制。加气站经营企业和LNG外供商品经营企业，要履行建立一定应急储备的义务，补充和配合城市天然气供应体系，建立应对天然气供应突发事件的应急机制，确保天然气汽车加气的安全供应。

## 强化安全、节能和环保保障

天然气加气站的火灾危险性为“甲”类，要严格执行有关安全法规和条例，要严格做好天然气运输、储存、加注等过程的安全管理工作。一是规划、设计、建筑要符合规范；二是从业人员必须接受安全法规教育和安全知识、专业知识、职业卫生防护、应急救援知识培训，并经考核合格方可上岗；三是建立严密科学的安全管理制度、事故预防和应急救援预案；四是对违反安全生产规定的肇事者将依法查处，触犯刑律的追究其刑事责任;五是学习借鉴国外先进经验，采用先进技术设备，依靠科学技术提高安全管理水平。 同时，要强化节能和环保意识。规划的实施必须符合节能和环保的要求，每个具体项目的实施都要进行节能和环境评价，确保规划实施达到安全、节能和环保的标准和要求。