广州市老年人居家适老化改造工作实施方案

（公开征求意见稿）

为贯彻落实《民政部等9部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）、《广东省民政厅等9部门关于做好老年人居家适老化改造工作的通知》（粤民发〔2020〕151号），推进居家适老化改造工作，持续改善老年人居住条件，降低在家庭发生意外的风险，满足老年人多元化、多层次养老服务需求，现制定如下方案。

一、总体要求

按照需求导向、因地制宜、统筹推进的原则，采取政府资助等方式，优先对纳入分散供养特困人员、最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、孤寡优抚老年人和计划生育特殊家庭老年人范围的老年人家庭开展居家适老化改造，同时积极引导有需求的老年人家庭自费开展居家适老化改造，不断提升老年人居家生活品质。

二、改造内容

居家适老化改造通过物理空间改造、设施设备配备以及老年用品配置等方式，降低老年人居家空间中的通行障碍、操作障碍及信息感知障碍等因素影响，改善老年人居家生活环境。改造主要由室内空间改造（包括入户空间、起居厅、卧室、卫生间、厨房、阳台以及通用型改造）和老年用品配置组成，具体参考广州市居家适老化改造项目和老年用品配置参考清单（附件1）。

- 三、服务机构

各区民政部门可自行或指导镇人民政府（街道办事处）依法选定优质的居家适老化改造机构，负责居家适老化改造的入户评估、方案制定、改造实施和项目管理等工作，并将其纳入市为老服务综合信息平台管理并向社会公布名单。申请居家适老化改造资助的服务机构应和区民政部门或镇人民政府（街道办事处）签订协议，在协议中具体约定对服务机构的工作要求。鼓励各区及镇人民政府（街道办事处）选择具有建筑装饰装修工程设计与施工资质，可根据实际情况提供居家适老化评估、设计、施工、康复辅助器具配置等专业服务的机构。鼓励各区民政部门以区为单位统筹选定一家或以上服务机构负责辖内居家适老化改造服务。

居家适老化改造服务收费标准由服务机构自主定价，主动公示，并在服务协议中明确。

- 四、居家适老化改造资助

（一）资助对象

服务机构为本市户籍年满60周岁，且符合以下情形之一的居家老年人进行居家适老化改造，可以获得居家适老化改造资助，用于改造项目的产品购置、安装、运输、维护等费用：

第一类资助对象：纳入分散供养特困人员和最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭中的高龄、失能、残疾老年人。

第二类资助对象：失能的孤寡、优抚或计划生育特殊家庭老年人。

第三类资助对象：除第一、二类对象以外的分散供养特困人员中的老年人、最低生活保障家庭老年人、最低生活保障边缘家庭老年人、孤寡、优抚老年人和计划生育特殊家庭老年人。

本方案所指居家老年人指居住在家中的老年人，入住养老机构（含综合养老服务中心全托区）的老年人不纳入资助范围。高龄老年人指年满80周岁老年人。失能老年人指经全市统一评估为老年人照护需求等级1-5级且老年人能力等级1级以上的老年人。残疾人指具有广州市户籍且持有在有效期内的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。

（二）资助标准

第一类资助对象资助金额最高不超过3000元/户，第二类资助对象最高不超过1500元/户，第三类资助对象最高不超过1000元/户。资助申请以家庭为单位，同一住所有2名或以上符合条件老年人申请服务的，资助以一户计。资助金额以实际产生的费用为准，超过资助标准的改造部分由其自费完成。申请改造的住房应为老年人在本市行政区域范围内实际居住，老年人家庭拥有自有产权或3年及以上的长期使用权，且经房屋产权人或房屋产权人授权运营方同意。拟改造的住房应符合质量安全相关标准、具备基础改造条件，且没有纳入城市更新或旧改等拆迁规划。每户老年人家庭只能以一套房屋申请一次性资助；如更换居住房屋的，自上一次获得资助3年后可再次申请改造资助。

符合适老化改造资助条件的残疾老年人可按照我市残疾人家庭无障碍改造政策，择高享受改造服务。

- 各区可自行制定高于市级资助标准的居家适老化改造资助，高出本方案资助金额部分由区财政负担。

- （三）资助要求

- 服务机构申请居家适老化资助须符合以下要求：

- 1.依法注册登记。

- 2.为老年人所提供的居家适老化改造设备具有产品合格证，符合国家相关标准要求，且全部正常运行。

- 3.每户改造项目不少于3项。

- 4.在市为老服务综合平台（以下简称“为老平台”）上传完整的改造资料，包括服务机构信息、服务对象信息、服务合同及方案、老年人照护需求综合评估等级、改造项目详情、改造验收情况。

- 5.服务满意度达到85%或以上。

- 通过以下渠道已获得过其他居家适老化改造资助，且未更换居住房屋，或更换居住房屋但距离上一次资助不足3年的，不予重复资助：

1.服务对象已根据老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作相关政策接受过老年人家庭无障碍改造的；

2.服务对象已向残联组织申请并完成过残疾人家庭无障碍改造的；

3.服务对象已建成家庭养老床位且床位已获得建床资助的。

五、实施流程

（一）申请受理及资格确认。老年人可通过为老平台或线下向服务机构提交服务申请。线上申请存在困难的老年人可由他人代为申请或由居住地镇人民政府（街道办事处）协助办理。

对于自费改造的服务申请，服务机构可自行受理，开展服务。符合上述资助条件且有改造意愿的老年人家庭申请居家适老化改造，服务机构受理后由镇人民政府（街道办事处）负责资助资格初核，在5个工作日内通过为老平台提交区民政部门核实。区民政部门应在5个工作日内在为老平台完成核实，核实通过后转服务机构处理。人户分离服务对象的资助改造申请先由居住地镇人民政府（街道办事处）初核，再由户籍地镇人民政府（街道办事处）、区民政部门审核。服务对象申请资助改造时需承诺无本文所述不予资助情形。

需进行老年人照护需求等级评估的按照本市有关规定执行。

（二）家庭环境评估及改造。服务机构应根据政府协议约定在开展改造前，针对老年人能力状况、家庭情况、居家环境、老年用品配置情况以及改造需求等开展入户评估，并据此拟定改造方案，明确改造项目、改造标准、改造费用、改造时限、质量保证等内容，签订服务协议，并根据方案实施改造。拟申请资助的改造完成后应由服务对象或其监护人签字确认，连同改造过程材料及满意度调查结果上传至为老平台。

（三）检查验收。对拟申请资助的居家适老化改造，服务机构应在完成改造后及时通过为老平台提出改造验收申请，由服务对象改造地的镇人民政府（街道办事处）在10个工作日内完成入户核实后，再由改造地的区民政部门在10个工作日内完成核实。核实工作可委托第三方机构协助开展。

（四）资助审核。符合资助条件且验收合格的改造项目可以通过为老平台向老年人户籍所在地的镇人民政府（街道办事处）申请居家适老化改造资助。镇人民政府（街道办事处）收到申请后应在10个工作日内完成初审，符合条件的，提交户籍所在地的区民政部门审定。区民政部门应当在20个工作日内进行审核。符合条件的，给予资助；不符合资助条件的，签注意见后，退还至申请机构。

六、工作要求

（一）加强组织领导。市民政部门负责老年人居家适老化改造业务的指导培训、政策指引、监督检查，并制定改造验收标准，落实市级资助资金，改造信息系统。区民政部门是本辖区内居家适老化改造的责任主体，负责组织实施、项目监管及验收、服务申请及资助审核、资金管理及发放等工作。镇人民政府（街道办事处）要开展改造需求摸查，对资助对象愿改尽改；负责受理资助资格申请，入户验收及资助初核等工作。财政部门要积极筹措资金，支持居家适老化改造。残联要协助做好相关改造对象资格审核，加强残疾人家庭无障碍改造和居家适老化改造项目的衔接。

（二）加强资金保障。居家适老化改造资助按老年人户籍所在地，由市、区财政按照现行财政体制分担。市、区财政所需安排的资助资金，由同级民政部门按规定和程序纳入本部门预算，每年做好资金清算工作。各区民政部门每年将改造计划和资金测算情况报市民政部门汇总，科学编制预算，加强对资金的日常监管，确保专款专用，严禁挤占、截留或挪用财政资金。各区民政部门、镇人民政府（街道办事处）可委托第三方机构协助核实资助申请，提高财政资金使用效益。

（三）确保服务质量。区民政部门应对居家适老化改造服务建立检查监督、安全风险防范、服务机构退出等机制，筑牢安全防线，保障服务对象合法权益，提高监管实效；要做好对镇人民政府（街道办事处）的监督、指导，严把审核、施工、验收等过程关，做到有章可循、规范运作。服务机构需根据政府协议要求对安装的适老化设施设备定期维护，确保产品质量和正常运行，并自行开展或接受民政部门、街镇开展的服务检查以及满意度调查，根据结果及时改进服务，提升服务质量。服务机构有弄虚作假，骗取、挪用或违规使用资助行为的，依法予以处理。

（四）鼓励探索创新。区民政部门可结合实际制定实施细则，做好业务指导，拓展居家适老化改造服务内涵。支持养老服务机构、社会组织、装修装饰企业等通过自主开展、政府购买服务、公益创投等方式积极参与居家适老化改造服务。鼓励公益慈善组织、爱心企业等社会力量捐赠支持特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。

（五）加大宣传力度。市、区民政部门要充分运用好线上线下宣传渠道，宣传开展居家适老化改造工作的意义和居家适老化改造带给老年人的生活便利，加强社区和入户宣传，扩大项目的知晓度、参与度和影响力，确保工作落到实处。

本方案自2025年1月1日起施行，有效期3年。本方案施行之日前验收合格并在2025年1月内发起的居家适老化改造资助，继续按原方案执行，本方案实施前区民政局作出的验收结论继续有效。

附件：1.居家适老化改造项目和老年用品配置参考清单

2.广州市居家适老化改造验收表（参考模板）

3.广州市居家适老化改造服务满意度调查表（参考模板）

附件1

居家适老化改造项目和老年用品配置

参考清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 配置及技术要求 | 改造类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入户空间 | 入户门槛处理 | 根据施工可行性，可通过移除门槛、设置斜坡等方式消除高差，帮助老年人通行。若施工确有难度，宜在门旁设置其他安全辅助设施，辅助老年人通行。 | 基础型 |
|  |  | 更换门锁 | 有条件的可更换为智能化门锁，提供多样化解锁方案。 | 基础型 |
|  |  | 设置换鞋凳 | 换鞋凳宜选用带撑扶支架、下方带搁板的鞋凳，门厅空间较为紧张时，可设置折叠式鞋凳。 | 基础型 |
|  |  | 设置适老化 鞋柜 | 门厅空间充足时可设置适老化鞋柜，方便储物的同时，为老年人进门提供支撑。 | 提升型 |
|  |  | 安装闪光振动门铃 | 宜设置语音、震动与闪光结合的门铃，屋内可设置分体式门铃，方便老年人在全屋及时了解来访情况。 | 提升型 |
|  |  | 设置全屋照明总开关或全屋智能开关 | 全屋智能开关宜设在户门入口处，选用声控或宽面板开关。 | 提升型 |
|  | 起居厅 | 配置适老化 沙发及茶几 | 选用座面较硬的沙发，并配有助起的扶手或支撑。 | 提升型 |
|  |  | 配置适老化 餐桌椅 | 宜选用适老化餐桌椅，采用大圆角设计，避免老年人磕碰。 | 提升型 |
|  | 卧室 | 安装床边护栏、抓杆 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础型 |
|  |  | 在床头增设 照明开关 | 卧室照明开关宜采用多点控制，并在床头设置开关，开关面板宜选用大面板形式。 | 基础型 |
|  |  | 设置床头照明 | 帮助失能老人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 提升型 |
|  |  | 设置紧急 呼救装置 | 宜在床头设置按钮和拉绳相结合的紧急呼救装置。 | 基础型 |
|  |  | 增设可移动 坐便器 | 当卫生间离卧室较远，或老年人有护理需求时，可在卧室设置可移动坐便器，便于老年人如厕。 | 提升型 |
|  |  | 配置适老化 衣柜 | 卧室的储藏空间应便于老年人取放，同时考虑乘坐轮椅的老年人的操作高度，储物隔板可采用拉杆式或电动式，以避免老年人因活动不便而在取放物品时发生安全事故。 | 提升型 |
|  |  | 地面防滑 | 卧室的地面宜选用防滑、保暖、隔音性能较好的地面材料。 | 提升型 |
|  |  | 设置护理床 | 当老年人有护理需求时，应选用与其身体状况相匹配的护理床，帮助完成起身、侧翻、上下床、吃饭等行为。 | 提升型 |
|  |  | 配置防褥疮 床垫 | 避免长期卧床的老年人发生严重压疮，根据老年人不同需求配置相适应的防褥疮床垫。 | 提升型 |
|  | 卫生间 | 高差处理 | 当卫生间存在着较大高差，有条件的可做降台处理；当高差无法消除时，宜通过增设其他安全辅助设施。 | 基础型 |
|  |  | 蹲便器改 坐便器 | 为减轻蹲姿造成的腿部压力，宜将蹲便器改为坐便器，并匹配相适应的扶手。 | 基础型 |
|  |  | 配置淋浴椅 | 在淋浴区域设置扶手和淋浴椅。 | 基础型 |
|  |  | 设置浴帘 | 宜通过增加浴帘的方式实现干湿分离，并方便施救。 | 基础型 |
|  |  | 安装抓杆 | 应在坐便器、浴缸及淋浴旁设置抓杆。 | 基础型 |
|  |  | 设置紧急呼救 装置 | 宜在坐便器及淋浴附近设置按钮和拉绳相结合的紧急呼救装置。 | 基础型 |
|  |  | 干湿分离 | 卫生间宜干湿分区，通过合理组织排水，避免地面积水，以降低老年人因地面湿滑而造成安全伤害风险。 | 提升型 |
|  |  | 浴缸/淋浴间 改造 | 老年人宜优先选择淋浴，并在淋浴区域设置扶手和淋浴椅。 | 提升型 |
|  |  | 盥洗台改造 | 盥洗台下方宜留空，便于使用轮椅及助行器的老年人使用。 | 提升型 |
|  |  | 配置采暖设备 | 在淋浴区设置带有加热、排风和照明功能的采暖设施。 | 提升型 |
|  | 厨房 | 加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，或设置可下拉式拉篮，方便老年人取放物品。 | 提升型 |
|  |  | 操作台面改造 | 根据老年人身高和使用情况合理改造操作台尺度。操作台下留有足够放置膝盖及轮椅回转空间。 | 提升型 |
|  |  | 更换燃气灶 | 选用点火、火力调节方便的产品、燃气灶应具有熄火保护功能和防干烧等功能或无明火的电炊灶具，炉灶和水槽工作区应有特定照明。 | 提升型 |
|  |  | 墙面材质更换 | 炉灶背后宜选用防火、防水、耐腐蚀、耐油烟易于清扫的面材，如防菌墙面瓷砖、强化玻璃等材质。 | 提升型 |
|  |  | 安全监控装置 | 可在厨房安装烟雾/煤气泄漏/溢水报警器等。 | 提升型 |
|  | 阳台 | 更换晾衣架 | 晾衣架应采用可升降式衣架或低位晾衣杆，晾衣架周围宜保证一定的空间，便于老年人操作。 | 基础型 |
|  |  | 增设护栏 | 当阳台无护栏时，宜增设护栏。 | 基础型 |
|  | 通用类 | 高差处理 | 在改造时尽量消除室内高差，当高差难以消除时，应采取必要的措施辅助通行。 | 基础型 |
|  |  | 平整硬化 | 地面应平整，选用无过大凹凸的材质，不同材质交接处应保证平滑过渡，避免产生新的高差。 | 提升型 |
|  |  | 室内门槛处理 | 室内宜更换为无门槛的推拉门或设置倒坡脚，扶手等安全设施，辅助通行。 | 基础型 |
|  |  | 安装防撞护角/防撞条 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤。 | 提升型 |
|  |  | 安装扶手 | 室内有高差变化处，或在玄关等需要弯腰、起身、下蹲的一些必要位置，宜加设扶手。 | 基础型 |
|  |  | 防滑处理 | 地面应采用防滑、平整的材料，不同地面材质的衔接处摩擦系数不应差别过大。 | 基础型 |
|  |  | 门把手更换 | 平开门、推拉门把手宜改造为选择易施力的下压式或U型把手。 | 基础型 |
|  |  | 电源插座及 开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，开关面板宜选用大面板的开关或带照明指示的开关。 | 基础型 |
|  |  | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源。人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 提升型 |
|  |  | 房门拓宽 | 对于门宽较小的房间，在确保结构安全前提下可适当拓宽门洞并进行加固处理。 | 提升型 |
|  |  | 平开门改 推拉门 | 根据老年人身体状况和需求，有条件的可将平开门改为推拉门，便于通行。 | 提升型 |
|  | 老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础型 |
|  |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 基础型 |
|  |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 基础型 |
|  |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 基础型 |
|  |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 基础型 |
|  |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 基础型 |

附件2

广州市居家适老化改造验收表（参考模板）

一、服务对象基本信息

| 姓名 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资助对象类别 |  |  | 一类 二类 三类 |  |  |  |
| 户籍地址 | 区 街（镇） 社区（村） |  |  |  |  |  |
| 改造地址 | 区 街（镇） 社区（村） |  |  |  |  |  |
| 紧急联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 居家适老化改造时间 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |

二、服务机构基本信息

| 机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构地址 | 区 街（镇） |  |  |
| 机构联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位名称（如有） |  |  |  |
| 施工单位地址 | 区 街（镇） |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |

三、居家适老化改造项目

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 是否符合要求 √ 或 × | 不符合项说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | （例）入户空间 | 入户门槛处理 | 根据施工可行性，可通过移除门槛、设置斜坡等方式消除高差，帮助老年人通行。若施工确有难度，宜在门旁设置其他安全辅助设施，辅助老年人通行。 | 基础型 |  |  |
| - 2 |  | 更换门锁 | 有条件的可更换为智能化门锁，提供多样化解锁方案。 | 基础型 |  |  |
| - 3 |  | 设置换鞋凳 | 换鞋凳宜选用带撑扶支架、下方带搁板的鞋凳，门厅空间较为紧张时，可设置折叠式鞋凳。 | 基础型 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 居家适老化改造项目验收情况：服务机构为老年人实施改造项目 项，其中 项符合要求， 项不符合要求。 居家适老化改造项目验收意见： 验收通过，服务机构为老年人实施的改造项目全部符合要求。 验收不通过，服务机构为老年人实施的改造项目有1项或以上不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |

四、验收结论

街镇级第三方验收结论： 验收合格 验收不合格 不合格项目及理由： 工程应当在 年 月 日前完成整改。 验收机构（盖章）： 验收人： 、 验收日期：20 年 月 日

街镇验收结论： 验收合格 验收不合格 不合格项目及理由： 工程应当在 年 月 日前完成整改。 镇人民政府/街道办事处（盖章）： 验收人： 、 验收日期：20 年 月 日

附件3

广州市居家适老化改造服务满意度调查表（参考模板）

| 服务机构： 调查日期： 年 月 日 被调查者姓名：_______________（与服务对象关系：□本人 □监护人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调查内容 | 非常 满意 | 满意 | 基本 满意 | 不满意 | 非常 不满意 |
|  | 对服务机构制定的居家适老化改造方案是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务机构提供的居家适老化改造设备质量是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务机构提供的改造服务专业化水平是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务机构提供的设备后续维护保障是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务收费是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务机构工作人员的服务态度是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务人员处理应急问题的能力是否满意？ |  |  |  |  |  |
|  | 对服务人员服务时的责任心是否满意？ |  |  |  |  |  |
| 其他意见： |  |  |  |  |  |  |
| 注1：此表调查内容由老年人或监护人填写，在相应的栏目打“√” 注2：非常满意10分，满意8分，基本满意6分，不满意4分，非常不满意2分 注3：服务对象满意度调查计算方法如下： C=AT×100% 式中： C——服务对象满意度； A——各项调查内容实际得分； T——调查内容总分值。 |  |  |  |  |  |  |